ICS 29.020

CCS  K30

团体标准

T/FSS  XX—2023

佛山标准 插座

Foshan standard  socket

2023 - 06 - 25发布

2020 - 06 - 25实施

佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 发布

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　要求	1

5　实验方法	2

6　额定值	2

7　分类与规格型号	2

8　标志	3

9　尺寸检查	3

10　防触电保护	3

11　接地措施	3

12　端子	3

13　插座结构	3

14　耐老化、由外壳提供的防护和防潮	4

15　绝缘电阻和电气强度	4

16　接地触头的工作	4

17　温升	4

18　分断容量	4

19　正常操作	4

20　拔出插头所需的力	4

21　机械强度	4

22　耐热	4

23　螺钉、载流部件和连接	4

24　爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离	5

25　绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	5

26　防锈性能	5

27　检验规则	5

28　使用说明书、包装、运输和贮存	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会提出并归口。

本文件主要起草单位：佛山市顺德区产品质量协会、佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会。

本文件主要起草人：xx、朱悦夫、陈宇驹。

本文件为首次发布。

- 引  言

佛山标准是佛山市为推动制造业高质量发展，打造的系列先进标准。

佛山标准倡导“标准决定质量，只有高标准才有高质量”的理念，坚持“国内领先、国际先进”定位，聚焦佛山制造业重点产业优势产品，对标国内国际先进标准，围绕消费升级方向，提升标准和质量水平，增加优质产品供给，以高标准打造中国制造品质高地,满足人民日益增长的美好生活需要。

佛山标准 插座

- 范围

本文件规定了家用和类似用途的固定式明装插座的要求、检验规则、使用说明书、包装、运输和贮

存。

本文件适用于户内或户外使用的、家用和类似用途的、仅用于交流电、额定电压在50 V以上但不超过440 V、额定电流不超过32 A的固定式明装、暗装插座。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191包装储运图示标志

GB/T 2828.1-2012计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6388运输包装收发货标志

GB/T 9969工业产品使用说明书 总则

GB/T 2099.1-2008家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求

- 术语和定义

GB/T 2099.1界定的术语和定义适用于本文件。

- 明装式插座要求根据产品质量分为优等品、一级品。

- 要求

  - 插座表面质量要求见表 1。试验在正常自然光或 40 W 日光灯的照度下视检进行，人眼与被检产品表面距离约 30 cm。

- 插座表面质量要求

| 表面 | 要求 |
| --- | --- |
| A面 | 1.不允许有明显气纹、变形、料花、缺胶/多胶、顶高、油污等注塑不良 2.黑点/异物：S≤0.2mm²，DS≥30mm，N≤2 3.刮花/划伤：目视不明显，无露底，L≤3 mm，W≤0.1 mm 4.夹水线：L≤8mm，目视不明显、无明显手感凹陷 5.批锋：不锋利，不刮手，高度≤0.1mm，不影装配及功能 6.色差:白料≤△0.6，非白料目视无明显差异 |

- 表1 插座表面质量要求（续）

| 表面 | 要求 |
| --- | --- |
| A面 | 7.间隙：最大≤0.5mm，差异≤0.3mm 8.高低差：最大≤0.4mm |
| B面 | 1.不允许有明显气纹、变形、料花、缺胶/多胶、顶高、油污等注塑不良 2.黑点/异物：S≤0.3mm²，DS≥30mm，N≤5 3.刮花/划伤：目视不明显，无露底，L≤5mm，W≤0.2 mm 4.夹水线：L≤12mm，目视不明显、无明显手感凹陷 5.批锋：不锋利，不刮手，高度≤0.2mm，不影装配及功能 6. 料花:目视不明显,L≤3 mm，W≤0.1 mm 7.色差:白料≤△0.6，非白料目视无明显差异 |
| - A面指插孔所在的外观面；B面指非插孔所在的外观面 - 代码定义：N：数量，L：长度，W：宽度，S：面积，D：直径，H：深度，DS：距离 |  |

  - 明装式插座的设计和构造应能使其在正常使用时，性能可靠，对使用者或周围环境没有危险。是否合格，应通过全部有关的要求和规定的试验检查。

- 实验方法

按GB/T 2099.1-2008第5章的规定进行

- 额定值

  - 额定电压为 130V、250 V。

  - 额定电流优选值为 6A、10 A、16 A、20A、25 A、32A。

  - 防护等级为 IP20。

- 分类与规格型号

  - GB/T 2099.1 第 7 章的 7.2.3 不适用外，其余均适用进行分类。

  - 明装式插座产品型号规格编号如下：

- M12 二三极插座 M12 Z23-10

  - 暗装式插座产品型号规格编号如下：

  - 特殊编号要求：根据产品实际要求增加区分方式，如能清晰表达可省略相关代号，例如：功能件

G、竖装 V、尺寸 24/36/72 等。

- 36mm10A 小二三极插座功能件 G23-10-36

  - 按客户要求设计生产的其他规格型号按合同（或设计图纸）规定。

- 标志

GB/T 2099.1-2008第8章增加下述内容适用。

产品正面、反面必须各有至少一个商标。

- 尺寸检查

  - 面板间的高低差≤0.4mm、间隙差≤0.5mm，采用相应塞尺或量规进行检查。

  - 其他要求按 GB/T 2099.1-2008 第 9 章的规定进行。

- 防触电保护

按GB/T 2099.1-2008第10章的规定进行。

- 接地措施

按GB/T 2099.1-2008第11章的规定进行。

- 端子

按GB/T 2099.1-2008第12章的规定进行。

- 插座结构

GB/T 2099.1-2008第13章的内容均适用。增加以下内容：

——插座的扣位结构应能耐老化和有足够的机械强度。

是否合格，通过泡酸试验后观察。将已装配好的样板浸泡在冰乙酸中，3分钟后取出用清水冲净，

产品螺丝孔或扣位不爆裂、无裂缝为合格。

——插孔之间要有足够的大的距离。

是否合格，要求插头能同时插入所有的插孔中。带开关的插座在保证同时插入插孔的前提下，插头

不能影响按钮的使用。

——产品在低温安装时不能出现开裂的情况。

是否合格，将产品放于-10℃的环境中冷藏2h，迅速拿出做钉枪测试。模拟安装方式冲击四个角，

有任何一处爆裂则判不合格。

- 耐老化、由外壳提供的防护和防潮

按GB/T 2099.1-2008第16章的规定进行。

- 绝缘电阻和电气强度

按GB/T 2099.1-2008第17章的规定进行，

- 接地触头的工作

按GB/T 2099.1-2008第18章的规定进行。

- 温升

按GB/T 2099.1-2008第19章的规定进行。

- 分断容量

按GB/T 2099.1-2008第20章的规定进行。

- 正常操作

按GB/T 2099.1-2008第21章的规定进行。

- 拔出插头所需的力

按GB/T 2099.1-2008第22章的规定进行。增加下述要求：

二插的拔出力优选区间值为12 N～20 N，三插拔出力优选区间值15 N～25 N。

- 机械强度

按GB/T 2099.1-2008第24章的规定进行。

- 耐热

按GB/T 2099.1-2008第25章的规定进行。

- 螺钉、载流部件和连接

按GB/T 2099.1-2008第26章的规定进行。

- 爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离

按GB/T 2099.1-2008第27章的规定进行。

- 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化

所有绝缘材料统一要求过850℃的灼热丝试验，其余要求按GB/T 2099.1-2008第28章的规定进行。

- 防锈性能

按GB/T 2099.1-2008第29章的规定进行。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 明装式插座应由本公司质检部门，按出厂检验项目进行检验。检验合格后，附有产品合格证和Q/FT 6—2020使用说明书方准出厂。

    - 出厂检验抽样方案按 GB/T 2828.1-2012 的规定一次抽样、正常检验进行，检验项目及抽样方案按表 2 的规定进行。

  - 型式检验

    - 型式检验在下列情况之一时进行：

- 新产品试制定型时；

- 原材料、工艺有重大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产阶段，每间隔一年时；

- 国家质监机构提出要求时。

    - 型式检验按 GB/T 2099.1-2008 中第 5 章的规定进行。

- 出厂检验项目及抽样方案

| 序号 | 检验项目 | 要求及试验方法 | 检验水平 | AQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | 产品本体无认证、接线、执行标准、生产日期及型号、电流电压产品等重要标识。具体要求参见第8章。 | Ⅱ级 | 1.5 |
| 2 | 外观 | 产品有无缺胶、黑点、杂色、变形、多胶、顶高等不良。具体要求参见第4章。 | Ⅱ级 | 1.5 |
| 3 | 尺寸 | 尺寸 高低差≤0.4mm、间隙差≤0.5mm，插孔尺寸符合相应标准。具体要求参见第4章。 | S-4 | 0.65 |
| 4 | 结构 | 产品整体结构符合图纸或样品要求。 | S-4 | 0 |
| 5 | 装配 | 不能出现漏装、错装、未装配到位、零部件装反、松动、杂音、虚位等装配不良。 | S-4 | 0.65 |
| 6 | 插拔力 | 用对应的插头参照第20章进行插拔力测试。 | S-4 | 0.65 |

- 表2 出厂检验项目及抽样方案（续）

| 序号 | 检验项目 | 要求及试验方法 | 检验水平 | AQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 扭力测试 | 用 2.5 ㎡导线配合接线端子进行扭力测试，拧紧拧松各 3 次，端子/介子无断裂、滑牙等现象。具体要求参见第 12 章。 | S-4 | 0 |
| 8 | 耐压测试 | 使用2500V~、漏电流为0.5mA，时间为2S，做极与极、极与本体之间高压测试，测试过程中产品不能击穿或漏电等不良。 | S-4 | 0 |
| 9 | 滚筒测试 | 将产品放入滚筒测试仪测试30次，测试后产品元部件（如灯珠、外框、按钮）不脱离插座本体；扣位无断裂、脱扣现象。 | S-4 | 0 |
| 10 | 泡酸测试 | 将测试产品装配好（使用100%冰乙酸浸过产品本体），3分钟后取出用清水冲净，产品螺丝孔或扣位不爆裂、无裂缝为接收标准。 | S-4 | 0 |
| 11 | 温升 | 将产品接到温升寿命机上（导线长度＞1米）,插入已经短接的插头，以规定的交流电加载1h。结果判定：通电一小时后，温度巡检仪显示温度减去室内温度，得出数值不超过45K为合格。具体参见第17章。 | S-4 | 0 |
| 12 | 正常操作 | 产品按照正常操作次数测试后不应有任何不利于继续使用的损坏、外壳、绝缘衬垫或隔层损坏、电气连接或机械连接松脱、试后温升≤45K。具体参见第19章。 | S-4 | 0 |

- 使用说明书、包装、运输和贮存

  - 使用说明书

- 应符合GB/T 9969的规定。

  - 包装

    - 插座产品包装内应附有安装配件、产品使用说明书、合格证及装修防尘保护措施。

    - 产品包装应装在干燥的包装箱内，塞紧而不晃动，箱内应有装箱单。

    - 运输包装箱外壁应标有企业名称、地址、产品名称、型号、执行标准等信息。包装上标志符合GB/T 191 和 GB/T 6388 的规定。

  - 运输

- 运输、装卸时应小心轻放，禁止抛扔碰撞和倒置，防止剧烈震动和雨淋。

  - 贮存

- 插座应存放在温度范围为-10 ℃～40 ℃，相对湿度不大于90%的通风室内，室内空气中不得含有腐蚀性气体。

_________________________________