团体标准

T/FSS XX-2024

佛山标准  立式五轴联动激光加工中心

Foshan Standard  5-axis simultaneous laser machining center with vertical spindle

(讨论稿)

| 2024-04- XX 发布 | 2024-04 - XX 实施 |
| --- | --- |

佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会  发布

| ICS 31.260 |  |
| --- | --- |
| CCS J59 |  |

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会提出并归口。

本文件起草单位：XXX、XXX。

本文件主要起草人：XXX、。

引言

佛山标准是佛山市为推动制造业高质量发展，打造的系列先进标准。

佛山标准倡导“标准决定质量，只有高标准才有高质量”的理念，坚持“国内领先、国际先进”定位，聚焦佛山制造业重点产业优势激光加工中心，对标国内国际先进标准，围绕消费升级方向，提升标准和质量水平，增加优质激光加工中心供给，以高标准打造中国制造品质高地，满足人民日益增长的美好生活需要。

佛山标准 立式五轴联动激光加工中心

范围

本文件规定了佛山标准 立式五轴联动激光加工中心的构成、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量承诺。

本文件适用于立式五轴联动激光加工中心的设计、制造和验收。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通过技术条件

GB/T 6388-1986  运输包装收发货标志

GB/T 6477—2008金属切削机床 术语

GB/T 6576-2002  机床润滑系统

GB 7247.1—2012  激光产品的安全 第1部分：设备分类、要求

GB/T 7247.14—2012  激光产品的安全 第14部分：用户指南

GB/T 7932—2017  气动 对系统及其元件的一般规则和安全要求

GB/T 9061—2006  金属切削机床 通用技术条件

GB/T 9969-2008  工业产品使用说明书 总则

GB/T 10320—2011  激光设备和设施的电气安全

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 15375—2008  金属切削机床 型号编制方法

GB/T 15490—2012  固体激光器总规范

GB 15760—2004  金属切削机床 安全防护通用技术条件

GB/T 17248.3  声学 机器和设备发射的噪声 采用近似环境修正测定工作位置和其他指定位置

的发射声压级

GB/T 17421.2—2023  机床检验通则　第2部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定

GB/T 18490—2001  激光加工机械 安全要求

GB 18568—2001  加工中心 安全防护技术条件

GB/T 23571—2009  金属切削机床 随机技术文件的编制

GB/T 25376—2010 金属切削机床 机械加工件通用技术条件

GB/T 34880.2—2017  五轴联动加工中心检验条件 第2部分：立式机床精度检验

GB/T 34880.3—2017  五轴联动加工中心检验条件 第3部分：技术条件

GB/T 43780—2024  制造装备智能化通用技术要求

术语和定义

GB/T 6477、GB/T 7247.1、GB/T 7247.14、GB/T 17421.2界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 激光加工 laser machining

利用激光束与物质相互作用的特性，对材料进行切割、焊接、表面处理、打孔及微加工等作业。

  - 激光加工中心 laser machining center

由机械设备与数控系统组成的使用激光加工复杂形状工件的高效率自动化机床。

  - 立式五轴联动激光加工中心5-axis simultaneous laser machining center with vertical spindle

具有五个数控轴线，即三个线性轴线（X、Y、Z）和两个回转轴线（A、B、C任意组合），可实现五轴联动的立式激光加工中心。

  - 激光器laser

主要通过受控受激发射过程而产生或放大，波长在180 nm～l mm范围的电磁辐射装置。

注：根据脉冲宽度可分为纳秒激光器、飞秒激光器和皮秒激光器等。

[来源：GB/T 7247.1—2012，3.41]

  - 防护罩 protective housing

为防止人员接触超过激光产品分类规定的激光辐射而设计安装在激光产品（包括安装嵌人式激光器的激光产品）上的防护部分(一般由制造厂商安装)。

[来源：GB/T 7247.14—2012，2.52]

  - 安全防护 safeguarding

采用称为安全防护装置(安全装置、防护装置)的特定技术手段，防人们遭到不难由设计适当避免或充分限制的各种危险的安全措施。

[来源：GB 25493—2010，3.5]

构成、型号及基本参数

构成

立式五轴联动激光加工中心主要由床身、除尘管路、五轴转台、激光器、振镜箱、相机组件、探针组件等组成。

图中标引线说明：

1——床身；2——除尘管路；3——五轴转台；4——激光器；5——振镜箱；6——相机组件；7——探针组件。

型号

激光加工中心型号按GB/T 15375的规定进行编制。

基本参数

      - 见表1。

基本参数

| - 项目 |  | - 单位 | - 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 行程 | - X轴（滑板左右） | - mm | - ≥600 |
|  | - Y轴（工作台前后） | - mm | - ≥250 |
|  | - Z轴（激光头上下） | - mm | - ≥300 |
| - 进给速度 | - 快移速度（X/Y/Z） | - m/min | - ≥20/30 |
|  | - B轴最高转速 | - r/min | - ≥200 |
|  | - C轴最高转速 | - r/min | - ≥200 |

要求

概述

激光加工中心应符合GB/T 9061、GB/T 25373、GB/T 25376和本文件规定，并按照经规定程序批转的图样和技术文件制造

激光加工中心的工作平台、激光器、扫描模块、振镜箱组件、探针组件及运动定位平台等应符合设计和功能要求，其中工作平台应符合GB/T 25376的要求，激光器应符合GB/T 15490的要求

激光加工中心的冷却系统应保证冷却充分、可靠。

激光加工中心的润滑系统应符合GB/T 6576 的规定。

激光加工中心的气路系统应符合GB/T 7932 的规定。

激光加工中心的除尘系统应能确保加工部位及加工件的清洁度达到加工要求。

激光加工中心的液压、气动、冷却、润滑和除尘系统及其他部位不应出现漏(渗)油或漏水或漏气现象。

激光加工中心应符合最高安全和环保要求，不应存在任何可能造成人身伤害和环境污染的潜在缺陷,不应安放在有太阳光线直射的地方，激光加工中心周围不应有粉尘、水、油或其他影响物品。产品在表2规定的工作条件下应能正常工作。

工作条件

| 项目 | 工作条件 |
| --- | --- |
| 气源动力 | 压力≥0.7MPa，流量≥500L/min |
| 温度 | 20 ℃～25 ℃ |
| 相对湿度 | 30%RH～60%RH |
| 电源 | 三相四线制，380×（1±10%）V，50/60 Hz±1 Hz |

附件和工具

应随机供应表3所列的附件和工具。

附件和工具

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 调整垫铁 | 全套 |
| 专用调整工具 | 1套 |

扩大激光加工中心使用性能的特殊附件，根据用户要求按协议提供。

加工和装配质量

激光加工中心装配质量应符合GB/T 25373的规定。

激光加工中心各固定结合面的密合度要求不应大于0.02mm。

进行光路设计时，应注意需使得光路不受机械轴的影响。

激光加工中心装配过程中应保证内部清洁，不应留有切屑、杂物及污物。

其它加工和装配质量应符合GB/T 34880.3-2018中第5章的规定。

安全要求

激光加工中心上应对可能对人身健康或对设备易造成损伤及激光加工中心导轨等容易被尘屑磨损的部位，采取符合GB 15760和GB 18568规定的安全防护措施，且打开安全防护装置有可能造成伤害时，安全防护装置应与激光加工中心工作循环联锁。

各直线坐标运动部件的极限位置设有限位设置。

激光加工中心应装有防护罩以防止人员接触超过一定能量水平的激光辐射，其设置应符合    GB 7247.1—2012中4.2的规定。

激光辐射发射警告激光加工中心或激光器在接通电源时，应能发出可视听的报警信号。

在激光器冷却系统电源与激光器电源之间，应安装联锁保护装置，以保证激光器冷却系统启动运行后，才能启动激光器电源。

应设置紧急停止操作机构，其操作应灵活、通断应到位，当发生危险时可立即切断电源，其设置应符合GB/T 10320—2011中4.5的规定。且紧急停止操作机构在完成紧急停止运动之后，不应自动恢复功能。

激光辐射区域和电气控制箱上应设置有符合GB 2894规定的安全标志。

绝缘电阻、电气强度、保护接地等电气安全应符合GB/T 5226.1的规定。

激光加工中心运转时，不应有尖叫声和冲击声。激光加工中心的空运转噪声声压级不应大于    80 dB（A）。

其它安全要求应符合GB 18568和GB/T 18490的规定。

智能化性能

激光加工中心应具有以下一项或多项智能特征：

- 监控与诊断：如温度、气压监控，激光功率等参数监控，程序错误诊断等；

- 交互与协同：如高度集成的人机界面，CAM软件的路径规划与参数化路径生成功能等；

- 互联与集成：如自动上下料接口，智能产线数据采集接口，MES接口等；

- 数字建模与仿真：如加工路径仿真等。

激光加工中心智能化不应对装备基本能力造成不可接受的影响，这些基本能力包括：功能、性能、可靠性、维修性、保障性、安全性等。

激光加工中心智能性能应符合GB/T 43780的要求。

激光加工中心空运转

应符合GB/T 34880.3-2018中第6章的规定。

激光加工中心连续空运转

应符合GB/T 34880.3-2018中第7章的规定。

激光加工中心负载运转

应符合GB/T 34880.3-2018中第8章的规定。

最小设定单位

应符合GB/T 34880.3-2018中第9章的规定。

原点返回

应符合GB/T 34880.3-2018中第10章的规定。

精度

几何精度

应符合附录A中表A.1的要求。

定位精度和重复定位精度

应符合附录A中表A.2和A.3的要求。

直线轴联动精度

应符合附录A中表A.4的要求。

工作精度

应符合GB/T 34880.2—2017中第7章的规定。

外观

激光加工中心外表面应平整，不应有裂纹、缺角、凹凸不平、破损等痕迹。

激光加工中心表面涂漆应牢固、光滑、色泽一致。电镀层应均匀，无斑点、无剥落，非金属表面应清洁、无油污。

各零部件应无锈蚀，表面无毛刺，有装配紧固要求的零件之间连接紧密、位置正确且无松动现象，无加工和功能性结构缺陷。

电源线、控制线防护层应无龟裂老化，绝缘良好无裸露，线路连接应牢固。

电气液压、润滑和冷却等管道的外露部分应布置紧凑,排列整齐。

各种固定在明显位置标牌的字符应清晰、耐久不变色。标牌的固定位置应正确、平整、牢固、端正。

试验方法

试验条件

测试过程中未出现气流、光线和热辐射等条件。

测量环境温度1h的变化量不超过1℃，整个测量过程环境温度变化不超过2℃。

其它测试条件按表1规定。

加工和装配质量

激光加工中心装配质量按GB/T 25373的规定进行检验。

激光加工中心各固定结合面的密合度使用满足精度要求的塞尺进行测量。

其它加工和装配质量项目以目测、手感及光路设计结果验证的方式，及按GB/T 34880.3-2018中第5章的规定进行检验。

安全要求

激光加工中心的安全防护按GB 15760和GB 18568的规定进行检验。

激光辐射防护措施按GB 7247.1—2012中4.2的规定进行检验。

验证激光辐射发射警告激光加工中心或激光器在接通电源时，视听报警功能是否正常。

验证激光器冷却系统电源与激光器电源之间联锁保护装置功能是否正常。

激光机的紧急停止开关按GB/T 10320—2011中5.6的规定进行检验。

安全标志按GB 2894的规定进行检验。

绝缘电阻、电气强度、保护接地等电气安全按GB/T 5226.1的规定进行检验。

噪声按GB/T 17248.3的规定进行检验。分别在进给运动低、中、高速空运转和负载运转，且吸尘器开启状态下进行噪声测试。

其它安全防护要求试验按GB 18568的规定进行。

智能化性能

采用智能功能验证方法及按GB/T 43780规定的评估方法进行。

激光加工中心空运转

按GB/T 34880.3-2018中第6章的规定进行。

激光加工中心连续空运转

按GB/T 34880.3-2018中第7章的规定进行。

激光加工中心负载运转

按GB/T 34880.3-2018中第8章的规定进行。

最小设定单位

按GB/T 34880.3-2018中第9章的规定进行。

原点返回

按GB/T 34880.3-2018中第10章的规定进行。

精度

按GB/T 17421.1、GB/T 17421.2和GB/T 34880.2的相关规定进行。

外观

以目测手感进行检验。

检验规则

检验分类

分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

每台激光加工中心应进行出厂检验且合格后方可出厂。

出厂检验项目为5.3、5.4.1～5.4.7、5.4.8中的绝缘电阻、电气强度和保护接地、5.6、5.7、5.11、5.12。

型式检验

当有下列情况之一时应进行型式检验：

- 正常生产时超过半年时；

- 正式生产后，原材料供应商、设备、工艺发生较大变化，可能影响激光加工中心质量时；

- 产品停产3个月以上，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上一次型式检验结果有较大差异时；

- 产品质量监管机构提出要求时。

型式检验项目为第5章规定的所有项目。

判定规则

出厂检验项目全部合格时，判定该产品合格。若出现不合格则允许对不合格项进行修复后重新提交检验。

若型式检验的项目全部合格，则判定型式检验合格；若出现不合格项时，则判定型式检验不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

应在激光加工中心明显部位固定铭牌。铭牌尺寸和技术要求按GB/T 13306的规定执行。铭牌上的内容应至少包括：

- 制造厂名称、激光加工中心原产地；

- 激光加工中心型号；

- 激光加工中心名称；

- 激光加工中心执行标准号；

- 激光加工中心主要技术参数；

- 出厂编号、出厂日期。

包装

激光加工中心包装应符合包装设计图样及技术文件的规定，且应符合GB/T 13384的规定。

激光加工中心包装前应进行防锈处理。

每台激光加工中心出厂时应附有符合GB/T 23571规定的随机文件，主要包括：

- 激光加工中心合格证明书；

- 符合GB/T 9969规定的使用说明书；

- 装箱单。

包装箱应牢固可靠，满足运输、装卸的要求，并应有可靠的防潮措施。

包装箱外表面应有符合GB/T 6388规定的收发货标志和符合GB/T 191规定的包装储运图示标志。

运输和贮存

激光加工中心在运输过程中应小心轻放，避免碰撞，防止曝晒和雨雪侵袭。

激光加工中心应贮存在干燥通风的地方，避免受潮，室外贮存时应有防御措施。

质量承诺

  - 用户在遵守激光加工中心使用说明书规定的操作条件下，自购买激光加工中心之日起，激光加工中心质保期12个月。质保期间若因质量问题造成激光加工中心故障的，制造商应负责免费更换。

  - 如因操作不当或外部不可抗拒的因素所造成的非质量问题导致激光加工中心故障，或超过保修期的，制造商应提供售后服务。

  - 对客户反馈在24 h内做出响应。

（规范性）
精度

A.1 几何精度

产品的几何精度应符合表A.1的要求。

- 表A.1 几何精度

单位：毫米

| 编号 | 简图 | 检验项目 | 公差 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 |  | X轴线运动直线度： a）在ZX垂直平面内； b）在XY水平平面内。 | 0.008 在任意300mm 测量长度上为：0.005 |
| G2 |  | Y轴线运动直线度： a）在YZ垂直平面内； b）在XY水平平面内。 | 0.008 |

- 表A.1 （续）

单位：毫米

| 编号 | 简图 | 检验项目 | 公差 |
| --- | --- | --- | --- |
| G3 |  | Z轴线运动直线度： a）在ZX垂直平面内； b）在YZ垂直平面内。 | 0.008 |
| G4 |  | X轴轴线运动的角度偏差： a）在平行于移动方向的ZX垂直平面内（俯仰）； b）在XY水平面内（偏摆）； c）在垂直于移动方向的YZ垂直平面内（倾斜）。 | 0.04/1000 摆角≤8″ |

- 表A.1 （续）

单位：毫米

| 编号 | 简图 | 检验项目 | 公差 |
| --- | --- | --- | --- |
| G5 |  | Y轴轴线运动的角度偏差： a）在平行于移动方向的YZ垂直平面内（俯仰）； b）在XY水平面内（偏摆）； c）在垂直于移动方向的ZX垂直平面内（倾斜）。 | 0.04/1000 摆角≤8″ |
| G6 |  | Z轴轴线运动的角度偏差： a）在平行于Y轴线的YZ垂直平面内（俯仰）； b）在平行于X轴线的ZX水平面内（偏摆）； c）在XY水平面内（倾斜）。 | 0.04/1000 摆角≤8″ |

- 表A.1 （续）

单位：毫米

| 编号 |  | 简图 | 检验项目 | 公差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G7 |  |  | Z轴线运动和X轴轴线运动间的垂直度 | 0.01/300 |
| G8 |  |  | Z轴线运动和Y轴轴线运动间的垂直度 | 0.008/250 |

- 表A.1 （续）

单位：毫米

| 编号 |  | 简图 | 检验项目 | 公差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G9 |  |  | Y轴线运动和X轴轴线运动间的垂直度 | 0.008/250 |
| G15 |  |  | 工作台面平面度 | 0.01 局部公差：在任意300测量长度上为0.008 |
| G16 |  |  | 工作台面和X轴轴线运动间的平行度 | 0.01/500 |

- 表A.1 （续）

单位：毫米

| 编号 |  | 简图 | 检验项目 | 公差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G17 |  |  | 工作台面和Y轴轴线运动间的平行度 | 0.008/250 |
| G19 |  |  | 工作台中心孔和工作面跳动： - 工作台中心孔的径向跳动； - 工作台工作面的端面跳动。 | a）0.01 b) 0.01 |
| G21 |  |  | 旋转轴线B和X轴线运动间的垂直度 | 0.01/200 |

- 表A.1 （续）

单位：毫米

| 编号 |  | 简图 | 检验项目 | 公差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G22 |  |  | 旋转轴线B和Z轴线运动间的垂直度 | 0.01/200 |
| G23 |  |  | 旋转轴线C和Y轴线运动间的垂直度 | 0.012/250 |

- 表A.1 （续）

单位：毫米

| 编号 |  | 简图 | 检验项目 | 公差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G24 |  |  | 旋转轴线C和旋转轴线B间的垂直度 | 0.015/300 |
| G26 |  |  | 旋转轴线B和Y轴线运动间的平行度 | 0.01/200 |
| 注：表中编号与GB/T 34880.2—2017相对应。 |  |  |  |  |

A.2 定位精度和重复定位精度

A.2.1 线性轴线行程至2000mm的定位精度和重复定位精度应符合表A.2的要求。

- 表A.2 线性轴线行程至2000mm的定位精度和重复精度

单位：毫米

| 序号 | 检验项目 | 轴线的测量行程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X轴 | Y轴 | Z轴 |
|  |  | 公差 |  |  |
| 1 | 双向定位精度 A | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 2 | 单向定位精度 A↑和A↓ | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 3 | 双向重复定位精度 R | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 4 | 单向重复定位精度 R↑和R↓ | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 5 | 轴线的反向差值 B | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 6 | 平均反向差值 B | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 7 | 双向定位系统偏差 E | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 8 | 单向定位系统偏差 E↑和E↓ | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 9 | 轴线的平均双向位置偏差范围 M | 0.006 | 0.006 | 0.006 |

A.2.2 回转轴线行程至360°的定位精度和重复定位精度应符合表A.3的要求。

- 表A.3 回转轴线行程至360°的定位精度和重复精度

| 序号 | 检验项目 | 公差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双向定位精度A | 10″ |
| 2 | 单向定位精度A↑和A↓ | 10″ |
| 3 | 双向重复定位精度R | 8″ |
| 4 | 单向重复定位精度R↑和R↓ | 4″ |
| 5 | 轴线反向差值B | 6″ |
| 6 | 平均反向差值B | 4″ |
| 7 | 双向定位系统偏差E | 10″ |
| 8 | 单向定位系统偏差E↑和E↓ | 6″ |
| 9 | 轴线的平均双向位置偏差范围M | 6″ |

A.3 直线轴联动精度

激光加工中心直线轴联动精度应符合表A.4的要求。

- 表A.4 直线轴联动轴精度

单位：毫米

| 序号 | 检验项目 | 允差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XY | 0.02 |
| 2 | XZ | 0.02 |
| 3 | YZ | 0.02 |