佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会

《佛山标准 立式五轴联动激光加工中心》团体标准编制说明

1 项目背景

  - 产业背景

- 激光作为新型光源，具有方向性好、亮度高、单色性好及高能量密度等特点。以激光器为基础的激光产业在全球发展发展迅猛，现在已广泛应用于工业生产、通讯、信息处理、医疗卫生、军事、文化教育以及科研等方面。据统计，从高端的光纤到常见的条形码扫描仪，每年和激光相关产品和服务的市场价值高达上万亿美元。激光精密微细加工在新能源、信息技术、生物医疗、新材料、电子及航空航天等产业获得越来越多的应用，其中包括精密钻孔、刻线、划槽、表面纹理化、表面改性、内部改性、切割、磨削修整、清洗、增材制造等工艺。此外，智能制造、新能源等概念为激光器提供了良好的发展环境。

- 激光加工设备就是利用激光加工技术改造传统制造业的关键技术设备之一，主要产品则包括各类加工中心、激光打标机、焊接机、切割机、划片机、雕刻机、热处理机、三维成型机以及毛化机等。这类产品已经或正在进入各工业领域。近十年来，随着工业激光应用市场在不断扩大，激光加工领域也不断开拓，由传统的钟表、电池、衣扣等轻工行业向机械制造业、汽车制造业、航空、动力和能源以及医学和牙科仪器设备制造业等应用领域拓展，将有效拉动激光加工设备的需求。

- 激光加工技术通过激光加工成套设备实现。激光加工成套设备是由激光器、数控系统、光学部件、机械部件、电气控制几大部分集成而成。其中，数控系统属于整个激光加工设备的“大脑”部分，属于核心部件之一，所有的配件均是通过控制系统来协调和控制运作的。提升激光控制系统等核心部件的市场占有率，完善工业自动化改造，是落实信息技术与制造业深度融合、装备自主化、提质增效的重要内容。

- 与传统加工技术相比，激光加工技术具有材料浪费少、在规模化生产中成本效应明显、对加工对象具有很强的适应性等优势特点。在欧洲，对高档汽车车壳与底座、飞机机翼以及航天器机身等特种材料的焊接，基本采用的是激光技术。

- 激光作为上世纪发明的新光源，它具有方向性好、亮度高、单色性好及高能量密度等特点，已广泛应用于工业生产、通讯、信息处理、医疗卫生、军事、文化教育以及科研等方面。据统计，从高端的光纤到常见的条形码扫描仪，每年与激光相关产品和服务的市场价值高达上万亿美元。中国激光产品主要应用于工业加工，占据了40%以上的市场空间。

- 从全球激光产品的应用领域来看，材料加工行业仍是其主要的应用市场，占比为35.2%；通信行业排名第二，其所占比重为30.6%；另外，数据存储行业占据第三位，其所占比重为12.6%。2011年，全球激光加工设备销售额获得了强劲的两位数增长。据《工业激光解决方案》(ILS)的数据显示，2011年全球激光系统销售收入70.60亿美元，同比增长16%，其中，激光器销售收入19.56亿美元，同比增长18%。2011年以后，激光应用各领域的增长同比有所放缓，但在智能手机、平板电脑、3D电视、触摸屏、LED及 TFT LCD等产品的带动下，娱乐及显示市场成为行业新的增长点。

- 在我国，自从我国实行改革开放以来，经过长期对数控技术的引进、吸收、自主开发及产业化攻关等几个阶段的努力，我国数控系统产业从无到有，形成了一批数控系统骨干企业，奠定了我国数控系统产业基础。激光加工设备是集合多种先进技术的高科技终端设备，该行业是目前各国最为关注和发展最为迅速的行业之一。随着中国经济的发展与国家战略的深入实施，制造业对自动化、智能化生产模式的需求日益增长，中国激光产业处于高速发展期，激光行业的市场需求逐渐转向中国，国内激光加工设备市场保持高速增长，数据显示，2005年至2011年间，中国激光加工设备的增长较快，年均增速超过20%，远高于世界激光加工设备年均增长率。2008年后，在调结构、拉动内需等措施的刺激下，中国激光在铁路机车、工程机械、军工、新能源等行业应用获得大幅增长，2009年，中国激光加工设备行业规模达到46亿元，2010年突破55亿元，2011年约为60亿元，激光加工设备市场呈现出稳定、高速增长的态势。。国内激光加工设备市场规模从2016年的371亿元上升至2021年的692 亿元。2021 年国内激光加工设备实现销售收入770 亿元左右。

- 我国激光产业“十三五”期间仍将保持较快的增长趋势。目前我国激光产业主要应用于激光加工、医疗等行业，其中科研开发领域占12%，材料加工领域占32%，通讯领域占12%，信息领域占14%，医学领域占20%，测量与其他领域各占9%和1%。随着我国激光应用领域的不断扩展以及应用深度的加大，未来行业需求前景看好，预计行业规模复合增速在10%以上，按照10%的复合增速保守估计，到2023年我国激光产业市场规模将达到469亿元。

- 我国激光产业发展中最具体的体现是激光产业与传统产业的有机结合，激光作为先进制造技术不仅提升了传统产业的发展，同时也借助传统产业的优势，使激光产业自身取得广阔的发展空间。在激光产业未来发展方向上，实现激光产业与传统产业的紧密结合，用先进的激光制造技术改造传统产业将是我国激光产业未来发展应遵循的道路。激光产业采用的从器件制造到OEM，再到系统集成的基本模式，正朝着生产规模化、产品专业化、市场全球化的方向发展。我国激光产业竞争呈现明显的区域性。在经济发达地区的年销售额约占全国激光产品市场总额的90%，目前已基本形成以上述省市为主体的华中地区、环渤海、长江三角洲、珠江三角洲四大激光产业群，产业地域集中程度较高。

- 随着“中国制造2025”行动纲领和“一带一路”战略的深入实施，制造业对自动化，智能化生产模式的需求日益增长，激光技术是现代高端制造前沿技术，在产业转型升级过程中将扮演重要角色，激光加工应用也从一开始的食品、纺织、电子等轻工业领域，拓展至汽车、船舶、航天、航空、高铁等重工业领域;除此以外，中国的激光市场还延伸至通信、显示、医疗、整形美容、增材制造、数据传感器等新兴领域。受益于国家政策的大力支持，涌现出像大族激光、华工科技、福晶科技、锐科激光、创鑫激光等一批优秀民族企业，助力我国激光市场规模稳步增长。

- 激光加工设备的主要技术体现和发展趋势及市场需求有：

- 1、机床结构优化设计及动态设计

- 对整机结构进行CAE有限元分析，结合动、静态刚度，静态强度，热特性进行分析，得到整机最佳的刚度场与温度场，经过反复测试及验证，进行设计改进，分析理论值与实际测试值数据的差异化的因素，当理论值与实际测试值数据基本吻合，最终获得整机既经济又轻量的结构设计。

- 2、提高动态性能和稳定性

- 对高速度、大惯量、大尺寸的部件进行有限元模态分析，对结合面阻尼、局部刚度、质量分布进行分析，采取隔振、减振、抑振措施，对结构进行设计改进及优化，经过反复测试验证，获取动态性能和稳定性良好的移动部件，确保产品的动态性能与稳定性。

- 3、提高加工速度和加工精度

- 对电机及伺服进给驱动系统进行测试及有限元分析，结合定位精度、响应速度、热特性、电机刚性进行分析及优化，并跟踪特性分析，对数控系统多轴联动进行误差补偿，获得高速度，高精度定位。

- 4、在线修改软件技术

- 开发在线修改程序软件，修改程序尺寸更加方便、快捷，换件速度快，提高了生产效率，节约了生产成本。

- 5、自动化、智能化

- 人工成本日益增高，产品需要向高自动化、高智能化方向发展；一方面高自动化可以减少人力，节约成本；另一方面，高智能化致使机器装备技术操作简单，对人员技术的依赖较小，简单、易学，也可降低成本。

1.2  提升方向

通过打造佛山标准，树立优质区域品牌形象，有助于进一步做大做强产业。进一步提高立式五轴联动激光加工中心的产品质量，引导行业有序、健康发展，树立和提升区域品牌形象。团体标准的提升方向具体如下：

满足用户需求。随着产品品质的提高，用户不仅重视立式五轴联动激光加工中心的基础功能，还更关注立式五轴联动激光加工中心的运行稳定性、可靠性及加工效率（加工速度）和加工精度，本标准编制过程充分考虑了用户的需求及提出的意见和建议。

符合政策要求。当前政策对于安全性、自动化、智能化、环保节能的要求不断提高，立式五轴联动激光加工中心更加注重产品的安全性、自动性、智能性和环保性，符合政策导向和要求。本标准对立式五轴联动激光加工中心产品的安全性、空载噪声、智能化功能等指标进行了考核。

适应产品发展需要。立式五轴联动激光加工中心属于较为成熟和具有高技术含量的产品，竞争激烈。为保证佛山地区立式五轴联动激光加工中心类的竞争优势，更好地扩大影响力，抢占国内外市场份额，需要打造更高水平的标准，比现有国家、行业标准的要求更高，把中高端立式五轴联动激光加工中心做好做强。

1.3  项目意义

为更好地发展佛山市重点产业、优势产品，本标准根据佛山标准要求，定位于“国内领先、国际先进”的水平，充分考虑行业发展情况，使标准编制更趋于合理、科学、先进。满足当前客户对立式五轴联动激光加工中心的要求，提高产品国内外场竞争力，对行业健康、快速发展有促进和引领作用。执行本标准有助于提升产品质量水平，扩大品牌影响力，提高企业竞争力，带动和引领佛山市制造业向高水平领域发展，以实现我市产品质量水平明显提升，推动佛山品牌、佛山产品更好地走出去。

2    标准制定工作概况

2.1  准备工作

根据佛山市市场监督管理局对佛山标准推进工作的计划和时间要求，在佛山市佛山标准与卓越绩效管理促进会的指导和管理下，为更好地开展编制工作，广东原点智能技术有限公司、佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所到访企业召开标准起草讨论会，成立了标准工作组。

广东原点智能技术有限公司、佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所主要负责确定标准研制对应的产品类别，针对产品技术发展情况和用户痛点问题明确关键指标，收集企业现有产品技术性能参数，查阅国内外相关产品的技术文档、标准、专利，形成相关的标准集合。对比国内外等同类产品标准的有关条款，编制标准草案，组织工作人员到企业现场核实验证指标，策划标准研讨、公开征求标准意见等前期准备工作。并根据相关工作内容安排了工作计划，大致内容如下：

1）2024年5月调研与前期准备阶段：完成行业调研和相关标准、用户痛点问题的收集整理，并组织到访广东原点智能技术有限公司；

2）2024年6月标准起草阶段：编写标准草案（工作组讨论稿）、编写标准编制说明；

3）2024年6～7月研讨与征求意见阶段：组织标准讨论工作群及现场沟通，并征求工作组和行业协会、专家意见，完成标准送审稿及其他评审材料；

4）2024年7月评审与发布阶段：组织召开标准评审会，根据专家意见，修改完善形成标准报批稿并发布。

2.2  标准草案编制

于2024年5月启动标准草案研制工作，结合前期准备工作成果，征求起草单位意见，充分考虑佛山标准的编制要求、编制理念和定位要求等，体现了标准的先进性。具体说明如下：

- 优化基础指标，提升关键指标

结合相关标准及信息收集、分析、比对，主要在GB/T 34880.2—2017、GB/T 34880.3—2017国家标准的基础上，对装配质量、安全要求、几何精度、定位精度和重复精度、工作精度等指标进行提升，主要是为进一步保证产品稳定性、安全性和加工质量。

2）新增指标

结合消费者意见反馈、行业相关数据收集，在国家标准的基础上，新增了产品基本参数和智能性能指标，主要是为进一步体现产品的加工效率和智能化程度。

3）规定试验方法

参照相关国家标准、行业标准，规定了试验方法。

2.3  标准草案研讨

于2024年5～6月组织了企业代表召开了线上线下标准讨论会、微信群内、电话讨论及企业现场讨论等方式，讨论主要内容如下：

- 讨论了指标优化和提升的可行性

针对标准草案中指标分类及提升哪几项关键指标等问题，企业代表一致认为可行，并逐一确认标准草案中提升的各个指标项。对于目前客户关注的装配质量、安全要求、几何精度、定位精度和重复精度、工作精度等指标，企业代表结合最近几年的检测数据和经验积累，给出了专业性的调整建议。

2）讨论了指标新增的合理性

针对标准草案中增加的产品基本参数和智能化等相关指标，确认符合产品趋势、国家产业政策要求及市场导向，属合理增加项。

3）调整了部分试验方法

针对标准草案中的试验方法，提出了个别试验方法需要更新和调整，并对此给出了补充和修正的建议。

2.4  征求意见情况

标准研讨会议后，对标准进行了修改，并在佛山标准公共平台及团体标准公共服务平台进行公开征求意见。

2.5  重大分岐情况

无

2.6  专家评审情况

于2024年7月XX日，组织专家召开了标准定会，专家组听取了编制组的汇报，审阅了相关资料，对标准文本进行了认真、细致和充分的讨论。最后，专家组认为该标准达到国内领先、国际先进水平，一致同意标准通过审定。

3  标准编制原则、主要内容及确定依据

3.1  编制原则

标准编制遵循合规性、科学性、先进性、适用性并协调一致的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

3.2  主要参考依据

GB/T 34880.2—2017  五轴联动加工中心检验条件 第2部分：立式机床精度检验

GB/T 34880.3—2017  五轴联动加工中心检验条件 第3部分：技术条件

GB/T 43780—2024  制造装备智能化通用技术要求

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通过技术条件

GB/T 6388-1986  运输包装收发货标志

GB/T 6477—2008金属切削机床 术语

GB/T 6576-2002  机床润滑系统

GB 7247.1—2012  激光产品的安全 第1部分：设备分类、要求

GB/T 7247.14—2012  激光产品的安全 第14部分：用户指南

GB/T 7932—2017  气动 对系统及其元件的一般规则和安全要求

GB/T 9061—2006  金属切削机床 通用技术条件

GB/T 9969-2008  工业产品使用说明书 总则

GB/T 10320—2011  激光设备和设施的电气安全

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 15375—2008  金属切削机床 型号编制方法

GB/T 15490—2012  固体激光器总规范

GB 15760—2004  金属切削机床 安全防护通用技术条件

GB/T 17248.3  声学 机器和设备发射的噪声 采用近似环境修正测定工作位置和其他指定位置的发射声压级

GB/T 17421.2—2023  机床检验通则　第2部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定

GB/T 18490—2001  激光加工机械 安全要求

GB 18568—2001  加工中心 安全防护技术条件

GB/T 23571—2009  金属切削机床 随机技术文件的编制

GB/T 25376—2010 金属切削机床 机械加工件通用技术条件

GB/T 43780—2024  制造装备智能化通用技术要求

4  标准主要内容

4.1  范围

本文件规定了立式五轴联动激光加工中心的构成、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量承诺。

本文件适用于立式五轴联动激光加工中心的设计、制造和验收。

4.2  要求

本标准包括了三部分，第一部分是基础性指标，是产品基本属性指标；第二部分是关键性指标，是消费者和企业都关注、体现产品竞争力的技术指标，指标提升，用户满意度会明显提升；第三部分是新增指标，新增指标是在行业标准的基础上，根据目前其他相关国行标准的最新要求和体现企业技术创新，指标确立，用户满意度显著提升。

本标准的基础性指标，包括了一般要求、外观等指标；关键性指标，包括了加工和装配质量、安全要求、激光加工中心空运转、连续空运转、负载运转、最小设定单位、原点返回、几何精度、定位精度和重复精度、直线轴联动精度、工作精度等指标；新增指标有基本参数、智能化性能等指标。

表1 标准指标比对表

| 指标 类型 | 指标项目 |  | 佛山标准 T/FSS XX-2024 | 国家标准 GB/T 34880.2—2017 GB/T 34880.3—2017 GB/T 43780—2024 | 比对情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础 指标 | 一般要求 |  | 标准中5.1内容 | GB/T 34880.3—2017第1章内容 | 总体一致 |
|  | 外观 |  | 标准中5.12内容 | —— | 新增 |
| 关键 指标 | 安全要求 |  | 标准中5.4内容 | GB/T 34880.3—2017第4章内容 | 一致（除新增外） |
|  | 加工和装配质量 |  | - 1、激光加工中心各固定结合面的密合度要求不应大于0.02mm。 - 2、进行光路设计时，应注意需使得光路不受机械轴的影响。 | GB/T 34880.3—2017中5.5： 重要固定结合面应紧密贴合,紧固后用0.04 mm 塞尺检验时不应插入 | 优于 |
|  |  |  | - 、激光加工中心装配质量应符合GB/T 25373的规定。 - 2、激光加工中心各固定结合面的密合度要求不应大于0.02mm。 - 3、进行光路设计时，应注意需使得光路不受机械轴的影响。 - 4、激光加工中心装配过程中应保证内部清洁，不应留有切屑、杂物及污物。 - 5、其它加工和装配质量应符合GB/T 34880.3-2018中第5章的规定。 | GB/T 34880.3-2018中第5章 | 一致 |
|  | 激光加工中心空运转 |  | 符合GB/T 34880.3-2018中第6章的规定 | GB/T 34880.3-2018中第6章内容 | 一致 |
|  | 激光加工中心连续空运转 |  | 符合GB/T 34880.3-2018中第7章的规定 | GB/T 34880.3-2018中第7章内容 | 一致 |
|  | 激光加工中心负载运转 |  | 符合GB/T 34880.3-2018中第8章的规定 | GB/T 34880.3-2018中第8章内容 | 一致 |
|  | 最小设定单位 |  | 符合GB/T 34880.3-2018中第9章的规定 | GB/T 34880.3-2018中第9章内容 | 一致 |
|  | 原点返回 |  | 符合GB/T 34880.3-2018中第10章的规定 | GB/T 34880.3-2018中第10章内容 | 一致 |
|  | 精度 | 几何精度 | 应符合附录A中表A.1的要求。 | GB/T 34880.2-2018中第5章内容 | 总体优于（见表2） |
|  |  | 定位精度和重复定位精度 | 应符合附录A中表A.2和A.3的要求。 | GB/T 34880.2-2018中第6章内容 | 优于 |
|  |  | 工作精度 | 符合GB/T 34880.2—2017中第7章的规定 | GB/T 34880.2—2017中第7章内容 | 一致 |
| 创新 指标 | 基本参数 |  | 标准中4.3内容 | —— | 新增 |
|  | 安全要求 |  | - 标准中增加有关安全内容： - 5.4.1激光加工中心上应对可能对人身健康或对设备易造成损伤及激光加工中心导轨等容易被尘屑磨损的部位，采取符合GB 15760和GB 18568规定的安全防护措施，且打开安全防护装置有可能造成伤害时，安全防护装置应与激光加工中心工作循环联锁。 - 5.4.3激光加工中心应装有防护罩以防止人员接触超过一定能量水平的激光辐射，其设置应符合 GB 7247.1—2012中4.2的规定。 - 5.4.4激光辐射发射警告激光加工中心或激光器在接通电源时，应能发出可视听的报警信号。 - 5.4.5在激光器冷却系统电源与激光器电源之间，应安装联锁保护装置，以保证激光器冷却系统启动运行后，才能启动激光器电源。 - 5.4.7激光辐射区域和电气控制箱上应设置有符合GB 2894规定的安全标志。 - 5.4.10其它安全要求应符合GB 18568和GB/T 18490的规定。 | —— | 新增 |
|  | 智能化性能 |  | - 1、激光加工中心应具有以下一项或多项智能特征： - a)监控与诊断：如温度、气压监控，激光功率等参数监控，程序错误诊断等； - b)交互与协同：如高度集成的人机界面，CAM软件的路径规划与参数化路径生成功能等； - c)互联与集成：如自动上下料接口，智能产线数据采集接口，MES接口等； - d)数字建模与仿真：如加工路径仿真等。 - 2、激光加工中心智能化不应对装备基本能力造成不可接受的影响，这些基本能力包括：功能、性能、可靠性、维修性、保障性、安全性等。 - 3、激光加工中心智能性能应符合GB/T 43780的要求。 | —— | 新增 |
|  | 直线轴联动精度 |  | 应符合附录A中表A.4的要求 | —— | 新增 |

表2 几何精度指标比对表

| 编号 | 简图 | 检验项目 | 公差 |  | 比对情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 佛山标准 T/FSS XX-2024 | 国家标准 GB/T 34880.2—2017 |  |
| G1 |  | X轴线运动直线度： a）在ZX垂直平面内； b）在XY水平平面内。 | 0.008 在任意300mm 测量长度上为：0.005 | a)和b) X≤500：0.010 500＜X≤800：0.015 800＜X≤1250：0.020 1250＜X≤2000：0.025 局部公差：在任意300测量长度上为0.007 | 优于 |
| G2 |  | Y轴线运动直线度： a）在YZ垂直平面内； b）在XY水平平面内。 | 0.008 | a)和 b) Y≤500：0.010 500＜Y≤800：0.015 800＜Y≤1250：0.020 1250＜Y≤2000：0.025 局部公差：在任意300测量长度上为0.007 | 优于 |
| G3 |  | Z轴线运动直线度： a）在ZX垂直平面内； b）在YZ垂直平面内。 | 0.008 | a)和 b) Z≤500：0.010 500＜Z≤800：0.015 800＜Z≤1250：0.020 1250＜Z≤2000：0.025局部公差：在任意300测量长度上为0.007 | 优于 |
| G4 |  | X轴轴线运动的角度偏差： a）在平行于移动方向的ZX垂直平面内（俯仰）； b）在XY水平面内（偏摆）； c）在垂直于移动方向的YZ垂直平面内（倾斜）。 | 0.04/1000 摆角≤8″ | a)、b)和c) 0.060/1000(或60µrad或12”) | 优于 |
| G5 |  | Y轴轴线运动的角度偏差： a）在平行于移动方向的YZ垂直平面内（俯仰）； b）在XY水平面内（偏摆）； c）在垂直于移动方向的ZX垂直平面内（倾斜）。 | 0.04/1000 摆角≤8″ | a)、b)和c) 0.060/1000(或60µrad或12”) | 优于 |
| G6 |  | Z轴轴线运动的角度偏差： a）在平行于Y轴线的YZ垂直平面内（俯仰）； b）在平行于X轴线的ZX水平面内（偏摆）； c）在XY水平面内（倾斜）。 | 0.04/1000 摆角≤8″ | a)、b)和c) 0.060/1000(或60µrad或12”) | 优于 |
| G7 |  | Z轴线运动和X轴轴线运动间的垂直度 | 0.01/300 | 0.020/500 | 优于 |
| G8 |  | Z轴线运动和Y轴轴线运动间的垂直度 | 0.008/250 | 0.020/500 | 优于 |
| G9 |  | Y轴线运动和X轴轴线运动间的垂直度 | 0.008/250 | 0.020/500 | 优于 |
| G15 |  | 工作台面平面度 | 0.01 局部公差：在任意300测量长度上为0.008 | Lb≤500：0.020 500＜Lb≤800：0.025 800＜Lb≤1250：0.030 1250＜Lb≤2000：0.040 局部公差:在任意300测量长度上为0.012 | 优于 |
| G16 |  | 工作台面和X轴轴线运动间的平行度 | 0.01/500 | X≤500：0.020 500＜X≤800：0.025 800＜X≤1250：0.030 1250＜X≤2000：0.040 | 优于 |
| G17 |  | 工作台面和Y轴轴线运动间的平行度 | 0.008/250 | Y≤500：0.020 500＜Y≤800：0.025 800＜Y≤1250：0.030 1250＜Y≤2000：0.040 | 优于 |
| G19 |  | 工作台中心孔和工作面跳动： - 工作台中心孔的径向跳动； - 工作台工作面的端面跳动。 | a）0.01 b) 0.01 | a）0.025 b) Lc≤500：0.030 500＜Lc≤800：0.040 800＜Lc≤1250：0.050 1250＜Lc≤2000：0.060 | 优于 |
| G21 |  | 旋转轴线B和X轴线运动间的垂直度 | 0.01/200 | 0.015/300 | 一致 |
| G22 |  | 旋转轴线B和Z轴线运动间的垂直度 | 0.01/200 | 0.015/300 | 一致 |
| G23 |  | 旋转轴线C和Y轴线运动间的垂直度 | 0.012/250 | a）和b) 0.015/300 | 一致 |
| G24 |  | 旋转轴线C和旋转轴线B间的垂直度 | 0.015/300 | 0.015/300 | 一致 |
| G26 |  | 旋转轴线B和Y轴线运动间的平行度 | 0.01/200 | a)和b)在任意300测量长度上为0.015 | 一致 |

标准先进性说明：

1）进给速度、加工和装配质量：反映产品加工效率、加工质量保障能力和加工可靠性。

理由说明：提高进给速度，在保证加工质量前提下，可提高生产效率，降低加工单位产品能耗，具有绿色环保的效果，是国家推进产品更新换代和绿色发展的新质指标。加工和装配质量指标可反映加工质量保障能力和设备可靠性的提升，及确保整机性能达到预定要求。

2）几何精度、定位精度和重复定位精度、直线轴联动精度和工作精度：反映产品加工质量

产品的几何精度、定位精度和重复定位精度、直线轴联动精度和工作精度，是客户最关心的关键指标，是企业提高市场竞争力的核心，也是佛山市激光加工中心能占据国内外市场的法宝。这些精度指标的提高并优于或新增于国标，将为促进佛山市激光加工中心行业的高质量发展并引领行业的发展具有决定性作用，极大促进企业的市场品牌效应。

3）智能化性能：反映产品高质量性和前瞻性。

理由说明：产品智能化是国家产品更新换代和高端装备制造要求的重要内容，是国家在十四五规范中重要产品发展和标准化方向，是国家高质量发展和新质生产力发展的重要内容，集中反映出产品的高质量性和前瞻性，为产品的高质量发展提供了动力。

产品先进性验证情况见表3。

以广东原点智能技术有限公司（以下简称本公司）激光五轴加工中心（型号Light5X 40V、Light6X 40V）为例，与该细分领域行业龙头企业的对比情况如下表所示：

表3 广东原点公司Light5X 40V和Light5X 60V产品与国外同类产品性能指标对比表

| 对比项目 | 产品性能指标 | 本公司产品 （Light5X 40V） | 本公司产品 （Light5X 60V） | 国外公司DMG产品（LASERTEC 20） | 对比分析说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构 | 结构形式 | 定梁小龙门 | 定梁小龙门 | 天车动梁式 |  |
| 基础支撑件 | 床身 | 天然大理石 | 天然大理石 | 矿物铸件 | 创新 |
|  | 横梁、滑鞍、主轴箱 | 天然大理石 | 天然大理石 | 灰铸件 | 创新 |
| 进给驱动方式 | X/Y/Z轴 | 直线电机驱动 | 直线电机驱动 | 直线电机驱动 |  |
|  | A/C轴 | 直驱双轴转台 | 直驱双轴转台 | 力矩电机 | 创新 |
| 行程 | X/Y/Z轴（mm） | 400/250/300 | 600/250/300 | 200/460/280 | 可适应更多种类加工行程 |
|  | A轴（°） | -30~+120 | ±130 | -10~+130 | 媲美 |
|  | C轴（°） | nx360 | nx360 | nx360 | 媲美 |
| 最大进给速度 | X/Y/Z轴（m/min） | 30/30/30 | 30/30/30 | 40/40/40 |  |
| 定位精度 | X/Y/Z轴（mm） | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 媲美 |
|  | A/C轴 | 5/5″ | 5/5″ | 5/5″ | 媲美 |
| 重复定位精度 | X/Y/Z轴（mm） | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 媲美 |
|  | A/C轴 | 3/3″ | 3/3″ | 3/3″ | 媲美 |
| 适用范围 | 适用范围 | 可适用精密刀具加工（其中，微刃刀具加工达到国际领先水平）、晶圆减薄、精密模具轮廓加工、陶瓷微孔加工、航空发动机叶轮叶片打孔 |  | 只适用于刀具加工（焊片式刀具加工国际领先） | 公司产品通用性更强， |
| 刀具加工 | 最大加工长度（mm） | 150 | 350 | 200mm×344mm （受C轴位置限制） |  |
|  | 最大加工直径（mm） | Φ100mm | Φ200mm | Φ200mm |  |
|  | 加工工艺 （PCD刀具） | 具备“开粗+精加工”工艺能力 |  | 只具备精加工工艺 | 加工工艺范围更广 |
|  | 夹持刀柄规格 | HSK 63 | BT50/HSK 63 | HSK 63 |  |
| PCD加工 | PCD片材料厚度加工 | 最大2.4mm | 最大2.4mm | ＜1.6mm |  |
| 售后服务 | 售后成本 | 完善的质保 | 完善的质保 | 按时收费 |  |
| 机床尺寸 | 长×宽×高（mm） | 1800×1600×2600 | 2300×1700×2600 | 2038×2729×2427 |  |
| 机床重量 | 整机净量（t） | 3.5 | 4.5 | 4.0 |  |
| 数控系统 |  | NEWCON数控系统 （自主品牌） |  | 西门子 840D | 采用自主研发的数控系统，打破国外垄断 |
| 产品价格（万元） |  | 200-280 （可选配旋切、在线检测、水导激光模块） |  | 650 | 价格优势明显 |
| 产品国产化程度 |  | 95%国产化 | 95%国产化 |  | 产品的核心部件：数控系统、激光器、主轴、转台、床身均已实现国产化，可打破国外垄断 |

4.2  试验方法

本标准要求指标的试验方法均有对应的国家标准和行业标准测试方法，所以本标准的试验方法均采用相应的国家标准和行业标准测试方法进行。

4.3  检验规则

结合行业的特点，兼顾生产方、买方及第三方的需求，既要保证判定的准确性又要力求可行，将判定规则分为：出厂检验、型式检验和判定规则。

4.4  标志、包装、运输、贮存

根据国家对产品的使用说明要求，标准规定了产品的使用说明应符合标准中的技术要求。

产品包装按规定执行，运输、贮存根据产品的需要作了相应的规定。

4.5  质量承诺

规定了产品保修期、维修服务和客户响应。

5  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准内容符合现行法律、法规。

6  标准的实施与宣贯

已批准发布的佛山标准，文本由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会在官方网站 （http://）上全文公布，供社会免费查阅。鼓励相关单位在标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明公开执行本标准。

7  其他应予说明的事项

标准不涉及专利。

《佛山标准 立式五轴联动激光加工中心》标准研制工作组

2024年6月16日