佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会

《佛山标准 自动导引车》团体标准编制说明

1 项目背景

  - 产业背景

根据美国物料搬运协会(AmericaMaterial Handling Association)的定义,自动导引车（AGV）是一种以充电电池为动力，自动导引的无人驾驶自动化车辆，它能在计算机的监控下，按路径规划和作业要求,精确行走并停靠到指定地点、完成取货、送货、充电等一系列作业任务。。自动引导车辆的应用在20世纪后期扩大了。

一、AGV技术国内外发展概述

福特汽车公司于1913年将最早的自动搬运车应用到汽车底盘装配上，体现了无人搬运车的优越性。但当时是有轨道导引的(现在称为RGV)。到了上世纪50年代中期，英国人首先去掉了地面上的导引轨道，采用地板下埋线的方式，组成以电磁感应导引的AGVS，1959年AGV应用到仓储自动化领域和企业生产作业中。

上世纪60年代，计算机技术开始应用于AGV系统的管理和控制系统中，AGV系统从自动化仓储进入到柔性加工生产系统(FMS)中，从而使AGV 得到了迅速的发展。虽然AGV首先出现在美国，却在欧洲迅速得到发展和推广应用，并成为制造和装配作业过程中一种流行的物料搬运设备。

在我国，北京起重运输机械研究所(现为“北京起重运输机械研究院”)于1976年研制出第一台ADB型A。邮电部北京邮政科学研究所为上海新火车站邮政枢纽、济南军区仓库研究试制的WZC及WZC-1两种AGV，1991年投人了运行。中科院沈阳自动化所在国家“863”计划支持下，完成了多项移动机器人应用基础研究和应用技术开发项目，并开发出应用于实践较为成熟的AC(电磁导引)及其系统技术。

二、AGV关键技术现状

AGV系统主要包括：AGV管理监控调度系统、AGV车载控制系统、AGV自主定位及导引系统、AGV运动控制驱动系统、AGV能源系统、AGV无线通讯系统等。

1、AGV管理监控系统

AGV管理监控调度系统的主要功能是管理、监控和调度AGV执行搬运作业任务。AGV管理监控计算机一方面与上一级的信息管理系统(SAPERP/WMS/MFS等)主机进行通讯，产生、发送以及回馈搬运作业任务，另一方面通过无线网络系统与 AGV进行通讯，按照一定规则发送物料的搬运任务，并进行智能化交通管理、自动调度相应的AGV完成搬运物料任务，同时接受AGV反馈的状态信息，监控系统的任务执行情况，并向上一级信息管理系统主机报告任务的执行情况。

AGV管理监控系统是一个复杂的软、硬件系统，目前国内外中高端的AGV系统均有AGV管理监控系统。硬件由服务器、管理监控计算机网络通讯系统以及相关接口等组成;软件由相关的数据库管理系统、管理监控调度软件等组成。

AGV管理监控调度软件是系统重要核心技术之一。系统软件的成熟程度以及国外软件技术不开放共同制约了国内AGV的发展与推广。近年来，管理监控调度软件的研发工作得到了重视，国内AGV生产厂家纷纷建立自己的AGV管理监控调度软件系统研发平台，研制出自己的AGV 管理监控调度软件产品。

2、AGV车载控制器

AGV车载控制器是AGV控制系统的核心，负责完成人机交互、路径规划、任务执行、定位与导航控制、电源管理、自主避障、安全信息提示,以及与AGV管理监控计算机进行通讯，反馈AGV的当前状态，并接受AGV管理监控系统的调度和工作指令等任务。AGV车载控制器的性能和可靠性直接影响AGV产品的性能和可靠性。

早期的 AGV车载控制器硬件通常采用工控机或通用PC作为主控单元，通过比较复杂的控制软件和多种ADD、DA接口完成人机交百、路径设定、任务调度、定位与导航控制、运动控制、电源管理、自主避障、安全信息提示、并与管理监控计算机进行通讯、反馈AGV的当前状态、接受调度和工作指令等任务。

近年来，随着计算机技术的飞速发展，嵌入式计算机的软硬件水平都得到很大提高，已经可以满足AGV产品的各种需要。此外，与工控机相比，嵌入式计算机系统具有结构紧凑、成本低、功耗小等明显优势面这些对于必须使用自身携带电源的AGV产品尤其重要。因此，AGV车载控制器硬件采用嵌入式计算机系统将是未来的技术发展趋势

3、自主定位及导航系统

AGW可以按照自主程度、用途和结构形式、导航方式等进行分类。

(1)电磁感应导引

该导引方式的基本工作原理为在AGV的行驶路径上埋设金属导线，并加载低频、低压电流，使导线局围产生磁场，AGV上的感应线圈通过对导航磁场强弱的识别和跟隐蔽，不易污染和破损，导航原理简单面可靠，无声光干扰，制造成本较低;而主要缺点则为路径更改的灵活性差，调整变动麻烦，感应线圈对周围的铁磁物质较敏感，对于一些路线比较简单，且需要24小时连续作业的工况(比如发动机等装配生产线)配合非接触供电系统的应用目前在国外较为常见。

(2)磁带、磁点导引

该导引方式的基本工作原理为:在A的行驶路径上贴带或打点，通过磁感应信号实现导引。目前，磁带、磁点导引技术成熟，应用也较为广泛。

该引导方式的主要优点为改变或扩充路径较容易，磁带、磁点的安装简单;而主要缺点则为易受AGV行走路径周围的金属物质的干扰。此外，由于磁带外露，容易受到机械损伤和污染，导航的稳定性受环境影响较大，因此近年来此类 AGV较多采用磁点导引方式。

(3)光学导引

该导引方式的基本工作原理为:在AGV的行驶路径上涂漆或粘贴色带，通过对光学传感器采入的色带图像信号进行识别实现导引。此外，用CCD摄像机和图像处理系统代普通的光学传感器可以有效提高导引系统的可靠性。目前，光学导引技术成熟，应用也较为广泛。

该导引方式与磁带导引方式比较类似,其主要优点为灵活性比较好,地面路线设置十分简单;而主要缺点则为易受色带污染和磨损的影响，对环境要求较高，导引可靠性受制于地面条件，停位精度比较低。

(4)激光导引

该导引方式的基本工作原理为：EAGV行驶路径的周围安装位置精确的激光反射板，安装在AGV上的激光定位装置发射激光束并且采集由不同角度的反射板反射回来的信号，根据三角几何运算来确定其当前的位置和方向，实现AGV的导引。目前，激光导引技术比较成熟，应用也较为广泛。

该导引方式的主要优点为定位精确，能适应复杂的路径条件及工作环境，能快速变更行驶路径和修改运行参数;主要缺点则为激光定位装置成本较高。

(5)视觉导引

该导引方式的基本工作原理为：在AGV上安装CCD摄像机:AGN在行驶过程中通过视觉传感器采集图像信息，并通过对图像信息的处理确定AGV的当前位置(识别给定路标 )。

视觉导引方式具有路线设置灵活，适用范围广，成本低等优点，也是AGV引导方式未来的发展方向。但是，由于利用车载视觉系统快速准确地实现路标识别这一技术瓶颈尚未得到突破，因此，目前该方法尚未进入实用阶段，随着计算机技术的发展及快速图像处理关键技术的突破，视觉导引技术将成为最具应用前景的 AGV导引技术

(6)惯性导引

惯性导引方式的基本工作原理为：在AGV上安装陀螺仪,在行驶区域的地面上安装定位块，AGV通过对陀螺仪偏差信号的计算及地面定位块信号的采集来确定自身的位置和方向，从而实现 AGV 的自动导引。

惯性导引技术是AGV领域一项新兴的导引技术，其主要优点是技术先进，定位精度高，灵活性强。

4、AGV运动控制系统

AGV作为移动机器人的一个分支,其驱动方式主要包括单舵轮驱动差速驱动和双舵轮驱动及多舵轮邬动等四种方式:多舵轮驱动一般用于载重10吨以上的AGV。

5、电机驱动总成

AGV的电机驱动总成由伺服电机和减速机组成，用于AGV本体驱动以及装卸载机构的驱动，是AC的核心部件，对AGV的成本和性能影响很大。目前国内电机驱动总成与国外相比仍有较大差距，国产AGV产品大多采用进口电机驱动总成及驱动器产品，成本很高。

目前在国外，以低压交流电机为核心的交流电机驱动总成因其效率高、维护成本低，被广泛应用于币载AGV驱动系统中。国外AGV产品供应商竞相推出了性能更佳的交流电机驱动AGV，将其作为参与全球市场竞争的制胜砝码。

6、AGV能源系统

AGV能源系统是AGV的关键系统之一，包括电池智能充电管理系统、智能电池充电机、电池电量检测和电池。

AGV用蓄电池的特性对AGV单机的设计影响很大，目前国内外厂家采用的蓄电池主要分铅酸电池和镉镍电池两大类。铅酸蓄电池充放电倍率低,适合慢充慢放，充电时间长，连续工作时间也较长;而镐镍蓄电池充放电倍率较高，适应快充快放，充电时间短，连续工作时间比铅酸电池较短;一般如生产的间歇性、工作班次、AGV的运行时间来选择合适的蓄电池。

在一些应用场合，如AGV行驶路径为固定路径，可用非接触感应供电取代电池供电，非接触感应供电方式由车载控制器通过耦合取电板从地下敷设的高颗恒流线路上获取电能，经车载AC-DC转换后供给车载元件，从而实现了AGV在运动中非接触感应供电。

7、AGV无线通讯系统

AGV系统中有多台ACW同时工作，为了指挥各台 AGV按照 AGV管理系统所接受的任务协调地工作(即对AG指派任务、进行交通管理等),所有的AGV以及系统中的其它自动化物流设备均由CV管理监计算机进行统一控制。AGV需要将当前的状态报告给AGV管理监控计算机，其与AGV之间的数据交换需要通过通讯系统来完成。有固定运行线路的AGV可以通过在运行线路上埋设的导线进行感应通讯，而全方位运行的AGV由于没有固定的运行线路，所以一般是使用无线通讯方式与主机交换数据，当车间中干扰源较多时，通讯系统必须有较高的可靠性，否则会引发AGV系统的误动作，目前国内外AGV无线通讯系统大多采用无线以太网标准协议802.11的通用无线系统。无线通讯系统技术的提升和硬件成本的降低可以促进AGV的发展。

三、我国AGV技术研究情况

我国面临着人口红利即消失、劳动力成本大幅攀升、训练有素的产业工人缺乏、招工难等问题，这些问题催生了市场对机器人需求快速增长的强大动力。国内业机器人的需求空前高涨。如何能够为企业提供高性价比的工业机器人是机器人研发、生产企业面临的重要课题

根据目前AGV发展具体现状及趋势，我国AGV技术的研究工作应贯彻以产品开发和市场需求带动技术研究，鼓励开展AGV关键部件的技术研究工作以此带动AGV产品技术水平的提高，根据市场需求的多样化，开展不同成本的AGV产品研发工作的原则。

我国AGV关键技术研究方向如下：

1、AGV管理监控调度系统：应开发基于50台以上AGV的管理度系统开发工作,开展人机交互技术远程监控技术、远程故障诊断技术的专项研究，提高我国自主知识产权的软件开发水平，以适应国内近年来AGV的市场需求；

2、AGV车载控制器：研制基于嵌人式计算机系统的专用AGV车载控制器，取代以采用工控机或通用PLC作为主控单元的AGV车载控制器是未来的技术发展趋势，也是今后研发工作的重点;

3、随着制造业对AGV需求量的增加，载荷在40吨以上的重载型AGV的需求将快速增长，多能轮驱动的 AGV研发显得尤为重要，应开展多舵轮驱动 AGV运动学研究和多舵轮运动控制算法的研究工作；

4、视觉导引技术将成为最具应用前景的AGV导引技术，开展快速图像处理关键技术的研究工作，开展图像处理技术在AGV导引技术上的适应性研究工作，尽快使视觉导引技术在工程中实现成熟应用。

- 1.2  提升方向

通过打造佛山标准，树立优质区域品牌形象，有助于进一步做大做强产业。进一步提高自动导引车的产品质量，引导行业有序、健康发展，树立和提升区域品牌形象。团体标准的提升方向具体如下：

满足用户需求。随着产品品质的提高，用户不仅重视自动导引车的基础功能，还更关注自动导引车的运行性能的先进性和稳定性及安全性、可靠性等，本标准编制过程充分考虑了用户的需求及提出的意见和建议。

符合政策要求。当前政策对于安全性、自动化、智能化、环保性的要求不断提高，自动导引车更加注重产品的安全性、自动性、智能性和环保性，符合政策导向和要求。本标准对自动导引车产品的安全性、空载噪声等指标进行了考核。

适应产品发展需要。自动导引车属于较为成熟和具有高技术含量的产品，竞争激烈。为保证佛山地区自动导引车的竞争优势，更好地扩大影响力，抢占国内外市场份额，需要打造更高水平的标准，比现有国家、行业标准的要求更高，把自动导引车行业做好做强，并树立佛山品牌，及增强佛山品牌价值。

1.3  项目意义

为更好地发展佛山市重点产业、优势产品，本标准根据佛山标准要求，定位于“国内领先、国际先进”的水平，充分考虑行业发展情况，使标准编制更趋于合理、科学、先进。满足当前客户对自动导引车的要求，提高产品国内外场竞争力，对行业健康、快速发展有促进和引领作用。执行本标准有助于提升产品质量水平，扩大品牌影响力，提高企业竞争力，带动和引领佛山市制造业向高水平领域发展，以实现我市产品质量水平明显提升，推动佛山品牌、佛山产品更好地走出去。

2   标准制定工作概况

2.1  准备工作

根据佛山市市场监督管理局对佛山标准推进工作的计划和时间要求，在佛山市佛山标准与卓越绩效管理促进会的指导和管理下，为更好地开展编制工作，广东嘉腾、广东科达、佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所到访企业召开标准起草讨论会，成立了标准工作组。

广东嘉腾、广东科达、佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所主要负责确定标准研制对应的产品类别，针对产品技术发展情况和用户痛点问题明确关键指标，收集企业现有产品技术性能参数，查阅国内外相关产品的技术文档、标准、专利，形成相关的标准集合。对比国内外等同类产品标准的有关条款，编制标准草案，组织工作人员到企业现场核实验证指标，策划标准研讨、公开征求标准意见等前期准备工作。并根据相关工作内容安排了工作计划，大致内容如下：

1）2024年5月调研与前期准备阶段：完成行业调研和相关标准、用户痛点问题的收集整理，并组织到访广东嘉腾、广东科达；

2）2024年6月标准起草阶段：编写标准草案（工作组讨论稿）、编写标准编制说明；

3）2024年6～7月研讨与征求意见阶段：组织标准讨论工作群及现场沟通，并征求工作组和行业协会、专家意见，完成标准送审稿及其他评审材料；

4）2024年7月评审与发布阶段：组织召开标准评审会，根据专家意见，修改完善形成标准报批稿并发布。

2.2  标准草案编制

于2024年5月启动标准草案研制工作，结合前期准备工作成果，征求起草单位意见，充分考虑佛山标准的编制要求、编制理念和定位要求等，体现了标准的先进性。具体说明如下：

- 优化基础指标，提升关键指标

结合相关标准及信息收集、分析、比对，主要在GB/T 20721—2022国家标准的基础上，对停止精度（定位精度）、续航时间、噪声、安全性等指标进行提升，主要是为进一步保证产品运行稳定性和高质量性、安全性及环保性。

2）新增指标

结合消费者意见反馈、行业相关数据收集，在国家标准的基础上，新增了导航精度、最小旋转半径、开动率等性能指标，主要是为进一步体现产品的运行的稳定性和高质量性及可靠性。

3）规定试验方法

参照相关国家标准、行业标准，规定了试验方法。

2.3  标准草案研讨

于2024年5～6月组织了企业代表召开了线上线下标准讨论会、微信群内、电话讨论及企业现场讨论等方式，讨论主要内容如下：

- 讨论了指标优化和提升的可行性

针对标准草案中指标分类及提升哪几项关键指标等问题，企业代表一致认为可行，并逐一确认标准草案中提升的各个指标项。对于目前客户关注的停止精度（定位精度）、续航时间、噪声、安全性等指标，企业代表结合最近几年的检测数据和经验积累，给出了专业性的调整建议。

2）讨论了指标新增的合理性

针对标准草案中增加的导航精度、最小旋转半径、开动率等相关指标，确认符合产品趋势、国家产业政策要求及市场导向，属合理增加项。

3）调整了部分试验方法

针对标准草案中的试验方法，提出了个别试验方法需要更新和调整，并对此给出了补充和修正的建议。

2.4  征求意见情况

标准研讨会议后，对标准进行了修改，并在佛山标准公共平台及团体标准公共服务平台进行公开征求意见。

2.5  重大分岐情况

无

2.6  专家评审情况

于2024年7月XX日，组织专家召开了标准定会，专家组听取了编制组的汇报，审阅了相关资料，对标准文本进行了认真、细致和充分的讨论。最后，专家组认为该标准达到国内领先、国际先进水平，一致同意标准通过审定。

3  标准编制原则、主要内容及确定依据

3.1  编制原则

标准编制遵循合规性、科学性、先进性、适用性并协调一致的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

3.2  主要参考依据

GB/T 4208—2017  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 9969 工业产品使用说明书总则

GB/T 20138—2023  电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)

GB/T 20721—2022 自动导引车 通用技术条件

4  标准主要内容

4.1  范围

本文件规定了佛山标准 自动导引车的产品分类、系统构成、基本参数项目及其说明、正常工作条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输、贮存和质量承诺。

本文件适用于仓储、产线、运输、制造业等领域的自动导引车的设计、制造、检验等。

4.2  要求

本标准包括了三部分，第一部分是基础性指标，是产品基本属性指标；第二部分是关键性指标，是消费者和企业都关注、体现产品竞争力的技术指标，指标提升，用户满意度会明显提升；第三部分是新增指标，新增指标是在行业标准的基础上，根据目前其他相关国行标准的最新要求和体现企业技术创新，指标确立，用户满意度显著提升。

本标准的基础性指标，包括了结构、防护能力、接口、功能、电源适应性、环境适应性等指标；关键性指标，包括了额定负载、额定速度、停止精度（定位精度）、续航时间、噪声、电磁兼容性、安全性、可靠性等指标；新增指标有导航精度、最小旋转半径、开动率等指标。

表1 标准指标比对表

| 指标 类型 | 指标项目 |  | 佛山标准 T/FSS XX-2024 | 国家标准 GB/T 20721—2022 | 比对情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础 指标 | 外观 |  | 标准中8.1的规定 | GB/T 20721—2022中6.1.1的规定 | 一致 |
|  | 结构 |  | 标准中8.2的规定 | GB/T 20721—2022中6.1.2的规定 | 一致 |
|  | 防护能力 |  | 标准中8.3的规定 | GB/T 20721—2022中6.1.3的规定 | 一致 |
|  | 接口 |  | 应符合GB/T 20721—2022中6.2的要求 | GB/T 20721—2022中6.2的规定 | 一致 |
|  | 功能 |  | 标准中8.5的规定 | GB/T 20721—2022中6.3的规定 | 一致 |
|  | 电源适应性 |  | 应符合GB/T 20721—2022中6.5的要求 | GB/T 20721—2022中6.5的规定 | 一致 |
|  | 环境适应性 |  | 应符合GB/T 20721—2022中6.7的要求 | GB/T 20721—2022中6.7的规定 | 一致 |
| 关键指标 | 性能 | 额定负载 | 应符合制造商声明的数值,在额定负载的情况下,自动导引车能够正常运行 | 一致 | 一致 |
|  |  | 额定速度 | 应符合制造商声明的数值，允许误差为士5% | 应符合制造商声明的数值，允许误差为士5% | 一致 |
|  |  | 停止精度（定位精度） | ±10mm，为应根据应用需求确定,允许误差为士4% | 为应根据应用需求确定,允许误差为士5% | 优于 |
|  |  | 续航时间 | 应符合制造商规定的最小连续工作时间，最小连续工作时间应不小于80h | 应符合制造商规定的最小连续工作时间 | 优于 |
|  |  | 噪声 | 自动导引车空载运行声压级不应超过70 dB（A） | 自动导引车空载运行声压级不应超过75 dB（A） | 一致 |
|  | 电磁兼容性 |  | 应符合GB/T 20721—2022中6.6的要求 | GB/T 20721—2022中6.6的规定 | 一致 |
|  | 安全性 |  | 除符合GB/T 20721—2022中6.8的要求外，还应符合下列要求 | GB/T 20721—2022中6.9的规定 | 优于 |
|  | 可靠性 |  | 应符合GB/T 20721—2022中6.9的要求 | GB/T 20721—2022中6.9的规定 | 一致 |
| 创新 指标 | 性能 | 导航精度 | 导航精度为±10mm | —— | 新增 |
|  |  | 最小旋转半径 | 最小旋转半径允许误差为士3% | —— | 新增 |
|  |  | 开动率 | AGV在正常工作条件下的开动率应不低于98% | —— | 新增 |

标准先进性说明：

1）噪声、安全性：反映产品运行的安全卫生性及环保性。

理由说明：噪声的降低和安全性的提高，可提高产品运行的安全性，对无人操作的产品（如自动导引车）尤为重要，噪声的降低可有效减少对操作人员的损害和周围环境噪音影响，具有职业健康保护和绿色环保的效果。这些都是国家推进产品更新换代和绿色发展的新质指标，也是产品整体能力提升和确保整机性达到预定要求的关键性指标。

2）停止精度（定位精度）、续航时间、导航精度、最小旋转半径：反映产品运行的稳定性和高质量性

产品的停止精度（定位精度）、续航时间、导航精度、最小旋转半径，是客户最关心的关键指标，是企业提高市场竞争力的核心，也是佛山市自动导引车能占据国内外市场的法宝。这些性能指标的提高并优于或新增于国标，将为促进佛山市自动导引车行业的高质量发展并引领行业的发展具有决定性作用，极大促进企业的市场品牌效应。

3）开动率：反映产品高质量性和前瞻性。

理由说明：产品的开动率反映了产品的正常运行能力，是高端装备的重要指标之一，也是国家产品更新换代和高端装备制造要求的重要内容，是国家在十四五规范中重要产品发展和标准化方向，是国家高质量发展和新质生产力发展的重要内容，集中反映出产品的高质量性和前瞻性，为产品的高质量发展提供了动力。

4.2  试验方法

导航精度、最小旋转半径和开动率为企业的试验方法，并得到了有效验证和市场认可，本标准其它要求指标的试验方法均有对应的国家标准和行业标准测试方法，所以本标准的试验方法均采用相应的国家标准和行业标准测试方法进行。

4.3  检验规则

结合行业的特点，兼顾生产方、买方及第三方的需求，既要保证判定的准确性又要力求可行，将判定规则分为：出厂检验、型式检验和判定规则，并按GB/T 20721—2022第8章的规定进行。

4.4  标志、包装、运输、贮存

根据国家对产品的使用说明及GB/T 9969的要求，标准规定了产品的使用说明应符合标准中的技术要求。

产品包装按规定执行，运输、贮存根据产品的需要作了相应的规定。

其它相关要求按GB/T 20721—2022第9章的规定进行.

4.5  质量承诺

规定了产品保修期、维修服务和客户响应。

5  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准内容符合现行法律、法规。

6  标准的实施与宣贯

已批准发布的佛山标准，文本由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会在官方网站 （http://）上全文公布，供社会免费查阅。鼓励相关单位在标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明公开执行本标准。

7  其他应予说明的事项

标准不涉及专利。

《佛山标准 立式五轴联动激光加工中心》标准研制工作组

2024年6月16日