团体标准

T/FSS XX-2024

佛山标准  自动导引车

Foshan Standard  Automated guided vehicle

(讨论稿)

| 2024-07- XX 发布 | 2024-08 - 01 实施 |
| --- | --- |

佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会  发布

| ICS 25.040.30 |  |
| --- | --- |
| CCS J 28 |  |

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会提出并归口。

本文件起草单位：XXX、XXX。

本文件主要起草人：XXX、。

引言

佛山标准是佛山市为推动制造业高质量发展，打造的系列先进标准。

佛山标准倡导“标准决定质量，只有高标准才有高质量”的理念，坚持“国内领先、国际先进”定位，聚焦佛山制造业重点产业优势激光加工中心，对标国内国际先进标准，围绕消费升级方向，提升标准和质量水平，增加优质激光加工中心供给，以高标准打造中国制造品质高地，满足人民日益增长的美好生活需要。

佛山标准 自动导引车

范围

本文件规定了佛山标准 自动导引车的产品分类、系统构成、基本参数项目及其说明、正常工作条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输、贮存和质量承诺。

本文件适用于仓储、产线、运输、制造业等领域的自动导引车的设计、制造、检验等。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4208—2017  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 9969 工业产品使用说明书总则

GB/T 20138—2023  电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)

GB/T 20721—2022 自动导引车 通用技术条件

GB/T 30030—2023自动导引车　术语

术语和定义

GB/T 20721—2022、GB/T 30030—2023界定的术语和定义适用于本文件。

产品分类

按GB/T 20721—2022第4章的规定。

系统构成

按GB/T 20721—2022第5章的规定。

基本参数项目及其说明

自动导引车制造商应至少提供以下基本参数：

- 控制方式，运行时的指令接收方式，包括集中控制方式、分布式控制方式、主从协同式控制方式或单机自动方式）；

- 运行模式，AGV执行运动指令的方式，包括手动方式、自动方式、离线自动方式等；

- 通讯方式，AGV与相关系统建立通讯连接的方式，包括无线串口通讯、红外光通讯、无线局域网通讯等；

- 导航方式，AGV匹配运行地地图所采用的定位方式,，包括电磁导航、磁导航、CCD 图像导航、激光异航等；

- 驱动方式，AGV所采用的驱动轮系布局；

- 负载方式，AGV为运输货线的需求所提供的承载及货物交换方式；

- 负载能力，AGV为运输货物所提供的最大承载重量，该能力是指AGV在其货物交换所涉及的重心范围AGV及其承载部件所能承受的最大静态重量；

- 自重，AGV在不加任何负载的情况下的自身静态重量；

- 最大运动速度，AGV的运动中心在可控运动状态下能达到的最大线速度；

- 额定速度，AGV的运动中心在可运状况下可长期运动的最大速度；

- 导航精度，AGV在可控低速直线运动状态下,运动控制轨迹收敛后,其运动中心在运动方向两侧偏离理想直线的最大距离；

- 停车精度，AGV在可控低速直线线运动状态态下，运动控制收敛后，在指定位置停车，其运动中心在运动方向上多次重复的最大偏差距离；

- 最小旋转半径，AGV在可控运动状态下实现运动方向的变换，其运动中心所能达到的最小旋转半径值；

- 供电方式AGV所使用的总电源的供电方式；

- 电池规格，当AGV选择择电池作为AGV的供电电源时,需指明AGV所用电池的介质容量、电压、充电电流等基本参数；

- 充电方式，当AGV选择可充电电池作为AGV的供电电源时，需指明AGV所用电池的充电方式，包括在线自动充电、手工充电。

正常工作条件

路面条件

导引车应能在满足以下要求的地面上运行：

- 在1m2范围内，路面起伏程度（最高高度与最低高度之差）不应大于3mm；

- 在100m以上的长度范围内，路面坡度（路面水平高度差与路线长度的最大比值）应小于0.02；

- 在100mm 以内的长度范围内，台阶高度（路面水平高度差最大值）应小于5mm；

- 沟宽幅度不大于8mm，且停车位置不允许出现沟槽

- 注：当沟宽幅度大于最大允许值时，按台阶高度进行要求。

- 地面构造应采用混凝土结构，应考虑地面承受的符合，其地面抗压数据应考虑车轮小面积压强所引起的负荷，必要时可在运行路面上铺上一层水泥、环氧树脂、P型瓷砖、木地板或其他化学纤维等进行表面精加工后再铺设导引黑胶带；

- 地面如采用混凝土结构且使用磁导航方式，应明确最上端的钢筋与地面距离应大于30mm,导引车必须在金属表面铺设磁条运行时，对金属表面材质要求不允许被磁化或有导磁现象。

环境条件

导引车在下列条件下应能正常工作：

- 环境温度为0℃～40℃，相对湿度为10%～90%（25℃时），无结露；

- 大气压力为86kPa～106kPa；

- 室内或类似室内环境，周围无粉尘、易燃、易爆和腐蚀性气体；

- 地面材料应采用容易放电的物质；

- 运行路线上应尽量避免有阳光直接照射,接收表面的照度最大不超过15001x；

- 在有电磁波、散射光、超声波和静电等环境中，需由供需双方共同加以确认是否影响导引车的正常运行。

技术要求

外观

自动导引车外观应符合下列要求：

- 表面应没有明显的凹陷、划伤、裂缝、变形或污渍。外壳接合处边缘整齐、均匀，无明显的错位。

- 表面应色泽均匀，不应有起泡、龟裂、脱落和磨损现象。

- 金属零部件应无锈蚀，外露焊缝应修整致密、平直、光滑，无虚焊、漏焊。

- 操纵台面板及指示标志清晰、明显且固定牢靠，位置正确，不歪斜。

- 开关、操作键、指示灯、插座等标志应清晰。

- 产品标牌和商标应固定在明显位置。

- 涉及安全相关的有明确警示标识。

结构

自动导引车结构应符合下列要求：

- 按照制造商批准的设计图样和工艺文件进行制造；

- 布局合理,装配方便，易于维修保养；

- 零部件配合可靠,内部走线整洁、固定可靠,接插件搭接良好可靠；

- 所有紧固部分无松动,关键紧固部位做好划线标识,活动部分润滑和运转状况良好,减振可靠，液压连接可靠；

- 结构上的安全防护装置连接可靠,功能正常；

- 具有足够的强度，静载承受1.25倍额定负载；

- 没有造成危险的锐边或棱角；

- 开关、按钮、手柄等装置的位置合理、操作方便。

防护能力

外壳防护等级

应符合GB/T 4208—2017的要求。室内型电控部分防护等级不应低于IP3X，室外型电控部分防护等级不应低于IP54。

外壳抗损能力

非金属外壳应符合GB/T 20138—2023中IK03的要求。

电气部件防护等级

电气部件防护等级应符合GB/T 4208的要求。

接口

应符合GB/T 20721—2022中6.2的要求。

功能

机械本体

导引车本体必须保证在正常运行时产生的扭曲和变形足够小，避免发生功能故障。

本体覆盖物避免可能产生危险的形状,覆盖物具有坚固的结构。以防止与其他物品发生碰撞时产生功能故障。

控制系统

控制装置

      - 7.5.2.1.1 控制装置具有防振动功能，避免行走时产生的振动对设备造成损害或出现功能故障。

      - 7.5.2.1.2 操作面板应采用容易观察、容易操作的结构，避免操作人员产生误操作。

运行模式

      - 应符合GB/T 20721—2022中6.3.2.2的要求。

运动控制

      - 应符合GB/T 20721—2022中6.3.2.3的要求。

负载处理

      - 应符合GB/T 20721—2022中6.3.2.4的要求。

电源系统

在符合GB/T 20721—2022中6.3.3的要求外，还符合下列要求：

- 采用快速充电电池。使用在线充电方式，在运行环境中保证一定的充电时间，可进行连续24h的工作。快速充电电池供电的大电流充电与运行平均时间比应达到1：8。

- 采用免维护慢速充电电池。电池每次充满电，按照实际使用条件，运行的50%时间为额定负载，50%时间为空载，额定速度运行，应能连续工作应符合产品技术规格书配套电池最小续航时间要求。

定位导航系统

应符合GB/T 20721—2022中6.3.4的要求。

驱动系统

应符合GB/T 20721—2022中6.3.5的要求。

装载系统

应符合GB/T 20721—2022中6.3.6的要求。

安全防范系统

应符合GB/T 20721—2022中6.3.7的要求。

通信系统

应符合GB/T 20721—2022中6.3.8的要求。

人机交互系统

应符合GB/T 20721—2022中6.3.9的要求。

管理系统

应符合GB/T 20721—2022中6.3.10的要求。

性能

额定负载

应符合制造商声明的数值,在额定负载的情况下,自动导引车能够正常运行。

额定速度

应符合制造商声明的数值，允许误差为士5%。

停止精度（定位精度）

±10mm，为应根据应用需求确定,允许误差为士4%。

续航时间

应符合制造商规定的最小连续工作时间，最小连续工作时间应不小于80h。

噪声

自动导引车空载运行声压级不应超过70 dB（A）。

注：若自动导引车仅被允许在限制区域内使用,此条不适用。

导航精度

导航精度为±10mm。

最小旋转半径

最小旋转半径允许误差为士3%。

开动率

AGV在正常工作条件下的开动率应不低于98%。

电源适应性

应符合GB/T 20721—2022中6.5的要求。

电磁兼容性

应符合GB/T 20721—2022中6.6的要求。

环境适应性

应符合GB/T 20721—2022中6.7的要求。

安全性

除符合GB/T 20721—2022中6.8的要求外，还应符合下列要求。

电源切断开关安全要求如下：

- 必要时可用于切断整个设备的电源；

- 开关清晰地标记“0”和“Ⅰ”；

- 开关在断开的位置上提供能锁住的机构；

- 开关的操作装置应安装在容易接近且显眼位置，不允许有任何遮挡。

电击防护要求如下：

- 用于保护带电部件的外壳，可直接接触的位置最低防护等级为IP20；

- 检修和维护时，应使用钥匙或工具才可开启外壳，外壳位置应有警示标志提醒打开外壳前必须切断导引车的主电源；

- 电源切断后，任何残余电压高于60V的带电部分，都应在5s之内放电到60V或60V以下；

- 导引车必应具备静电消除措施，将运行过程中所产生的静电迅速消除

电气设备的防护要求如下：

- 由于短路引起的过电流保护；

- 过载保护；

- 低电压或过电压保护；

- 相序保护；

- 电机超速保护；

- 闪电和开关浪涌保护。

可靠性

应符合GB/T 20721—2022中6.9的要求。

试验方法

导航精度

导航精度测试是在规定直线导引轨迹区间，事先做好误差标志。

产品验证阶段试验要求：以可设定速度值1%~99%分成10个档位速度在导引路线上运动,测试者目视读出偏离基线的最大值。测试分别在空载、额定满载的条件下进行。

量产出货检验阶段试验要求：分别在空载、额定满载的情况下，以20%、50%、80%速度在导引路线上运动，测试者目视读出偏离基线的最大值。测试分别在空载、额定满载的条件下进行。

最小旋转半径

产品验证阶段试验要求：最小旋转半径测试是使导引车在规定的引导线的最小旋转半径的曲线上以可设定速度值1%~99%分成10个档位速度自动运动，在引导轨迹上平滑旋转，视检导引车各个动作之间的能否过渡平滑。测试分别在空载、额定满载的情况下进行。

量产出货检验阶段试验要求：最小旋转半径测试是使导引车在规定的引导线的最小旋转半径的曲线上以20%、50%、80%速度自动运动，在引导轨迹上平滑旋转，视检导引车各个动作之间的能否过渡平滑。测试分别在空载、额定满载的情况下进行。

开动率

AGV按工艺要求运转24h，记录因非人为故障停机的累计时间和累计开动时间，开动率按式（1）计算。

式中:

η——开动率，单位为百分数（%）；

t1——累计开动时间，单位为小时（h）；

t2——累计故障停机时间，单位为小时（h）。

其它项目

按GB/T 20721—2022第7章的规定进行。

检验规则

型检验项目为第8章规定的所有项目，其它检验规则按GB/T 20721—2022第8章的规定进行。

标志、使用说明书、包装、运输和贮存

标志

按GB/T 20721—2022中9.1的规定执行。

使用说明书

应符合GB/T 9969的规定。

包装

按GB/T 20721—2022中9.2的规定执行。

运输

按GB/T 20721—2022中9.3的规定执行。

贮存

按GB/T 20721—2022中9.4的规定执行。

质量承诺

  - 用户在遵守产品使用说明书规定的操作条件下，自购买产品之日起，产品质保期12个月。质保期间若因质量问题造成产品故障的，制造商应负责免费更换。

  - 如因操作不当或外部不可抗拒的因素所造成的非质量问题导致产品故障，或超过保修期的，制造商应提供售后服务。

  - 对客户反馈在24 h内做出响应。