团体标准

T/FSS XX-2024

佛山标准  商用冷柜

Foshan Standard Commercial refrigerated cabinets

(讨论稿)

| 2024-07- XX 发布 | 2024-08 - 01 实施 |
| --- | --- |

佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会  发布

| ICS 97.130.20 |  |
| --- | --- |
| CCS J 73 |  |

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会提出并归口。

本文件起草单位：XXX、XXX。

本文件主要起草人：XXX、。

引言

佛山标准是佛山市为推动制造业高质量发展，打造的系列先进标准。

佛山标准倡导“标准决定质量，只有高标准才有高质量”的理念，坚持“国内领先、国际先进”定位，聚焦佛山制造业重点产业优势激光加工中心，对标国内国际先进标准，围绕消费升级方向，提升标准和质量水平，增加优质激光加工中心供给，以高标准打造中国制造品质高地，满足人民日益增长的美好生活需要。

佛山标准 商用冷柜

范围

本文件规定了佛山标准商用冷柜的技术要求、试验方法、检验规则、标志、产品说明、包装、运输、贮存及质量承诺。

本文件适用于宾馆和饭店等非家庭非零售用的带有冷藏室或冷冻储藏室的制冷工作台、厨房冷柜。

本文件不适用于家用电冰箱、制冷自动售货机、冰淇淋机、葡萄酒柜、快速冷却柜、快速冷冻柜、非食品冷柜（如：恒温试验箱、超低温柜、医用冷柜、血液冷藏柜）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2829-2002  周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB 4343.1  家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求  第l部分：发射

GB 4706.1  家用和类似用途电器的安全  第l部分：通用要求

GB 4706.102  家用和类似用途电器的安全带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求

GB 4806.1  食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.5  玻璃制品

GB 4806.6  食品接触用塑料树脂

GB 4806.7  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.9  食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB 4806.10  食品接触用涂料及涂层

GB 17625.1  电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

GB/T 21001.1  制冷陈列柜 第1部分：术语

GB/T 21001.2  制冷陈列柜 第2部分：分类、要求和试验条件

GB 21551.1  家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能通则

GB 21551.2  家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能抗菌材料的特殊要求

GB 21551.4  家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 电冰箱的特殊要求

GB/T 26125  电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 26572  电子电气产品中限用物质的限量要求

GB 26920.2  商用制冷器具能效限定值及能效等级  第2部分：自携冷凝机组商用冷柜

SBT 10794.1 商用冷柜　第1部分：术语

SB/T 10794.2-2012  商用冷柜  第2部分：分类、要求和试验条件

术语和定义

GB/T 21001.1、GB/T 21001.2、SB/T 10794.1、SB/T 10794.2界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 冷柜 refrigerated cabinets

带有制冷系统的储藏柜。可存放和（或）陈列冷藏或冷冻食品，并使存放的食品温度保持在规定的 温度范围内。

[来源：SB/T 10794.1-2012，3.1.1]

  - 制冷储藏柜 refrigerated storage cabinets

无陈列功能的冷柜,通常为实体门冷柜。

[来源：SB/T 10794.1-2012，3.1.1.1]

制冷工作台 horizontal refrigerated storage cabinets

上部具有操作台面，下部带制冷储藏空间的制冷储藏柜。

[来源：SB/T 10794.1-2012，3.1.2]

- 立式冷柜 vertical refrigerated storage cabinets

包括半高立式、立式和推人式制冷储藏柜。

[来源：SB/T 10794.1-2012，3.1.3]

高效能商用冷柜 high efficiency commercial refrigerated cabinets

能效指数、噪声、抗菌和智能化功能均符合本文件要求的商用冷柜。

技术要求

一般条件

商用冷柜的一般条件应符合GB/T 21001.2—2015中5.3.1的规定。

总有效容积

商用冷柜的总有效容积应符合SB/T 10794.2—2012中附录A的要求。

制冷性能

温度

按5.3进行试验时，商用冷柜各个间室的温度试验应符合表1的要求。

M-包温度分类

| - 间室类别 | - M-包温度分类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 冷柜间室温度等级 | - θah 最热 M 包的最高温度不高于的温度(℃) | - θb 最冷 M 包的最低温度不低于的温度(℃) | - θal所有M 包的最低温度不高于的温度(℃) | - 能耗试验特性温度(℃) |
| - 冷藏室 - -1℃以上 | - M1 | - +5 | - -1 | - —— | - tcm=2 |
|  | - M2 | - +7 | - -1 | - —— | - tcm=3 |
|  | - H1 | - +10 | - +1 | - —— | - tcm=5 |
|  | - H2 | - +10 | - -1 | - —— | - tcm=5 |
| - 冷冻室、冷 - 冻储藏室 | - L1 | - -15 | - —— | - -18 | - θah≤-15，θal=-18 或θah =-15，θal≤-18 |
| - 冷冻储藏室 - -1℃以下 | - L2 | - -12 | - —— | - -18 | - θah≤-12，θal=-18 或θah =-12，θal≤-18 |
|  | - L3 | - -12 | - —— | - -15 | - θah≤-12，θal=-15 或θah =-12，θal≤-15 |
|  | - L4 | - -9 | - —— | - -12 | - θah≤-,9，θal=-12 或θah =-9，θal≤-12 |
|  | - L5 | - -3 | - —— | - -6 | - θah≤-3，θal=-6 或θah =-3，θal≤-6 |
| - 特定温度冷冻储藏室（-1℃以 下，标明额定工作温度tcm） | - S | - 额定tcm+3 | - —— | - 额定tdm | - θah =额定tdm+3， - θal≤额定tdm 或θah≤额定tdm+3，θal=额定tdm |
| - 冷却室 - 8≤tcm≤ - 14 | - H3 | - tcm=额定tcm+3 | - tcm=额定tcm-3 | - / | - tcm=额定tcm |
| - 特定温度冷冻储藏室（-1℃以 上，标明额定工作温度tcm） | - S | - tcm=额定tcm+3 | - tcm=额定tcm-3 | - / | - tcm=额定tcm |

启动性能

商用冷柜应具有良好的启动性能，按5.4的方法进行降电压10%启动试验时，商用冷柜应能正常起动降温，装在商用冷柜上的任何保护装置不应动作。

耐电压波动性能

商用冷柜应能适应电网电压的波动，按5.5的方法进行试验时，商用冷柜应运行正常，机组各部件不能出现故障，不应出现热过载保护，柜内温度应能保持正常。

耗电量、能效指数

耗电量

按5.5的方法进行试验，冷柜的耗电量应不大于额定值。

能效指数

- 按5.6的方法试验，高效能商用冷柜的能效指数应不大于48%。

噪声

按5.7的方法进行试验，商用冷柜噪声声压级应符合表2要求。

噪声声压级要求

| - 功率P（kW） | - 噪声声压级，dB（A） |  |
| --- | --- | --- |
|  | - 不带冷却风扇的冷凝机组 | - 带冷却风扇的冷凝机组 |
| - P≤0.25 | - ≤48 | - ≤50 |
| - 0.25＜P≤0.5 | - ≤50 | - ≤52 |
| - 0.5＜P≤0.75 | - ≤52 | - ≤54 |
| - 0.75＜P≤1.5 | - ≤53 | - ≤55 |

水蒸气凝结

按5.8的方法进行水蒸气凝结试验时，商用冷柜外表面不允许出现流水状级凝露。

门和盖的密封试验

门封或盖封应有良好的气密性。当箱门（或盖）关闭后，门封（或盖封）四周应严密，按5.9的方法进行气密性试验时，试验纸片不应自由滑动。

制冷系统密封性能

制冷系统按5.10的方法进行密封性试验后，任何部位制冷剂年泄漏量均应不大于0.5g。

振动

商用冷柜应运行平稳。按5.11进行试验时,其振动速度的有效值不大于1.8mm/s。

安全

按5.12的方法进行试验，商用冷柜的安全应符合GB 4706.1、GB 4706.102的要求。

电磁兼容

按5.13的方法进行试验，商用冷柜的电磁兼容应符合GB 17625.1和GB 4343.1的要求。

限用物质

按5.14的方法进行试验，商用冷柜的限用物质应符合GB/T 26572的要求。

食品接触材料安全

按5.15的方法进行试验，商用冷柜中与食品接触材料安全应符合GB 4806.1和表3的要求。

与食品接触材料安全要求

| - 序号 | - 部件/部位 | - 要求及其试验方法 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 塑料树脂 | - GB 4806.6 |
| - 2 | - 塑料材料及制品 | - GB 4806.7 |
| - 3 | - 玻璃制品 | - GB 4806.5 |
| - 4 | - 金属材料及制品 | - GB 4806.9 |
| - 5 | - 涂料及涂层 | - GB 4806.10 |

制冷剂类型

商用冷柜应采用ODP值为0且GWP值不大于100的制冷剂，且充注量应符合GB 4706.102的相关要求。

抗菌

按5.17的方法进行试验，具有抗菌功能的商用冷柜或其应用抗菌材料生产的主要部件，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抗菌率不应小于97%。

智能化功能

带智能功能的商用冷柜采用至少三种智能化功能，包括智能定位功能、柜内温度远程监控功能和温控器远程操控功能，具体如下：

- 智能定位功能：利用WIFI，GPRS等设备或模块实现冷柜定位功能；

- 柜内温度远程监控功能：通过远程技术，能够实现将冷柜内温度采集并发送至上位机，实现远程监控箱内温度；

- 远程操控温控器功能：通过远程控制技术，实现温控器控制功能。

外观

外观不应有明显的缺陷，装饰性表面应平整光亮。

涂层表面应平整光亮、颜色均匀，不应有流疤、划痕、麻坑、皱纹、起泡、涂和沙粒等缺陷。

电镀件的装饰镀层应光滑细密、色泽均匀，不应有斑点、针孔、气泡和镀层剥落等缺陷。

塑料件表面应平整光滑、色泽均匀，不应有裂痕、气泡、明显缩孔和变形等缺陷。

产品标志应清晰、耐久、正确。

试验方法

试验条件

商用冷柜应在与其气候类型相同的标准气候的试验室内进行测试。

试验室标准气候类型与产品使用环境条件的气候类型相同，其环境温度、湿度见表1。试验室温度的波动范围为±0.5℃。

试验室湿度的波动范围为±3％。

总有效容积

各间室有效容积及总有效容积按SB/T 10794.2—2012附录A方法进行试验。

温度

按SB/T 10794.2—2012中4.2的方法进行试验。

启动性能

按SB/T 10794.2—2012中5.3.18的方法进行试验。

耐电压波动性能

按SB/T 10794.2—2012中5.3.17的方法进行试验。

耗电量、能效指数

总能量消耗、总能量消耗限定值、能效指数及能效等级按GB 26920.2的方法进行试验。

噪声

按SB/T 10794.2—2012中 5.3.16的方法进行试验。

水蒸气凝结

按GB/T 21001.2—2015中5.3.4的方法进行试验。

门和盖的密封试验

按GB/T 21001.2—2015中5.2.1的方法进行试验。

制冷系统密封性能

按 SB/T 10794.2—2012中 5.3.11的方法试验进行试验。

振动

按SB/T 10794.2—2012中 5.3.15的方法进行试验。

安全性能

按GB 4706.1和GB 4706.102的方法进行试验。

5.13  电磁兼容

按GB 17625.1和GB 4343.1的方法进行试验。

  - 限用物质

按GB/T 26572和GB/T 26125的方法进行试验。

食品接触材料安全

按GB 4806.1和表3的方法进行试验。

制冷剂类型

R290或者R600a环保制冷剂的类型以检查铭牌参数或技术文件进行检查验证。

抗菌

按GB 21551.1、GB 21551.2和GB 21551.4的方法进行试验。

智能化功能

采用功能验证的方法进行检查。

外观

采用目测、手感方法进行检查。

检验规则

检验分类

分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

商用冷柜应经制造厂质量检验部门检验合格后，并附有质量检验合格证、使用说明书、保修单及装箱清单后方可出厂。

出厂检验项目及其不合格分类按表4规定。

出厂检验项目及其不合格分类

| - 序号 | - 检验项目 | - 要求 | - 试验方法 | - 不合格分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - A | - B | - C | - 致命缺陷 |
| - 1 | - 总有效容积 | - 4.2 | - 5.2 |  | - √ |  |  |
| - 2 | - 温度试验 | - 4.3.1 | - 5.3 | - √ |  |  |  |
| - 3 | - 启动性能 | - 4.3.2 | - 5.4 |  | - √ |  |  |
| - 4 | - 耗电量、能效指数 | - 4.3.4 | - 5.6 |  | - √ |  |  |
| - 5 | - 噪声 | - 4.4 | - 5.7 |  | - √ |  |  |
| - 6 | - 制冷系统密封性能 | - 4.7 | - 5.10 | - √ |  |  |  |
| - 7 | - 对触及带电部件的保护作温度下的泄漏 | - 4.9 | - 5.12 |  |  |  | - √ |
| - 8 | - 电流和电气强泄漏电流和电气强度 |  |  |  |  |  | - √ |
| - 9 | - 稳定性和机械危险 |  |  |  |  |  | - √ |
| - 10 | - 电源连接和外部软线 |  |  |  |  |  | - √ |
| - 11 | - 接地措施 |  |  |  |  |  | - √ |
| - 12 | - 外观 | - 4.16 | - 5.19 |  |  | - √ |  |

表5中序号为6、7、8、11、12为全检项目，其它项目为抽样检查。

出厂检验抽样按GB/T 2828.1规定的一次正常抽样方案进行。A类不合格项和致命缺陷项为全检样本，应100%合格，只要出现不合格项，则判该批产品不合格。B类不合格项的检查水平为S-4，AQL值为0.65，B类不合格项的检查水平为Ⅱ，AQL值为4.0。

出厂检验后，经检验合格的样品可作为合格品交付订货方。

型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定时；

- 正式生产后，如材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，每年至少一次；

- 停产半年以上，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

型式检验项目及其不合格分类按表5规定。

型式检验项目及其不合格分类

| - 序号 | - 检验项目 | - 要求 | - 试验方法 | - 不合格分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - A | - B | - C | - 致命缺陷 |
| - 1 | - 总有效容积 | - 4.2 | - 5.2 |  | - √ |  |  |
| - 2 | - 温度试验 | - 4.3.1 | - 5.3 | - √ |  |  |  |
| - 3 | - 启动性能 | - 4.3.2 | - 5.4 |  | - √ |  |  |
| - 4 | - 耐电压波动性能 | - 4.3.3 | - 5.5 |  | - √ |  |  |
| - 5 | - 耗电量、能效指数 | - 4.3.4 | - 5.6 | - √ |  |  |  |
| - 6 | - 噪声 | - 4.4 | - 5.7 |  | - √ |  |  |
| - 7 | - 水蒸气凝结 | - 4.5 | - 5.8 |  | - √ |  |  |
| - 8 | - 门和盖的密封试验 | - 4.6 | - 5.9 |  |  | - √ |  |
| - 9 | - 制冷系统密封性能 | - 4.7 | - 5.10 | - √ |  |  |  |
| - 10 | - 振动 | - 4.7 | - 5.11 |  | - √ |  |  |
| - 11 | - 安全 | - 4.8 | - 5.12 |  |  |  | - √ |
| - 12 | - 电磁兼容 | - 4.9 | - 5.13 | - √ |  |  |  |
| - 13 | - 限用物质 | - 4.10 | - 5.14 | - √ |  |  |  |
| - 14 | - 食品接触材料安全 | - 4.11 | - 5.15 | - √ |  |  |  |
| - 15 | - 制冷剂类型 | - 4.12 | - 5.16 |  | - √ |  |  |
| - 16 | - 抗菌 | - 4.14 | - 5.17 |  | - √ |  |  |
| - 17 | - 智能化功能 | - 4.15 | - 5.18 |  | - √ |  |  |
| - 18 | - 外观 | - 4.16 | - 5.19 |  |  | - √ |  |

型式检验抽样按GB/T 2829规定进行，采用判别水平Ⅰ的一次抽样方案，样本大小和不合格质

    - 量水平按表6的规定。

型式检验样本大小和不合格质量水平

| - 判别水平 | - 抽样方案 | - 样本大小 | - 不合格质量水平（RQL) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - A类（RQL=30） |  | - B类（RQL=65） |  | - C类（RQL=100） |  |
|  |  |  | - Ac | - Rc | - Ac | - Rc | - Ac | - Rc |
| - Ⅰ | - 一次 | - n=3 | - 0 | - 1 | - 1 | - 2 | - 2 | - 3 |

型式检验的样本应从出厂检验合格的成品中随机抽取。

致命缺陷项目应100%合格，若出现一项不合格，即判该次型式检验不合格。

型式检验的样品一律不能作为合格品交与订货方。

标志、产品说明、包装、运输和贮存

标志

按SB/T 10794.2—2012中7.2的规定进行。

产品说明

按SB/T 10794.2—2012中 7.3的规定进行。

包装

按SB/T 10794.2—2012中 7.4的规定进行。

运输和贮存

按SB/T 10794.2—2012中 7.5的规定进行。

质量承诺

  - 用户在遵守商用冷柜使用说明书规定的操作条件下，自购买激光加工中心之日起，商用冷柜质保期12个月。质保期间若因质量问题造成商用冷柜故障的，制造商应负责免费更换。

  - 如因操作不当或外部不可抗拒的因素所造成的非质量问题导致商用冷柜故障，或超过保修期的，制造商应提供售后服务。

  - 对客户反馈在24 h内做出响应。