佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会

《佛山标准 商用冷柜》团体标准编制说明

1 项目背景

  - 产业背景

- 冷柜（冰柜），是以低温保存食物等物品的设备，有家用和商用两种区分。商用冷柜是指商超、冷饮店、冻货店、酒店餐馆等商业经营渠道专卖用于储存冰淇淋、饮料、乳品、速冻食品、食品材料等的冷藏或冷冻冷柜。商用冷柜具有很强的专业性，不仅有专业的存储温度要求，而且对展示性也具有较强的要求，展示性好的冷柜可以有效促进经营者的销售，因此商用冷柜的一个典型特点是多采用单层或多层透明玻璃门(用于储存食品材料的厨房冰箱除外)，消费者不用打开冷柜门体即可看到内部物品。

- 商用冷柜一般分为商用冷藏柜、商用冷冻柜、厨房冷柜等类别，容积从20L到1600L不等。其中商用冷藏柜柜内温度在0℃-10℃，广泛应用于各种饮料、乳品及水果、鲜花等的存储销售。按开门方式分为立式(前开式)、顶开式、风幕式，立式冷柜分为单门、双门、三门、多门，顶开式有桶形、方形，风幕式包括前敞口和顶敞口两种。国市场以立式商用冷藏柜为主，占市场总容量90%以上。

- 不同的商用展示柜具有不同的特点。卧式冷柜为中国市场商用冷柜的主流，常见容积从100L到600L不等。立式商用冷柜其展示面积更大、展示效果更直观、主要用于高端冰淇淋的存储销售。台式柜一般用于高档场所的柜台销售，体积小巧。厨房冷柜，是用于餐饮行业用于存储食材的低温储存设备。岛柜则主要应用于速冻食品、水产海鲜水产等销售。

- 一、全球商用冷柜产业情况

- 随着物品的低温贮藏需求增大，小型设备低温冷柜、大型冷库都尤为兴起。国外冷柜、冷库行业发展较快的国家主要有日本、美国、芬兰、加拿大等国。日本是亚洲最大的速冻食品生产国，-20℃以下的低温库在冷柜、冷库中占80%以上。70年代以前国外冷柜、冷库普遍采用以氨为制冷剂的集中式制冷系统，70年代后期逐渐采用以R22为制冷剂的分散式制冷系统。美国和加拿大占80%以上的冷柜、冷库都以使用R717为制冷剂。80年代以来，分散式制冷系统在国外发展很快，冷却设备由冷风机逐步取代了排管，贮藏水果冷柜、冷库中近1/3为气调库，在冷柜、冷库建造方面土建冷柜、冷库正向预制装配化发展，自动化控制程度比较高。比较著名的装配式冷柜、冷库的制造商如芬兰的辉乐冷冻集团(HUURRE)，其库板HE-3由无氟绝缘聚氨酯板和两层镀锌的钢层组成，轻便易拆卸，施工期短、气密性好、空间利用率高。

- 全球商用冷柜市场主要集中在欧洲和美国等发达国家。其次是新西兰、日本、新加坡、中国香港地区和韩国等亚太发达国家及地区。据统计研究表明，2018年冷柜行业整体销售2764万台，同比增长4.3%，其中家用冷柜1757万台，同比下滑0.3%，商用冷柜1007万台，同比增长13.5%。2019年，全球商用展示柜将达到1,787万台，其中商用冷冻展示柜达到511万台，商用冷藏展示柜达到1,276万台。2019年以后的全球商用展示柜的市场增长率保持在5%左右。

- 二、国内商用冷柜产业情况

- 我国商用冷柜经过几十年的发展，生产规模扩张迅速，冷柜的供给充足，在满足国内需求的基础上还有大量的出口，国内的供给大于需求，导致商用冷柜行业市场竞争激烈。

- 细分冷柜零售结构，冷冻柜仍为主体，多种商用展示产品占比有限。线上市场小型+大型冷冻柜占比近50%，酒柜、冰吧占比9.9%和5.7%，商用冷藏柜、商用冷冻柜占比则分为 8.5%和2.7%;而线下市场中小型+大型冷冻柜占比达61.3%，冰吧占比12.4%，商用冷藏冷冻柜合计占比仅3.2%，表明消费端的市场需求依然较为单一 。

- 数据显示，在2018年，中国商用冷柜市场规模就达到931.96亿元。商用冷柜是市场经济的产物，随着各大饮料、冰淇淋、速冻食品厂商的发展壮大市场规模不断扩大，产品形式逐步细分。快消品的飞速发展带动了商用冷柜的开发上市，由于展示更加直观、存储温度更加专业，使用更加便利，商用冷柜的市场规模迅速扩大。

- 商用冷柜市场主要由行业大客户市场和终端零散客户市场组成，其中，冷柜制造商主要以企业直销的方式覆盖行业客户市场，每年通过饮料、冰淇淋行业大客户的招投标确定商用冷柜采购意向，而在零散客户市场中主要依靠经销商覆盖。

- 近年来随着国内经济保持着稳定的发展势头，受消费者生活习惯和消费习惯变化的影响，冷柜成为各大快消行业不可或缺的设备，尤其是餐饮业的迅速发展，使得我国冷柜市场维持稳定需求。2014-2019年我国冷柜销量呈逐年增长趋势，根据相关数据统计显示，2018年冷柜行业整体产量达到3262万台，2019年我国冷柜产量规模达到3587万台，2019年我国冷柜销量2662.1万台，同比增长9.48%。2020年1-8月，我国冷柜销量达2067.8万台，增速远高于全球增速水平。

- 三、商用冷柜技术发展趋势

- 总的来看，过去一定时期内商用冷柜行业延续了稳中有进、稳中向好的发展态势。同时，得益于国家经济发展、消费需求升级以及政策大力支持，为未来商用冷柜行业继续保持稳中向好奠定较好基础。

- 我国作为商用冷柜制造和销售大国，主要集中在中低端产品链上，核心技术掌握还存在不足，应结合商用冷柜技术发展趋势，不断提升产品档次。

- 1、商用冷柜作为食品零售、餐饮、医疗、科研等领域冷藏冷冻设备，其能效、容量、功能、设计等方面持续优化。现代商用冷柜采用高效压缩机、智能温控系统、环保制冷剂，实现低温、恒温、节能运行。冷柜内部空间布局合理、易于清洁、便于存取，适应不同商品展示与储存需求。商用冷柜具备远程监控、故障预警、数据记录等功能，提高设备管理效率。标准与检测方法逐步完善，确保商用冷柜性能与食品安全。

- 2、商用冷柜将向更节能、更智能、更个性化方向发展。新型制冷技术、热管理技术的应用，将提高冷柜能效，降低运行成本。物联网、大数据、人工智能等技术的融入，将使冷柜具备智能温控、智能库存管理、智能能耗分析等功能，实现精细化管理。定制化冷柜、主题化冷柜将增多，如适应新零售、无人售货、生鲜电商等新业态，提供个性化展示与售卖体验。行业标准与检测体系将进一步完善，以适应商用冷柜技术的快速发展与市场需求。

1.2  提升方向

通过打造佛山标准，树立优质区域品牌形象，有助于进一步做大做强产业。进一步提高商用厨房冷柜的产品质量，引导行业有序、健康发展，树立和提升区域品牌形象。团体标准的提升方向具体如下：

满足用户需求。随着产品品质的提高，用户不仅重商用厨房冷柜的基础功能，还更关注商用厨房冷柜的质量稳定性、可靠性和多功能性，本标准编制过程充分考虑了用户的需求及提出的意见和建议。

符合政策要求。当前政策对于卫生安全、环保节能的要求不断提高，商用厨房冷柜产品应注重卫生安全和环保性，符合政策导向和要求。本标准对商用厨房冷柜产品的耗电量、能效指数、噪声、安全、电磁兼容、限用物质、制冷剂类型、食品接触材料安全、可再生利用率及抗菌等指标进行了考核。

适应产品发展需要。商用厨房冷柜属于较为成熟且又具有高技术含量和技术创新发展的产品，市场竞争激烈。为保证佛山地区商用厨房冷柜产品的竞争优势，更好地扩大影响力，抢占国内外市场份额，需要打造更高水平的标准，比现有国家、行业标准的要求更高，把中高端商用厨房冷柜做好做强。

1.3  项目意义

为更好地发展佛山市重点产业、优势产品，本标准根据佛山标准要求，定位于“国内领先、国际先进”的水平，充分考虑行业发展情况，使标准编制更趋于合理、科学、先进。满足当前客户对商用厨房冷柜的要求，提高产品国内外场竞争力，对行业健康、快速发展有促进和引领作用。执行本标准有助于提升产品质量水平，扩大品牌影响力，提高企业竞争力，带动和引领佛山市制造业向高水平领域发展，以实现我市产品质量水平明显提升，推动佛山品牌、佛山产品更好地走出去。

2    标准制定工作概况

2.1  准备工作

根据佛山市市场监督管理局对佛山标准推进工作的计划和时间要求，在佛山市佛山标准与卓越绩效管理促进会的指导和管理下，为更好地开展编制工作，广东星星制冷设备有限公司、佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所到访企业召开标准起草讨论会，成立了标准工作组。

广东星星制冷设备有限公司、佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所主要负责确定标准研制对应的产品类别，针对产品技术发展情况和用户痛点问题明确关键指标，收集企业现有产品技术性能参数，查阅国内外相关产品的技术文档、标准、专利，形成相关的标准集合。对比国内外等同类产品标准的有关条款，编制标准草案，组织工作人员到企业现场核实验证指标，策划标准研讨、公开征求标准意见等前期准备工作。并根据相关工作内容安排了工作计划，大致内容如下：

1）2024年5月调研与前期准备阶段：完成行业调研和相关标准、用户痛点问题的收集整理，并组织到访广东星星制冷设备有限公司；

2）2024年6月标准起草阶段：编写标准草案（工作组讨论稿）、编写标准编制说明；

3）2024年6～7月研讨与征求意见阶段：组织标准讨论工作群及现场沟通，并征求工作组和行业协会、专家意见，完成标准送审稿及其他评审材料；

4）2024年7月评审与发布阶段：组织召开标准评审会，根据专家意见，修改完善形成标准报批稿并发布。

2.2  标准草案编制

于2024年5月启动标准草案研制工作，结合前期准备工作成果，征求起草单位意见，充分考虑佛山标准的编制要求、编制理念和定位要求等，体现了标准的先进性。具体说明如下：

- 优化基础指标，提升关键指标

结合相关标准及信息收集、分析、比对，主要在国家标准的基础上，对耗电量、能效指数、噪声等指标进行提升，主要是为进一步保证产品稳定性、可靠性和节能性环保性和卫生安全性。

2）新增指标

结合消费者意见反馈、行业相关数据收集，在国家标准的基础上，新增了制冷剂类型、限用物质、食品接触材料安全、可再生利用率及抗菌等指标，主要是为进一步体现产品的安全卫生性和绿色环保性。

3）规定试验方法

参照相关国家标准、行业标准，规定了试验方法。

2.3  标准草案研讨

于2024年5～6月组织了企业代表召开了线上线下标准讨论会、微信群内、电话讨论及企业现场讨论等方式，讨论主要内容如下：

- 讨论了指标优化和提升的可行性

针对标准草案中指标分类及提升哪几项关键指标等问题，企业代表一致认为可行，并逐一确认标准草案中提升的各个指标项。对于目前客户关注的耗电量、能效指数、噪声、安全、电磁兼容、限用物质、制冷剂类型、食品接触材料安全、可再生利用率及抗菌、智能化等指标，企业代表结合最近几年的检测数据和经验积累，给出了专业性的调整建议。

2）讨论了指标新增的合理性

针对标准草案中增加的限用物质、制冷剂类型、食品接触材料安全、可再生利用率、抗菌、智能化等相关指标，确认符合产品趋势、国家产业政策要求及市场导向，属合理增加项。

3）调整了部分试验方法

针对标准草案中的试验方法，提出了个别试验方法需要更新和调整，并对此给出了补充和修正的建议。

2.4  征求意见情况

标准研讨会议后，对标准进行了修改，并在佛山标准公共平台及团体标准公共服务平台进行公开征求意见。

2.5  重大分岐情况

无

2.6  专家评审情况

于2024年7月XX日，组织专家召开了标准定会，专家组听取了编制组的汇报，审阅了相关资料，对标准文本进行了认真、细致和充分的讨论。最后，专家组认为该标准达到国内领先、国际先进水平，一致同意标准通过审定。

3  标准编制原则、主要内容及确定依据

3.1  编制原则

标准编制遵循合规性、科学性、先进性、适用性并协调一致的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

3.2  主要参考依据

GB 4343.1  家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求  第l部分：发射

GB 4706.1  家用和类似用途电器的安全  第l部分：通用要求

GB 4706.102  家用和类似用途电器的安全带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求

GB 4806.1  食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.5  玻璃制品

GB 4806.6  食品接触用塑料树脂

GB 4806.7  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.9  食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB 4806.10  食品接触用涂料及涂层

GB/T 8059-2016  家用和类似用途制冷器具

GB 17625.1  电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

GB/T 21001.1-2015  制冷陈列柜 第1部分：术语

GB/T 21001.2  制冷陈列柜 第2部分：分类、要求和试验条件

GB 21551.1  家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能通则

GB 21551.2  家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能抗菌材料的特殊要求

GB 21551.4  家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 电冰箱的特殊要求

GB/T 26125  电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 26572  电子电气产品中限用物质的限量要求

GB 26920.2  商用制冷器具能效限定值及能效等级  第2部分：自携冷凝机组商用冷柜

GB/T 32355.1-2015  电工电子产品可再生利用率评价值 第1部分：房间空气调节器、家用电冰箱

SB/T 10794.2-2012  商用冷柜  第2部分：分类、要求和试验条件

4  标准主要内容

4.1  范围

本文件规定了佛山标准商用冷柜的要求、试验方法、检验规则、标志、产品说明、包装、运输、贮存及质量承诺。

本文件适用于宾馆和饭店等非家庭非零售用的带有冷藏室或冷冻储藏室的制冷工作台、厨房冷柜。

本文件不适用于家用电冰箱、制冷自动售货机、冰淇淋机、葡萄酒柜、快速冷却柜、快速冷冻柜、非食品冷柜（如：恒温试验箱、超低温柜、医用冷柜、血液冷藏柜）。

4.2  要求

本标准包括了三部分，第一部分是基础性指标，是产品基本属性指标；第二部分是关键性指标，是消费者和企业都关注、体现产品竞争力的技术指标，指标提升，用户满意度会明显提升；第三部分是新增指标，新增指标是在行业标准的基础上，根据目前其他相关国行标准的最新要求和体现企业技术创新，指标确立，用户满意度显著提升。

本标准的基础性指标，包括了产品分类、外形尺寸允许偏差、内部质量表面质量等指标；关键性指标，包括了化学成份杂质、晶粒度等指标；新增指标有害物质限量等指标。

标准指标比对表

| 指标 类型 | 指标项目 | 佛山标准 T/FSS XX-2024 |  |  | 国家标准 SB/T 10794.2-2012 GB/T 21001.2-2015 |  |  |  | 比对情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础 指标 | 一般要求 | 商用冷柜的一般条件应符合GB/T 21001.2—2015中5.3.1的规定。 |  |  | GB/T 21001.2—2015中5.3.1规定的内容 |  |  |  | 一致 |
|  | 总有效容积 | 商用冷柜的总有效容积应符合SB/T 10794.2—2012中附录A的要求 |  |  | SB/T 10794.2-2012中4.1.8.2 额定有效容积以 m2表示。冷柜的有效容积按附录A进行测量计算,其值应不小于额定值。 |  |  |  | 一致 |
|  | 启动性能 | 商用冷柜应具有良好的启动性能，按5.4的方法进行降电压10%启动试验时，商用冷柜应能正常起动降温，装在商用冷柜上的任何保护装置不应动作 |  |  | SB/T 10794.2-2012中4.2.13 启动性能 冷柜应具有良好的启动性能,按5.3.18进行降电压10%启动试验时,冷柜应能正常起动降温,装在冷柜上的任何保护装置不应动作。 |  |  |  | 一致 |
|  | 耐电压波动性能 | 商用冷柜应能适应电网电压的波动，按5.5的方法进行试验时，商用冷柜应运行正常，机组各部件不能出现故障，不应出现热过载保护，柜内温度应能保持正常 |  |  | SB/T 10794.2-2012中4.2.12 耐电压波动性能 冷柜应能适应电网电压的波动。按5.3.17进行试验时,冷柜应运行正常,机组各部件不能出现故障,不应出现热过载保护,柜内温度应能保持正常。 |  |  |  | 一致 |
|  | 水蒸气凝结 | 按5.8的方法进行水蒸气凝结试验时，商用冷柜外表面不允许出现流水状级凝露 |  |  | GB/T 21001.2-2015中4.2.4 水蒸气凝结 陈列柜的性能不应受水蒸气凝结的影响。水蒸气的凝结量应按5.3.4所规定的环境和检测方法进行验证。 |  |  |  | 一致 |
|  | 门、盖的气密性 | 门封或盖封应有良好的气密性。当箱门（或盖）关闭后，门封（或盖封）四周应严密，按5.9的方法进行气密性试验时，试验纸片不应自由滑动 |  |  | GB/T 21001.2-2015中中4.1.1.4 所有的门和盖应密封以保证制冷空间封闭,防止环境空气非正常渗入。 |  |  |  | 一致 |
|  | 安全 | 按5.12的方法进行试验，商用冷柜的安全应符合GB 4706.1、GB 4706.102的要求 |  |  | SB/T 10794.2-2012中4.1.13 安全 电气和机械等安全要求应符合GB 4706.1、GB 4706.102和SB 10424的有关规定 |  |  |  | 一致 |
|  | 外观 | - 标准中4.16规定的外观要求 |  |  | SB/T 10794.2-2012中4.1.7规定的外观内容 |  |  |  | 一致 |
| 关键 指标 | 温度 | 标准中4.3.1规定的温度要求 |  |  | SB/T 10794.2-2012中4.2.2规定的内容 |  |  |  | 一致 |
|  | 耗电量 | 按5.5的方法进行试验，冷柜的耗电量应不大于额定值 |  |  | SB/T 10794.2-2012中4.2.9 耗电量 冷柜按5.3.5进行能耗试验时,自携式冷柜耗电量应不大于额定值。对于远置式冷柜,柜体耗电量和机组耗电量应分开考核,二者均应不大于它们的额定值。 |  |  |  | 优于 |
|  | 能效指数 | 按5.6的方法试验，高效能商用冷柜的能效指数应不大于48% |  |  | GB/T 21001.2-2015中4.2.5 能耗 产品制造商应明确标示陈列柜的能耗和排热率(仅远置式陈列柜)。当冷凝机组远置于陈列柜时,应按5.3.5和5.3.6所规定的条件和试验方法,对直接电能能耗(DEC)、制冷电能消耗(REC)和耗电量(TEC)进行测量。 |  |  |  | 优于 |
|  | 制冷系统密封性 | 制冷系统按5.10的方法进行密封性试验后，任何部位制冷剂年泄漏量均应不大于0.5g |  |  | SB/T 10794.2-2012中4.1.12.6 制冷系统密封性能应良好,制冷系统的管路,焊接接缝,管件接头等应严格密封。按5.3.11进行单点检漏时,制冷剂年泄漏量不大于0.5g。 |  |  |  | 一致 |
|  | 振动 | 商用冷柜应运行平稳。按5.11进行试验时,其振动速度的有效值不大于1.8mm/s |  |  | SB/T 10794.2-2012中4.2.10 振动 冷柜应运行平稳。按5.3.15进行试验时,其振动速度的有效值不大于1.8mm/s。 |  |  |  | 一致 |
|  | 噪声 | 标准中表2规定的噪声 |  |  | SB/T 10794.2-2012中4.2.11规定的内容 |  |  |  | 优于 |
|  |  | - 功率P（kW） | 噪声声压级，dB（A） |  |  |  | 噪声声压级，dB（A） |  |  |
|  |  |  | - 不带冷却风扇的冷凝机组 | - 带冷却风扇的冷凝机组 | 功率P（kW） | - 不带冷却风扇的冷凝机组 |  | - 带冷却风扇的冷凝机组 |  |
|  |  | - P≤0.25 | - ≤48 | - ≤50 | - P≤0.75 | - ≤59 |  | - ≤61 |  |
|  |  | - 0.25＜P≤0.5 | - ≤50 | - ≤52 | - 0.75＜P≤1.5 | - ≤60 |  | - ≤62 |  |
|  |  | - 0.5＜P≤0.75 | - ≤52 | - ≤54 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 0.75＜P≤1.5 | - ≤53 | - ≤55 |  |  |  |  |  |
| 创新 指标 | 电磁兼容 | 按5.13的方法进行试验，商用冷柜的电磁兼容应符合GB 17625.1和GB 4343.1的要求 |  |  | —— |  |  |  | 新增 |
|  | 限用物质 | 按5.14的方法进行试验，商用冷柜的限用物质应符合GB/T 26572的要求 |  |  | —— |  |  |  | 新增 |
|  | 食品接触材料安全 | 按5.15的方法进行试验，商用冷柜中与食品接触材料安全应符合GB 4806.1和表3的要求 |  |  | —— |  |  |  | 新增 |
|  | 制冷剂类型 | 商用冷柜应采用ODP值为0且GWP值不大于100的制冷剂，且充注量应符合GB 4706.102的相关要求 |  |  | —— |  |  |  | 新增 |
|  | 抗菌 | 按5.17的方法进行试验，具有抗菌功能的商用冷柜或其应用抗菌材料生产的主要部件，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抗菌率不应小于97% |  |  | —— |  |  |  | 新增 |
|  | 智能化功能 | 带智能功能的商用冷柜采用至少三种智能化功能，包括智能定位功能、柜内温度远程监控功能和温控器远程操控功能，具体如下： - a)智能定位功能：利用WIFI，GPRS等设备或模块实现冷柜定位功能； - b)柜内温度远程监控功能：通过远程技术，能够实现将冷柜内温度采集并发送至上位机，实现远程监控箱内温度； c)远程操控温控器功能：通过远程控制技术，实现温控器控制功能。 |  |  | —— |  |  |  | 新增 |

标准先进性说明：

1）电磁兼容、食品接触材料安全：反映产品的安全卫生要求。

理由说明：电磁兼容优良的商用冷柜能保证产品使用不会受到外界电磁的干扰，同时也能确保自身发出电磁不会对周围产品使用生产不利影响，是国内外对电气电器产品的要求。食品接触材料安全是保障用户的食品安全。这两项技术指标即是基础性指标，其性能的稳定性也是产品先进性的体现，也是其它先进性指标具有可行性的前提，以确保产品工作能力、质量和可靠性的保障和提升。

2）耗电量、能效指数、振动、噪声、抗菌：反映产品结构、材料和绝热及运行功能优良

耗电量、能效指数、振动、噪声、抗菌，是用户最关心的关键指标，是企业提高市场竞争力的核心，是冷柜产品技术提升的难点和痛点，也是佛山市商用冷柜能占据国内外市场的法宝。这些性能指标的提高并优于或新增于国标、行标，将为促进佛山市商用冷柜行业的高质量发展并引领行业的发展具有决定性作用，极大促进企业的市场品牌效应，是国家推进产品更新换代和绿色发展的新质指标。

3）智能化性能：反映产品高质量性和前瞻性。

理由说明：产品智能化是国家产品更新换代和高质量产品要求的重要内容，是国家在十四五规范中重要产品发展和标准化方向，是国家高质量发展和新质生产力发展的重要内容，集中反映出产品的高质量性和前瞻性，为产品的高质量发展提供了动力。

4）限用物质、制冷剂类型：反映产品安全环保属性要求。

理由说明：随着消费者对环保和健康的关注度不断提高，具备低有害物质含量的产品更容易受到市场的青睐。通过满足或超越相关标准和法规的要求，产品可以获得更多消费者的信任和认可，从而增强品牌影响力和市场份额，也是国家绿色环保发展法律法规和政策要求。国标、行标中没有规定此两项指标，考虑到用户以及消费者特别关注此项指标，且为国家绿色产业发展的要求，增加了此两项指标的考核，且该项指标不低于欧盟ROSH指令的要求，也是是国家推进产品更新换代和绿色环保发展的新质指标。

4.2  试验方法

本标准要求指标的试验方法均有对应的国家标准和行业标准测试方法，所以本标准的试验方法均采用相应的国家标准和行业标准测试方法进行。

4.3  检验规则

根据产品标准的要求，兼顾生产方、买方及第三方的需求，既要保证判定的准确性又要力求可行，将判定规则分为出厂检验和型式检验，分别明确了检验项目、不合格分类及抽样方案和判定规则的确定。

4.4  标志、包装、运输、贮存

根据国家对产品的使用说明要求，标准规定了产品的使用说明应符合标准中的技术要求。

产品包装按规定执行，运输、贮存根据产品的需要作了相应的规定。

4.5  质量承诺

规定了产品保修期、维修服务和客户响应。

5  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准内容符合现行法律、法规。

6  标准的实施与宣贯

已批准发布的佛山标准，文本由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会在官方网站 （http://）上全文公布，供社会免费查阅。鼓励相关单位在标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明公开执行本标准。

7  其他应予说明的事项

标准不涉及专利。

《佛山标准 商用冷柜》标准研制工作组

2024年6月16日