团体标准

T/FSS XX-2025

佛山标准  智能售卖机

Foshan Standard  Smart vending machine

(征求意见稿)

| 2025-XX- XX 发布 | 2025-XX - XX 实施 |
| --- | --- |

佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会  发布

| ICS 67.040 |  |
| --- | --- |
| CCS X 10 |  |

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：。

引言

佛山标准是佛山市为推动制造业高质量发展，打造的系列先进标准。

佛山标准倡导“标准决定质量，只有高标准才有高质量”的理念，坚持“国内领先、国际先进”定位，聚焦佛山制造业重点产业优势，对标国内国际先进标准，围绕消费升级方向，提升标准和质量水平，增加优质供给，以高标准打造中国制造品质高地，满足人民日益增长的美好生活需要。

佛山标准 智能售卖机

范围

本文件规定了智能售卖机（以下简称售卖机）的基本参数和正常工作条件、要求、试验方法、检验规则、标志、使用信息、包装、运输和贮存。

本文件适用于智能售卖机的设计、制造、检验、使用等。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 4208—2017 外壳防护等级（IP代码)

GB 4343.1 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求  第l部分：发射

GB/T 4343.2 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度

GB/T 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.72 家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB/T 6461—2002 金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验盐雾试验

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB 16798 食品机械安全卫生

GB 17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

GB/T 19891 机械安全 机械设计的卫生要求

GB/T 21001.2—2015 制冷陈列柜 第2部分：分类、要求和试验条件

GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

GB 26920.3—2019 商用制冷器具能效限定值和能效等级 第3部分：制冷自动售货机

GB/T 28493—2012 瓶装、罐装和其它封装饮料自动售货机性能试验方法

QB/T 5366—2019 商用微波炉

QB/T 5663—2021 自动售卖机

术语和定义

QB/T 5663—2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

基本参数和正常工作条件

基本参数

售卖机基本参数的名称和单位如下：

- 货室容积：m3；

- 额定电压/额定频率：V/Hz；

- 微波加热功率：kW；

- 冷藏功率：kW；

- 冷藏温度：℃；

- 货道：条；

- 外形尺寸(长×宽×高)：mm；

- 质量：kg。

正常工作条件

售卖机在下列条件下应能正常工作：

- 环境温度：4 ℃～36 ℃；

- 相对湿度：≤85%；

- 空气流速：≤0.25 m/s；

- 供电电压与额定电压偏差在士10%范围内；

- 供电频率与额定频率偏差在±2%范围内。

要求

材料和制冷系统

选用的材料、外购零部件应有生产厂的质量合格证明书。

与商品表面接触的材料应符合食品卫生相关标准要求。

不应采用玻璃纤维和矿渣棉作为绝热材料，采用的绝热材料不应产生霉变或异味。

制冷系统应符合QB/T 5663—2021中6.4的要求。

结构

柜体结构应符合GB/T 21001.2—2015中4.1的规定。

货道应有高度和宽度调整功能。

货道应有足够的强度和刚度，在满负载条件下应无变形。

货道托盘应具备自锁功能，应具有防止移位和脱落结构。

升降机构应有极限位置的保护装置。

应有防止预商品因掉落损坏的缓冲装置。

应配备防止玻璃表面及其部件冷表面产生凝露现象的自动除雾装置。

应具有货物防盗、外部防拆防护结构。

取货口的设计应防夹手。

应设置电源和温度指示。

各零件、螺栓及螺母等紧固件应设有可靠固定、无松动措施，不应因震动而脱落。

外观

表面应无凸起、凹陷、粗糙不平等缺陷。

涂层表面应平整光亮，色泽均匀，无流疤、麻坑、皱纹、起泡、漏涂、集合沙粒和划痕等缺陷。

电镀件的装饰镀层应光滑细密，无锈点锈迹、针孔气泡和镀层剥落等缺陷。

塑料件表面应平整光滑、色泽均匀，无裂痕、气泡、明显缩孔和变形等缺陷。

制冷系统应清洁、干燥，无脏堵和机件损坏等缺陷。

各种标志应清晰、牢靠。

尺寸

尺寸应符合图样要求，外形尺寸允许偏差为士2%。

性能

一般性能

整机应运转平稳、动作协调、准确，无异常声响。

各控制功能和指示应正常。

制冷系统应工作正常，机内温度应控制在0 ℃～6 ℃。

各显示功能正常，媒体播放音乐应流畅无杂音、断续、失真等现象，媒体图像应稳定无异常。

触摸屏、触摸面板、按键等应操作顺畅。

出货防护门应伸缩灵活，无卡死及伸缩失灵等现象。

联网及交互功能应正常，应能及时交互更新本地数据，并通过数据采集，智能更新产品软件状态。

应能正常实现支付宝、微信、现金、刷脸等支付功能。

能够完成商品选购、支付、出货等功能。

重复定位误差

升降机构的重复定位误差不应大于3 mm。

温度恢复时间

制冷型售卖机应有温度调节功能，在满负载状态下，温度恢复时间不应大于2 h。

电源适应性

在0.9倍和1.1倍额定电压下应能正常完成下单、支付、商品输出、信息反馈等功能。

支付时间

        - 从发起支付到支付完成的非现金支付时间不应超过5 s。

交付时间

带有销售预制菜功能的售卖机，完成交付预制菜的时间不应大于60 s，不包括食物加热等处理时间；其他售卖机完成交付商品的时间不应大于30 s。

退款时间

在出货失败等交易不成功时，从发起退款到退款完成的时间不应超过60 s。

门封气密性

箱门关闭后不应有外部空气进入售卖机内，当内外温差大于10 ℃时，箱门外边缘的温度与环境温度之差的绝对值应不大于2 ℃。

销售预制菜温度

带有销售预制菜功能的售卖机，销售预制菜时的温度应符合下列要求：

- 冷食预制菜温度应为2 ℃～8 ℃；

- 热食预制菜温度应为50 ℃～85 ℃。

加热

带有微波加热功能的售卖机，加热时间应可调节，加热性能应符合QB/T 5366—2019中5.9的要求。

智能化功能

视频播放

应能通过有线网络、WIFI、移动网络等播放、更新、发布多媒体视频。

远程控制

应具备远程诊断、控温、复位、视频切换、照明和设备及售卖状态监控等功能。

数据和信息管理

应具备数据存储、数据上传、数据查询、数据统计、数据核算、故障信息收集等功能。

应能进行预制菜库存、更新、上架等信息管理。

订单生成、支付和退款

应能根据商品单价和数量等信息进行计价，能自动生成订单和下单。

应有非现金支付（如微信、支付宝、刷脸等）智能支付方式。

在出货失败等交易不成功时，售卖机应能及时检测并自动向服务器发起退款动作，并能提供退款流永明细数据。当自动退款失败时，应能够人工进行退款操作。

监控与报警

应具有温度、库存、销售、设备状态等监控功能，当出现异常时应能及时报警。

卫生安全

外壳防护等级

应不低于GB/T 4208—2017规定的IP54。

防夹手能力

取货口应设置有效的防夹手保护装置。

噪声

待机状态下的噪声声压级不应大于48 dB(A)。

电气安全

应符合GB/T 4706.1、GB/T 4706.72的要求。

卫生

应符合GB/T 19891和GB 16798的要求。

电磁兼容

应符合GB 4343.1、GB/T 4343.2和GB 17625.1的要求。

能耗

待机日耗电量

不应大于额定值。

能效等级

不应低于GB 26920.3—2019规定的3级。

有害物质限量

应符合GB/T 26572的要求。

环境适应性

经低温、高温和恒定湿热试验后，应能正常工作。

金属部件经耐腐蚀性试验后，不应低于GB/T 6461—2002规定的外观评级（RA）8级以上。

试验方法

材料和制冷系统

通过材料合格证明文件进行验证材料的符合性。

制冷系统按QB/T 5663—2021中8.5规定的试验方法进行。

结构

采用目视、手感、功能验证及按GB/T 21001.2—2015规定的相关试验方法进行。

外观

采用目视、手感进行检查。

尺寸

使用精度不低于1 mm的钢直尺或卷尺测量，并计算偏差。

性能

一般性能

使售卖机在额定电压和额定频率下满载下工作，通过耳听、目视、手感、操作及观察等方式进行检查。

重复定位误差

使升降机构升降50次后，用游标卡尺测量其重复定位误差。

恢复时间

按GB/T 28493—2012中6.4规定的方法进行。

电源适应性

分别使售卖机在0.9倍额定电压、额定频率和1.1倍额定电压、额定频率下满载工作，操作整个预制菜售卖过程，检查所有功能是否正常。

支付时间

使售卖机在额定电压和额定频率下满载工作，分别使用微信、支付宝、刷脸等支付方式进行支付，用秒表测量发起支付到支付完成的时间。

交付时间

使售卖机在额定电压和额定频率下满载工作，分别使用微信、支付宝、刷脸等支付方式支付，用秒表测量完成支付到交付商品的时间。

退款时间

使售卖机在额定电压和额定频率下满载工作，设定出货失败等交易不成功并发起退款，用秒表测量从发起退款到退款的时间。

门封气密性

使售卖机在额定电压和额定频率下满载工作，用温度测试仪进行检测。

销售预制菜温度

使售卖机在额定电压和额定频率下满载工作，试验环境温度为28 ℃～32 ℃，自动温度调节器设定在出厂时的状态，待售卖机运行到平衡状态时进行售卖动作试验，用电子测温仪器测试弹出预制菜包装表面温度。

加热

按QB/T 5366—2019中6.9规定的方法进行。

智能化功能

分别设置相应功能进行验证。

卫生安全

外壳防护等级

按GB/T 4208—2017规定的试验方法进行。

防夹手能力

验证售卖机取货口设置防夹手保护装置的防夹手能力。

噪声

GB/T 28493—2012中6.5规定的方法进行。

电气安全

按GB/T 4706.1、GB/T 4706.72规定的试验方法进行。

卫生

按GB/T 19891和GB 16798规定的试验方法进行。

电磁兼容

按GB 17625.1和GB 4343.1、GB/T 4343.2规定的试验方法进行。

能耗

待机日耗电量

按GB/T 28493—2012中6.2规定的方法进行。

能效等级

按GB 26920.3规定的试验方法进行。

有害物质限量

按GB/T 26572和GB/T 26125的试验方法进行。

环境适应性

试验条件

按表1的规定。

环境适应性试验

| - 项目 | - 试验条件 |  |  |  | - 试验状态 | - 试验前 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 温度，℃ | - 相对湿度，% | - 试验时间，h | - 恢复时间，h |  |  |
| - 低温 | - 0±2 | - — | - 8 | - ≥2 | - 通电运行 | - 样品应进行初始检测。 |
| - 高温 | - 40士2 | - — | - 8 |  | - 通电运行 |  |
| - 恒定湿热 | - 40土2 | - 95土3 | - 24 |  | - 不通电 |  |

低温

按GB/T 2423.1规定的方法进行，试验条件按表1规定。

高温

按GB/T 2423.2规定的方法进行，试验条件按表1规定。

恒定湿热

按GB/T 2423.3规定的方法进行，试验条件按表1规定。

耐腐蚀性

按GB/T 10125规定的中性盐雾试验方法进行24 h试验，并按GB/T 6461—2002的规定进行外观评级。

检验规则

出厂检验

每台售卖机应经出厂检验合格并签发合格证后方可出厂。

出厂检验项目为结构、外观、尺寸、噪声、绝缘电阻、电气强度。

在出厂检验中，若出现绝缘电阻、电气强度项目不合格，则判该售卖机不合格；若出项其他项目不合格，则允许返修，返修后重新进行出厂检验，直至出厂检验合格后方可出厂。

型式检验

正常生产每年进行不少于一次型式检验，有下列情况之一时也应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂定型时；

- 正式生产后，如材料、结构、工艺有较大改变可能影响产品性能时；

- 停产6个月以上再恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 行业主管部门提出要求时。

型式检验项目为本文件第5章规定的所有项目。

型式检验抽样应从出厂检验合格的产品中随机抽取2台。

若型式检验所检项目全部合格，则判型式检验合格。若有不合格项目，则判型式检验不合格。

标志、使用信息、包装、运输与贮存

标志

售卖机应在明显位置设置耐久性标牌，其尺寸符合GB/T 13306的规定。标志除应符合GB/T 4706.1、GB/T 4706.72的规定外，还应至少包括以下内容：

- 产品名称、型号；

- 气候环境类型（温度）；

- 制冷剂编号；

- 日耗电量；

- 制造日期和出厂编号；

- 制造厂名称；

- 防护等级；

- 执行标准编号。

使用信息

应符合QB/T 5663—2021中第7章的规定。

包装

售卖机包装前，外露加工表面应进行防锈处理。

运输包装应符合GB/T 13384的规定。包装箱应牢固可靠，适应运输装卸的要求，应有防潮措施。

售卖机随机专用工具及易损件应包装并固定在包装箱中。

技术文件应妥善包装放在包装箱内，并应包括下列内容：

- 合格证；

- 说明书；

- 装箱单；

- 保修单。

包装箱外表面应清晰标出符合GB/T 6388规定的发货和运输作业标志，及符合GB/T 191规定的包装储运图示标志。

运输

运输过程中应避免强烈振荡、重压、日晒、雨淋，装卸时应轻拿轻放，应按要求规范放置，不应倒置和碰撞。

运输交通工具应清洁、干燥、无污染，且应具有防晒、防雨措施。

贮存

售卖机应贮存于相对湿度小于85%且通风良好、无腐蚀气体的场所，不应颠倒、侧放。

对临时露天存放的包装箱应采取防雨、防止曝晒、防潮和防碰撞等措施。

质量承诺

  - 用户在遵守产品使用说明书规定的操作条件下，自出厂之日起，产品质保期36个月。质保期间若因质量问题造成产品故障的，制造商应负责免费更换。

  - 如因操作不当或外部不可抗拒的因素所造成的非质量问题导致产品故障，或超过保修期的，制造商宜提供售后服务。

  - 应在24 h内对客户诉求做出响应。