佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会

《佛山标准 智能售卖机》团体标准编制说明

1 项目背景

  - 产业背景

- 随着线下门店人力成本上涨和租金上浮，以自动售卖机为首的无人零售模式成为新趋势，其发展引人关注。自动售卖机是自助售卖商品的机器，凭借不断的技术赋能，自动售卖机完成了向智能自动售卖机的升级，具备了品质、便利、精准、效率这四大特质，构造了一个智慧消费、移动商店的新场景。

- 自动售卖机产业链上游是自动售卖机销售货物供应商，主要进行货源品类的提供，以快消品和标品为主；中游主要涉及到渠道和点位布局，其中包括自营和加盟两种模式，主要在市场中布设点位，为消费者提供货物或其他服务，也包括全机身、屏幕、货道等途径的服务广告，这是自动售卖机的另一大收入来源；下游主要是受众群体，以消费者和广告商为主。

- 我国自动售卖机行业市场情况如下：

- 1、保有量。在无人零售的业务模式中，自动售卖机在整体市场担当重要角色。在2021年，我国自动售卖机数量已达92.45万台，2016年至2021年复合年增长率约为30.3%。2022年保有量增长至116.89万台，市场主要受我国居民可支配收入增长及消费升级带动。

- 2、市场规模。近年来，我国自动售卖机零售额呈现增长的趋势。据统计，2021年自动售卖机零售额271.24亿元，2016-2021年为25.3%，2022年增长至335.26亿元。

- 3、区域分布。从我国自动售卖机城市分布来看，新一线城市所占的市场份额最高，约为32.3%，其次为三线及三线以下的城市，市场份额约为23.5%，一线城市、新一线城市及二线城市的总市场份额约为76.4%。一线城市、新一线城市及二线城市的优势为城市化比率较高、经济较发达及人均收入增长较快的各省会城市及直辖市主导。而新一线城市预计以自动售卖机数量计算的增长最快。

- 4、场景分布。自动售卖机市场一般依靠五大场景类型接触广泛的客户群。传统场地类型包括校园、工厂及办公场所，该等场所占市场的机器数量超过一半。另一方面，智能集装箱的不断渗透及相关技术创新，带动办公场所售卖机的占有规模快速增长。于2021年，工厂场地类型的市场份额最高，约为37.78%。

- 截至2021年底，我国仅7.6%的潜在可用地点设有自动售卖机，为行业参与者提供了巨大的市场潜质。大量潜在销售点类别（如公共服务场所及餐厅）一直未获传统业内人士提供充足服务。进军该等场所将是我国自动售卖机零售行业的主要趋势。

- 在全世界上看，美国和日本发展最快。2012-2019年自动售卖机市场保有量不断增加，增速总体上升变动。根据欧洲、美国和日本现阶段自动售卖机市场的总体情况，统计2019年全球自动售卖机保有量达到1890万台，较上年同比增加5%。

- 2021年，美国、欧洲及日本分别拥有约730万台自动售卖机、460万台自动售卖机及250万自动售卖机。我国人口众多，故自动售卖机每千人拥有量远低于美国、欧洲及日本等主要发达国家及地区。2021年我国自动售卖机的每千人拥有量为0.7，而美国、欧洲及日本则分别为21.9、6.1及20.0。

- 我国自动售卖机零售行业市场分散，参与者数较多，市场竞争激烈。2021年，按交易商品总额计算，我国自动售卖机零售行业前两大参与者的市场规模约为31亿元，占市场总份额的11.4%。其中，北京友宝在线科技股份有限公司为我国最大自动售卖机营运商，2021年，取得约21亿元的交易商品总额，占市场总份额的7.7%。

- 自动售卖机发展前景良好，行业需更加规范。通过运用互联网、大数据、人工智能、物联网等技术手段，重塑商品生产、流通的生态圈，线上线下与供应链日趋融合。在人口密集度高的地方，例如：地铁、工厂、学校、酒店、写字楼、旅游景点等，自动售卖机可满足人们在饮料、零食、咖啡消费等方面的需求。在制造商、运营商、配套服务商的队伍日益壮大的同时，行业的规范管理、技术标准、技术创新等问题也凸显出来，行业需要自我规范，主管部门也应该给予这个发展中的行业更多支持和帮扶。自动售卖机可以连接线上线下，打造新消费方式和互动式体验。利用线上红利增加线下流量价值，增加消费者浸润式消费体验。

- 在技术发展上，自动售卖机已向智能化和绿色环保化发展。自动 售卖机利用5G网络和物联技术、人工智能、大数据、云计算、区块链技术等技术的快速发展为智能售卖机提供强大的技术支持，推动售卖模式的创新，不断提升和优化用户体验感受，形成一项技术含量高和创造新增长点的现代服务业，推进国家及省的现代服务产业的发展。

1.2  提升方向

通过打造佛山标准，树立优质区域品牌形象，有助于进一步做大做强产业。进一步提高自动售卖机的产品质量，引导行业有序、健康发展，树立和提升区域品牌形象。团体标准的提升方向具体如下：

满足用户需求。随着产品品质的提高，用户不仅看重自动售卖机的基础功能，还更关注自动售卖机的质量稳定性、可靠性、安全性和体验性，本标准编制过程充分考虑了用户的需求及提出的意见和建议。

符合政策要求。当前政策对于卫生安全、环保节能的要求不断提高，自动售卖机产品应注重卫生安全和环保性，符合政策导向和要求。本标准对自动售卖机产品的重复定位误差、温度恢复时、支付时间、交付时间、退款时间、销售预制菜温度、加热、智能化功能、卫生安全、能耗、有害物质限量、环境适应性等指标进行了考核。

适应产品发展需要。自动售卖机属于较为成熟且又具有高技术含量和技术创新发展的产品，市场竞争激烈。为保证佛山地区自动售卖机产品的竞争优势，更好地扩大影响力，抢占国内外市场份额，需要打造更高水平的标准，比现有国家、行业标准的要求更高，把中高端自动售卖机做好做强。

1.3  项目意义

为更好地发展佛山市重点产业、优势产品，本标准根据佛山标准要求，定位于“国内领先、国际先进”的水平，充分考虑行业发展情况，使标准编制更趋于合理、科学、先进。满足当前客户对自动售卖机的要求，提高产品国内外场竞争力，对行业健康、快速发展有促进和引领作用。执行本标准有助于提升产品质量水平，扩大品牌影响力，提高企业竞争力，带动和引领佛山市制造业向高水平领域发展，以实现我市产品质量水平明显提升，推动佛山品牌、佛山产品更好地走出去。

2    标准制定工作概况

2.1  准备工作

根据佛山市市场监督管理局对佛山标准推进工作的计划和时间要求，在佛山市佛山标准与卓越绩效管理促进会的指导和管理下，为更好地开展编制工作，广东便捷神科技股份有限公司、佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所到访企业召开标准起草讨论会，成立了标准工作组。

广东便捷神科技股份有限公司、佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所主要负责确定标准研制对应的产品类别，针对产品技术发展情况和用户痛点问题明确关键指标，收集企业现有产品技术性能参数，查阅国内外相关产品的技术文档、标准、专利，形成相关的标准集合。对比国内外等同类产品标准的有关条款，编制标准草案，组织工作人员到企业现场核实验证指标，策划标准研讨、公开征求标准意见等前期准备工作。并根据相关工作内容安排了工作计划，大致内容如下：

1）2024年11～12月调研与前期准备阶段：完成行业调研和相关标准、用户痛点问题的收集整理，并组织到访广东便捷神科技股份有限公司；

2）2025年1～3月标准起草阶段：编写标准草案（工作组讨论稿）、编写标准编制说明；

3）2025年4～6月研讨与征求意见阶段：组织标准讨论工作群及现场沟通，并征求工作组和行业协会、专家意见，完成标准送审稿及其他评审材料；

4）2025年7月评审与发布阶段：组织召开标准评审会，根据专家意见，修改完善形成标准报批稿并发布。

2.2  标准草案编制

于2025年1月开始启动标准草案研制工作，结合前期准备工作成果，征求起草单位意见，充分考虑佛山标准的编制要求、编制理念和定位要求等，体现了标准的先进性。具体说明如下：

- 优化基础指标，提升关键指标

结合相关标准及信息收集、分析、比对，主要在国家标准的基础上，对外壳防护等级噪声、卫生、等指标进行提升，主要是为进一步保证产品稳定性、可靠性和节能性环保性和卫生安全性。

2）新增指标

结合消费者意见反馈、行业相关数据收集，在国家标准的基础上，新增了电源适应性、支付时间、交付时间、退款时间、门封气密性、销售预制菜温度、加热、智能化功能、电磁兼容、能效等级、有害物质限量、环境适应性等指标，主要是为进一步体现产品的安全卫生性和绿色环保性。

3）规定试验方法

参照相关国家标准、行业标准，规定了试验方法。

2.3  标准草案研讨

于2025年4～5月组织了企业代表召开了线上线下标准讨论会、微信群内、电话讨论及企业现场讨论等方式，讨论主要内容如下：

- 讨论了指标优化和提升的可行性

针对标准草案中指标分类及提升哪几项关键指标等问题，企业代表一致认为可行，并逐一确认标准草案中提升的各个指标项。对于目前客户关注的重复定位误差、温度恢复时间、外壳防护等级、防夹手能力、噪声、电气安全、卫生、待机日耗电量等指标等指标，企业代表结合最近几年的检测数据和经验积累，给出了专业性的调整建议。

2）讨论了指标新增的合理性

针对标准草案中增加的电源适应性、支付时间、交付时间、退款时间、门封气密性、销售预制菜温度、加热、智能化功能、电磁兼容、能效等级、有害物质限量、环境适应性等相关指标，确认符合产品趋势、国家产业政策要求及市场导向，属合理增加项。

3）调整了部分试验方法

针对标准草案中的试验方法，提出了个别试验方法需要更新和调整，并对此给出了补充和修正的建议。

2.4  征求意见情况

标准研讨会议后，对标准进行了修改，并于2025年6月xx日开始在佛山标准公共平台及团体标准公共服务平台进行公开征求意见。征求意见过程中未收到意见。

2.5  重大分岐情况

无

2.6  专家评审情况

于2025年7月xx日，佛山市佛山标准与卓越绩效管理促进会组织专家召开了标准定会，专家组听取了编制组的汇报，审阅了相关资料，对标准文本进行了认真、细致和充分的讨论。最后，专家组认为该标准达到国内领先水平，一致同意标准通过审定。

3  标准编制原则、主要内容及确定依据

3.1  编制原则

标准编制遵循合规性、科学性、先进性、适用性并协调一致的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

3.2  主要参考依据

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 4208—2017 外壳防护等级（IP代码)

GB 4343.1 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求  第l部分：发射

GB/T 4343.2 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度

GB/T 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.72 家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB/T 6461—2002 金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验盐雾试验

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB 16798 食品机械安全卫生

GB 17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

GB/T 19891 机械安全 机械设计的卫生要求

GB/T 21001.2—2015 制冷陈列柜 第2部分：分类、要求和试验条件

GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

GB 26920.3—2019 商用制冷器具能效限定值和能效等级 第3部分：制冷自动售货机

GB/T 28493—2012 瓶装、罐装和其它封装饮料自动售货机性能试验方法

QB/T 5366—2019 商用微波炉

QB/T 5663—2021 自动售卖机

4  标准主要内容

4.1  范围

本文件规定了智能售卖机（以下简称售卖机）的基本参数和正常工作条件、要求、试验方法、检验规则、标志、使用信息、包装、运输和贮存。

本文件适用于智能售卖机的设计、制造、检验、使用等。

4.2  要求

本标准包括了三部分，第一部分是基础性指标，是产品基本属性指标；第二部分是关键性指标，是消费者和企业都关注、体现产品竞争力的技术指标，指标提升，用户满意度会明显提升；第三部分是新增指标，新增指标是在行业标准的基础上，根据目前其他相关国行标准的最新要求和体现企业技术创新，指标确立，用户满意度显著提升。

本标准的基础性指标，包括了材料和制冷系统、结构、外观、尺寸、一般性能等指标；关键性指标，包括了重复定位误差、温度恢复时间、外壳防护等级、防夹手能力、噪声、电气安全、卫生、待机日耗电量等指标；新增指标电源适应性、支付时间、交付时间、退款时间、门封气密性、销售预制菜温度、加热、智能化功能、电磁兼容、能效等级、有害物质限量、环境适应性等指标。

标准指标比对表

| 指标 类型 | 指标项目 | 佛山标准 T/FSS XX-2025 | 国家标准 QB/T 5663—2021 | 比对情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料和制冷系统 | - 5.2.1选用的材料、外购零部件应有生产厂的质量合格证明书。 - 5.2.2与商品表面接触的材料应符合食品卫生相关标准要求。 - 5.2.3不应采用玻璃纤维和矿渣棉作为绝热材料，采用的绝热材料不应产生霉变或异味。 | QB/T 5663—2021中6.1.4、6.1.5、6.1.6的要求 | 一致 |
|  |  | - 5.2.4制冷系统应符合QB/T 5663—2021中6.4的要求。 | QB/T 5663—2021中6.4的要求 | 一致 |
|  | 结构 | - 5.2.2货道应有高度和宽度调整功能。 - 5.2.3货道应有足够的强度和刚度，在满负载条件下应无变形。 - 5.2.4货道托盘应具备自锁功能，应具有防止移位和脱落结构。 - 5.2.5升降机构应有极限位置的保护装置。 - 5.2.6应有防止预商品因掉落损坏的缓冲装置。 - 5.2.7应配备防止玻璃表面及其部件冷表面产生凝露现象的自动除雾装置。 - 5.2.8应具有货物防盗、外部防拆防护结构。 - 5.2.9取货口的设计应防夹手。 - 5.2.10应设置电源和温度指示。 - 5.2.11各零件、螺栓及螺母等紧固件应设有可靠固定、无松动措施，不应因震动而脱落。 | QB/T 5663—2021中6.3.5、6.3.6、6.3.7、6.3.9、6.3.10、6.3.11及6.1.7、6.1.2的要求 | 一致 |
|  |  | 5.2.1柜体结构应符合GB/T 21001.2—2015中4.1的规定。 | —— | 新增 |
|  | 外观 | 标准中5.3 | QB/T 5663—2021中6.3.1、6.3.2、6.3.3、6.3.4的要求 | 一致 |
|  | 尺寸 | 尺寸应符合图样要求，外形尺寸允许偏差为士2% | —— | 新增 |
|  | 一般性能 | 标准中5.5.1 | —— | 新增 |
| 关键 指标 | 重复定位误差 | 5.5.2升降机构的重复定位误差不应大于3 mm。 | 6.3.8 升降机构应运转正常平稳，重复定位误差不应大于3mm。应有极限位置的保护装置。 | 一致 |
|  | 温度恢复时间 | 在满负载状态下，温度恢复时间不应大于2 h。 | 6.2.2制冷型售卖机应有温度调节功能，在满负载状态下，其温度的恢复时间不应大于2h。 |  |
|  | 外壳防护等级 | 应不低于GB/T 4208—2017规定的IP54。 | GB/T 4706.72中6.2 该条增加下述内容: 设计用于户外的器具至少应是IPX4型器具可能由喷水清洗或安装在有可能使用喷水的地方使用的器具至少应是IPX5 | 优于 |
|  | 防夹手能力 | 5.7.2取货口应设置有效的防夹手保护装置 | 6.5.2 售卖机取货口的设计应遵循人类工效学原则，取货方便安全防夹手。 | 一致 |
|  | 噪声 | 5.7.3待机状态下的噪声声压级不应大于48 dB(A)。 | 6.2.3售卖机待机状态下噪声声压级不应大于50 dB(A)。 | 优于 |
|  | 电气安全 | 5.7.4应符合GB/T 4706.1、GB/T 4706.72的要求。 | 6.5.1 应符合 GB 4706.1、GB 4706.72 的有关规定 | 一致 |
|  | 卫生 | 5.7.5应符合GB/T 19891和GB 16798的要求 | 6.1.5售卖机应用于食品时，与预包装商品表面接触的材料应符合食品卫生相关标 准要求。 | 优于 |
|  | 待机日耗电量 | 不应大于额定值 | 6.2.1售卖机在待机状态下的日耗电量不应大于额定值。 | 一致 |
| 创新 指标 | - 电源适应性 | 5.5.4在0.9倍和1.1倍额定电压下应能正常完成下单、支付、商品输出、信息反馈等功能 | —— | 新增 |
|  | - 支付时间 | 5.5.5从发起支付到支付完成的非现金支付时间不应超过5 s。 | —— | 新增 |
|  | 交付时间 | 5.5.6带有销售预制菜功能的售卖机，完成交付预制菜的时间不应大于60 s，不包括食物加热等处理时间；其他售卖机完成交付商品的时间不应大于30 s。 | —— | 新增 |
|  | 退款时间 | 5.5.7在出货失败等交易不成功时，从发起退款到退款完成的时间不应超过60 s。 | —— | 新增 |
|  | 门封气密性 | 5.5.8箱门关闭后不应有外部空气进入售卖机内，当内外温差大于10 ℃时，箱门外边缘的温度与环境温度之差的绝对值应不大于2 ℃。 | —— | 新增 |
|  | 销售预制菜温度 | 5.5.9带有销售预制菜功能的售卖机，销售预制菜时的温度应符合下列要求： a)冷食预制菜温度应为2 ℃～8 ℃； b)热食预制菜温度应为50 ℃～85 ℃。 | —— | 新增 |
|  | 加热 | 5.5.10带有微波加热功能的售卖机，加热时间应可调节，加热性能应符合QB/T 5366—2019中5.9的要求。 | —— | 新增 |
|  | 智能化功能 | 5.6.1视频播放 应能通过有线网络、WIFI、移动网络等播放、更新、发布多媒体视频。 5.6.2远程控制 应具备远程诊断、控温、复位、视频切换、照明和设备及售卖状态监控等功能。 5.6.3数据和信息管理 5.6.3.1应具备数据存储、数据上传、数据查询、数据统计、数据核算、故障信息收集等功能。 5.6.3.2应能进行预制菜库存、更新、上架等信息管理。 5.6.4订单生成、支付和退款 5.6.4.1应能根据商品单价和数量等信息进行计价，能自动生成订单和下单。 5.6.4.2应有非现金支付（如微信、支付宝、刷脸等）智能支付方式。 5.6.4.3在出货失败等交易不成功时，售卖机应能及时检测并自动向服务器发起退款动作，并能提供退款流永明细数据。当自动退款失败时，应能够人工进行退款操作。 5.6.5监控与报警 应具有温度、库存、销售、设备状态等监控功能，当出现异常时应能及时报警。 | —— | 新增 |
|  | 电磁兼容 | 5.7.6应符合GB 4343.1、GB/T 4343.2和GB 17625.1的要求。 | —— | 新增 |
|  | 能效等级 | 5.8.2不应低于GB 26920.3—2019规定的3级。 | —— | 新增 |
|  | 有害物质限量 | 5.9应符合GB/T 26572的要求 | —— | 新增 |
|  | 环境适应性 | 5.10.1经低温、高温和恒定湿热试验后，应能正常工作。 5.10.2金属部件经耐腐蚀性试验后，不应低于GB/T 6461—2002规定的外观评级（RA）8级以上。 | —— | 新增 |

标准先进性说明：

1）外壳防护等级、防夹手能力、卫生、电磁兼容等安全指标：反映产品的安全卫生要求。

理由说明：电磁兼容优良的售卖机能保证产品使用不会受到外界电磁的干扰，同时也能确保自身发出电磁不会对周围产品使用生产不利影响，是国内外对电气电器产品的要求。卫生安全是保障用户的食品安全，外壳防护等级是考虑售卖机的户外使用防护要求、防夹手能力是考虑用户取拿商品的安全性。这些技术指标即是产品使用安全性，也是产品先进性的体现，也是其它先进性指标具有可行性的前提，以确保产品工作能力、质量和可靠性的保障和提升。

2）电源适应性、门封气密性、噪声、待机日耗电量、能效等级、环境适应性等技术指标：反映产品结构、材料和绝热及运行功能和可靠性优良

理由说明：电源适应性、门封气密性、噪声、待机日耗电量、能效等级、环境适应性等技术指标，是用户关心的重要指标，是企业提高市场竞争力的核心，是售卖机产品技术提升的难点和痛点，也是佛山市售卖机能占据国内外市场的法宝。这些性能指标的提高并优于或新增于行标，将为促进佛山市售卖机行业的高质量发展并引领行业的发展具有决定性作用，极大促进企业的市场品牌效应，是国家推进产品更新换代和绿色发展的新质指标。

3）支付时间、交付时间、退款时间、销售预制菜温度、加热等技术指标，是产品应用场景和消费者体验感受的反映，直接反映了产品使用性能的优良性

理由说明：支付时间、交付时间、退款时间、销售预制菜温度、加热等技术指标，为消费者直接体验指标，是产品使用性能的关键性指标，同样是是企业提高市场竞争力的核心，是售卖机产品技术提升的难点和痛点，也是佛山市售卖机能占据国内外市场的法宝，对促进企业的市场品牌效应提升和售卖机产业的发展提供支撑，也是国家推进产品更新换代和绿色发展的新质指标。

4）智能化性能：反映产品高质量性和前瞻性。

理由说明：产品智能化是国家产品更新换代和高质量产品要求的重要内容，是国家在十四五规范中重要产品发展和标准化方向，是国家高质量发展和新质生产力发展的重要内容，集中反映出产品的高质量性和前瞻性，为产品的高质量发展提供了动力。

5）有害物质限量：反映产品安全环保属性要求。

理由说明：随着消费者对环保和健康的关注度不断提高，具备低有害物质含量的产品更容易受到市场的青睐。通过满足或超越相关标准和法规的要求，产品可以获得更多消费者的信任和认可，从而增强品牌影响力和市场份额，也是国家绿色环保发展法律法规和政策要求。国标、行标中没有规定此两项指标，考虑到用户以及消费者特别关注此项指标，且为国家绿色产业发展的要求，增加了此两项指标的考核，且该项指标不低于欧盟ROSH指令的要求，也是是国家推进产品更新换代和绿色环保发展的新质指标。

4.2  试验方法

本标准要求指标的试验方法均有对应的国家标准和行业标准测试方法，所以本标准的试验方法均采用相应的国家标准和行业标准测试方法进行。

4.3  检验规则

根据产品标准的要求，兼顾生产方、买方及第三方的需求，既要保证判定的准确性又要力求可行，将判定规则分为出厂检验和型式检验，分别明确了检验项目、不合格分类及抽样方案和判定规则的确定。

4.4  标志、包装、运输、贮存

根据国家对产品的使用说明要求，标准规定了产品的使用说明应符合标准中的技术要求。

产品包装按规定执行，运输、贮存根据产品的需要作了相应的规定。

4.5  质量承诺

规定了产品保修期、维修服务和客户响应。

5  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准内容符合现行法律、法规。

6  标准的实施与宣贯

已批准发布的佛山标准，文本由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会在官方网站 （http://）上全文公布，供社会免费查阅。鼓励相关单位在标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明公开执行本标准。

7  其他应予说明的事项

标准不涉及专利。

《佛山标准 售卖机》标准研制工作组

2025年4月23日