团体标准

T/FSS XX-2025

佛山标准  燃气采暖热水炉

Foshan Standard  Gas-fired heating and hot water combi-boiler

(征求意见稿)

| 2025-XX- XX 发布 | 2025-XX - XX 实施 |
| --- | --- |

佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会  发布

| ICS 33.120.01 |  |
| --- | --- |
| CCS M 37 |  |

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：。

引言

佛山标准是佛山市为推动制造业高质量发展，打造的系列先进标准。

佛山标准倡导“标准决定质量，只有高标准才有高质量”的理念，坚持“国内领先、国际先进”定位，聚焦佛山制造业重点产业优势，对标国内国际先进标准，围绕消费升级方向，提升标准和质量水平，增加优质供给，以高标准打造中国制造品质高地，满足人民日益增长的美好生活需要。

佛山标准 燃气采暖热水炉

范围

本文件规定了燃气采暖热水炉（以下简称采暖炉）的分类与型号、要求、试验方法、检验规则、标志、说明书、包装、运输和贮存。

本文件适用于额定热输入小于100 kW，最大采暖工作水压小于等于0.6 MPa，工作时水温不大于 95 ℃，采用大气式或全预混式燃烧的采暖炉。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB 20665—2015 家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级

GB 25034—2020 燃气采暖热水炉

GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

术语和定义

GB 25034、GB 20665界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

分类与型号

    - 按GB 25034—2020中第4章的规定。

要求

外观

表面应无凸起、凹陷、粗糙不平、划痕及影响安全使用的毛刺等缺陷，各部件之间应无明显间隙、错位。

涂层表面应平整光亮，色泽均匀，无流疤、麻坑、皱纹、起泡、漏涂、集合沙粒等缺陷。

电镀件的装饰镀层应光滑细密，无锈点锈迹、针孔气泡和镀层剥落等缺陷。

塑料件表面应平整光滑、色泽均匀，无裂痕、气泡、明显缩孔和变形等缺陷。

各种标志应清晰、牢靠。

材料、结构和安全

应符合GB 25034—2020中第5章的要求。

性能

应符合表1的要求。

采暖炉性能要求

| 序号 | 性能项目 |  |  | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热效率/% | 非冷凝炉 | 热水η1 | ≥90 |
|  |  |  | 热水η2 | ≥87 |
|  |  |  | 供暖η1 | ≥91 |
|  |  |  | 供暖η2 | ≥86 |
|  |  | 冷凝炉 | 热水η1 | ≥97 |
|  |  |  | 热水η2 | ≥96 |
|  |  |  | 供暖η1 | ≥103 |
|  |  |  | 供暖η2 | ≥98 |
| 2 | CO含量/% | 极限热输入时 |  | ≤0.03 |
|  |  | 不完全燃烧界限气工况时 |  | ≤0.10 |
| 3 | 加热时间/s |  | 非冷凝炉 | ≤50 |
|  |  |  | 冷凝炉 | ≤70 |
| 4 | 噪声（声功率）/dB（A） | Фn≤40（kW） | 室内型 | ≤58 |
|  |  |  | 室外型 | ≤61 |
|  |  |  | 模块炉 | ≤64 |
|  |  | 40＜Фn≤70（kW） | 室内型 | ≤60 |
|  |  |  | 室外型 | ≤64 |
|  |  |  | 模块炉 | ≤68 |
|  |  | 70＜Фn＜100（kW） | 室内型 | ≤63 |
|  |  |  | 室外型 | ≤68 |
|  |  |  | 模块炉 | ≤73 |
| 5 | 干烟气中NOx排放限定值/（mg/kW·h） |  | 大气式燃烧 | ≤140 |
|  |  |  | 全预混燃烧 | ≤30 |
| 6 | 表面温升/K | 调节和控制装置中必需接触的部位 | 金属件和玻璃摸屏 | ≤25 |
|  |  |  | 瓷件 | ≤35 |
|  |  |  | 塑料件 | ≤40 |
|  |  | 侧面、前面 | 非冷凝炉 | ≤40 |
|  |  |  | 冷凝炉 | ≤40 |
|  |  | 顶部 |  | ≤60 |
|  |  | 测试板和安装板 |  | ≤55 |

表1（续）

| 序号 | 性能项目 |  | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 出热水最低温升/K | 非冷凝炉 | ≤6.0 |
|  |  | 冷凝炉 | ≤6.0 |
| 8 | 远程控制 |  | 用户可以对使用功能进行远程调节，且应符合GB 25034-2020中5.4的要求 |
| 9 | 气候环境适应性 |  | 样品依次经过低温、高温、恒定湿热试验后，应符合下列要求： - 性能应符合本文件要求； - 金属面板和非金属面板不应出现破裂和裂纹现象； - 表面涂层和标识标志不应有脱落、变色、起泡等异常现象； - 机械部件不应有卡死、不灵活等现象； - 使用触摸按键或其它智能化的器具，试验过程中和试验后，不应有失效、死机、灵敏度降低等影响使用的现象； - 采用粘接方式固定的零部件，不应有脱落或松动现象。 |
| 10 | 其他性能要求 |  | 应符合GB 25034-2020中第6章和GB 20665-2015中第4章的要求 |
| 注：η1 为热水器或采暖炉额定热负荷和部分热负荷(热水状态为50%的额定热负荷,采暖状态为30%的额定热负荷)下两个热效率值中的较大值,η2为较小值。 |  |  |  |

限用物质

应符合GB/T 26572的要求。

试验方法

试验要求和试样安装

按GB 25034—2020中7.1的规定执行。

外观

采用目视、手感方法进行检查。

材料、结构和安全

按GB 25034—2020中第5章的规定，及采用功能验证和在GB 25034—2020中第7章性能要求试验中验证的方法进行检查。

性能

热效率

按GB 25034—2020中7.7规定的试验方法进行。

极限热输入时CO含量

按GB 25034—2020中7.6.2规定的试验方法进行。

加热时间

按GB 25034—2020中7.8.4规定的试验方法进行。

噪声

按GB 25034—2020中7.11规定的试验方法进行。

干烟气中NOx排放限定值

按GB 25034—2020中附录H规定的试验方法进行。

表面温升

按GB 25034—2020中7.4.1规定的试验方法进行。

出热水最低温升

使用 0-2 气，生活热水进水压力为（0.1±0.02）MPa，将采暖炉设置在夏季模式，卫浴状态标称最小热负荷状态下，当采暖炉达到平衡后，测试卫浴进水温度和出水温度，并按式（1）计算温升。

Δt=t2-t1　……………………………………………………（1）

式中：

Δt——卫浴最低热水温升，单位为开尔文（K）；

t1——卫浴进水热水温度，单位为摄氏度（℃）；

t2——卫浴出水热水温度，单位为摄氏度（℃）。

远程控制

按产品说明书操作进行验证。

气候环境适应性

试验条件

按表2的规定。

气候环境适应性试验

| - 项目 | - 试验条件 |  |  |  | - 试验状态 | - 试验前 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 温度，℃ | - 相对湿度，% | - 试验时间，h | - 恢复时间，h |  |  |
| - 低温 | - -25±2 | - — | - 8 | - ≥4 | - 不通电 | - 样品应进行初始检测。 |
| - 高温 | - 75±2 | - — | - 8 |  |  |  |
| - 恒定湿热 | - 50±2 | - 93土5 | - 48 |  |  |  |

低温

按GB/T 2423.1规定的方法进行，试验条件按表1规定。

高温

按GB/T 2423.2规定的方法进行，试验条件按表1规定。

恒定湿热

按GB/T 2423.3规定的方法进行，试验条件按表1规定。

其他性能要求

按GB 25034—2020中第7章和GB 20665—2015中第5章规定的试验方法进行。

限用物质

    - 按GB/T 26572和GB/T 26125规定的试验方法进行。

检验规则

出厂检验项目增加“外观”，型式检验项目增加“外观”、气候环境适应性和“限用物质”，不合格分类分别为C类和B类，其他按GB 25034—2020 的中8 章和GB 20665—2015中第6章的规定执行。

标志、说明书、包装、运输和贮存

标志和说明书

按GB 25034—2020中第9章的规定执行。

包装、运输和贮存

按GB 25034—2020中第10章的规定执行。

质量承诺

  - 用户在遵守产品使用说明书规定的操作条件下，自出厂之日起，产品质保期应不少于36个月。质保期间若因质量问题造成产品故障的，制造商应负责免费更换。

  - 如因操作不当或外部不可抗拒的因素所造成的非质量问题导致产品故障，或超过保修期的，制造商宜提供售后服务。

  - 制造商应在应在24 h内对客户诉求做出响应。