佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会

《佛山标准 燃气采暖热水炉》团体标准编制说明

1 项目背景

  - 产业背景

- 燃气采暖热水炉又称为“燃气壁挂炉”，以下简称采暖炉，为依靠天然气来提供热水和供暖热量的双功能器具。燃气采暖热水炉现在知名的品牌比较多，如国外的德国博世、德国威能、意大利贝雷塔、意大利斯密、意大利八喜等，国内比较知名品牌有海尔、万和、美的等。

- 采暖炉在我国发展较快。2017年中国燃气采暖热水炉生产量高达497.7万台，比2016年增加322.7万台，增长率高达184.40%。2018年中国燃气采暖热水炉产量减少，产量为275万台，比上年减少222.7万台，同比下降44.75%。2019年中国燃气采暖热水炉产量362万台，比上年增加87万台，同比增长31.64%。

- 2018年中国气采暖热水炉总销量320万台，其中国产品牌国内销量214万台，占比为66.88%:进口品牌在国内生产的销量 42万台，占比为13.13%;原装进口品牌销量64万台，占比为 20.00%。2019年中国气采暖热水炉总销量402万台，其中:国产品牌国内销量285.7万台，占比为71.07%;进口品牌在国内生产的销量58.3万台，占比为14.50%;原装进口品牌销量58万台，占比为 14.43%。

- 根据统计数据，近几年采暖炉产销和进出口情况为：

- 2021年：2021年中国燃气采暖热水炉全年总销量为310万台,相较于2019年和2020年降幅均超过20%，市场整体水平与2018年相近。其中，国产品牌销量为165万台，占全年总销量的53%;进口品牌销量为145万台，占全年总销量的47%。进口品牌销量逐年增长，市场占比已接近国内燃气采暖热水炉市场的半壁江山。根据统计数据，2021年我国燃气采暖热水炉全年出口量为36万台，相比2019年增幅100%，相比2020年增幅71%；全年进口量为43万台，相比2019年降幅26%，较2020年小幅增长1%。

- 2022年：2022年中国燃气采暖热水炉全年总销量为255万台，相较于2021年降幅7.7%，创近5年市场最低销量。其中，国产品牌销量为126万台，占全年总销量的49.4%；进口品牌销量为129万台，占全年总销量的50.6%，进口品牌销量占比首次超越国产品牌销量；2022年我国燃气采暖热水炉全年出口量为42万台，相比2021年增幅16.7%；全年进口量为36万台，相比2021年降幅16.3%；燃气采暖热水炉出口持续增长，进口逐年下降。

- 2023年：2023年我国燃气采暖热水炉市场全年总销量为237万台，相较于2022年降幅7.1%，市场销量继续走低。其中，国产品牌销量为93万台，占全年总销量的39%；进口品牌销量为144万台，占全年总销量的61%，进口品牌销量占比提升超10个百分点。2023年我国燃气采暖热水炉全年出口量为63万台，相比2022年增幅50.0%；全年进口量为28万台，相比2022年降幅22.2%。因俄罗斯、中亚等地市场需求增长，全年出口量大幅提升；随着进口品牌在中国建厂生产，进口逐年下降。

- 总之，近几年受国内外经济环境影响，采暖炉的产销量有一定的下降和出口量保持增长趋势，但增长幅度收窄。这些就需要加强采暖炉的品牌建设，提升产品质量业促进采暖炉行业的发展，需要具有高质量标准作为此支撑。

采暖炉技术发展上看，近年来政府不断加强对环境的保护，对污染物排放的要求日益严格，因此对燃气采暖热水炉的能源消耗和烟气排放等环保指标提出了更高要求。在欧美发达国家，燃气采暖热水炉的设计普遍采用全预混燃烧技术，而目前国内的燃气采暖热水炉大多采用部分预混燃烧的方式设计。

1、低氮燃烧技术：采用低氮氧化物燃烧器，在燃料燃烧过程中产生较低NOx的燃烧器，采用低NOx燃烧器能够有效降低燃烧过程中的氮氧化物排放，能有效降低氮氧化物NOx的排放。

2、 冷凝式换热燃烧技术： 冷凝式采暖炉能够回收的水蒸气凝结热的多少与燃料的种类（化学成分）和冷媒介质的温度高低有关。目前最典型的是应用于冷凝式采暖炉的硅铝材质的冷凝式换热器，其结构是将低温进水管置于高温烟气中，利用大量铜质翅片换热，尽可能吸收高温烟气中的汽化潜热，从而提高进水温度，进而提高采暖炉的热效率。

3、全预混燃烧技术：全预混式燃烧是一种高效、节能、环保的燃烧方式，通过降低燃烧中的一次空气系数a1（理论上1.05≤a1≤1.1），燃烧时的理论温度可达1800℃以上。全预混燃烧技术通过精确控制燃料和空气的比例，实现接近完全燃烧，从而减少污染物排放，也具有较高的安全性，通过优化燃烧过程提高了热效率。

1.2  提升方向

通过打造佛山标准，树立优质区域品牌形象，有助于进一步做大做强产业。进一步提高采暖炉的产品质量，引导行业有序、健康发展，树立和提升区域品牌形象。团体标准的提升方向具体如下：

满足用户需求。随着产品品质的提高，用户不仅看重采暖炉的基础功能，还更关注采暖炉的质量稳定性、可靠性、安全性和体验性，本标准编制过程充分考虑了用户的需求及提出的意见和建议。

符合政策要求。当前政策对于卫生安全、环保节能的要求不断提高，采暖炉产品应注重卫生安全和环保性，符合政策导向和要求。本标准对采暖炉产品的材料、结构和安全、热效率、CO含量、加热时间、噪声、干烟气中NOx排放限定值、表面温升、出热水最低温升、远程控制、热水最低温升、气候环境适应性、限用物质及GB 25034—2020《燃气采暖热水炉》规定的其他要求等指标进行了考核。

适应产品发展需要。采暖炉属于较为成熟且又具有高技术含量和技术创新发展的产品，市场竞争激烈。为保证佛山地区采暖炉产品的竞争优势，更好地扩大影响力，抢占国内外市场份额，需要打造更高水平的标准，比现有国家、行业标准的要求更高，把中高端采暖炉做好做强。

1.3  项目意义

为更好地发展佛山市重点产业、优势产品，本标准根据佛山标准要求，定位于“国内领先、国际先进”的水平，充分考虑行业发展情况，使标准编制更趋于合理、科学、先进。满足当前客户对采暖炉的要求，提高产品国内外场竞争力，对行业健康、快速发展有促进和引领作用。执行本标准有助于提升产品质量水平，扩大品牌影响力，提高企业竞争力，带动和引领佛山市制造业向高水平领域发展，以实现我市产品质量水平明显提升，推动佛山品牌、佛山产品更好地走出去。

2    标准制定工作概况

2.1  准备工作

根据佛山市市场监督管理局对佛山标准推进工作的计划和时间要求，在佛山市佛山标准与卓越绩效管理促进会的指导和管理下，为更好地开展编制工作，广东万和热能科技有限公司、佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所到访企业召开标准起草讨论会，成立了标准工作组。

广东万和热能科技有限公司、广东美的制冷设备有限公司、佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所主要负责确定标准研制对应的产品类别，针对产品技术发展情况和用户痛点问题明确关键指标，收集企业现有产品技术性能参数，查阅国内外相关产品的技术文档、标准、专利，形成相关的标准集合。对比国内外等同类产品标准的有关条款，编制标准草案，组织工作人员到企业现场核实验证指标，策划标准研讨、公开征求标准意见等前期准备工作。并根据相关工作内容安排了工作计划，大致内容如下：

1）2024年11～12月调研与前期准备阶段：完成行业调研和相关标准、用户痛点问题的收集整理，并组织到访广东万和热能科技有限公司及征询广东美的制冷设备有限公司的意见和建议；

2）2025年1～3月标准起草阶段：编写标准草案（工作组讨论稿）、编写标准编制说明；

3）2025年4～6月研讨与征求意见阶段：组织标准讨论工作群及现场沟通，并征求工作组和行业协会、专家意见，完成标准送审稿及其他评审材料；

4）2025年7月评审与发布阶段：组织召开标准评审会，根据专家意见，修改完善形成标准报批稿并发布。

2.2  标准草案编制

于2025年1月开始启动标准草案研制工作，结合前期准备工作成果，征求起草单位意见，充分考虑佛山标准的编制要求、编制理念和定位要求等，体现了标准的先进性。具体说明如下：

- 优化基础指标，提升关键指标

结合相关标准及信息收集、分析、比对，主要在国家标准的基础上，对热效率、CO含量、加热时间、噪声、干烟气中NOx排放限定值、表面温升、出热水最低温升、远程控制等指标进行提升，主要是为进一步保证产品稳定性、可靠性和节能性环保性和卫生安全性。

2）新增指标

结合消费者意见反馈、行业相关数据收集，在国家标准的基础上，新增了出热水最低温升、气候环境适应性、限用物质等指标，主要是为进一步体现产品的安全卫生性和绿色环保性。

3）规定试验方法

参照相关国家标准、行业标准，规定了试验方法。

2.3  标准草案研讨

于2025年4～5月组织了企业代表召开了线上线下标准讨论会、微信群内、电话讨论及企业现场讨论等方式，讨论主要内容如下：

- 讨论了指标优化和提升的可行性

针对标准草案中指标分类及提升哪几项关键指标等问题，企业代表一致认为可行，并逐一确认标准草案中提升的各个指标项。对于目前客户关注的热效率、CO含量、加热时间、噪声、干烟气中NOx排放限定值、表面温升、出热水最低温升、远程控制等指标，企业代表结合最近几年的检测数据和经验积累，给出了专业性的调整建议。

2）讨论了指标新增的合理性

针对标准草案中增加的出热水最低温升、气候环境适应性、限用物质等相关指标，确认符合产品趋势、国家产业政策要求及市场导向，属合理增加项。

本标准的基础性指标，包括了外观、材料、结构和安全、性能中的“其他性能要求”等指标；关键性指标，包括了热效率、CO含量、加热时间、噪声、干烟气中NOx排放限定值、表面温升、出热水最低温升、远程控制等指标；新增指标出热水最低温升、气候环境适应性、限用物质等指标。

3）调整了部分试验方法

针对标准草案中的试验方法，提出了个别试验方法需要更新和调整，并对此给出了补充和修正的建议。

2.4  征求意见情况

标准研讨会议后，对标准进行了修改，并于2025年6月xx日开始在佛山标准公共平台及团体标准公共服务平台进行公开征求意见。征求意见过程中未收到意见。

2.5  重大分岐情况

无

2.6  专家评审情况

于2025年7月xx日，佛山市佛山标准与卓越绩效管理促进会组织专家召开了标准定会，专家组听取了编制组的汇报，审阅了相关资料，对标准文本进行了认真、细致和充分的讨论。最后，专家组认为该标准达到国内领先水平，一致同意标准通过审定。

3  标准编制原则、主要内容及确定依据

3.1  编制原则

标准编制遵循合规性、科学性、先进性、适用性并协调一致的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

3.2  主要参考依据

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB 20665—2015 家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级

GB 25034—2020 燃气采暖热水炉

GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

4  标准主要内容

4.1  范围

本文件规定了燃气采暖热水炉（以下简称采暖炉）的分类与型号、要求、试验方法、检验规则、标志、说明书、包装、运输和贮存。

本文件适用于额定热输入小于100 kW，最大采暖工作水压小于等于0.6 MPa，工作时水温不大于 95 ℃，采用大气式或全预混式燃烧的采暖炉。

4.2  要求

本标准包括了三部分，第一部分是基础性指标，是产品基本属性指标；第二部分是关键性指标，是消费者和企业都关注、体现产品竞争力的技术指标，指标提升，用户满意度会明显提升；第三部分是新增指标，新增指标是在行业标准的基础上，根据目前其他相关国行标准的最新要求和体现企业技术创新，指标确立，用户满意度显著提升。

本标准的基础性指标，包括了外观、材料、结构和安全、性能中的“其他性能要求”等指标；关键性指标，包括了热效率、CO含量、加热时间、噪声、干烟气中NOx排放限定值、表面温升、出热水最低温升、远程控制等指标；新增指标出热水最低温升、气候环境适应性、限用物质等指标。

标准指标比对表

| 指标 类型 | 指标项目 | 佛山标准 T/FSS XX—2025 |  |  |  |  |  | 国家标准 GB 25034—2020 | 比对情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础 指标 | 外观 | - 5.1.1表面应无凸起、凹陷、粗糙不平、划痕及影响安全使用的毛刺等缺陷，各部件之间应无明显间隙、错位。 - 5.1.2涂层表面应平整光亮，色泽均匀，无流疤、麻坑、皱纹、起泡、漏涂、集合沙粒等缺陷。 - 5.1.3电镀件的装饰镀层应光滑细密，无锈点锈迹、针孔气泡和镀层剥落等缺陷。 - 5.1.4塑料件表面应平整光滑、色泽均匀，无裂痕、气泡、明显缩孔和变形等缺陷。 - 5.1.5各种标志应清晰、牢靠。 |  |  |  |  |  | —— | 新增 |
|  | 材料、结构和安全 | - 应符合GB 25034—2020中第5章的要求 |  |  |  |  |  | 标准中第5章要求 | 一致 |
|  | 性能 | 其他性能要求 | 应符合GB 25034—2020中第6章和GB 20665—2015中第4章的要求 |  |  |  |  | GB 25034—2020中第6章和GB 20665—2015中第4章的要求 | 一致 |
| 关键 指标 | 性能 | 性能项目 |  |  |  |  | 性能要求 | — | — |
|  |  | 热效率/% |  | 非冷凝炉 | 热水η1 |  | ≥90 | ≥89 | 优于 |
|  |  |  |  |  | 热水η2 |  | ≥87 | ≥ | 优于 |
|  |  |  |  |  | 供暖η1 |  | ≥91 | ≥89 | 优于 |
|  |  |  |  |  | 供暖η2 |  | ≥86 | ≥85 | 优于 |
|  |  |  |  | 冷凝炉 | 热水η1 |  | ≥97 | ≥96 | 优于 |
|  |  |  |  |  | 热水η2 |  | ≥96 | ≥ | 优于 |
|  |  |  |  |  | 供暖η1 |  | ≥103 | ≥99 | 优于 |
|  |  |  |  |  | 供暖η2 |  | ≥98 | ≥95 | 优于 |
|  |  | CO含量/% |  | 极限热输入时 |  |  | ≤0.03 | ≤0.1 | 优于 |
|  |  |  |  | 不完全燃烧界限气工况时 |  |  | ≤0.10 | ≤0.2 | 优于 |
|  |  | 加热时间/s |  |  | 非冷凝炉 |  | ≤50 | ≤90 | 优于 |
|  |  |  |  |  | 冷凝炉 |  | ≤70 | ≤90 | 优于 |
|  |  | 噪声（声功率）/dB（A） |  | Фn≤40（kW） | 室内型 |  | ≤58 | ≤60 | 优于 |
|  |  |  |  |  | 室外型 |  | ≤61 | ≤63 | 优于 |
|  |  |  |  |  | 模块炉 |  | ≤64 | ≤66 | 优于 |
|  |  |  |  | 40＜Фn≤70（kW） | 室内型 |  | ≤60 | ≤63 | 优于 |
|  |  |  |  |  | 室外型 |  | ≤64 | ≤66 | 优于 |
|  |  |  |  |  | 模块炉 |  | ≤68 | ≤70 | 优于 |
|  |  |  |  | 70＜Фn＜100（kW） | 室内型 |  | ≤63 | ≤65 | 优于 |
|  |  |  |  |  | 室外型 |  | ≤68 | ≤70 | 优于 |
|  |  |  |  |  | 模块炉 |  | ≤73 | ≤75 | 优于 |
|  |  | 干烟气中NOx排放限定值/（mg/kW·h） |  |  | 大气式燃烧 |  | ≤140 | GB 25034-2020附录H中表H.1的3级上限值为150 | 优于3级 |
|  |  |  |  |  | 全预混燃烧 |  | ≤30 | GB 25034-2020附录H中表H.1的5级上限值为60 | 优于5级（最高级） |
|  |  | 表面温升/K |  | 调节和控制装置中必需接触的部位 | 金属件和玻璃摸屏 |  | ≤25 | ≤35 | 优于 |
|  |  |  |  |  | 瓷件 |  | ≤35 | ≤45 | 优于 |
|  |  |  |  |  | 塑料件 |  | ≤40 | ≤60 | 优于 |
|  |  |  |  | 侧面、前面 | 非冷凝炉 |  | ≤40 | ≤80 | 优于 |
|  |  |  |  |  | 冷凝炉 |  | ≤40 | ≤80 | 优于 |
|  |  |  |  | 顶部 |  |  | ≤60 | ≤80 | 优于 |
|  |  |  |  | 测试板和安装板 |  |  | ≤55 | ≤80 | 优于 |
|  |  | 远程控制 |  |  |  |  | 用户可以对使用功能进行远程调节，且应符合GB 25034—2020中5.4的要求 | 标准中5.4的要求 | 优于 |
| 创新 指标 | 性能 | 出热水最低温升/K |  |  |  | 非冷凝炉 | ≤6.0 | —— | 新增 |
|  |  |  |  |  |  | 冷凝炉 | ≤6.0 | —— | 新增 |
|  | - 气候环境适应性 | 样品依次经过低温、高温、恒定湿热试验后，应符合下列要求： - 性能应符合本文件要求； - 金属面板和非金属面板不应出现破裂和裂纹现象； - 表面涂层和标识标志不应有脱落、变色、起泡等异常现象； - 机械部件不应有卡死、不灵活等现象； - 使用触摸按键或其它智能化的器具，试验过程中和试验后，不应有失效、死机、灵敏度降低等影响使用的现象； - 采用粘接方式固定的零部件，不应有脱落或松动现象。 |  |  |  |  |  | —— | 新增 |
|  | - 限用物质 | 应符合GB/T 26572的要求 |  |  |  |  |  | —— | 新增 |
| 注：η1 为额定热负荷状态，η2为部分/最小热负荷状态。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

标准先进性说明：

1）表面温升等安全指标：反映产品的使用安全卫生要求。

理由说明：采暖炉的各表面温升，是产品的使用安全性能指标，直接关系到消费者的使用安全和社会安全。温升指标的优于国标要求，需要从产品设计、结构、用料、制造等各方面进行综合控制才能达到，故温升指标也是产品先进性的体现，也是其它先进性指标具有可行性的前提，以确保产品工作能力、质量和可靠性的保障和提升。

2）热效率、加热时间、噪声、出热水最低温升、气候环境适应性等技术指标：反映产品结构、材料和绝热及运行功能和可靠性优良

理由说明：热效率、加热时间、噪声、出热水最低温升、气候环境适应性等技术指标，直接关系到产品的节能、用户体验、可靠性等要求，是消费者最关心的重要指标，是企业提高市场竞争力的核心，是采暖炉产品技术提升的难点和痛点，也是佛山市采暖炉能占据国内外市场的法宝。这些性能指标的提高并优于或新增于国标，将为促进佛山市采暖炉行业的高质量发展并引领行业的发展具有决定性作用，极大促进企业的市场品牌效应，是国家推进产品更新换代和绿色发展的新质指标。

3）远程控制性能：反映产品高质量性和前瞻性。

理由说明：远程化控制性能是产品智能化的体现。产品智能化是国家产品更新换代和高质量产品要求的重要内容，是国家在十四五规范中重要产品发展和标准化方向，是国家高质量发展和新质生产力发展的重要内容，集中反映出产品的高质量性和前瞻性，为产品的高质量发展提供了动力。

4）CO含量、干烟气中NOx排放限定值、限用物质：反映产品绿色环保属性要求。

理由说明：随着消费者对环保和健康的关注度不断提高，具备低有害物质含量的产品更容易受到市场的青睐。通过满足或超越相关标准和法规的要求，产品可以获得更多消费者的信任和认可，从而增强品牌影响力和市场份额，也是国家绿色环保发展法律法规和政策要求。

CO含量、干烟气中NOx排放限定值、限用物质等技术指标，直接与产品全生命周期使用中对环境的影响，是国家绿色环保政策要求的直接体现，同样也是企业提高市场竞争力的核心，是采暖炉产品技术提升的难点和痛点，对促进企业的市场品牌效应提升和采暖炉产业的发展提供支撑，也是国家推进产品更新换代和绿色环保发展的新质指标。

4.2  试验方法

本标准要求指标的试验方法均有对应的国家标准和行业标准测试方法，所以本标准的试验方法均采用相应的国家标准和行业标准测试方法进行。

4.3  检验规则

根据产品标准的要求，兼顾生产方、买方及第三方的需求，既要保证判定的准确性又要力求可行，将判定规则分为出厂检验和型式检验，分别明确了检验项目、不合格分类及抽样方案和判定规则的确定。

4.4  标志、包装、运输、贮存

根据国家对产品的使用说明要求，标准规定了产品的使用说明应符合标准中的技术要求。

产品包装按规定执行，运输、贮存根据产品的需要作了相应的规定。

4.5  质量承诺

规定了产品保修期、维修服务和客户响应。

5  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准内容符合现行法律、法规。

6  标准的实施与宣贯

已批准发布的佛山标准，文本由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会在官方网站 （http://）上全文公布，供社会免费查阅。鼓励相关单位在标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明公开执行本标准。

7  其他应予说明的事项

标准不涉及专利。

《佛山标准 采暖炉》标准研制工作组

2025年4月23日