团体标准

T/FSS XX-2025

佛山标准  制冷陈列柜

Foshan Standard Refrigerated display cabinets

(征求意见稿)

| 2025-XX- XX 发布 | 2025-XX -XX 实施 |
| --- | --- |

佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会  发布

| ICS 97.130.20 |  |
| --- | --- |
| CCS J 73 |  |

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会提出并归口。

本文件起草单位：广东星星制冷设备有限公司、佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所等。

本文件主要起草人：。

引言

佛山标准是佛山市为推动制造业高质量发展，打造的系列先进标准。

佛山标准倡导“标准决定质量，只有高标准才有高质量”的理念，坚持“国内领先、国际先进”定位，聚焦佛山制造业重点产业制冷陈列柜，对标国内国际先进标准，围绕消费升级方向，提升标准和质量水平，增加优质制冷陈列柜供给，以高标准打造中国制造品质高地，满足人民日益增长的美好生活需要。

佛山标准 制冷陈列柜

范围

本文件规定了制冷陈列柜的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、产品说明、包装、运输、贮存及质量承诺。

本文件适用于制冷机组和陈列柜本体为一体的自携式制冷陈列柜。

本文件不适用于制冷自动售货机和拟用于餐饮的非零售用的制冷柜；也不适用于陈列柜内所展示食品类型的选择。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829—2002  周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB 4343.1  家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求  第l部分：发射

GB/T 4343.2  家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度

GB 4706.1  家用和类似用途电器的安全  第l部分：通用要求

GB 4706.102  家用和类似用途电器的安全带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求

GB 4806.1  食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.5  玻璃制品

GB 4806.7  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.9  食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB 4806.10  食品接触用涂料及涂层

GB 17625.1  电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

GB/T 21001.1—2015  制冷陈列柜 第1部分：术语

GB/T 21001.2—2015  制冷陈列柜 第2部分：分类、要求和试验条件

GB/T 21001.3—2015  制冷陈列柜 第3部分：试验评定

GB 21551.1  家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能通则

GB 21551.2  家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能抗菌材料的特殊要求

GB 21551.4  家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 电冰箱的特殊要求

GB/T 26125  电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 26572  电子电气产品中限用物质的限量要求

GB 26920.2  商用制冷器具能效限定值及能效等级  第2部分：自携冷凝机组商用冷柜

SB/T 10794.2—2012  商用冷柜  第2部分：分类、要求和试验条件

SB/T 10794.3—2012  商用冷柜 第3部分：饮料冷藏陈列柜

术语和定义

GB/T 21001.1—2015、GB/T 21001.2—2015、GB/T 21001.3—2015界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

制冷陈列柜 refrigerated display cabinets

由制冷系统冷却的陈列柜。可存放、陈列冷藏和冷冻食品,并使存放的食品温度保持在规定的范

围内。

  - 冷藏陈列柜  cold refrigerated display cabinets

用于存放、陈列不需要冻结食品的制冷陈列柜。

  - 冷冻陈列柜  freezing refrigerated display cabinets

全部间室用于存放、陈列冷冻食品，其中至少有一个间室适用于-18℃及以下冷冻新鲜食品和存放、陈列冷冻食品且具有冷冻能力的制冷陈列柜。

  - 冷藏冷冻陈列柜 cold and freezing refrigerated display cabinets

至少有一个间室为冷藏室，适用于存放、陈列不需冷冻的食品，且至少有另一个间室为冷冻室，适用于需要-18℃及以下冷冻新鲜食品和存放、陈列冷冻食品并且具有冷冻能力的制冷陈列柜。

- 饮料冷藏陈列柜 beverage refrigerated display cabinets

用于存放、陈列不需要冻结的瓶装、罐装等饮料食品,包括可乐类碳酸饮料食品，至少可以从一个透明外表面看到存放、陈列食品,具有一个或多个间室的制冷陈列柜。

分类

根据功能可分为冷藏陈列柜、冷冻陈列柜、冷藏冷冻陈列柜和饮料冷藏陈列柜。

要求

外观

外观不应有明显的缺陷，装饰性表面应平整光亮。

涂层表面应平整光亮、颜色均匀，不应有流疤、划痕、麻坑、皱纹、起泡、涂和沙粒等缺陷。

柜内部或外部(如有)应有使用长寿命节能光源(如LED灯等)。柜内照明应能照亮整个陈列品的前排。

电镀件的装饰镀层应光滑细密、色泽均匀，不应有斑点、针孔、气泡和镀层剥落等缺陷。

塑料件表面应平整光滑、色泽均匀，不应有裂痕、气泡、明显缩孔和变形等缺陷。

不锈钢表面拉丝纹理均匀一致，无划伤、变形及毛刺。

氩弧焊接处应进行表面钝化处理。

产品标志应清晰、耐久、正确。

总有效容积（净容积）

按6.3进行试验时，总有效容积应符合SB/T 10794.2—2012中附录A的要求。实际测量的有效容积 (净容积)应不小于额定值，且应符合GB/T 21001.3—2015 中 4.1.3 的要求。

展示面积（TDA)

按6.4进行试验时，实际测量的总展示面积不应小于额定值(单位：m2)，且应符合GB/T 21001.3—2015 中 4.1.3 的要求。

制冷性能

温度

陈列柜（除饮料冷藏陈列柜外）性能按6.5.1进行试验时，应符合表1所规定的类型之一。

陈列柜温度分类及性能要求（除饮料冷藏陈列柜外）

单位：℃

| 类型 | 最高温度θah，最热M-包的最高温度低于或等于的温度a | 最低温度θb，最冷M-包的最低温度高于或等于的温度a | 最低温度θHl，所有M-包的最低温度低于或等于的温度a |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | -15 | — | -18 |
| L2 | -12 | — | -18 |
| L3 | -12 | — | -15 |
| M1 | +5 | -1 | — |
| M2 | +7 | -1 | — |
| H1 | +10 | +1 | — |
| H2 | +10 | -1 | — |
| S | 特殊类型 |  |  |

对饮料冷藏陈列柜，性能按6.5.1进行试验时，应符合表2所规定的类型之一。

陈列柜温度分类及性能要求（饮料冷藏陈列柜）

| 序号 | 性能要求 | NA型 | HA型 | VHA型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气候类型（见表3） | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 环境温度/℃ | 24 | 32 | 41 |
| 3 | 环境相对湿度/% | 55 | 65 | 75 |
| 4 | 初始产品相对湿度/% | 24 | 32 | 41 |

表2（续）

| 序号 | 性能要求 |  |  | NA型 | HA型 | VHA型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 半载降温最大允许时间/h | 柜台柜（包括卧式柜） |  | ≤8 | ≤11 | ≤15 |
| 6 |  | 单门柜（包括卧式柜、双通柜和封闭式圆桶柜） |  | ≤10 | ≤13 | ≤17 |
| 7 |  | 双门柜 |  | ≤12 | ≤15 | ≤19 |
| 8 |  | 三门柜 |  | ≤14 | ≤17 | ≤21 |
| 9 | 柜内产品最高温度/℃ |  |  | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 10 | 柜内产品最低温度/℃ |  |  | ＞0 | ＞0 | ＞0 |
| 11 | 柜内产品平均温度/℃ |  |  | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| 12 | 玻璃门凝露面积/% |  |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 13 | 接水盒溢出 |  |  | 无 | 无 | 无 |
| 14 | 压缩机允许的热过载保护次数 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 能耗（kW·h/24 h) 在8类气候条件（24 ℃，55%RH)下测试 |  |  | 实测值不大于额定值，且不大于下列最大允许值：（k=2.12) 1）立式饮料柜按有效容积V(m3)分为如下4种情况： 0 m3＜V≤0.425 m3,最大允许值为(4.2V+1.382)×k 0.425 m3＜V≤0.850 m3 ,最大允许值为(4.9V+1.050)×k 0.850 m3＜V≤1.415 m3 ,最大允许值为(3.1V+2.625)×k V＞1.415 m3 ,最大允许值为(3.9V+1.5)×k 2）卧式饮料柜最大允许值为(4.4V+0.475)×k |  |  |
| 16 | 蒸发器结霜试验 |  |  | 将温控器调至最低挡,运行24 h，燕发器不应因结霜而堵塞，融霜结束后蒸发器上没有冰 |  |  |
| 17 | 开门试验 |  | 开门要求 | 每小时开门6次，每次轮流开一个门,角度为不超过90°的最大值，每次开门6 s ，全开时间4 s，连续开门8 h，然后关门继续运行16 h |  |  |
|  |  |  | 蒸发器情况 | 无结冰 |  |  |
|  |  |  | 冷凝水排水 | 无溢出 |  |  |
|  |  |  | 产品温度/℃ | 0～10 |  |  |
|  |  |  | 玻璃门凝露 | 无流水状凝露和持久珠状凝露，雾状凝露面积<5% |  |  |

对于陈列柜，其气候类型分类按表3中的0～10类之一。

陈列柜气候类型分类

| 气候类型 | 干球温度,℃ | 相对湿度,% | 露点温度,℃ | 含湿量,g/kg | 工作温度范围,℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 20 | 50 | 9.3 | 7.3 | 10～32 |
| 1 | 16 | 80 | 12.6 | 9.1 | 10～32 |
| 8 | 24 | 55 | 14.4 | 10.2 | 10～32 |
| 2 | 22 | 65 | 15.2 | 10.8 | 10～32 |
| 3 | 25 | 60 | 16.7 | 12.0 | 16～32 |

表3（续）

| 气候类型 | 干球温度,℃ | 相对湿度,% | 露点温度,℃ | 含湿量,g/kg | 工作温度范围,℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 30 | 55 | 20.0 | 14.8 | 16～38 |
| 6 | 27 | 70 | 21.1 | 15.8 | 16～38 |
| 5 | 40 | 40 | 23.9 | 18.8 | 16～43 |
| 7 | 35 | 75 | 30.0 | 27.3 | 16～43 |
| 9 | 32 | 65 | 24.6 | 19.6 | 16～38 |
| 10 | 41 | 75 | 35.7 | 38.0 | 16～43 |
| 注： 表3的0～7级是按干空气中的水蒸汽质量含量(含湿量)来排列的,它是影响陈列柜性能和能耗的重要参数,因此本表中气候类型的顾序是根据含湿量那一列排序的。0-8级的排列与GB/T 21001.2(ISO 23953-2)的表3一致。 |  |  |  |  |  |

启动性能

应具有良好的启动性能，按6.5.2的方法进行降电压15%启动试验时，陈列柜应能正常起动降温，装在陈列柜上的任何保护装置不应动作。

电压变动

应能适应电网电压的波动，按6.5.3的方法进行试验时，陈列柜应运行正常，机组各部件不能出现故障，不应出现热过载保护，柜内温度应能保持正常。

半载降温试验

对饮料冷藏陈列柜，按6.5.4的要求进行试验，试验结束后，符合表2的要求。

水蒸气凝结

按6.5.5的方法进行水蒸气凝结试验时，陈列柜外表面不允许出现流水状的凝露。

开门试验

对饮料冷藏陈列柜，按6.5.6的要求进行试验，试验结束后，符合表2的要求。

蒸发器结霜

对饮料冷藏陈列柜，按6.5.7的要求进行试验，试验结束后，符合表2的要求。

耗电量、能效指数

耗电量

按6.5.8的方法进行试验，耗电量应不大于额定值。

能效指数

按6.5.8的方法试验，能效指数应不大于53%。

噪声、振动

噪声

按6.6.1的方法进行试验，噪声声压级应符合表4要求。

噪声声压级要求

| - 冷凝机组及风扇功率P（kW） | - 噪声声压级，dB（A） |  |
| --- | --- | --- |
|  | - 不带冷却风扇的冷凝机组 | - 带冷却风扇的冷凝机组 |
| - P≤0.75 | - 57 | - 59 |
| - 0.75＜P≤1.5 | - ≤58 | - ≤60 |

振动

应运行平稳。按6.6.2进行试验时,其振动速度的有效值不大于1.8 mm/s。

密封性

门和盖的密封性能

门封或盖封应有良好的气密性。当箱门（或盖）关闭后，门封（或盖封）四周应严密，按6.7.1的方法进行气密性试验时，试验纸片不应自由滑动。

制冷系统密封性能

制冷系统按6.7.2的方法进行密封性试验后，任何部位制冷剂年泄漏量均应不大于0.5g。

卫生安全

电气安全

按6.8.1的方法进行试验，应符合GB 4706.1、GB 4706.102的要求。

电磁兼容

按6.8.2的方法进行试验，应符合GB 17625.1和GB 4343.1、GB/T 4343.2的要求。

与食品接触材料安全

按6.8.3的方法进行试验，应符合GB 4806.1和表5的要求。

与食品接触材料安全要求

| - 序号 | - 部件/部位 | - 要求及其试验方法 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 塑料材料及制品 | - GB 4806.7 |
| - 2 | - 玻璃制品 | - GB 4806.5 |
| - 3 | - 金属材料及制品 | - GB 4806.9 |
| - 4 | - 涂料及涂层 | - GB 4806.10 |

抗菌

按6.8.4的方法进行试验，具有抗菌功能的陈列柜或其应用抗菌材料生产的主要部件，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抗菌率不应小于97%。

环保性能

限用物质

按6.9.1的方法进行试验，应符合GB/T 26572的要求。

制冷剂类型

应采用ODP值为0且GWP值不大于100的制冷剂，且充注量应符合GB 4706.102的相关要求。

智能化功能

带智能功能的陈列柜应包括且不限于以下智能化功能：

- 远程定位功能：通过客户终端可查看到陈列柜位置；

- 远程控制功能：通过客户终端实现温度、湿度控制功能；

- 远程巡检功能：通过客户终端查看陈列柜的运行状态、储物情况等。

试验方法

试验条件

    - 按GB/T 21001.2—2015中5.3.1的规定执行。饮料冷藏陈列柜按SB/T 10794.3—2012中5.3.2的规定进行。

外观

采用目测、手感方法进行检查。

总有效容积

各间室有效容积及总有效容积按SB/T 10794.2—2012附录A方法进行试验。

展示面积（TDA)

按GB/T 21001.2—2015附录A进行测量、计算。

制冷性能

温度

按GB/T 21001.2—2015中的5.3.1和5.3.2进行定位和装载，在指定的试验室气候类型和稳定状态下测定，其中稳定状态按GB/T 21001.2—2015中的5.3.2.5的规定进行判定。

饮料冷藏陈列柜按SB/T 10794.3—2012中的规定进行定位和装载，在指定的试验室气候类型下测定。

启动性能

按SB/T 10794.2—2012中5.3.18的方法进行试验。

电压变动试验

按SB/T 10794.3—2012中5.3.11的方法进行试验。

半载降温试验

按SB/T 10794.3—2012中的5.3.4进行。

水蒸气凝结

按GB/T 21001.2—2015中5.3.4的方法进行试验。

开门试验

按SB/T 10794.3—2012中的5.3.6进行。

蒸发器结霜试验

按SB/T 10794.3—2012中的5.3.10进行。

耗电量、能效指数

按GB 26920.2的方法进行试验。

噪声、振动

噪声

按SB/T 10794.3—2012中 5.3.16的方法进行试验。

振动

SB/T 10794.3—2012中的5.3.16的方法进行试验。

密封性能

门和盖的密封试验

按GB/T 21001.2—2015中5.2.1的方法进行试验。

制冷系统密封性能

陈列柜在16 ℃～32 ℃环境温度下放置，压力为常压，门盖关闭。陈列柜通电运行30 min后，用检漏仪对制冷系统的任何部位进行检漏时，不应出现制冷剂年泄漏量大于0.5 g的泄漏点。

卫生安全

电气安全

按GB 4706.1和GB 4706.102的方法进行试验。

电磁兼容

按GB 17625.1和GB 4343.1、GB/T 4343.2的方法进行试验。

与食品接触材料安全

按GB 4806.1和表5的方法进行试验。

抗菌

按GB 21551.1、GB 21551.2和GB 21551.4的方法进行试验。

环保性能

限用物质

按GB/T 26572和GB/T 26125的方法进行试验。

制冷剂类型

R290或者R600a环保制冷剂的类型以检查铭牌参数或技术文件进行检查验证。

智能化功能

采用功能验证的方法进行检查。

检验规则

检验分类

分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

陈列柜应经制造厂质量检验部门检验合格后，并附有质量检验合格证、使用说明书、保修单及装箱清单后方可出厂。

出厂检验项目及其不合格分类按表6规定。

出厂检验项目及其不合格分类

| - 序号 | - 检验项目 | - 要求 | - 试验方法 | - 不合格分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - A | - B | - C |
| - 1 | - 外观 | - 5.1 | - 6.2 |  |  | - √ |
| - 2 | - 总有效容积 | - 5.2 | - 6.3 |  | - √ |  |
| - 3 | - 展示面积 | - 5.3 | - 6.4 |  | - √ |  |
| - 4 | - 温度 | - 5.4.1 | - 6.5.1 | - √ |  |  |
| - 5 | - 启动性能 | - 5.4.2 | - 6.5.2 |  | - √ |  |
| - 6 | - 耗电量、能效指数 | - 5.4.8 | - 6.5.8 | - √ |  |  |
| - 7 | - 噪声 | - 5.5.1 | - 6.6.1 |  | - √ |  |
| - 8 | - 制冷系统密封性能 | - 5.6.2 | - 6.7.2 | - √ |  |  |
| - 9 | - 对触及带电部件的防护 | - 5.7.1 | - 6.8.1 | - √ |  |  |
| - 10 | - 工作温度下的泄漏电流 |  |  | - √ |  |  |
| - 11 | - 泄漏电流和电气强度 |  |  | - √ |  |  |
| - 12 | - 稳定性和机械危险 |  |  | - √ |  |  |
| - 13 | - 电源连接和外部软线 |  |  | - √ |  |  |
| - 14 | - 接地措施 |  |  | - √ |  |  |

表4中序号为1、2、3、4、5、9、10、11为全检项目，其它项目为抽样检查。

出厂检验抽样按GB/T 2828.1规定的一次正常抽样方案进行。A类不合格项为全检样本，应100%合格，只要出现不合格项，则判该批产品不合格。B类不合格项的检查水平为S-4，AQL值为0.65，C类不合格项的检查水平为Ⅱ，AQL值为4.0。

出厂检验后，经检验合格的样品可作为合格品交付订货方。

型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定时；

- 正式生产后，如材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，每年至少一次；

- 停产半年以上，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

型式检验项目及其不合格分类按表7规定。

型式检验项目及其不合格分类

| - 序号 | - 检验项目 |  | - 要求 | - 试验方法 | - 不合格分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - A | - B | - C |
| - 1 | - 外观 |  | - 5.1 | - 6.2 |  |  | - √ |
| - 2 | - 总有效容积 |  | - 5.2 | - 6.3 |  | - √ |  |
| - 3 | - 展示面积 |  | - 5.3 | - 6.4 |  | - √ |  |
| - 4 | - 制冷性能 | - 温度 | - 5.4.1 | - 6.5.1 | - √ |  |  |
|  |  | - 启动性能 | - 5.4.2 | - 6.5.2 |  | - √ |  |
|  |  | - 电压变动 | - 5.4.3 | - 6.5.3 |  | - √ |  |
|  |  | - 半载降温试验 | - 5.4.4 | - 6.5.4 |  | - √ |  |
|  |  | - 水蒸气凝结 | - 5.4.5 | - 6.5.5 |  | - √ |  |
|  |  | - 开门试验 | - 5.4.6 | - 6.5.6 |  | - √ |  |
|  |  | - 蒸发器结霜 | - 5.4.7 | - 6.5.7 |  | - √ |  |
|  |  | - 耗电量、能效指数 | - 5.4.8 | - 6.5.8 | - √ |  |  |
| - 5 | - 噪声、振动 | - 噪声 | - 5.5.1 | - 6.6.1 |  | - √ |  |
|  |  | - 振动 | - 5.5.2 | - 6.6.2 |  | - √ |  |
| - 6 | - 密封性能 | - 门和盖的密封试验 | - 5.6.1 | - 6.7.1 |  | - √ |  |
|  |  | - 制冷系统密封性能 | - 5.6.2 | - 6.7.2 | - √ |  |  |
| - 7 | - 安全卫生 | - 电气安全 | - 5.7.1 | - 6.8.1 | - √ |  |  |
|  |  | - 电磁兼容 | - 5.7.2 | - 6.8.2 | - √ |  |  |
|  |  | - 与食品接触材料安全 | - 5.7.3 | - 6.8.3 | - √ |  |  |
|  |  | - 抗菌 | - 5.7.4 | - 6.8.4 | - √ |  |  |
| - 8 | - 环保性能 | - 限用物质 | - 5.8.1 | - 6.9.1 | - √ |  |  |
|  |  | - 制冷剂类型 | - 5.8.2 | - 6.9.2 |  | - √ |  |
| - 9 | - 智能化功能 |  | - 5.9 | - 6.10 |  | - √ |  |

型式检验抽样按GB/T 2829规定进行，采用判别水平Ⅰ的一次抽样方案，样本大小和不合格质

    - 量水平按表8的规定。

型式检验样本大小和不合格质量水平

| - 判别水平 | - 抽样方案 | - 样本大小 | - 不合格质量水平（RQL) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - A类（RQL=30） |  | - B类（RQL=65） |  | - C类（RQL=100） |  |
|  |  |  | - Ac | - Rc | - Ac | - Rc | - Ac | - Rc |
| - Ⅰ | - 一次 | - n=3 | - 0 | - 1 | - 1 | - 2 | - 2 | - 3 |

型式检验的样本应从出厂检验合格的成品中随机抽取。

标志、产品说明、包装、运输和贮存

标志

按GB/T 21001.2-2015中7.1、7.2规定进行。

产品说明

按GB/T 21001.2-2015中7.1、7.3和SB/T 10794.3—2012中7.3的规定进行。

包装、运输和贮存

按SB/T 10794.3—2012中7.4的规定进行。

质量承诺

用户在遵守制冷陈列柜使用说明书规定的操作条件下，自购买制冷陈列柜之日起，制冷陈列柜质保期24个月。质保期间若因质量问题造成制冷陈列柜故障的，制造商应负责免费维修。

如因操作不当或外部不可抗拒的因素所造成的非质量问题导致制冷陈列柜故障，或超过质保期的，制造商应提供售后服务。

应在24 h内对客户诉求做出响应。