团体标准

T/FSS XX-2025

佛山标准  家用和类似用途便携式电烤箱

Foshan Standard Household and similar portable electric ovens

(征求意见稿)

| 2025-XX- XX 发布 | 2025-XX -XX 实施 |
| --- | --- |

佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会  发布

| ICS 97.040.20 |  |
| --- | --- |
| CCS Y 63 |  |

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

引言

佛山标准是佛山市为推动制造业高质量发展，打造的系列先进标准。

佛山标准倡导“标准决定质量，只有高标准才有高质量”的理念，坚持“国内领先、国际先进”定位，聚焦佛山制造业重点产业电烤箱，对标国内国际先进标准，围绕消费升级方向，提升标准和质量水平，增加优质电烤箱供给，以高标准打造中国制造品质高地，满足人民日益增长的美好生活需要。

佛山标准 家用和类似用途电烤箱

范围

本文件规定了家用和类似用途便携式电烤箱（以下简称电烤箱）的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输、贮存和质量承诺。

本文件适用于家用和类似用途的具有烘、烤、炙等烹调功能的，额定电压不超过250V的便携式电烤箱。

本文件不适用于驻立式电烤箱、蒸汽电烤箱、电蒸锅、面包片烘烤器、户外用烧烤炉等。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1019 家用和类似用途电器包装通则

GB/T 4214.1 声学 家用电器及类似用途电烤箱噪声 测试方法 第1部分：通用要求

GB 4343.1 家用电器、电动工具和类似电烤箱的电磁兼容要求  第l部分：发射

GB/T 4343.2 家用电器、电动工具和类似电烤箱的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度

GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第一部分 通用要求

GB 4706.14 家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪电烤箱的特殊要求

GB 4806.1 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.3 食品安全国家标准 搪瓷制品

GB 4806.4 食品安全国家标准 陶瓷制品

GB 4806.5 食品安全国家标准 玻璃制品

GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.9 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB 4806.10 食品接触用涂料及涂层

GB 4806.11 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品

GB/T 5296.2 消费品使用说明 第2部分：家用和类似用途电器

GB 9685 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB 17625.1 电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）

GB/T 23104—2008 家用烹饪、烧烤及类似用途的便携式电器性能测试方法

GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

GB/T 38051.1-2021 家用烹饪电器 第1部分：电灶、烤箱、蒸箱和烤架 性能测试方法

QB/T 4506—2013 家用和类似用途便携式烤箱

术语和定义

GB 4706.1、GB 4706.14、GB 4343.1、GB 17625.1、GB/T 23104、GB/T 1019和QB/T 4506界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 电烤箱 electric oven

具有带门的被加热炉腔的电烤箱，其构造允许食物（可能装在容器内）放在其架子上。

[来源：QB/T 4506—2013，3.1]

  - 便携式电烤箱 portable electric oven

在工作时预计会发生移动的电烤箱或质量少于18 kg的非固定式电烤箱。

[来源：QB/T 4506—2013，3.2]

  - 额定负载 rated load

制造厂使用说明规定电烤箱的烤盘或烤网架允许的食物最大量。

[来源：QB/T 4506—2013，3.3]

  - 稳定状态 steady status

电烤箱在正常运行过程中，对于炉腔中心温度连续5个波峰值，任意两个值的差值不超过3℃时的状态。

[来源：QB/T 4506—2013，3.8，有修改]

  - 温幅 temperature amplitude

电烤箱在正常运行过程中，炉腔中心温度达到稳定状态后波峰与波谷的差值。

[来源：QB/T 4506—2013，3.9]

分类与命名

分类

按控制原理分为：机械式和电子式。

按控制方式分为：调温型、定时型和调温定时型。

型号命名

按QB/T 4506—2013中4.2的规定。

正常使用条件

在下列使用条件下，产品应能正常工作：

- 电源：额定电压±10%，额定频率±1 Hz；

- 温度-10 ℃～40 ℃，湿度不大于95%；

- 无显著振动、腐蚀性气体、易燃性气体的场所。

要求

外观

电烤箱外观应整洁，不应有指纹、污渍。

丝印应清晰可读，不应有印斜、气泡、断线、漏字等不良，内容应符合产品规格书要求。

塑胶件(外壳、旋钮、手柄)的颜色应符合产品规格书要求，表面不应有批锋、缩水、流痕及色差。

发热管表面光洁、平整，表面处理色泽均匀、无漏坯、脱落、划伤等不良现象。

外露五金件(烤盘、内胆、外壳)表面光洁平整、色泽均匀、牢固可靠、无气泡、无露坯、无脱落，不应有毛刺、批锋、划伤、花痕、局部堆积等不良。

电源线与插头不应有污渍，字唛清晰可读，不应有破损或金属导线外露的现象。

电烤箱各部分安装紧固可靠，不应有松动。

卫生安全

电气安全

应符合GB 4706.1和GB 4706.14的要求。

电磁兼容性

应符合GB 4343.1、GB/T 4343.2和GB 17625.1的要求。

与食品接触材料安全

      - 应符合GB 4806.1和表1的要求。

与食品接触材料安全要求

| - 序号 | - 部件/部位 | - 要求及其试验方法 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 搪瓷材料及制品 | - GB 4806.3 |
| - 2 | - 陶瓷材料及制品 | - GB 4806.4 |
| - 3 | - 玻璃制品 | - GB 4806.5 |
| - 4 | - 塑料材料及制品 | - GB 4806.7 |
| - 5 | - 金属材料及制品 | - GB 4806.9 |
| - 6 | - 涂料及涂层 | - GB 4806.10 |
| - 7 | - 橡胶材料及制品 | - GB 4806.11 |
| - 8 | - 与食品接触用的材料及制品生产过程所用助剂和添加剂 | - GB 9685 |

限用物质

应符合GB/T 26572的要求。

操作部件性能

电烤箱的旋钮应能承受1.0 N·m的正反向操作扭矩。

电烤箱的按键应能承受100 N操作力。

电烤箱的烤网架顺着滑槽拉出一半距离后烤网架不能滑脱。

电烤箱开门力度不应大于35 N，电烤箱应不能有晃动或位移。

电烤箱炉门的最大开合门角度大于90°，并无法支撑烤盘。

定时器控制性能

机械式定时器最大走时偏差为士5%；电子式计时最大走时偏差为士2%。

玻璃门性能

电烤箱玻璃门应能承受相应的温度突变情况，不能出现裂纹、破损或爆裂现象。

温度控制性能

温度控制范围

电烤箱烘烤功能，炉腔中心温度可调应控制在60 ℃～230 ℃。带有低温发酵功能电烤箱，炉腔中心温度应控制在40℃～60℃

电烤箱烘烤功能全功率工作达到热稳定状态后，机械式电烤箱每个刻度挡平均温度应对应标称温度的±20 ℃，电子式电烤箱为±10 ℃。

温幅

带负载测试时的温幅为3 ℃～15 ℃,不带负载测试时温幅为5 ℃～25 ℃，发酵功能温幅为1 ℃～5 ℃。

温度均匀性

电烤箱加热达到炉腔中心温度稳定状态后，同一平面9个点中的最大温度与最小温度之差应小于20 ℃。

旋转烤叉性能

旋转烤叉带4.5 kg负载工作时，应无杂音、跳动、摆动，正、反转动顺畅、无卡死现象。

烹饪性能

加热均匀性

体积≤20 L，以烤面包片来均匀性评价：色值4级～6级的比例≥50%。

体积＞20 L，以小蛋糕来进行均匀性评价：色值4级～6级的比例≥80%。

烘烤效果

电烤箱在烤制各种食物时，烤后的食物效果应能满足使用说明规定的要求；为确保食物能充分被烤熟，对烘烤食物的温度要求如下（测试时间为使用说明规定的最长时间）：

- 肉类中心温度达到74 ℃时间应≤60 min；

- 土豆中心温度达到99 ℃时间应≤60 min。

烘烤性能

烤面包片

电烤箱进行烤面包片试验时，着色面积95%以上，整体表面金黄色，但边缘着色稍微不足，4级烤色图见QB/T 4506—2013中附录A，色差2级内。

烤牛肉饼

电烤箱进行烤牛肉饼试验时，没有血渍熟的均匀，表面褐色的状态良好。

烤鸡

电烤箱进行烤鸡试验时，温度80 ℃～95 ℃,鸡皮呈均匀的金黄色；鸡肉熟透，口感滑嫩，没有不熟或过熟的部分。

升温时间

当电烤箱全功率工作，炉腔几何中心点升温温度达到180 ℃时，所需时间应少于6 min。

功耗

关机功耗

具有关机模式的电烤箱，其关机功耗应不超过0.2 W。

待机功耗

具有待机功能不带显示的电烤箱，其待机功耗不应超过0.5 W。

具有待机功能带有显示的电烤箱，其待机功耗不应超过0.8 W。

注：对带有诸如WIFI、蓝牙等通讯协议功能的网络模式的电烤箱，则待机功率的要求不适用于开启该功能的状态。

耐久性

整机寿命不应低于1000个循环。

电烤箱的门、功能开关旋钮、定时器旋钮和温度控制旋钮的寿命不低于10000个循环。

电子式电烤箱按键的寿命不应低于100000个循环。

噪声

不带风机烤箱噪声声功率级应不大于60 dB（A），运行无异响。

带风机烤箱噪声声功率级应不大于65 dB（A），运行无异响。

容积偏差

电烤箱的容积偏差应符合以下要求：

- 对于额定容积≤10 L的电烤箱：±1 L；

- 对于额定容积＞10 L的电烤箱：≤10%的额定容积。

试验方法

试验的一般要求

试验环境

- 相对湿度：45%～75%；

- 环境温度：23 ℃±2 ℃，且试验室内无强制对流空气；

- 整机耐久性测试环境温度：10 ℃～40 ℃。

试验仪器、仪表

- 电压表、功率表、电能表的测量相对测量不确定度应小于示值的2%，置信水平95%；

- 测量温度的仪器、测量时间的仪器、测量长度的仪器的相对测量不确定度应小于示值的2%，置信水平95%；

- 其他测量仪器及设备，应满足测试条件需要。

试验电源

电压为220 V±2.2 V，频率为50 Hz±0.5 Hz。

外观

采用目测手感的检查方法进行。

卫生安全

电气安全

按GB 4706.1和GB 4706.14规定的试验方法进行。

电磁兼容性

按GB 4343.1、GB/T 4343.2和GB 17625.1规定的试验方法进行。

与食品接触材料安全

按GB 4806.1和表1规定的试验方法进行。

限用物质

按GB/T 26572和GB/T 26125规定的试验方法进行。

电烤箱操作部件性能

用扭力计对电烤箱的每个旋钮施加1.0 N·m的扭矩，正反向各旋转一次，每个旋钮旋转后不应出现失效或破裂的现象。

用推拉力计对电烤箱的每个按键进行100 N的操作力测试，测试完成后不应出现失效或破裂的现象。

将电烤箱的门打开并将一个质量为1.5 kg的重物放在烤网架的几何中心，顺着滑槽拉出一半距离后烤网架不能滑脱。

用推拉力计测试炉门的开门力，同时开门的过程中，电烤箱应不能有晃动或位移。

用量角器测量开合门角度。

可按使用说明中规定的最大食物质量进行测试。

定时器控制性能

将电烤箱接通额定电压，定时器调整到最大刻度范围，测量其自动切断电源的时间。

玻璃门性能

将玻璃门放入230 ℃±2 ℃的恒温箱内1 h后迅速投入0 ℃～5 ℃水中，5 min后取出后，观察玻璃门状态。

温度控制性能

按QB/T 4506—2013中6.6规定的试验方法进行。

旋转烤叉性能

输入额定电压，电烤箱设定在最大功率挡和最高温度挡，使旋转烤叉工作时带4.5 kg负载，观察旋转烤叉工作时的状态。旋转烤叉试验用负载按GB 4706.14—2008中图102。

烹饪性能

加热均匀性

烤面包片测试按GB/T 38051.1-2021中9.2规定的试验方法进行，评价色卡参考QB/T4506-2013标准色卡。

烤小蛋糕测试按GB/T 38051.1-2021中7.5.3规定的试验方法进行，评价色卡参考QB/T4506-2013标准色卡。

烘烤效果

电烤箱输入额定电压，根据使用说明要求进行预热和选择对应的功能挡位和时间。将汉堡包平铺放入占据烤盘75%～80%的容量，并在四个角及中心位置共五个汉堡包的中心位置分别放置一条热电偶，使其食物内部温度达到74 ℃，以最后一个达到温度为烹饪终点，记录烹饪时间。

汉堡包的尺寸为直径75 mm和高度35 mm；每个汉堡包的脂肪含量应在10%～20%。

器具输入额定电压，根据使用说明要求进行预热和选择对应的功能挡位和时间。将土豆放入占据烤盘75%～80%的容量，并在土豆的中心位置放置一条热电偶，使其食物内部温度达到99 ℃。

每个土豆的质量应在0.17 kg～0.28 kg之间。

烧烤性能

烤面包片

按QB/T 4506—2013中6.7规定的试验方法进行。

烤牛肉饼

按GB/T 23104—2008中7.2.1规定的试验方法进行。

烤鸡

按GB/T 23104—2008中7.2.2规定的试验方法进行。

升温时间

电烤箱在空载下施以额定电压，开启全功率工作模式，在其工作容积内取几何中心点作为测试点，用热电偶测量电烤箱温度，当电烤箱炉心温度从环境温度升到180 ℃时，测定所需要的时间。

功耗

关机功耗和待机功耗按QB/T 4506—2013中附录C规定的试验方法进行。

耐久性

整机耐久性

输入额定电压，电烤箱设定在最大功率挡，将温度挡位设为最高挡，工作60 min，风扇冷却30 min为一个循环，总共工作1000个循环。电烤箱在测试前、350个循环后、550个循环后、750个循环后和1000个循环后分别进行测试。

附件耐久性

门耐久性

      - 电烤箱输入额定电压，电烤箱设定在最大功率挡，将温度设为最高温度挡，正常操作开门至最大位置，关门为一个循环。按每分钟12个循环的频率做操作试验。

旋钮耐久性

      - 电烤箱输入额定电压，按每分钟6个循环的频率做操作试验：

- 对于定时器旋钮和温控器旋钮，将旋钮从起始位旋至最大刻度位置再旋回起始位为一个循环；

- 对于功能旋钮，将旋钮从起始位置按一定方向依次旋转至所有功能挡位，再按照反方向旋转至起始位置为一个循环。

按键性能测试

- 器具输入额定电压，用推拉力计测量每个按键触动力度。

噪声

按GB/T 4214.1规定的试验方法进行。

容积偏差

采用注水法进行容积测量。按式（1）计算容积偏差：

………………………………………………（1）

式中：

△C ——容积偏差，用百分数表示；

C ——电烤箱的实测容积，单位为升（L）；

CR ——电烤箱的额定容积，单位为升（L）。

水的比重以1kg/L计。

检验规则

检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

例行检验

在生产过程中的末端对电烤箱进行的100%的检验。

出厂检验的项目至少应包括外观、标志、泄漏电流、电气强度、接地电阻（适用时）。

出厂检验项目全部合格时则判该产品合格。出厂检验的结果应全部合格。

型式检验

型式检验在下列情况之一时进行：

- 新产品试制定型时；

- 正式生产后，如设计、材料、工艺、设备有较大改变时；

- 产品停产半年以上，恢复再生产时；

- 产品连续生产时，每年至少进行一次型式试验；

- 国家质量监督检验机构提出要求时。

型式检验项目第6章和8.1规定的所有项目。除新产品外，型式检验的样品应从例行检验合格的产品中抽取，抽取数量由企业自行决定。

型式检验中若出现卫生安全项目不合格，则判该次型检验不合格；若出现其他项目不合格，允许从原批中加倍抽样进行检验，若仍出现不合格项，则判该次型式检验不合格。

标志、使用说明书、包装、运输、贮存

标志

产品标志应符合GB 4706.1、GB 4706.14和 GB/T 5296.2的相关要求外，电烤箱或使用说明上还应标有额定容积。

包装箱的标志应符合GB/T 191和GB/T 5296.2的要求。

使用说明书

每台产品应附有符合GB/T 5296.2的使用说明书。

包装

包装应符合GB/T 1019的相关要求。确保将电烤箱送达用户时完整无损，能够正常使用。

运输

运输电烤箱所采用的方式，应不会导致电烤箱因振动和碰撞而损坏。

贮存

电烤箱应在干燥、通风良好且无腐蚀性气体的仓库中储存。

质量承诺

用户在遵守电烤箱使用说明书规定的操作条件下，自购买电烤箱之日起，电烤箱质保期应不少于24个月。质保期间若因质量问题造成除湿机故障的，制造商应负责免费维修。

如因操作不当或外部不可抗拒的因素所造成的非质量问题导致电烤箱故障，或超过质保期的，制造商应提供售后服务。

制造商或销售商应在24 h内对客户诉求做出响应。