佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会

《佛山标准 家用和类似用途便携式电烤箱》团体标准编制说明

1 项目背景

  - 产业背景

家用和类似用途便携式电烤箱（以下简称家用电烤箱）是一种利用电热元件所发出的辐射热来烘烤食品的电热器具。它是现代厨房中常用的烹饪设备，能够制作各种美食，如烤鸡、烤鸭、面包、糕点、披萨以及蛋挞、小饼干等。

家用电烤箱主要由箱体、电热元件、调温器、定时器和功率调节开关等构成。其工作原理是通过电热元件加热，使烤箱内部达到一定的温度，进而烘烤食物。根据烘烤食品的不同需要，电烤箱的温度一般可在50-250℃范围内调节。

家用电烤箱根据安装方式和尺寸的不同，可分为台式小烤箱和嵌入式烤箱两种。台式小烤箱通常体积较小，便于移动和存放，适合家庭日常使用;而嵌入式烤箱则体积较大，需要嵌入到橱柜中安装，适合需要大容量烘烤的家庭或专业厨师使用。

近年来，随着城镇化进程的加速推进以及国民消费能力和消费模式的深刻转变，烘焙食品领域迎来了前所未有的繁荣。面包、蛋糕、蛋挞、饼干等多品类烘焙产品，逐渐从特殊场合的享受转变为居民日常饮食中的常见选择，极大地丰富了人们的餐桌文化。这一趋势不仅彰显了消费者对高品质生活的追求，也为烘焙市场带来了持续的增长动力。

在此背景下，电烤箱作为烘焙食品制作的重要工具，其市场需求迅速攀升，迎来了前所未有的发展机遇。凭借其便捷的操作性、多样化的功能以及不断提升的智能化水平，电烤箱在家电行业中脱颖而出，成为备受瞩目的后起之秀。

据数据显示，2022年我国电烤箱的市场规模达523.3亿元。2022年我国电烤箱的销量为3267万台，同比下降33.7%。2016年至2022年期间，我国电烤箱的销量高峰值出现在2021年，达到4928万台，同比增长12.0%。

电烤箱市场参与者众多，品牌竞争激烈。市场占有率排名前五的品牌主要包括西门子、老板、美的、方太、格兰仕，合计占比达到了85%，显示出较高的市场集中度。市场上品牌均价差距较大，部分品牌仍然需要高端产品塑造品牌形象。

随着单身经济的不断发展，提供功能更强、体验更好的迷你型电烤箱也可以成为行业的一种发展方向，用以解决单身群体的烘培需求。自2023年社会生活正常恢复以来，曾经火爆的小家电市场便开始降温，整体销量和销售额都呈现出下滑趋势。以厨房小家电为例，奥维云网数据显示，2023年厨房小家电整体零售量26543万台，同比下滑1.8%;零售额549.3亿元，同比下滑9.6%。其中，线上零售额422亿元，同比下滑10.7%;线下零售额127亿元，同比下滑6.0%。

- 在电烤箱出口方面。2022年我国电烤箱的出口量为 2628.4万个，同比下降 37.3%;出口金额为 11.54 亿美元;出口均价为 43.91美元/个。2022年我国电烤箱的出口数量规模较 2016 年并没有扩大很多，但均价较 2016 年上涨了14.73 美元/个。2022年我国电烤箱主要出口至美国、日本、巴西、俄罗斯联邦、印度和墨西哥等地，其中出口至美国的电烤箱数量为 698.3万个，占总出口数量的 26.6%。按出口数量排名，前六个国家的出口数量累计占比达 50%。

- 2024年至2030年期间，中国家用电烤箱市场规模将以更高的速度增长。随着中国中产阶级家庭规模的扩大以及居民可支配收入的增长，对高品质生活和健康生活方式的追求推动了电烤箱市场的快速增长。此外，懒人经济的兴起也促进了便携式、智能控制等新型电烤箱产品的热销。具体到2024年的产值，虽然没有直接的数据，但可以推测，2024年全球家用电烤箱市场的产值将继续保持增长趋势，预计在150亿美元左右。中国市场的产值也将继续增长，预计在50亿美元左右。

  - 发展趋势

随着市场需求的日益多元化，烘焙厨电行业正经历着前所未有的变革与创新。这些厨房电器已不再局限于传统的烘烤功能，而是不断融入新元素，打破单一功能的束缚，有效降低了因功能局限导致的闲置风险。多功能集成厨电应运而生，它们以“一机多用、高性价比”为核心优势，满足了消费者对厨房电器多样化、高效能的需求。

健康饮食的趋势将持续影响电烤箱市场，无油烹饪、低温烘焙等健康烹饪方式将更受欢迎。家用电烤箱设计将更加注重健康因素，如使用环保材料、减少油烟排放等。

对烘焙厨电而言，提升产品的智能化水平和丰富人性化设计成为了新品研发的重要方向。智能化能力的提升，不仅体现在智能长效定时、语音交互、App互联等便捷性功能的引入上，还通过美食互动社区等创新设计，增强了产品的互动性和趣味性，让用户在烘焙过程中享受更多乐趣。

未来，烘焙厨电行业朝着智能化、人性化、多功能化的方向快速发展。随着技术的不断进步和消费者需求的持续升级，电烤箱行业有望继续保持强劲的增长势头，为家电行业注入新的活力，具体体现在：

1、生活方式变化：电烤箱市场现状分析显示随着人们生活水平的提高和生活节奏的加快，越来越多的家庭选择便捷、快速的烹饪方式。电烤箱作为一种快速、方便的烹饪设备，受到了消费者的青睐。

2、健康意识增强：在追求健康饮食的当下，许多消费者更加关注食品的营养和健康。电烤箱相比传统烹饪方式可以减少食用油脂的使用，烹饪过程中也能保留食材的营养成分，因此受到健康意识增强的消费者欢迎。

3、节能环保需求：随着能源和环境问题日益凸显，消费者对节能环保的产品需求也在增加。电烤箱在节能方面相对传统烤箱具有优势，因为它可以更精确地控制温度和烹饪时间，从而减少能源的浪费。

4、创新技术应用：电烤箱市场不断引入新的技术，如智能控制系统、触摸屏操作、多功能烹饪模式等，提升了产品的功能性和用户体验，吸引了更多消费者的关注和购买。

综上所述，电烤箱市场的发展受到生活方式变化、健康意识增强、节能环保需求、创新技术应用、多样化需求和经济发展等多方面因素的共同推动，未来电烤箱市场有望持续保持稳定增长。

  - 提升方向

通过打造佛山标准，树立优质区域品牌形象，有助于进一步做大做强产业。进一步提高家用电烤箱的产品质量，引导行业有序、健康发展，树立和提升区域品牌形象。团体标准的提升方向具体如下：

满足用户需求。随着产品品质的提高，用户不仅看重家用家用电烤箱的基础功能，还更关注家用电烤箱的质量稳定性、可靠性和多功能性，本标准编制过程充分考虑了用户的需求及提出的意见和建议。

符合政策要求。当前政策对于卫生安全、环保节能的要求不断提高，家用电烤箱产品应注重卫生安全和环保性，符合政策导向和要求。本标准对家用电烤箱操作部件性能、定时器控制性能、电气安全、与食品接触材料安全、温度控制性能、烹饪性能、升温时间、关机功耗、待机功耗、耐久性、电磁兼容性、限用物质、旋转烤叉性能、噪声、容积偏差等指标进行了考核。

适应产品发展需要。家用电烤箱属于较为成熟且又具有高技术含量和技术创新发展的产品，市场竞争激烈。为保证佛山地区家用电烤箱产品的竞争优势，更好地扩大影响力，抢占国内外市场份额，需要打造更高水平的标准，比现有国家、行业标准的要求更高，把中高端家用电烤箱做好做强。

  - 项目意义

为更好地发展佛山市重点产业、优势产品，本标准根据佛山标准要求，定位于“国内领先、国际先进”的水平，充分考虑行业发展情况，使标准编制更趋于合理、科学、先进。满足当前客户对家用电烤箱的要求，提高产品国内外场竞争力，对行业健康、快速发展有促进和引领作用。执行本标准有助于提升产品质量水平，扩大品牌影响力，提高企业竞争力，带动和引领佛山市制造业向高水平领域发展，以实现我市产品质量水平明显提升，推动佛山品牌、佛山产品更好地走出去。

2 标准制定工作概况

2.1 准备工作

根据佛山市市场监督管理局对佛山标准推进工作的计划和时间要求，在佛山市佛山标准与卓越绩效管理促进会的指导和管理下，为更好地开展编制工作，佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所、广东伟仕达电器科技有限公司、广东美的厨房电器有限公司等到访企业召开标准起草讨论会，成立了标准工作组。

佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所、广东伟仕达电器科技有限公司、广东美的厨房电器有限公司主要负责确定标准研制对应的产品类别，针对产品技术发展情况和用户痛点问题明确关键指标，收集企业现有产品技术性能参数，查阅国内外相关产品的技术文档、标准、专利，形成相关的标准集合。对比国内外等同类产品标准的有关条款，编制标准草案，组织工作人员到企业现场核实验证指标，策划标准研讨、公开征求标准意见等前期准备工作。并根据相关工作内容安排了工作计划，大致内容如下：

1）2025年1月调研与前期准备阶段：完成行业调研和相关标准、用户痛点问题的收集整理，并组织到访广东伟仕达电器科技有限公司、广东美的厨房电器有限公司等；

2）2025年2～3月标准起草阶段：编写标准草案（工作组讨论稿）、编写标准编制说明；

3）2025年4～6月研讨与征求意见阶段：组织标准讨论工作群及现场沟通，并征求工作组和行业协会、专家意见，完成标准送审稿及其他评审材料；

4）2025年7月评审与发布阶段：组织召开标准评审会，根据专家意见，修改完善形成标准报批稿并发布。

2.2  标准草案编制

于2025年1月启动标准草案研制工作，结合前期准备工作成果，征求起草单位意见，充分考虑佛山标准的编制要求、编制理念和定位要求等，体现了标准的先进性。具体说明如下：

- 优化基础指标，提升关键指标

结合相关标准及信息收集、分析、比对，主要在国家标准的基础上，对温度控制性能（温度控制范围、温幅）、烹饪性能（烘烤效果、烘烤性能中的烤面包片）、升温时间、关机功耗、待机功耗、耐久性（整机寿命及电烤箱的门、功能开关旋钮、定时器旋钮和温度控制旋钮的寿命）等指标进行提升，主要是为进一步保证产品稳定性、可靠性和节能性环保性和卫生安全性。

2）新增指标

结合消费者意见反馈、行业相关数据收集，在国家标准的基础上，新增了电磁兼容性、限用物质、操作部件性能（电烤箱开门力度和电烤箱炉门的最大开合门角度）、温度控制性能中的温度均匀性、旋转烤叉性能、烹饪性能（加热均匀性及烘烤性能中的烤牛肉饼、烤鸡）、耐久性中的电子式电烤箱按键的寿命、噪声、容积偏差等指标，主要是为进一步体现产品的安全卫生性和绿色环保性及使用性能。

3）规定试验方法

参照相关国家标准、行业标准，规定了试验方法。

2.3  标准草案研讨

于2025年4～5月组织了企业代表召开了线上线下标准讨论会、微信群内、电话讨论及企业现场讨论等方式，讨论主要内容如下：

- 讨论了指标优化和提升的可行性

针对标准草案中指标分类及提升哪几项关键指标等问题，企业代表一致认为可行，并逐一确认标准草案中提升的各个指标项。对于目前客户关注的温度控制性能（温度控制范围、温幅）、烹饪性能（烘烤效果、烘烤性能中的烤面包片）、升温时间、关机功耗、待机功耗、耐久性（整机寿命及电烤箱的门、功能开关旋钮、定时器旋钮和温度控制旋钮的寿命）等指标，企业代表结合最近几年的检测数据和经验积累，给出了专业性的调整建议。

2）讨论了指标新增的合理性

针对标准草案中增加的电磁兼容性、限用物质、操作部件性能（电烤箱开门力度和电烤箱炉门的最大开合门角度）、温度控制性能中的温度均匀性、旋转烤叉性能、烹饪性能（加热均匀性及烘烤性能中的烤牛肉饼、烤鸡）、耐久性中的电子式电烤箱按键的寿命、噪声、容积偏差等相关指标，确认符合产品趋势、国家产业政策要求及市场导向，属合理增加项。

3）调整了部分试验方法

针对标准草案中的试验方法，提出了个别试验方法需要更新和调整，并对此给出了补充和修正的建议。

2.4  征求意见情况

标准研讨会议后，对标准进行了修改，并于2025年XX月XX日开始在佛山标准公共平台及团体标准公共服务平台进行公开征求意见。征求意见过程中收到意见  条。

2.5  重大分岐情况

无

2.6  专家评审情况

于2025年XX月XX日，佛山市佛山标准与卓越绩效管理促进会组织专家召开了标准定会，专家组听取了编制组的汇报，审阅了相关资料，对标准文本进行了认真、细致和充分的讨论。最后，专家组认为该标准达到国内领先水平，一致同意标准通过审定。

3  标准编制原则、主要内容及确定依据

3.1  编制原则

标准编制遵循合规性、科学性、先进性、适用性并协调一致的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

3.2  主要参考依据

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1019 家用和类似用途电器包装通则

GB/T 4214.1 声学 家用电器及类似用途电烤箱噪声 测试方法 第1部分：通用要求

GB 4343.1 家用电器、电动工具和类似电烤箱的电磁兼容要求  第l部分：发射

GB/T 4343.2 家用电器、电动工具和类似电烤箱的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度

GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第一部分 通用要求

GB 4706.14 家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪电烤箱的特殊要求

GB 4806.1 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.3 食品安全国家标准 搪瓷制品

GB 4806.4 食品安全国家标准 陶瓷制品

GB 4806.5 食品安全国家标准 玻璃制品

GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.9 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB 4806.10 食品接触用涂料及涂层

GB 4806.11 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品

GB/T 5296.2 消费品使用说明 第2部分：家用和类似用途电器

GB 9685 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB 17625.1 电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）

GB/T 23104—2008 家用烹饪、烧烤及类似用途的便携式电器性能测试方法

GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

GB/T 38051.1-2021 家用烹饪电器 第1部分：电灶、烤箱、蒸箱和烤架 性能测试方法

QB/T 4506—2013 家用和类似用途便携式烤箱

4  标准主要内容

4.1  范围

本文件规定了家用和类似用途便携式电烤箱（以下简称电烤箱）的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输、贮存和质量承诺。

本文件适用于家用和类似用途的具有烘、烤、炙等烹调功能的，额定电压不超过250V的便携式电烤箱。

本文件不适用于驻立式电烤箱、蒸汽电烤箱、电蒸锅、面包片烘烤器、户外用烧烤炉等。

4.2  要求

本标准包括了三部分，第一部分是基础性指标，是产品基本属性指标；第二部分是关键性指标，是消费者和企业都关注、体现产品竞争力的技术指标，指标提升，用户满意度会明显提升；第三部分是新增指标，新增指标是在行业标准的基础上，根据目前其他相关国行标准的最新要求和体现企业技术创新，指标确立，用户满意度显著提升。

本标准的基础性指标，包括了外观、操作部件性能（电烤箱旋钮承受扭矩、电烤箱的按键的承受力、电烤箱的烤网架拉出性能）、定时器控制性能、玻璃门性能、电气安全、与食品接触材料安全等指标；关键性指标，包括了温度控制性能（温度控制范围、温幅）、烹饪性能（烘烤效果、烘烤性能中的烤面包片）、升温时间、关机功耗、待机功耗、耐久性（整机寿命及电烤箱的门、功能开关旋钮、定时器旋钮和温度控制旋钮的寿命）等指标；新增指标电磁兼容性、限用物质、操作部件性能（电烤箱开门力度和电烤箱炉门的最大开合门角度）、温度控制性能中的温度均匀性、旋转烤叉性能、烹饪性能（加热均匀性及烘烤性能中的烤牛肉饼、烤鸡）、耐久性中的电子式电烤箱按键的寿命、噪声、容积偏差等指标。

标准指标比对表

| 指标 类型 | 指标项目 | 佛山标准 T/FSS XX-2025 |  | 国家标准 QB/T 4506—2013 | 比对情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础性指标 | 外观 | 标准中5.1规定的外观要求 |  | —— | 增加 |
|  | 操作部件性能 | 5.4.1电烤箱的旋钮应能承受1.0 N·m的正反向操作扭矩。 5.4.2电烤箱的按键应能承受100 N操作力。 5.4.3电烤箱的烤网架顺着滑槽拉出一半距离后烤网架不能滑脱 |  | 5.3.1 器具的旋钮应能承受 1.0N·m的正反向操作扭矩。 5.3.2器具的按键应能承受100N操作力。 5.3.3器具的烤网架顺着滑槽拉出1/2距离后，烤网架不应滑脱。 | 一致 |
|  | 定时器控制性能 | 5.5机械式定时器最大走时偏差为士5%；电子式计时最大走时偏差为士2%。 |  | 5.4定时器最大走时偏差士5%。 | 一致 |
|  | 玻璃门性能 | 电烤箱玻璃门应能承受相应的温度突变情况，不能出现裂纹、破损或爆裂现象 |  | 5.5电烤箱玻璃门应能承受相应的温度突变情况，不能出现裂纹、破损或爆裂现象 | 一致 |
|  | 电气安全 | 5.2.1应符合GB 4706.1和GB 4706.14的要求 |  | 5.2应符合GB 4706.14的要求 | 一致 |
|  | 与食品接触材料安全 | 应符合GB 4806.1和表1的要求 |  | 器具内与食品接触的材料应符合国家有关食品卫生安全标准的规定 | 一致 |
|  |  | 部件/部位 | 要求及其试验方法 |  |  |
|  |  | 搪瓷材料及制品 | GB 4806.3 |  |  |
|  |  | 陶瓷材料及制品 | GB 4806.4 |  |  |
|  |  | 玻璃制品 | GB 4806.5 |  |  |
|  |  | 塑料材料及制品 | GB 4806.7 |  |  |
|  |  | 金属材料及制品 | GB 4806.9 |  |  |
|  |  | 涂料及涂层 | GB 4806.10 |  |  |
|  |  | 橡胶材料及制品 | GB 4806.11 |  |  |
|  |  | 与食品接触用的材料及制品生产过程所用助剂和添加剂 | GB 9685 |  |  |
| 关键 指标 | 温度控制性能 | 5.7.1温度控制范围 5.7.1.1电烤箱烘烤功能，炉腔中心温度可调应控制在60 ℃～230 ℃。带有低温发酵功能电烤箱，炉腔中心温度应控制在40℃～60℃ 5.7.1.2电烤箱烘烤功能全功率工作达到热稳定状态后，机械式电烤箱每个刻度挡平均温度应对应标称温度的±20 ℃，电子式电烤箱为±10 ℃。 5.7.2温幅 带负载测试时的温幅为3 ℃～15 ℃,不带负载测试时温幅为5 ℃～25 ℃，发酵功能温幅为1 ℃～5 ℃。 |  | 5.6 温度控制性能 器具达到稳定状态后，最低挡和最高挡的平均温度应分别在对应的标称温度的士25℃范围内。器具达到稳定状态后的温幅，对于金属加热元件不应超过 30℃，对于非金属加热元件不应超过 45 ℃。 | 优于 |
|  | 烹饪性能 | 5.9.2烘烤效果 电烤箱在烤制各种食物时，烤后的食物效果应能满足使用说明规定的要求；为确保食物能充分被烤熟，对烘烤食物的温度要求如下（测试时间为使用说明规定的最长时间）： - 肉类中心温度达到74 ℃时间应≤60 min； - 土豆中心温度达到99 ℃时间应≤60 min。 |  | 5.8烘烤食物效果 器具在烤制各种食物时,烤后的食物效果应能满足使用说明规定的要求;为确保食物能充分被烤熟对烘烤食物的温度要求如下：测试时间为使用说明规定的最长时间)： ——肉类中心温度最少要能达到 74℃； ——土豆中心温度最少要能达到99℃。 | 优于 |
|  |  | 5.9.3烘烤性能 5.9.3.1烤面包片 电烤箱进行烤面包片试验时，着色面积95%以上，整体表面金黄色，但边缘着色稍微不足，4级烤色图见QB/T 4506—2013中附录A，色差2级内。 |  | 5.7 面包片烤色 低烤色：1级一3 级;、中烤色：4、级~6级;高烤色:7级~9级(见附录 A)。 | 优于 |
|  | - 升温时间 | 5.10 当电烤箱全功率工作，炉腔几何中心点升温温度达到180 ℃时，所需时间应少于6 min。 |  | 5.9 当器具的工作温度达到 180 ℃时，所需要的时间应少于8min。 | 优于 |
|  | - 关机功耗 | 5.11.1具有关机模式的电烤箱，其关机功耗应不超过0.2 W。 |  | 5.10具有关机模式的电烤箱，其关机功耗应不超过0.5 W。 | 优于 |
|  | - 待机功耗 | 5.11.2.1具有待机功能不带显示的电烤箱，其待机功耗不应超过0.5 W。 5.11.2.2具有待机功能带有显示的电烤箱，其待机功耗不应超过0.8 W。 |  | - 5.11.1具有待机功能不带显示的电烤箱，其待机功耗不应超过0.5 W。 5.11.2具有待机功能带有显示的电烤箱，其待机功耗不应超过1.0 W。 | 优于 |
|  | 耐久性 | 5.12.1整机寿命不低于1000个循环。 5.12.2电烤箱的门、功能开关旋钮、定时器旋钮和温度控制旋钮的寿命不低于10000个循环。 |  | 5.13 耐久性 5.13.1整机寿命不应低于1000个循环。 5.13.2器具的门、功能开关旋钮、定时器旋钮和温度控制旋钮的寿命不应低于6000个循环。 | 优于 |
| 创新 指标 | - 电磁兼容性 | - 5.2.2应符合GB 4343.1、GB/T 4343.2和GB 17625.1的要求。 |  | —— | 新增 |
|  | - 限用物质 | - 应符合GB/T 26572的要求 |  | —— | 新增 |
|  | 操作部件性能 | - 5.4.4电烤箱开门力度不应大于35 N，电烤箱应不能有晃动或位移。 - 5.4.5电烤箱炉门的最大开合门角度大于90°，并无法支撑烤盘。 |  | —— | 新增 |
|  | 温度均匀性 | 5.7.3 电烤箱加热达到炉腔中心温度稳定状态后，同一平面9个点中的最大温度与最小温度之差应小于20 ℃。 |  | —— | 新增 |
|  | 旋转烤叉性能 | 5.8 旋转烤叉带4.5 kg负载工作时，应无杂音、跳动、摆动，正、反转动顺畅、无卡死现象。 |  | —— | 新增 |
|  | 烹饪性能 | 5.9.1加热均匀性 5.9.1.1体积≤20 L，以烤面包片来均匀性评价：色值4级～6级的比例≥50%。 5.9.1.2体积＞20 L，以小蛋糕来进行均匀性评价：色值4级～6级的比例≥80%。 |  | —— | 新增 |
|  |  | 5.9.3烘烤性能 5.9.3.1烤牛肉饼 电烤箱进行烤牛肉饼试验时，没有血渍熟的均匀，表面褐色的状态良好。 5.9.3.2烤鸡 电烤箱进行烤鸡试验时，温度80 ℃～95 ℃,鸡皮呈均匀的金黄色；鸡肉熟透，口感滑嫩，没有不熟或过熟的部分。 |  | —— | 新增 |
|  | 耐久性 | 5.12.3电子式电烤箱按键的寿命不应低于100000个循环。 |  | —— | 新增 |
|  | 噪声 | 5.13.1不带风机烤箱噪声声功率级应不大于60 dB（A），运行无异响。 5.13.2带风机烤箱噪声声功率级应不大于65 dB（A），运行无异响。 |  | —— | 新增 |
|  | 容积偏差 | 5.14电烤箱的容积偏差应符合以下要求： - 对于额定容积≤10 L的电烤箱：±1 L； - 对于额定容积＞10 L的电烤箱：≤10%的额定容积。 |  | —— | 新增 |

标准先进性说明：

1）电磁兼容、安全要求：反映产品确保使用环境和使用者的安全要求。

理由说明：电磁兼容优良的家用电烤箱能保证产品使用不会受到外界电磁的干扰，同时也能确保自身发出电磁不会对周围产品使用生产不利影响，是国内外对电气电器产品的要求。电气安全直接保障使用者的完全，确保社会公共安全。这两项技术指标的引用的标准是等同采用了国际标准，电烤箱这两项安全指标的稳定性也是产品先进性的体现，也是其它先进性指标具有可行性的前提，以确保产品工作能力、质量和可靠性的保障和提升。

2）操作部件性能、温度控制性能、烹饪性能、升温时间、旋转烤叉性能、耐久性噪声、容积偏差：反映产品结构、材料和使用性能、功能优良

这些使用和功能性指标是消费者和市场上最关心的关键和核心指标，是企业提高市场竞争力的核心，是家用电烤箱产品技术提升的难点和痛点，也是佛山市家用电烤箱能占据国内外市场的法宝。这些性能指标的提高并优于或新增于国标、行标，将为促进佛山市家用电烤箱行业的高质量发展并引领行业的发展具有决定性作用，极大促进企业的市场品牌效应，是国家推进产品更新换代和绿色及节能降耗发展的新质指标。

3）限用物质、关机功耗、待机功耗：反映产品绿色环保和节能属性要求。

理由说明：随着消费者对绿色环保、节能关注度的不断提高，具备低有害物质含量、节能的产品更容易受到市场的青睐。通过满足或超越相关标准和法规的要求，产品可以获得更多消费者的信任和认可，从而增强品牌影响力和市场份额，也是国家绿色环保和节能发展法律法规和政策要求。电烤箱国标、行标中没有规定限用物质指标的要求，关机功耗和待机功耗指标优于行标要求，考虑到用户以及消费者特别关注此项指标，且为国家绿色和节能产业发展的要求，增加和优化了此两项指标的考核，且限用物质指标不低于欧盟ROSH指令的要求，也是是国家推进产品更新换代和绿色环保发展的新质指标。

4.2  试验方法

本标准要求指标的试验方法均有对应的国家标准和行业标准测试方法，所以本标准的试验方法均采用相应的国家标准和行业标准测试方法进行。

4.3  检验规则

根据产品标准的要求，兼顾生产方、买方及第三方的需求，既要保证判定的准确性又要力求可行，将判定规则分为出厂检验和型式检验，分别明确了检验项目、不合格分类及抽样方案和判定规则的确定。

4.4  标志、包装、运输、贮存

根据国家对产品的使用说明要求，标准规定了产品的使用说明应符合标准中的技术要求。

产品包装按规定执行，运输、贮存根据产品的需要作了相应的规定。

4.5  质量承诺

规定了产品保修期、维修服务和客户响应。

5  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准内容符合现行法律、法规。

6  标准的实施与宣贯

已批准发布的佛山标准，文本由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会在官方网站 （http://）上全文公布，供社会免费查阅。鼓励相关单位在标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明公开执行本标准。

7  其他应予说明的事项

标准不涉及专利。

《佛山标准 家用和类似用途便携式电烤箱》标准研制工作组

2025年5月21日