ICS 97.180

CCS Y69

团体标准

T/FSS XXXXX—2025

佛山标准  家用氢气机

Foshan standard  Household hydrogen generator

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会提出并归口。

本文件主要起草单位：广东卡沃罗氢科技有限公司、****。

本文件主要起草人：****。

本文件为首次发布。

引  言

佛山标准是佛山市为推动制造业高质量发展，打造的系列先进标准。

佛山标准倡导“标准决定质量，只有高标准才有高质量”的理念，坚持“国内领先、国际先进”定位，聚焦佛山制造业重点产业优势产品，对标国内国际先进标准，围绕消费升级方向，提升标准和质量水平，增加优质产品供给，以高标准打造中国制造品质高地,满足人民日益增长的美好生活需要。

佛山标准 家用氢气机

- 范围

本文件规定了佛山标准 家用氢气机(以下简称“氢气机”)的命名与构成、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、质量承诺。

本文件适用于家庭和类似场所使用的氢气流量在50 ml~2000 ml的氢氧分离纯水电解氢气机。本文件不适用于作为医疗用途的氢气机。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 1019  家用电器包装通则

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A:低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B:高温

GB/T 2423.8  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ed: 自由跌落

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4214.1  家用和类似用途电器噪声测试方法通用要求

GB 4706.1  家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 17219  生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T 17626.11  电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB/T 26125  电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定

GB/T 26572  电子电气产品中限用物质的限量要求

GB 31633  食品安全国家标准 食品添加剂 氢气

SJ 3212  电子产品运输包装总技术条件

- 术语和定义

GB 4706.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 家用氢气机  household hydrogen generator

又称氢气发生器，是采用水电解技术，将纯水电解成氢气和氧气，并将氧气排空，从而输出一定纯度氢气的机器。

- 氢气流量  hydrogen flow

家用氢气机每分钟最高的出氢气量。

- 氢纯度  hydrogen purity

氢气机在额定流量下输出的气体中氢气含量(体积分数)。

- 命名与构成

  - 命名

¨—¨

设计型号（以数字或英文字母组合表示）

公司代号（以英文字母组合表示）

示例:XXX-XX，表示XXX生产的、型号为XX氢气机。

  - 构成

氢气机由膜组、水槽、电解电源、控制板等基本部件组成。

- 要求

  - 使用环境及条件

氢气机在下列环境、条件下应能正常使用：

- 环境温度：5 ℃~35 ℃；

- 相对湿度：0%~80%；

- 大气压力：70 KPa~106 KPa；

- 电源、频率：220 V±10%, (50±1) Hz；

- 进水水质：要求使用纯净水、蒸馏水或去离子水，电导率≤5 us/cm，pH值5.5~7.5。

  - 外观

    - 氢气机上的图形符号和字母应准确、清晰，机体外观应平整，无毛刺，不应有划痕。

    - 氢气机整体结构及紧固件应牢固，不应有松动现象。

    - 氢气机标识应齐全，字体清晰，开关按钮应在醒目位置。开关控制及对应的显示指示应准确。产品铭牌清晰、醒目且位置正确。

  - 氢气

    - 氢纯度

氢气机产生的氢气除去水分后，氢纯度不应低于99.9%。

    - 氢气流量

氢气机实际产生的氢气流量应不低于标示值的90％。

  - 气味

氢气机所制氢气应无异味。

  - 环境适应性

    - 电源适应性

氢气机能在产品规格书上要求的电流电压的工作条件下，应能正常开机工作，LED指示灯亮起，显示正常。

    - 低温、高温

氢气机进行低温、高温试验后，在25度环境放置12小时后应能正常开机工作，LED指示灯亮起，显示正常。

    - 恒定湿热

氢气机进行恒定湿热试验后，应能正常开机工作，LED指示灯亮起，显示正常。

  - 跌落可靠性

氢气机应牢固、可靠，进行跌落测试后，无严重变形、扭曲等现象，漆面无松脱现象(产品组件及配件连接部分允许松开或分离)。

  - 渗漏性

氢气机内部气路在承压不低于0.2 MPa的情况下，内部气路不应有泄露。

  - 气路密封性

气路系统应可靠密封，不得泄露，氢气机可在出氢管路承受不低于0.2 MPa压力的情况下持续工作24 h。

  - 电气安全

氢气机在使用过程中应注意防爆等要求，电器安全应符合GB 4706.1的规定。

  - 电磁兼容性

氢气机进行电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验后，应能正常工作。

  - 噪声值

氢气机在正常工作时，噪声声功率级不应大于60 dB(A)。

  - 连续无故障工作时间

氢气机连续无故障工作时间不应低于48 h(期间可加水或者换水) 。

  - 有毒有害物质

氢气机有毒有害物质应符合GB/T 26572或国家相关规定的要求。

  - 原材料

氢气机与水接触材料及部件应符合GB/T 17219的要求。

- 试验方法

  - 外观

    - 试验条件

视检的试验条件应满足以下要求：

- 照明条件：1000 1x~1500 1x;

- 检测人员裸眼(或矫正)视力4.5以上；

- 检验表面和人眼呈45°;

- 试验距离：0.5 m~0.8 m。

    - 试验方法

在符合6.1.1规定的试验条件下，将氢气机置于操作台上，通过观察和触摸检验装置的外观、外露结构件表面、涂层表面、装饰镀层以及塑料件的表面。

  - 氢气

氢纯度按GB 31633的规定进行检测，氢气流量采用流量计测量。

  - 气味

通过嗅觉测定。

  - 环境适应性

    - 电源适应性

按照电解槽型号规格书上的电流电压的要求下实际使用，观察产品能否正常工作。

    - 低温、高温

按照GB/T 2423.1及GB/T 2423.2的相关规定，在试验温度为5℃、35℃的条件下，试验时间为2 h通电工作，测试低温及高温条件下产品的性能指标。

    - 恒定湿热

按GB/T 2423.3—2016中“试验C”进行恒定湿热试验。仪器无包装、不通电。试验温度为(40±2)℃ 、相对湿度为85%~95%,试验持续时间为8 h,试验后取出仪器在正常环境下恢复2 h,测试产品的性能指标。

  - 跌落可靠性

氢气机在距离30 cm高度自由跌落至水泥地面。同一产品在同一方法下连续自由跌落3次，观察氢气机，其结果应符合5.6规定。或参照GB/T 2423.8所规定的方法进行。

  - 渗漏性

氢气机出氢口处加装压力表在0.2 MPa的压力下持续运行8 h观察压力表变化是否发生渗漏现象。

  - 气路密封性

将气路出口装置压力表，堵死出口，当压力表的读数达到0.2 MPa,关闭产品电源，观察压力表读数，压力在5 min内变化应小于0.02 MPa。

  - 电气安全

按GB 4706.1的规定进行测试。

  - 电磁兼容性

按照GB/T 17626.11的规定进行试验，测试产品的性能指标。

  - 噪声值

正常工作状态下，噪声测试环境为半消声室，按GB/T 4214.1的规定进行试验。

  - 连续无故障工作时间

氢气机在规定工作条件下连续工作48 h (期间可加水或者换水) ,观察产品在过程中是否出现故障。

  - 有毒有害物质

按照GB/T 26125的规定进行测试。

  - 原材料

按照GB/T 17219的规定进行测试。

- 检验规则

  - 检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

    - 产品须经过制造厂质量检验部门检验合格后才能提交验收。

    - 出厂检验的组批、抽样方案及判定按GB/T 2828.1的规定进行，其中，检验水平和接收质量上限AQL值由制造商根据自身的控制需要或按供需双方需求确定。

    - 出厂检验项目为5.2~5.4,5.7、5.8、5.9中“泄漏电流”、“电气强度”、“接地电阻”项目，按照生产批逐个进行检验，全部出厂检验项目合格方为合格。如5.7、5.9中“泄漏电流”、“电气强度”、“接地电阻”项目有一项不合格，则判定该批产品不合格；如5.2~5.4、5.8项目中有一项不合格，则对不合格项目从该批次产品中加倍抽样复检。复检结果仍有一项不合格，则判定该批产品不合格。

  - 型式检验

    - 型式检验应每年进行一次，有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品投产或老产品转厂生产的试验定型鉴定时；

- 设计、工艺或使用零部件和材料有较大改变，可能影响到产品性能时；

- 产品长期停产后，恢复生产时；

- 出产检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时；

- 出现重大质量事故时。

    - 从出厂检验合格的产品中随机抽取2台。

    - 型式检验项目包括本文件中第5章全部要求和8.1、8.2的要求。

    - 型式检验全部指标符合本文件规定，则为合格，任何一项不合格，则判定该次型式检验不合格，并不得复检。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

氢气机应在明显位置设标志。应清晰标明包括但不限于以下内容：

- 产品名称、规格型号；

- 制造商名称；

- 产品编号或制造日期(可标注在其他合适位置)；

- 工作环境(温度、压力)；

- 执行标准。

  - 包装

    - 氢气机包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

    - 氢气机的包装应符合GB/T 1019的规定。

    - 产品包装箱外表面应清晰标明包括但不限于以下内容：

- 产品名称、商标、规格型号；

- 制造商名称、地址、邮政编码、服务电话；

- 毛重、净重；

- 包装箱外形尺寸(长×宽×高)；

- 包装储运图示标志；

- 执行标准。

    - 包装箱内应附有下列技术文件：

- 装箱单；

- 使用说明书；

- 产品合格证、保修卡。

  - 运输

    - 氢气机运输应符合SJ 3212的相关规定。

    - 氢气机运输时应轻拿轻放，严谨抛掷、翻滚和踩踏。

    - 运输过程中应谨防受潮、挤压及雨淋。

    - 严禁与腐蚀性物品同时运输。

  - 贮存

    - 氢气机应贮存于干燥、通风、无腐蚀性及爆炸性气体的库房内，并防止产品磕碰。

    - 氢气机距离地面100 mm以上，周围应无酸、碱或其他腐蚀性化学物品及气体存在，无机械振动冲击和强磁场作用。

- 质量承诺

  - 用户在遵守产品使用说明书规定的操作条件下，自购买产品之日起，产品质保期12个月。质保期间若因质量问题造成产品故障的，制造商应负责免费更换。

  - 如因操作不当或外部不可抗拒的因素所造成的非质量问题导致产品故障，或超过保修期的，制造商应提供有偿售后服务。

  - 对客户诉求在24 h内做出响应。

_________________________________