佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会

《佛山标准 家用除湿机》团体标准编制说明

1 项目背景

  - 产业背景

- 家用除湿器是一种小型、便携式的家用电器，主要用于降低室内湿度，以保持适宜的居住环境。家用除湿器通常采用压缩式或吸收式除湿技术。压缩式除湿器通过制冷剂循环，降低空气温度，使空气中的水分凝结成水珠，然后排出。它通过吸收空气中的水分，降低室内湿度，从而防止霉菌生长、减少细菌滋生，以及保护家具和电器不受潮湿影响。适用于卧室、客厅、书房、浴室等家庭空间。特别适合潮湿季节或潮湿地区的家庭使用。

- 中国家用除湿器行业近年来随着人们生活水平的提高和对健康生活环境的追求，人们对生活质量的要求也越来越高，这使得家用除湿机的需求在全球范围内不断增长。特别是在气候变化导致湿度问题加剧以及健康意识提高的背景下，家用除湿机市场的增长前景更是看好。

- （一）全球产业情况

- 据贝哲斯的调研数据，2023年全球家用除湿机市场规模为7.92亿美元，较2022年增长6.71%。预计未来几年内，该市场将继续保持稳定增长，到2028年市场规模将增至10.96亿美元。

- 从地区分布来看，全球家用除湿机市场主要集中在北美、欧洲以及亚太地区。其中，欧洲为最大的营收市场。这主要得益于欧洲地区的气候特点以及消费者对生活舒适度的追求。数据显示，2023年欧洲家用除湿机市场规模为2.80亿美元，占据35.33%的市场份额；北美和亚太地区分别以32.10%和24.78%的份额成为第二、第三大营收市场。此外，在亚太地区中，中国市场在过去几年变化较快，显示出巨大的市场潜力。

- 产业在线数据显示，2024全年除湿机总生产1252.8万台，同比增长38.6%;总销售1247.9万台，同比增长38.1%，呈现出产销两旺的良好局面。内销方面:南方地区梅雨季的延长，使得刚性除湿需求不断释放，有力推动了除湿机下沉市场的增长，在健康消费与气候变化的共同作用下，全年内销规模152.6万台，同比增长27.7%。但总体而言，国内除湿机市场渗透率尚处低位，未来有较大增长空间。

- 在出口方面，凭借海外市场需求恢复，再加上中国制造的全球竞争优势，家用除湿机出口保持了稳步高增的态势，全年出口规模1095.3万台，同比增长39.7%。

- （二）我国产业情况

- 但在我国，我国生产的家用除湿机产品主要销往海外，国内市场受制于居民消费观念偏差、区域、季节特点突出及房地产市场低迷等多种因素，目前除湿机市场仍处于培育期的小体量低速发展阶段，且主要聚焦于线上渠道。据奥维云网（AVC）推总数据，2023年中国家用除湿机市场（含部分家商两用机型）零售量为239.3万台，同比下滑18.3%；零售额为26.6亿元，同比下滑14.2%。其中，线上市场零售量占比超70%。分季节来看，夏季雨季对全年的销量贡献突出，此外冬春交际的2月份“回南天”对市场也有明显的拉动作用。

- 在我国，马太效应加剧，品牌竞争分层。2023年的家用除湿机线上市场共有品牌211个，相比于2022年的186个品牌，其中退出品牌43个，新增品牌68个，在除湿机市场相对黯淡的年景下依然实现了品牌新增。不过这些新增品牌更多是将除湿机产品作为原本业务的拓展延伸，或可以称之为试水，并非孤注一掷的押宝创业。从品牌集中度来看，行业龙头已然形成，并在马太效应愈演愈烈下，头部品牌地位进一步巩固，腰部品牌竞争激烈，长尾品牌或将面临洗牌。这从热销机型中也可见端倪，线上TOP20机型中德业、美的、多乐信三家品牌的数量占比高达80%。

- 产品日益聚焦化，行业以降价促升级。从产品结构来看，家用除湿机中0-5L、10-15L、20-25L日除湿量段产品最受消费者欢迎，不过5L以下产品由于除湿量过小、除湿效果不明显，需求量正在萎缩。据了解，市场中18L、20L、22L、30L日除湿量的家用除湿机产品日渐成为消费者的主流选择。此外，在消费分级大环境下，除湿机产品价格的普遍下滑，也促使50L以上日除湿量的产品因其性价比的提高而零售量占比有所提升（其中80L以上日除湿量产品多为家商两用机）。进而实现了整个行业以降价为引，行结构升级之实——拉动行业均价的提升。

- 2024年，据奥维云网（AVC）线上监测数据，1月国内家用除湿机线上零售量同比增长36.0%，零售额同比增长29.4%。其中固然有受同期春节假期低基数的影响，但也一定程度反映出市场底色不错。1月线上家用除湿机均价同比下滑4.9%，降价趋势或将持续。培育期的除湿机市场，降价成为行之有效的手段。结合近期的“回南天”助力，想必Q1市场会有不错的起色。至于全年情况如何，还需看能够直接刺激消费需求的夏季梅雨天气情况如何，奥维云网（AVC）乐观预计2024年家用除湿机市场同比小幅增长2.1%，在放价刺激及天气助力下销量或将达到244.4万台。

  - 发展趋势

- 市场需求趋势

- 市场需求增长趋势。随着经济的发展和居民收入的提高，人们对于生活质量的要求越来越高，家用便携除湿器作为改善室内环境的设备，市场需求逐年增长，产品多样化:市场上的除湿器产品种类繁多，从小型便携式到大型家用型，从单一除湿功能到集成除湿、净化、加湿等多种功能的复合型产品，满足了不同消费者的需求。

- （二）技术趋势

- 1、在技术创新方面。技术的进步推动了除湿器性能的提升和功能的多样化。例如，智能除湿器可以通过手机 APP 远程控制，自动调节湿度，甚至与智能家居系统整合。产品多样化:市场上的除湿器产品越来越多样化，从小型便携式到大型家用型，满足不同用户的需求。产品的设计也越来越注重美观和实用性。

- 2、节能环保技术方面。随着环保意识的增强，节能环保型除湿器越来越受到消费者的青睐。高效能、低能耗的除湿器将成为市场的主流。

- 3、健康技术提升方面。人们越来越关注健康，除湿器除了除湿功能外，还可能集成空气净化、杀菌消毒等功能，以满足消费者对健康生活环境的需求。

- 4、智能化发展方面。随着物联网和人工智能技术的发展，未来的除湿器可能会更加智能化，能够根据环境变化自动调节工作状态，甚至与其他智能家居设备联动。市场细分:随着市场的成熟，除湿器市场可能会进一步细分，针对不同用户群体(如婴儿、老人、宠物等)推出更加专业化的产品。

- 5、材料方面：材料技术的突破也为除湿机行业带来了新的发展机遇。轻量化材料的应用，不仅减轻了产品重量，提高了运输效率，还有助于降低能耗。此外，环保材料的使用，如可回收塑料、生物降解材料等，有助于减少产品生命周期内的环境影响，推动行业向可持续发展转型。

  - 提升方向

通过打造佛山标准，树立优质区域品牌形象，有助于进一步做大做强产业。进一步提高家用除湿机的产品质量，引导行业有序、健康发展，树立和提升区域品牌形象。团体标准的提升方向具体如下：

满足用户需求。随着产品品质的提高，用户不仅看重家用除湿机的基础功能，还更关注家用除湿机的质量稳定性、可靠性和多功能性，本标准编制过程充分考虑了用户的需求及提出的意见和建议。

符合政策要求。当前政策对于卫生安全、环保节能的要求不断提高，家用除湿机产品应注重卫生安全和环保性，符合政策导向和要求。本标准对家用除湿机的安全要求、抗菌性能、名义工况下的单位消耗功率除湿量限值、噪声限值(声压级)、待机功率、除菌性能等指标进行了考核。

适应产品发展需要。家用除湿机属于较为成熟且又具有高技术含量和技术创新发展的产品，市场竞争激烈。为保证佛山地区家用除湿机产品的竞争优势，更好地扩大影响力，抢占国内外市场份额，需要打造更高水平的标准，比现有国家、行业标准的要求更高，把中高端家用除湿机做好做强。

  - 项目意义

为更好地发展佛山市重点产业、优势产品，本标准根据佛山标准要求，定位于“国内领先、国际先进”的水平，充分考虑行业发展情况，使标准编制更趋于合理、科学、先进。满足当前客户对家用除湿机的要求，提高产品国内外场竞争力，对行业健康、快速发展有促进和引领作用。执行本标准有助于提升产品质量水平，扩大品牌影响力，提高企业竞争力，带动和引领佛山市制造业向高水平领域发展，以实现我市产品质量水平明显提升，推动佛山品牌、佛山产品更好地走出去。

2 标准制定工作概况

2.1 准备工作

根据佛山市市场监督管理局对佛山标准推进工作的计划和时间要求，在佛山市佛山标准与卓越绩效管理促进会的指导和管理下，为更好地开展编制工作，佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所、广东美的家用制冷设备有限公司、广东百奥电气有限公司等到访企业召开标准起草讨论会，成立了标准工作组。

佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所、广东美的家用制冷设备有限公司、广东百奥电气有限公司主要负责确定标准研制对应的产品类别，针对产品技术发展情况和用户痛点问题明确关键指标，收集企业现有产品技术性能参数，查阅国内外相关产品的技术文档、标准、专利，形成相关的标准集合。对比国内外等同类产品标准的有关条款，编制标准草案，组织工作人员到企业现场核实验证指标，策划标准研讨、公开征求标准意见等前期准备工作。并根据相关工作内容安排了工作计划，大致内容如下：

1）2025年1月调研与前期准备阶段：完成行业调研和相关标准、用户痛点问题的收集整理，并组织到访广东美的家用制冷设备有限公司等；

2）2025年2～3月标准起草阶段：编写标准草案（工作组讨论稿）、编写标准编制说明；

3）2025年4～6月研讨与征求意见阶段：组织标准讨论工作群及现场沟通，并征求工作组和行业协会、专家意见，完成标准送审稿及其他评审材料；

4）2025年7月评审与发布阶段：组织召开标准评审会，根据专家意见，修改完善形成标准报批稿并发布。

2.2  标准草案编制

于2025年1月启动标准草案研制工作，结合前期准备工作成果，征求起草单位意见，充分考虑佛山标准的编制要求、编制理念和定位要求等，体现了标准的先进性。具体说明如下：

- 优化基础指标，提升关键指标

结合相关标准及信息收集、分析、比对，主要在国家标准的基础上，对名义工况下的单位消耗功率除湿量限值、噪声限值(声压级)、待机功率、除菌性能等指标进行提升，主要是为进一步保证产品稳定性、可靠性和节能性环保性和卫生安全性。

2）新增指标

结合消费者意见反馈、行业相关数据收集，在国家标准的基础上，新增了其他安全要求、抗菌性能等指标，主要是为进一步体现产品的安全卫生性和绿色环保性。

3）规定试验方法

参照相关国家标准、行业标准，规定了试验方法。

2.3  标准草案研讨

于2025年4～5月组织了企业代表召开了线上线下标准讨论会、微信群内、电话讨论及企业现场讨论等方式，讨论主要内容如下：

- 讨论了指标优化和提升的可行性

针对标准草案中指标分类及提升哪几项关键指标等问题，企业代表一致认为可行，并逐一确认标准草案中提升的各个指标项。对于目前客户关注的名义工况下的单位消耗功率除湿量限值、噪声限值(声压级)、待机功率、除菌性能等指标，企业代表结合最近几年的检测数据和经验积累，给出了专业性的调整建议。

2）讨论了指标新增的合理性

针对标准草案中增加的其他安全要求、抗菌性能等相关指标，确认符合产品趋势、国家产业政策要求及市场导向，属合理增加项。

3）调整了部分试验方法

针对标准草案中的试验方法，提出了个别试验方法需要更新和调整，并对此给出了补充和修正的建议。

2.4  征求意见情况

标准研讨会议后，对标准进行了修改，并于2025年XX月XX日开始在佛山标准公共平台及团体标准公共服务平台进行公开征求意见。征求意见过程中收到意见  条。

2.5  重大分岐情况

无

2.6  专家评审情况

于2025年XX月XX日，佛山市佛山标准与卓越绩效管理促进会组织专家召开了标准定会，专家组听取了编制组的汇报，审阅了相关资料，对标准文本进行了认真、细致和充分的讨论。最后，专家组认为该标准达到国内领先水平，一致同意标准通过审定。

3  标准编制原则、主要内容及确定依据

3.1  编制原则

标准编制遵循合规性、科学性、先进性、适用性并协调一致的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

3.2  主要参考依据

GB 4343.1—2018 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射

GB/T 4343.2—2020 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.32 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求

GB/T 5226.1—2019 机械电气安全 机械电气设备	第1部分：通用技术条件

GB/T 9237 制冷系统及热泵 安全与环境要求

GB/T 9286—2021 色漆和清漆 划格试验

GB/T 16842—2016 外壳对人和设备的防护 检验用试具

GB 17625.1—2022 电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

GB/T 17625.8 电磁兼容 限值 每相输入电流大于16 A小于等于75 A连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值

GB/T 19411—2024 除湿机

GB/T 21551.2  家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 第2部分：抗菌材料的特殊要求

GB 21551.3—2010 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求

GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

JB/T 10359—2013 空调器室外机用塑料 环境技术要求

QB/T 5688—2022 家用除湿机

4  标准主要内容

4.1  范围

本文件规定了除湿机的型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量承诺。

本文件适用于以机械制冷方式除湿、以冷凝热为空气再热方式的额定除湿量在0.16 kg/h～2.50 kg/h的家用除湿机。

本文件不适用于全新风除湿机。

4.2  要求

本标准包括了三部分，第一部分是基础性指标，是产品基本属性指标；第二部分是关键性指标，是消费者和企业都关注、体现产品竞争力的技术指标，指标提升，用户满意度会明显提升；第三部分是新增指标，新增指标是在行业标准的基础上，根据目前其他相关国行标准的最新要求和体现企业技术创新，指标确立，用户满意度显著提升。

本标准的基础性指标，包括了一般要求、外观、有害物质含量、脚轮整机力学性能、耐候性能等指标；关键性指标，包括了试运转、制冷系统密封性能、名义工况除湿性能、高温工况除湿性能、最大负荷运行、低温除湿运行、凝露和凝结水排除、溢水绝缘性能、限制热交换、安全要求、电磁兼容、噪声、待机功率、洁净空气量、除菌性能等指标；新增指标为其他安全要求、抗菌性能等指标。

标准指标比对表

| 指标 类型 | 指标项目 | 佛山标准 T/FSS XX-2025 |  |  | 国家标准 GB/T 19411—2024 |  |  | 比对情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础性指标 | 一般要求 | 标准中5.1规定的一般要求 |  |  | 国标中5.1规定的一般要求 |  |  | 一致 |
|  | 外观 | 标准中5.2规定的外观要求 |  |  | 国标中5.2规定的外观要求 |  |  | 一致 |
|  | 有害物质含量 | 除湿机的有害物质含量应符合GB/T 26572的规定。 注：政府部门予以豁免的项目例外。 |  |  | 5.1.8除湿机的有害物质含量应符合GB/T 26572的规定。 注：政府部门予以豁免的项目例外。 |  |  | 一致 |
|  | 脚轮整机力学性能 | 标准中5.18规定的脚轮整机力学性能 |  |  | 国标中5.17规定的脚轮整机力学性能 |  |  | 一致 |
|  | 耐候性能 | 标准中5.19规定的耐候性能 |  |  | 国标中5.18规定的耐候性能 |  |  | 一致 |
| 关键 指标 | 试运转 | 标准中5.4规定的试运转 |  |  | 国标中5.3规定的试运转 |  |  | 一致 |
|  | 制冷系统密封性能 | 标准中5.5规定的制冷系统密封性能 |  |  | 国标中5.4规定的制冷系统密封性能 |  |  | 一致 |
|  | 名义工况除湿性能 | 标准中5.6规定的名义工况除湿性能，其中单位消耗功率除湿量限值如下表 |  |  | 国标中5.5规定的名义工况除湿性能，其中单位消耗功率除湿量限值如下表： |  |  | 优于 |
|  |  | 名义除湿量DCR，kg/h | 单位消耗功率除湿量限值，kg/(kW·h) |  | 名义除湿量DCR，kg/h | 单位消耗功率除湿量限值，kg/(kW·h) |  |  |
|  |  | —— | —— |  | DCR≤0.25 | 1.40 |  |  |
|  |  | DCR≤0.50 | 1.60 |  | 0.25<DCR≤0.50 | 1.45 |  |  |
|  |  | 0.50<DCR≤1.00 | 1.80 |  | 0.50<DCR≤1.00 | 1.60 |  |  |
|  |  | 1.00<DCR≤2.00 | 1.90 |  | 1.00<DCR≤2.00 | 1.70 |  |  |
|  |  | 2.00<DCR≤2.50 | 2.10 |  | 2.00<DCR≤2.50 | 1.90 |  |  |
|  | 高温工况除湿性能 | 标准中5.7规定的高温工况除湿性能 |  |  | 国标中5.6规定的高温工况除湿性能 |  |  | 一致 |
|  | 最大负荷运行 | 标准中5.8规定的最大负荷运行 |  |  | 国标中5.7规定的最大负荷运行 |  |  | 一致 |
|  | 低温除湿运行 | 标准中5.9规定的低温除湿运行 |  |  | 国标中5.8规定的低温除湿运行 |  |  | 一致 |
|  | 凝露和凝结水排除 | 标准中5.10规定的凝露和凝结水排除 |  |  | 国标中5.9规定的凝露和凝结水排除 |  |  | 一致 |
|  | 溢水绝缘性能 | 标准中5.11规定的溢水绝缘性能 |  |  | 国标中5.10规定的溢水绝缘性能 |  |  | 一致 |
|  | 限制热交换 | 标准中5.12规定的限制热交换 |  |  | 国标中5.11规定的限制热交换 |  |  | 一致 |
|  | 安全要求 | 标准中5.13规定的安全要求 |  |  | 国标中5.12规定的安全要求 |  |  | 一致 |
|  | 电磁兼容 | 标准中5.14规定的电磁兼容 |  |  | 国标中5.13规定的电磁兼容 |  |  | 一致 |
|  | 噪声 | 标准中5.15规定的噪声 |  |  | 国标中5.14规定的噪声 |  |  | 优于 |
|  |  | 名义除湿量DCR，kg/h |  | 噪声限值,dB(A) | 名义除湿量DCR，kg/h |  | 噪声限值,dB(A) |  |
|  |  | DCR≤0.25 |  | 39 | DCR≤0.25 |  | 40 |  |
|  |  | 0.25<DCR≤0.50 |  | 42 | 0.25<DCR≤0.50 |  | 44 |  |
|  |  | 0.50<DCR≤1.00 |  | 50 | 0.50<DCR≤1.00 |  | 52 |  |
|  |  | 1.00<DCR≤2.00 |  | 54 | 1.00<DCR≤2.00 |  | 56 |  |
|  |  | 2.00<DCR≤2.50 |  | 56 | 2.00<DCR≤2.50 |  | 58 |  |
|  | 待机功率 | 5.17.1不带传感器、WIFI、蓝牙等通信协议(或这些功能在测试时可以关闭的，测试关闭这些功能后的产品)，则其待机功率应不大于0.8 W且不大于明示值。 5.17.2带有传感器、WIFI、蓝牙等通信协议,则其待机功率应不大于2.0 W且不大于明示值 |  |  | 5.16.1 名义除湿量小于或等于2.5kg/h的除湿机,若不带传感器、WIFI蓝牙等通信协议(或这些功能在测试时可以关闭的,测试关闭这些功能后的产品),则其待机功率应不大于 3W且不大于明示值;若带有传感器、WIF、蓝牙等通信协议,则其待机功率应不大于明示值。 |  |  | 优于 |
|  | 洁净空气量 | 具有净化功能的除湿机，其洁净空气量的实测值不应小于明示值的90% |  |  | 具有净化功能的除湿机，其洁净空气量的实测值不应小于明示值的90% |  |  | 一致 |
|  | 除菌性能 | 具有除菌功能的除湿机的除菌率不应小于80%，且不应小于明示值的90% |  |  | 具有除菌功能的除湿机的除菌率不应小于明示值的90% |  |  | 优于 |
| 创新 指标 | 其他安全要求 | 应符合GB/T 4706.1和GB/T 4706.32的要求 |  |  | —— |  |  | 新增 |
|  | 抗菌性能 | 除湿机明示使用的抗细菌、霉菌材料，其抗菌率不应小于92%，防霉等级不应低于1级 |  |  | —— |  |  | 新增 |

标准先进性说明：

1）电磁兼容、安全要求：反映产品确保使用环境和使用者的安全要求。

理由说明：电磁兼容优良的除湿机能保证产品使用不会受到外界电磁的干扰，同时也能确保自身发出电磁不会对周围产品使用生产不利影响，是国内外对电气电器产品的要求。电气安全直接保障使用者的完全，确保社会公共安全。这两项技术指标的引用的标准是等同采用了国际标准，除湿机这两项安全指标的稳定性也是产品先进性的体现，也是其它先进性指标具有可行性的前提，以确保产品工作能力、质量和可靠性的保障和提升。

2）单位消耗功率除湿量、待机功耗、噪声：反映产品结构、材料和使用性能、功能优良

单位消耗功率除湿量、待机功耗、噪声最关心的关键指标，是企业提高市场竞争力的核心，是家用除湿机产品技术提升的难点和痛点，也是佛山市家用除湿机能占据国内外市场的法宝。这些性能指标的提高并优于或新增于国标、行标，将为促进佛山市家用除湿机行业的高质量发展并引领行业的发展具有决定性作用，极大促进企业的市场品牌效应，是国家推进产品更新换代和绿色发展的新质指标。

3）限用物质、除菌性能、抗菌性能：反映产品卫生安全环保属性要求。

理由说明：随着消费者对环保和健康的关注度不断提高，具备低有害物质含量、除菌性能和抗菌性能的产品更容易受到市场的青睐。通过满足或超越相关标准和法规的要求，产品可以获得更多消费者的信任和认可，从而增强品牌影响力和市场份额，也是国家绿色环保发展法律法规和政策要求。国标、行标中没有规定抗菌指标，除菌性能指标优于国标要求，考虑到用户以及消费者特别关注此项指标，且为国家绿色产业发展的要求，增加和优化了此两项指标的考核，且限用物质指标不低于欧盟ROSH指令的要求，也是是国家推进产品更新换代和绿色环保发展的新质指标。

4.2  试验方法

本标准要求指标的试验方法均有对应的国家标准和行业标准测试方法，所以本标准的试验方法均采用相应的国家标准和行业标准测试方法进行。

4.3  检验规则

根据产品标准的要求，兼顾生产方、买方及第三方的需求，既要保证判定的准确性又要力求可行，将判定规则分为出厂检验和型式检验，分别明确了检验项目、不合格分类及抽样方案和判定规则的确定。

4.4  标志、包装、运输、贮存

根据国家对产品的使用说明要求，标准规定了产品的使用说明应符合标准中的技术要求。

产品包装按规定执行，运输、贮存根据产品的需要作了相应的规定。

4.5  质量承诺

规定了产品保修期、维修服务和客户响应。

5  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准内容符合现行法律、法规。

6  标准的实施与宣贯

已批准发布的佛山标准，文本由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会在官方网站 （http://）上全文公布，供社会免费查阅。鼓励相关单位在标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明公开执行本标准。

7  其他应予说明的事项

标准不涉及专利。

《佛山标准 家用除湿机》标准研制工作组

2025年5月21日