| ICS | 27.200 |
| --- | --- |
| CCS | J 73 |

团体标准

T/FSS XXXX—2025

佛山标准  家用除湿机

Foshan Standard Household dehumidifiers

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：

引言

佛山标准是佛山市为推动制造业高质量发展，打造的系列先进标准。

佛山标准倡导“标准决定质量，只有高标准才有高质量”的理念，坚持“国内领先、国际先进”定位，聚焦佛山制造业重点产业电烤箱，对标国内国际先进标准，围绕消费升级方向，提升标准和质量水平，增加优质除湿机供给，以高标准打造中国制造品质高地，满足人民日益增长的美好生活需要。

佛山标准  家用除湿机

范围

本文件规定了除湿机的型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量承诺。

本文件适用于以机械制冷方式除湿、以冷凝热为空气再热方式的额定除湿量在0.16 kg/h～2.50 kg/h的家用除湿机。

本文件不适用于全新风除湿机。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4343.1—2018 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射

GB/T 4343.2—2020 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.32 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求

GB/T 5226.1—2019 机械电气安全 机械电气设备	第1部分：通用技术条件

GB/T 9237 制冷系统及热泵 安全与环境要求

GB/T 9286—2021 色漆和清漆 划格试验

GB/T 16842—2016 外壳对人和设备的防护 检验用试具

GB 17625.1—2022 电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

GB/T 17625.8 电磁兼容 限值 每相输入电流大于16 A小于等于75 A连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值

GB/T 19411—2024 除湿机

GB/T 21551.2  家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 第2部分：抗菌材料的特殊要求

GB 21551.3—2010 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求

GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

JB/T 10359—2013 空调器室外机用塑料 环境技术要求

QB/T 5688—2022 家用除湿机

术语和定义

GB/T 19411—2024、QB/T 5688—2022界定的术语和定义适用于本文件。

除湿机 dehumidifier

除去空气中水分或降低空气含湿量的装置。

[来源：GB/T 19411—2024，3.1]

家用除湿机 household dehumidifier

按家用和类似用途的使用环境设计，由一个电动制冷系统和空气循环装置组成，包括一个排水装置用以收集、储存和/或处理冷凝水，用于从周围大气中除去水分的带外壳的器具。

[来源：QB/T 5688—2022，3.1]

型式和基本参数

按GB/T 19411—2024中第4章的规定。

要求

一般要求

除湿机应符合本文件的规定,并按经规定程序批准的图样和技术文件(或按用户和制造商的协议)制造。

除湿机的制冷系统应符合GB/T 9237的规定。

除湿机各零部件的安装应牢固可靠，管路与零部件不应有相互摩擦和碰撞。

除湿机宜采用利于回收再利用的材料、部件和结构设计。

除湿机所使用的保温隔热材料应无毒、无异味，且具有良好的隔热性能，机组正常运行期间隔热层不应有凝露产生。

除湿机所使用的保温隔热材料及非金属电控盒应采用阻燃或不燃材料。

带有水满保护装置的除湿机，水满保护装置应动作可靠。

外观

黑色金属制件应经过防锈蚀处理。

电镀件表面应光滑，色泽均匀，不应有剥落、露底、针孔、明显的花斑和划伤等缺陷。

涂装件表面应平整，涂布及色泽均匀，不应有明显的气泡、流痕、皱纹等瑕疵或损伤，也不应有漏涂、底漆外露等情况。

装饰性塑料件表面应平整光滑、色泽均匀，不应有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷。

有害物质含量

    - 除湿机的有害物质含量应符合GB/T 26572的规定。

- 政府部门予以豁免的项目例外。

试运转

除湿机试运转过程中应无异常，安全保护装置不应动作。

除湿机温湿度控制系统的显示和动作应正确，各安全保护装置的动作应灵敏、可靠。

制冷系统密封性能

除湿机的制冷系统应具有良好的密封性。进行密封性能试验时，制冷系统各部分不应出现泄漏。

名义工况除湿性能

在第4章规定的名义工况下，按GB/T 19411—2024中附录A规定的方法进行试验，名义工况除湿性能满足以下要求：

- 除湿机实测的名义除湿量不应小于明示值的95%；

- 除湿机实测的名义除湿消耗功率不应大于明示值的110%；

- 除湿机实测的单位消耗功率除湿量不应小于明示值的95%，且不小于表1规定的限值。

单位消耗功率除湿量限值

| 名义除湿量DCR，kg/h | 单位消耗功率除湿量限值，kg/(kW·h) |
| --- | --- |
| DCR≤0.50 | 1.60 |
| 0.50<DCR≤1.00 | 1.80 |
| 1.00<DCR≤2.00 | 1.90 |
| 2.00<DCR≤2.50 | 2.10 |

高温工况除湿性能

除湿机高温工况实测的高温除湿量不应小于明示值的95%。

除湿机高温工况实测的高温除湿消耗功率不应大于明示值的110%。

最大负荷运行

在最大负荷运行试验过程中，除湿机应满足以下要求：

- 在前一个1 h内：除湿机的过载保护器不应跳开。

- 在后一个1 h内：允许过载保护器在起动后的5 min内跳开，但复位后(自动复位的过载保护器应能在30 min内复位；手动复位的过载保护器应在10 min后强行复位)，除湿机应能再连续运行1 h。

- 除湿机运行正常且各部件无损坏。

低温除湿运行

在低温除湿运行试验过程中，除湿机满足以下要求：

- 出风口不应有水滴吹出，各部位也不应有渗水、漏水现象；

- 温湿度传感器上不应有水珠或冰霜存在；

- 运行结束时，蒸发器迎风面上不应有冰霜；

- 具有自动融霜功能的除湿机，其融霜时间的总和不应超过整个试验时间的30%。

凝露和凝结水排除

在凝露和凝结水排除试验过程中,除湿机满足以下要求：

- 应具有排除凝结水的能力，排水口以外的任何部位不应有水溢出或吹出；

- 除湿机外表面凝露不应滴下，室内送风不应带有水滴；

- 带电部件不应有凝结水聚集。

溢水绝缘性能

    - 进行溢水绝缘性能试验后，除湿机的绝缘电阻不应小于2 MΩ。

限制热交换

除湿机在限制热交换试验的过程中不应有任何危险发生，安全保护装置动作后，除湿机应能自行或手动恢复正常运行。

电源故障保护

除湿机在电源故障保护试验的过程中不应有异常发生，安全保护装置动作后，除湿机应能自行或手动恢复正常运行。

安全要求

防触电保护

      - 除湿机的结构和外壳应使其对意外触及带电部件有足够的防护。在正常使用状态下或取下可拆卸部件后,仍能防止人与带电部件的意外接触。按GB/T 19411—2024中6.14.1进行试验时,试验探棒不应触及带电部件。

对运动部件的防护

      - 除湿机运动部件的放置或封盖,应在正常使用中对人身伤害提供充分的防护,其防护性外壳、防护罩等类似部件应是不可拆卸部件,并具有足够的机械强度。按GB/T 19411—2024中6.14.2进行试验时,试验探棒不应触及危险运动部件,且防护部件不应产生影响其他性能的不良后果。

防水等级

      - 除湿机的防水等级不应低于标称值,且室外部分至少应满足IPX4的要求。

泄漏电流

除湿机的泄漏电流不应超过2 mA/kW，且同时满足以下要求：

- 若为公众不易接近的器具，泄漏电流的最大值还应不超过30 mA；

- 若为公众易接近的器具，泄漏电流的最大值还应不超过10 mA；

- 若为便携式器具，泄漏电流的最大值还应不超过0.75 mA。

泄漏电流限定值以名义除湿消耗功率的明示值为基准进行计算。

电气强度

除湿机在进行电气强度试验的过程中，应无击穿和闪络现象发生。

接地装置

除湿机应具有永久可靠的保护接地装置,易触及的金属部件应与接地装置可靠连接。除湿机的接地端子及其夹紧装置除做保护接地用途外，不应兼做其他用途；除湿机的接地装置连接应充分牢固，保护接地电路的部件，应是具有足够耐腐蚀的金属；保护接地电路应按照GB/T 5226.1—2019中8.2规定进行标识。

除湿机的保护接地电路应具有连续性。按GB/T 19411—2024中6.14.6 中b)的方法试验，测得的最大电压降不应超过表2规定的值。名义除湿量不大于10 kg/h的除湿机，或接地电阻测试设备能满足1.5倍名义除湿工况下的额定电流的条件，按GB 4706.1—2005中27.5的规定进行接地电阻试验，接地电阻值不应大于0.1 Ω。

保护接地电路的最大电压降

| 被测保护导线支路最小有效截面积/mm2 | 最大电压降(对应测试电流为10A 的值)/ V |
| --- | --- |
| 1.0 | 3.3 |
| 1.5 | 2.6 |
| 2.5 | 1.9 |
| 4.0 | 1.4 |
| >6 | 1.0 |

其他安全要求

应符合GB/T 4706.1和GB/T 4706.32的要求。

电磁兼容

除湿机的端子骚扰电压、骚扰功率(辐射骚扰)、断续干扰应满足以下要求：

名义除湿量小于或等于10 kg/h的除湿机的端子骚扰电压、骚扰功率(辐射骚扰)、断续干扰不应超过GB 4343.1规定的限值；

名义除湿量大于10 kg/h的除湿机的端子骚扰电压、骚扰功率(辐射骚扰)、断续干扰应符合相应标准或供需双方达成的协议。

除湿机的谐波电流应满足以下要求：

- 每相输入电流小于或等于16 A的除湿机,谐波电流试验按GB 17625.1规定的方法进行试验；

- 每相输入电流大于16 A的除湿机，谐波电流试验按GB/T 17625.8规定的方法或供需双方达成的协议中规定的方法进行试验。

除湿机的电气控制系统应满足GB/T 4343.2—2020中对Ⅱ类器具的抗扰度要求。

噪声

按GB/T 19411—2024中附录B规定的噪声测试方法，除湿机的实测声压级噪声不应大于表3规定的限值，且不应大于明示值+3dB(A)。

噪声限值(声压级)

| 名义除湿量DCR，kg/h | 噪声限值,dB(A) |
| --- | --- |
| DCR≤0.25 | 39 |
| 0.25<DCR≤0.50 | 42 |
| 0.50<DCR≤1.00 | 50 |
| 1.00<DCR≤2.00 | 54 |
| 2.00<DCR≤2.50 | 56 |

待机功率

不带传感器、WIFI、蓝牙等通信协议(或这些功能在测试时可以关闭的，测试关闭这些功能后的产品)，则其待机功率应不大于0.8 W且不大于明示值。

带有传感器、WIFI、蓝牙等通信协议,则其待机功率应不大于2.0 W且不大于明示值。

脚轮整机力学性能

抗冲击性能

带有脚轮的除湿机进行抗冲击性能试验后，脚轮不应有破损或异响，零部件不应出现松动，除湿机所具有的功能不应受到损伤。

制动性能

带有脚轮的除湿机若脚轮具有锁定功能，则除湿机应进行制动性能试验。试验过程中，脚轮不应滚动。

动载荷试验

带有脚轮的除湿机在进行动载荷试验后，其脚轮不应有破损、卡死或异响，零部件不应松动，所具有的功能不应受到损伤。

耐候性能

耐腐蚀性

    - 除湿机的电镀件和涂装件应具有足够的耐腐蚀性。经盐雾试验后，金属镀层上的每个锈点或锈迹面积应不超过1 mm2，每100 cm2试件镀层应不超过2个锈点或锈迹；试件小于100 cm2 时不应有锈点或锈迹。

漆膜附着力

    - 除湿机涂装件的涂层应牢固，经涂层附着力试验后，涂层附着情况应达到GB/T 9286—2021规定的2级或更优。

塑料件老化

    - 对带有室外机的除湿机，室外机外露塑料件进行老化试验后应满足JB/T 10359—2013中3.5的要求。

洁净空气量

具有净化功能的除湿机，其洁净空气量的实测值不应小于明示值的90%。

除菌性能

具有除菌功能的除湿机的除菌率不应小于80%，且不应小于明示值的90%。

抗菌性能

除湿机明示使用的抗细菌、霉菌材料，其抗菌率不应小于92%，防霉等级不应低于1级。

试验方法

试验条件

按GB/T 19411—2024中第6.1的规定。

安装要求

按GB/T 19411—2024中第6.2的规定。

数据处理

按GB/T 19411—2024中第6.3的规定。

外观

以目测手感进行。

有害物质含量

    - 按GB/T 26572和GB/T 26125规定的试验方法进行。

试运转

按GB/T 19411—2024中第6.4规定的试验方法进行。

制冷系统密封性能

按GB/T 19411—2024中第6.5规定的试验方法进行。

名义工况除湿性能

按GB/T 19411—2024中第6.6规定的试验方法进行。

高温工况除湿性能

按GB/T 19411—2024中第6.7规定的试验方法进行。

最大负荷运行

按GB/T 19411—2024中第6.8规定的试验方法进行。

低温除湿运行

按GB/T 19411—2024中第6.9规定的试验方法进行。

凝露和凝结水排除

按GB/T 19411—2024中第6.10规定的试验方法进行。

溢水绝缘性能

按GB/T 19411—2024中第6.11规定的试验方法进行。

限制热交换

按GB/T 19411—2024中第6.12规定的试验方法进行。

电源故障保护

按GB/T 19411—2024中第6.13规定的试验方法进行。

安全要求

防触电保护

按GB/T 19411—2024中第6.14.1规定的试验方法进行。

对运动部件的防护

按GB/T 19411—2024中第6.14.2规定的试验方法进行。

防水等级

按GB/T 19411—2024中第6.14.3规定的试验方法进行。

泄漏电流

按GB/T 19411—2024中第6.14.4规定的试验方法进行。

电气强度

按GB/T 19411—2024中第6.14.5规定的试验方法进行。

接地装置

按GB/T 19411—2024中第6.14.6规定的试验方法进行。

其他安全要求

按GB/T 4706.1和GB/T 4706.32规定的试验方法进行。

电磁兼容

按GB/T 19411—2024中第6.15规定的试验方法进行。

噪声

按GB/T 19411—2024中第6.16规定的试验方法进行。

待机功率

按GB/T 19411—2024中第6.17规定的试验方法进行。

脚轮整机力学性能

抗冲击性能

按GB/T 19411—2024中第6.18.1规定的试验方法进行。

制动性能

按GB/T 19411—2024中第6.18.2规定的试验方法进行。

动载荷试验

按GB/T 19411—2024中第6.18.3规定的试验方法进行。

耐候性能

耐腐蚀性

按GB/T 19411—2024中第6.19.1规定的试验方法进行。

漆膜附着力

按GB/T 19411—2024中第6.19.2规定的试验方法进行。

塑料件老化

按GB/T 19411—2024中第6.19.3规定的试验方法进行。

洁净空气量

按GB/T 19411—2024中第6.20规定的试验方法进行。

除菌性能

按GB/T 19411—2024中第6.21规定的试验方法进行。

抗菌性能

按GB 21551.2、GB 21551.3规定的试验方法进行。

检验规则

型式检验项目增加“有害物质含量”“抗菌性能”，其他按GB/T 19411—2024中第7章的规定执行。

标志、包装、运输和贮存

按GB/T 19411—2024中第8章的规定执行。

质量承诺

用户在遵守除湿机使用说明书规定的操作条件下，自购买除湿机之日起，除湿机质保期应不少于24个月。质保期间若因质量问题造成除湿机故障的，制造商应负责免费维修。

如因操作不当或外部不可抗拒的因素所造成的非质量问题导致除湿机故障，或超过质保期的，制造商应提供售后服务。

制造商或销售商应在24 h内对客户诉求做出响应。