团体标准

T/FSS XX-2025

佛山标准  除螨机

Foshan Standard  Eliminating mites machine

(征求意见稿)

| 2025-XX- XX 发布 | 2025-XX -XX 实施 |
| --- | --- |

佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会  发布

| ICS 97.180 |  |
| --- | --- |
| CCS Y 62 |  |

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

引言

佛山标准是佛山市为推动制造业高质量发展，打造的系列先进标准。

佛山标准倡导“标准决定质量，只有高标准才有高质量”的理念，坚持“国内领先、国际先进”定位，聚焦佛山制造业重点产业除螨机，对标国内国际先进标准，围绕消费升级方向，提升标准和质量水平，增加优质除螨机供给，以高标准打造中国制造品质高地，满足人民日益增长的美好生活需要。

佛山标准 除螨机

范围

本文件规定了除螨机的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量承诺。

本文件适用于家用和类似场合使用的除螨机。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.17 环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾

GB/T 2423.22 环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化

GB/T 4343.2 家用电器、电动工具和类似电烤箱的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度

GB/T 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分 通用要求

GB/T 4706.7 家用和类似用途电器的安全 第7部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求

GB/T 4857.5 包装 运输包装件 跌落试验方法

GB/T 4857.7 包装 运输包装件基本试验 第7部分：正弦定频振动试验方法

GB/T 5296.2 消费品使用说明 第2部分：家用和类似用途电器

GB 17625.1 电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）

GB/T 21551.2 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 第2部分：抗菌材料的特殊要求

GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

GB 31241 便携式电子产品用锂离子电池和电池组　安全技术规范

QB/T 4986 家用和类似用途电器电磁场的安全评价和测量方法

QB/T 5363—2019 除螨机

QB/T 5678—2022 家用和类似用途电器待机功率分级评价

术语和定义

QB/T 5363—2019界定的术语和定义适用于本文件。

  - 除螨机 eliminating mites machine

主要用于减少或去除螨虫的器具。

螨虫属节肢动物门、蛛形纲、蜱螨亚纲的一类体型微小的动物，身体成小球形或长形等，虫体基本结构分为颚体与躯体两部分，成虫和若虫阶段有四对足，幼虫有三对足。。

[来源：QB/T 5363—2019，3.1]

分类与命名

分类与型号命名

按QB/T 5363—2019中第4章的规定。

正常使用条件

    - 除螨机在下列条件下应能正常工作：

- 环境温度 0 ℃～40 ℃；

- 相对湿度为≤80％；

- 周围空气中无易燃、易爆、腐蚀性气体和导电尘埃、无剧烈震动等。

要求

外观

产品应无开裂、变形、生锈、受热变色、熔胶等外观不良现象。

主要表面上塑胶制品的表面应光滑、色泽均匀，不得有气泡、斑点及明显划痕、污物等缺陷。

各外观零件颜色符合指定要求，整机配色符合指定要求，同批产品颜色无明显色差。

油漆件的表面漆膜必须平整光亮、色泽均匀，漆层牢固，主要表面无明显流漆、皱纹、沙粒和脱落等缺陷。

电镀件主要表面应光滑细密，色泽均匀，膜厚度达到要求，不得有斑点、针孔、气泡和脱镀。

丝印文字、图案清晰正确，无欠缺、拖磨、油墨飞溅、划痕，颜色、附着力达到要求。

镭雕图案完整、无明显的镭线条间隙、烧焦等不良；如有透光，透光应均匀。

各固定零件、部件之间间隙应≤0.15 mm；缝隙均匀度（最大缝隙与最小缝隙之差）应≤0.1 mm。

安全

电气安全

应符合GB/T 4706.1和GB/T 4706.7的要求。

电磁兼容性

应符合GB 4343.1和GB 17625.1的要求。

电磁场辐射

应符合QB/T 4986的要求。

有害物质泄漏

除螨机本身所产生的有害物质应符合表1的要求。

除螨机有害物质泄漏要求

| - 有害物质名称 | - 指标 |
| --- | --- |
| - 紫外线强度（µW/cm2） (器具周边5 cm处） ≤ | - 5 |
| - 臭氧浓度（mg/m3）（出风口5 cm处） ≤ | - 0.10 |
| - TVOC（总挥发有机化合物）（mg/m3）（出风口5 cm处） ≤ | - 0.15 |
| - PM10（可吸入颗粒物）（mg/m3）（出风口5 cm处，清洁头周边5 cm处） ≤ | - 0.10 |

噪声

除螨机正常工作时的最大声功率级噪声限值为83 dB(A)。

紫外线防护

带有紫外灯的除螨机，应具有控制紫外灯开启熄灭的措施，在试验时，应保证紫外灯熄灭。

过热保护

除螨机在过热保护试验中，在堵住5 min之内热保护器应不能动作。过热保护测试后，除螨机应符合以下要求：

- 开机运行5 min之内不允许动作；

- 动作温度与温控器的规格相符；

- 除螨机不能有任何变形、功能异常、甚至起火等现象。

锂电池

- 应符合GB 31241的要求。

除螨功能

除螨机的除螨率不应低于90%。

抗菌功能

明示具有抗菌功能的除螨机，应符合GB 21551.2的要求。

除菌功能

明示具有除菌功能的除螨机，除菌率（细菌）不应低于99.0%（除菌对数值不小于 2.0），除菌率（真菌）不应低于90%。

最大单次运行时间

直流式除螨机在明示的功率档位下运行，其最低运行时间不应低于该档位标称值的90%。若无明示，按最低功率档位测试。

寿命

整机使用寿命

运行功率最大程序或者制造商明示的最佳程序：

- 直流式：累计运行时间不应低于300 h；

- 交流式：累计行时间不应低于300 h。

开关寿命

开关在进行 20000次试验后，产品开关机及功能应正常，按键开关应无开裂、失效等不良问题，且应能正常使用。

除过敏原性能

明示具有除过敏原性能的除螨机，除过每原率不应小于90%。

待机功耗

无屏幕显示的除螨机的待机功耗不应大于0.5 W。

带屏幕显示、WIFI功能的除螨机的待机功耗不应大于0.8 W。

有害物质限量

应符合GB/T 26572的要求。

耐气候环境性能

低温存储

带包装产品经过低温存储试验后，应符合下列要求：

- 各项功能能正常操作，外观及操作无显著变化，能正常使用；

- 铭牌、贴纸等标签类的物品无翘起、气泡等；

- 产品外壳无变形、开裂、变色、固化、缩水等异常。

高温高湿存储

带包装产品经过高温高湿存储试验后，应符合下列要求：

- 各项功能能正常操作，外观及操作无显著变化，能正常使用；

- 铭牌、贴纸等标签类的物品无翘起、气泡等；

- 产品外壳无变形、开裂、变色、固化、缩水等异常。

高低温循环存储

带包装产品经过高低温循环存储试验后，应符合下列要求：

- 各项功能能正常操作，外观及操作无显著变化，能正常使用；

- 铭牌、贴纸等标签类的物品无翘起、气泡等。

低温工作

有线产品经过低温工作试验后，应符合下列要求：

- 各项功能能正常操作，外观及操作无显著变化，能正常使用；

- 铭牌、贴纸等标签类的物品无翘起、气泡等；

- 电池或者电池组应无起火、爆炸、漏液等现象。

无线产品经过低温工作试验后，应符合下列要求：

- 各项功能能正常操作，外观及操作无显著变化，能正常使用；

- 铭牌、贴纸等标签类的物品无翘起、气泡等；

- 电池或者电池组应无起火、爆炸、漏液等现象。

高温工作

产品经过高温工作试验后，应符合下列要求：

- 各项功能能正常操作，外观及操作无显著变化，能正常使用；;

- 铭牌、贴纸等标签类的物品无翘起、气泡等；

- 电池或者电池组应无起火、爆炸、漏液等现象。

整机耐腐蚀性

产品经过盐雾试验后，产品各部件应无明显腐蚀或生锈。

耐机械环境性能

跌落

带包装跌落

带包装产品经过跌落试验后，包装盒不应出现撕裂、开胶等现象；产品不得有外观破损、变形、损坏，功能应完好不影响正常使用。

裸机跌落

裸机产品经过跌落试验后，不应出现零部件开裂、严重变形、不借助工具不能复位的零部件位移导致零部件无法组装现象的损坏，安全要求符合本文件要求，且能正常工作。

振动

带包装产品振动试验后，产品应包装应完整，内部样品无移位，无松动等现象，产品外观和功能应正常。

试验方法

外观

缝隙使用精度不小于0.02 mm的游标卡尺测量，其他外观项目以目测、手感的方法进行。

安全

电气安全

按GB/T 4706.1和GB/T 4706.7规定的试验方法进行。

电磁兼容性

按GB 4343.1和GB 17625.1规定的试验方法进行。

电磁场辐射

按QB/T 4986规定的试验方法进行。

有害物质泄漏

按QB/T 5363—2019中6.1.2规定的试验方法进行。

噪声

按QB/T 5363—2019中6.1.3规定的试验方法进行。

紫外线防护

按QB/T 5363—2019中6.1.4规定的试验方法进行。

过热保护

除螨机在额定电压下运行至热稳定状态，用Φ6.5mm孔堵住进风口，在堵住5 min内观察除螨机热保护器状态，若热保护器在5 min之内动作，则停止测试，测试不通过。

继续堵住进风口直至温控器动作，测量热保护器动作温度。对可复位热保护器，则需测量其复位温度。

试验过程和试验结束后，应观察和检查样品状态。

锂电池

- 按GB 31241规定的试验方法进行。

除螨功能

按QB/T 5363—2019中6.2规定的试验方法进行。

抗菌功能

按GB 21551.2规定的试验方法进行。

除菌功能

按QB/T 5363—2019中6.4规定的试验方法进行。

最大单次运行时间

按QB/T 5363—2019中6.5规定的试验方法进行。

寿命

整机使用寿命

按QB/T 5363—2019中6.6规定的试验方法进行。

整机启停及开关寿命

在额定电压下，以12次/min的操作速率进行动作，或试验20000次。

除过敏原性能

按QB/T 5363—2019中6.7.1规定的试验方法进行。

待机功耗

按QB/T 5678规定的试验方法进行。

有害物质限量

按GB/T 26572和GB/T 26125规定的方法进行试验

耐气候环境性能

低温存储

试验温度为-40 ℃±2 ℃，试验时间为72 h，恢复常温时间为2 h，按GB/T 2423.1（试验Ab）的规定进行带包装整机低温存储试验。

高温高湿存储

试验温度为70 ℃±2 ℃，相对湿度为93%±3%，试验时间为72 h，按GB/T 2423.3的规定进行带包装整机高温高湿存储试验。

高低温循环存储

-30 ℃±2 ℃下存储2 h，切换到65 ℃±2 ℃下存储2 h，为一个周期，重复10个周期，按       GB/T 2423.22（试验 Na）的规定进行试验。

低温工作

有线产品：试验温度为-10 ℃±2 ℃，时间为16 h，在1.15 倍额定功率下通电工作测试，按GB/T 2423.1（试验Ab）的规定进行低温工作试验。

无线产品：无线产品产品在经受在5 ℃±1 ℃的环境中正常充放电2个循环测试，按     GB/T 2423.1（试验Ab）的规定进行带包装整机低温存储试验。

高温高湿工作

试验温度为40 ℃±2 ℃，试验湿度为93%±3%，试验时间为16 h，在1.15 倍额定功率下工作，按GB/T 2423.3的规定进行带高温高湿工作试验。

无线产品在如上的环境中正常充放电2个循环测试。

整机盐雾测试

试验时间为48 h，按GB/T 2423.17的规定进行试验。

耐机械环境性能

跌落

带包装跌落

随机抽取3台带包装样品，跌落地面为金属铁板或水泥地面，跌落高度按表2的规定，将产品置于跌落试验机台上，按照1角、三棱、六个面的跌落顺序进行跌落，具体按 GB/T 4857.5规定的试验方法进行。

带包装跌落试验高度

| - 品类 | - 包装质量 / kg | - 跌落高度/mm |
| --- | --- | --- |
| - 非玻璃，陶瓷类 | - ≤2 | - 1500 |
|  | - ＞2，＜5 | - 1200 |
|  | - ≥5 | - 1000 |
| - 玻璃，陶瓷类 | - ＜3 | - 1500 |
|  | - ≥3 | - 1200 |

裸机跌落

裸机产品在正常使用的状态下，距离地面0.8 m的高度自由跌落在瓷砖或者水泥的地面上，前后左

右上下各跌落1次。

振动

将带包装产品以正常运输位置，置于振动测试台上，运行30 min后转动 90°继续振动30 min，按GB/T 4857.7的规定进行试验。

抛投

产品从高为1.5 m的货车平抛到1 m远的地面，再从抛投点距离货车1 m远处，将货物向上抛，上抛高度为最高点到车板距离为1 m。按向下抛卸货、向上抛装为一个循环，共进行3个循环。

检验规则

按QB/T 5363—2019中第7章的规定。

标志、使用说明书、包装、运输、贮存

标志

    - 按QB/T 5363—2019中8.1规定。

使用说明书

每台产品附有的使用说明书应符合GB/T 5296.2规定。

包装

按QB/T 5363—2019中8.2规定。

运输和贮存

按QB/T 5363—2019中8.3规定。

质量承诺

用户在遵守除螨机使用说明书规定的操作条件下，自购买除螨机之日起，除螨机质保期应不少于24个月。质保期间若因质量问题造成除螨机故障的，制造商应负责免费维修。

如因操作不当或外部不可抗拒的因素所造成的非质量问题导致除螨机故障，或超过质保期的，制造商应提供售后服务。

制造商或销售商应在24 h内对客户诉求做出响应。