佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会

《佛山标准 除螨机》团体标准编制说明

1 项目背景

  - 产业背景

- 除螨机是一种用于清除家居环境中螨虫及其过敏原的专业设备，减少过敏原，改善室内空气质量,主要面向对尘螨过敏的人群，包括哮喘患者、过敏性鼻炎患者等，以及对家庭卫生有较高要求的消费者，广泛应用于家庭和个人护理领域。近年来，随着人们对健康生活关注度的提高以及技术的进步，除螨机的功能和技术水平显著提升。现代产品通常采用高效吸尘系统、紫外线杀菌技术和高温蒸汽功能，并通过智能化控制系统实现精确的操作模式切换。同时，设备采用了轻量化设计和静音技术，显著提高了使用便利性和用户体验。此外，HEPA过滤系统的应用增强了空气质量改善效果。

- 除螨机具有高效吸力（能够深入纺织品纤维，吸走尘螨和微粒）、HEPA过滤（使用高效颗粒空气(HEPA)过滤器，捕捉微小颗粒，防止过敏原再次释放到空气中）、UVC紫外线（部分除螨仪配备UVC紫外线灯，用于杀死尘和细菌）、热风干燥（通过加热空气，降低纺织品湿度，创造不利于尘生存的环境）等技术特点。

- 随着生活水平的提高，对小家电的品质与使用方便的提升。从2015年至2017年期间，中国除螨仪行业市场规模从约22.41亿元增长至约31.25亿元，同比增长40.3%，增速较快，2018年至2022年间，全球除螨仪市场规模从35亿美元增长至48亿美元，年复合增长率达到了6.5%。在中国市场，2018年中国除螨仪市场规模约为35亿元，到2022年已增长至约65亿元，复合年增长率(CAGR)达到17.5%，其中2019年中国有线除螨仪类型占比19.5%；无线除螨仪类型占比为80.5%。2020年，新冠肺炎疫情爆发，居民长时间的居家生活，带动了能够照顾居民日常生活的小家电产品的销量逆势上扬，其中除螨仪呈现逐步上涨的趋势。预计2020年中国除螨仪市场规模为20.7亿元，同比增长20.3%。

- 据市场不完全统计，2023年1~10月，中国除螨仪零售额达20.2亿元，同比增长16.5%，2023年全球除螨仪市场规模大约为91亿元（人民币），预计2030年将达到143亿元，2024-2030期间年复合增长率（CAGR）为6.5%。

  - 发展趋势

- 未来，除螨机将更加注重高效性和多功能性。随着新型材料和传感技术的发展，设备将进一步优化吸尘效率和杀菌能力，支持更复杂的清洁任务。同时，多用途功能的研发将使单一设备能够兼容多种清洁需求，如除尘、除菌和异味消除等，拓宽其应用场景。此外，绿色环保理念的推广将推动企业开发更多低能耗、可降解材料的产品，助力行业向可持续发展目标迈进。

- 1、技术创新与智能化

- 随着科技的进步，除螨仪的功能和性能不断得到改进。新一代除螨仪产品结合了智能控制和远程监控等先进技术，使得除螨仪更易于使用和管理。例如，一些高端除螨仪已经实现了通过手机APP远程控制、智能分析室内空气质量、智能锁定螨虫位置等功能。此外，节能技术和射频技术在除螨仪终端产品中的应用，也带来了前所未有的智能化、精细化的力量。无线化趋势：随着消费者对便捷性要求的提高，无线除螨仪的市场份额逐渐扩大。无线除螨仪因其便携性和灵活性，逐渐成为市场主流。

- 2、产品多样化与个性化

- 消费者需求的多样化推动了除螨仪产品的不断创新。当前市场上热销的除螨仪产品不仅具备拍打、吸尘、紫外线杀菌等多种功能，还针对不同材质表面和清洁需求推出了多种型号。例如，针对地毯、床垫、沙发等不同材质的除螨仪，以及具有深层清洁、静音运行等特性的产品。此外，一些品牌还推出了可拆卸、易清洗的设计，方便用户进行日常维护和保养。

- 3、品牌竞争与市场份额

- 除螨仪市场竞争激烈，品牌众多。既有本土品牌如美的、德尔玛、苏泊尔等，又有外资品牌如戴森、飞利浦等。这些品牌在产品质量、技术创新、售后服务等方面展开全面竞争，争夺市场份额。同时，一些专注于清洁领域的专业品牌也凭借其技术优势和市场经验，在市场上占据了一席之地。

- 4、环保与可持续发展

- 随着全球对环保问题的关注加深，绿色环保和节能减排成为除螨仪行业的重要发展方向。一些品牌开始采用环保材料和工艺，降低能耗和排放。同时，紫外线除螨技术等高效、环保的除螨方式也受到市场青睐。这些举措不仅有助于保护环境，也提升了企业的社会责任感和品牌形象。绿色环保与节能减排：随着全球对环保问题的关注加深，绿色环保和节能减排将成为除螨仪行业的重要发展方向。紫外线除螨技术等高效、环保的除螨方式将受到市场青睐。

- 5、线上线下融合与销售渠道多样化

- 除螨仪的销售渠道包括线上和线下两种方式。线上销售主要通过电商平台进行，如亚马逊、淘宝等。近年来，随着直播带货、短视频社交电商等新兴渠道的兴起，线上销售额增长显著。线下销售则通过实体店、超市等渠道进行，也占据一定的市场份额。线上线下融合成为除螨仪行业发展的重要趋势，为消费者提供了更加便捷、高效的购物体验。

  - 提升方向

通过打造佛山标准，树立优质区域品牌形象，有助于进一步做大做强产业。进一步提高除螨机的产品质量，引导行业有序、健康发展，树立和提升区域品牌形象。团体标准的提升方向具体如下：

满足用户需求。随着产品品质的提高，用户不仅看重除螨机的基础功能，还更关注除螨机的质量稳定性、可靠性和多功能性，本标准编制过程充分考虑了用户的需求及提出的意见和建议。

符合政策要求。当前政策对于卫生安全、环保节能的要求不断提高，除螨机产品应注重卫生安全和环保性，符合政策导向和要求。本标准对除螨机的抗菌功能、除菌功能、最大单次运行时间、电气安全、电磁兼容性、电磁场辐射、有害物质泄漏、噪声、紫外线防护、除螨功能、整机使用寿命、过热保护、锂电池、开关寿命、除过敏原性能、待机功耗、有害物质限量、耐气候环境性能、耐机械环境性能等指标进行了考核。

适应产品发展需要。除螨机属于较为成熟且又具有高技术含量和技术创新发展的产品，市场竞争激烈。为保证佛山地区除螨机产品的竞争优势，更好地扩大影响力，抢占国内外市场份额，需要打造更高水平的标准，比现有国家、行业标准的要求更高，把中高端除螨机做好做强。

  - 项目意义

为更好地发展佛山市重点产业、优势产品，本标准根据佛山标准要求，定位于“国内领先、国际先进”的水平，充分考虑行业发展情况，使标准编制更趋于合理、科学、先进。满足当前客户对除螨机的要求，提高产品国内外场竞争力，对行业健康、快速发展有促进和引领作用。执行本标准有助于提升产品质量水平，扩大品牌影响力，提高企业竞争力，带动和引领佛山市制造业向高水平领域发展，以实现我市产品质量水平明显提升，推动佛山品牌、佛山产品更好地走出去。

2 标准制定工作概况

2.1 准备工作

根据佛山市市场监督管理局对佛山标准推进工作的计划和时间要求，在佛山市佛山标准与卓越绩效管理促进会的指导和管理下，为更好地开展编制工作，佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所、广东德尔玛科技股份有限公司等到访企业召开标准起草讨论会，成立了标准工作组。

佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所、广东德尔玛科技股份有限公司主要负责确定标准研制对应的产品类别，针对产品技术发展情况和用户痛点问题明确关键指标，收集企业现有产品技术性能参数，查阅国内外相关产品的技术文档、标准、专利，形成相关的标准集合。对比国内外等同类产品标准的有关条款，编制标准草案，组织工作人员到企业现场核实验证指标，策划标准研讨、公开征求标准意见等前期准备工作。并根据相关工作内容安排了工作计划，大致内容如下：

1）2025年2月调研与前期准备阶段：完成行业调研和相关标准、用户痛点问题的收集整理，并组织到访广东德尔玛科技股份有限公司等；

2）2025年3～4月标准起草阶段：编写标准草案（工作组讨论稿）、编写标准编制说明；

3）2025年5～6月研讨与征求意见阶段：组织标准讨论工作群及现场沟通，并征求工作组和行业协会、专家意见，完成标准送审稿及其他评审材料；

4）2025年7月评审与发布阶段：组织召开标准评审会，根据专家意见，修改完善形成标准报批稿并发布。

2.2  标准草案编制

于2025年1月启动标准草案研制工作，结合前期准备工作成果，征求起草单位意见，充分考虑佛山标准的编制要求、编制理念和定位要求等，体现了标准的先进性。具体说明如下：

- 优化基础指标，提升关键指标

结合相关标准及信息收集、分析、比对，主要在行业标准的基础上，对除螨功能、整机使用寿命等指标进行提升，主要是为进一步保证产品的使用体验性能、稳定性、可靠性和安全性。

2）新增指标

结合消费者意见反馈、行业相关数据收集，在行业标准的基础上，新增了过热保护、锂电池、开关寿命、除过敏原性能、待机功耗、有害物质限量、耐气候环境性能、耐机械环境性能等指标，主要是为进一步体现产品的使用安全、可靠性、节能和绿色环保性。

3）规定试验方法

参照相关国家标准、行业标准，规定了试验方法。

2.3  标准草案研讨

于2025年4～5月组织了企业代表召开了线上线下标准讨论会、微信群内、电话讨论及企业现场讨论等方式，讨论主要内容如下：

- 讨论了指标优化和提升的可行性

针对标准草案中指标分类及提升哪几项关键指标等问题，企业代表一致认为可行，并逐一确认标准草案中提升的各个指标项。对于目前客户关注的除螨率、整机使用寿命等指标，企业代表结合最近几年的检测数据和经验积累，给出了专业性的调整建议。

2）讨论了指标新增的合理性

针对标准草案中增加的过热保护、锂电池、开关寿命、除过敏原性能、待机功耗、有害物质限量、耐气候环境性能、耐机械环境性能等相关指标，确认符合产品趋势、国家产业政策要求及市场导向，属合理增加项。

3）调整了部分试验方法

针对标准草案中的试验方法，提出了个别试验方法需要更新和调整，并对此给出了补充和修正的建议。

2.4  征求意见情况

标准研讨会议后，对标准进行了修改，并于2025年XX月XX日开始在佛山标准公共平台及团体标准公共服务平台进行公开征求意见。征求意见过程中收到意见  条。

2.5  重大分岐情况

无

2.6  专家评审情况

于2025年XX月XX日，佛山市佛山标准与卓越绩效管理促进会组织专家召开了标准定会，专家组听取了编制组的汇报，审阅了相关资料，对标准文本进行了认真、细致和充分的讨论。最后，专家组认为该标准达到国内领先水平，一致同意标准通过审定。

3  标准编制原则、主要内容及确定依据

3.1  编制原则

标准编制遵循合规性、科学性、先进性、适用性并协调一致的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

3.2  主要参考依据

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.17 环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾

GB/T 2423.22 环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化

GB/T 4343.2 家用电器、电动工具和类似电烤箱的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度

GB/T 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分 通用要求

GB/T 4706.7 家用和类似用途电器的安全 第7部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求

GB/T 4857.5 包装 运输包装件 跌落试验方法

GB/T 4857.7 包装 运输包装件基本试验 第7部分：正弦定频振动试验方法

GB/T 5296.2 消费品使用说明 第2部分：家用和类似用途电器

GB 17625.1 电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）

GB/T 21551.2 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 第2部分：抗菌材料的特殊要求

GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

GB 31241 便携式电子产品用锂离子电池和电池组　安全技术规范

QB/T 4986 家用和类似用途电器电磁场的安全评价和测量方法

QB/T 5363—2019 除螨机

QB/T 5678—2022 家用和类似用途电器待机功率分级评价

4  标准主要内容

4.1  范围

本文件规定了除螨机的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量承诺。

本文件适用于家用和类似场合使用的除螨机。

4.2  要求

本标准包括了三部分，第一部分是基础性指标，是产品基本属性指标；第二部分是关键性指标，是消费者和企业都关注、体现产品竞争力的技术指标，指标提升，用户满意度会明显提升；第三部分是新增指标，新增指标是在行业标准的基础上，根据目前其他相关国行标准的最新要求和体现企业技术创新，指标确立，用户满意度显著提升。

本标准的基础性指标，包括了外观、抗菌功能、除菌功能、最大单次运行时间等指标；关键性指标，包括了电气安全、电磁兼容性、电磁场辐射、有害物质泄漏、噪声、紫外线防护、除螨功能、整机使用寿命等指标；新增指标为过热保护、锂电池、开关寿命、除过敏原性能、待机功耗、有害物质限量、耐气候环境性能、耐机械环境性能等指标。

标准指标比对表

| 指标 类型 | 指标项目 | 佛山标准 T/FSS XX-2025 | 国家标准 QB/T 5363—2019 | 比对情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础性指标 | 外观 | 标准中5.1规定的一般要求 | —— | 新增 |
|  | 抗菌功能 | 5.4明示具有抗菌功能的除螨机，应符合GB 21551.2的要求。 | 5.3明示具有抗菌功能的除螨机，应符合GB 21551.2的要求。 | 一致 |
|  | 除菌功能 | 5.5明示具有除菌功能的除螨机，除菌率（细菌）不应低于99.0%（除菌对数值不小于 2.0），除菌率（真菌）不应低于90% | 5.4明示具有除菌功能的除螨机，除菌率（细菌）不应低于99.0%（除菌对数值不小于 2.0），除菌率（真菌）不应低于90% | 一致 |
|  | 最大单次运行时间 | 5.6直流式除螨机在明示的功率档位下运行，其最低运行时间不应低于该档位标称值的90%。若无明示，按最低功率档位测试。 | 5.5直流式除螨机在明示的功率档位下运行，其最低运行时间不应低于该档位标称值的90%。若无明示，按最低功率档位测试。 | 一致 |
| 关键 指标 | 电气安全 | 5.2.1应符合GB/T 4706.1和GB/T 4706.7的要求 | 5.1.1应符合GB/T 4706.1和GB/T 4706.7的要求 | 一致 |
|  | 电磁兼容性 | 5.2.2应符合GB 4343.1和GB 17625.1的要求 | 5.1.1应符合GB 4343.1和GB 17625.1的要求 | 一致 |
|  | 电磁场辐射 | 5.2.3应符合QB/T 4986的要求 | 5.1.1应符合QB/T 4986的要求 | 一致 |
|  | 有害物质泄漏 | 5.2.4除螨机本身所产生的有害物质应符合表1的要求 | 行标中5.1.2的要求 | 一致 |
|  | 噪声 | 5.2.5除螨机正常工作时的最大声功率级噪声限值为83 dB(A) | 5.1.3除螨机正常工作时的最大声功率级噪声限值为83 dB(A) | 一致 |
|  | 紫外线防护 | 5.2.6带有紫外灯的除螨机，应具有控制紫外灯开启熄灭的措施，在试验时，应保证紫外灯熄灭 | 5.1.4带有紫外灯的除螨机，应具有控制紫外灯开启熄灭的措施，在试验时，应保证紫外灯熄灭 | 一致 |
|  | 除螨功能 | 5.3除螨机的除螨率不应低于90% | 5.3除螨机的除螨率不应低于80% | 优于 |
|  | 整机使用寿命 | 5.7.1运行功率最大程序或者制造商明示的最佳程序： a)直流式：累计运行时间不应低于300 h； b)交流式：累计行时间不应低于300 h。 | 5.6运行功率最大程序或者制造商明示的最佳程序： a)直流式：累计运行时间不应低于300 h； b)交流式：累计行时间不应低于300 h。 | 优于 |
| 创新 指标 | 过热保护 | 5.2.7除螨机在过热保护试验中，在堵住5 min之内热保护器应不能动作。过热保护测试后，除螨机应符合以下要求： a)开机运行5 min之内不允许动作； b)动作温度与温控器的规格相符； c)除螨机不能有任何变形、功能异常、甚至起火等现象。 | —— | 新增 |
|  | 锂电池 | 5.2.8应符合GB 31241的要求 | —— | 新增 |
|  | 开关寿命 | 5.7.2开关在进行 20000次试验后，产品开关机及功能应正常，按键开关应无开裂、失效等不良问题，且应能正常使用 | —— | 新增 |
|  | 除过敏原性能 | 5.8明示具有除过敏原性能的除螨机，除过每原率不应小于90% | —— | 新增 |
|  | 待机功耗 | 5.9.1无屏幕显示的除螨机的待机功耗不应大于0.5 W。 5.9.2带屏幕显示、WIFI功能的除螨机的待机功耗不应大于0.8 W | —— | 新增 |
|  | 有害物质限量 | 5.10应符合GB/T 26572的要求 | —— | 新增 |
|  | 耐气候环境性能 | 佛山标准中5.11 | —— | 新增 |
|  | 耐机械环境性能 | 佛山标准中5.12 | —— | 新增 |

标准先进性说明：

1）电磁兼容、安全要求：反映产品确保使用环境和使用者的安全要求。

理由说明：电磁兼容优良的除湿机能保证产品使用不会受到外界电磁的干扰，同时也能确保自身发出电磁不会对周围产品使用生产不利影响，是国内外对电气电器产品的要求。电气安全直接保障使用者的完全，确保社会公共安全。这两项技术指标的引用的标准是等同采用了国际标准，除湿机这两项安全指标的稳定性也是产品先进性的体现，也是其它先进性指标具有可行性的前提，以确保产品工作能力、质量和可靠性的保障和提升。

2）单位消耗功率除湿量、待机功耗、噪声：反映产品结构、材料和使用性能、功能优良

单位消耗功率除湿量、待机功耗、噪声最关心的关键指标，是企业提高市场竞争力的核心，是除螨机产品技术提升的难点和痛点，也是佛山市除螨机能占据国内外市场的法宝。这些性能指标的提高并优于或新增于国标、行标，将为促进佛山市除螨机行业的高质量发展并引领行业的发展具有决定性作用，极大促进企业的市场品牌效应，是国家推进产品更新换代和绿色发展的新质指标。

3）限用物质、除菌性能、抗菌性能：反映产品卫生安全环保属性要求。

理由说明：随着消费者对环保和健康的关注度不断提高，具备低有害物质含量、除菌性能和抗菌性能的产品更容易受到市场的青睐。通过满足或超越相关标准和法规的要求，产品可以获得更多消费者的信任和认可，从而增强品牌影响力和市场份额，也是国家绿色环保发展法律法规和政策要求。国标、行标中没有规定抗菌指标，除菌性能指标优于国标要求，考虑到用户以及消费者特别关注此项指标，且为国家绿色产业发展的要求，增加和优化了此两项指标的考核，且限用物质指标不低于欧盟ROSH指令的要求，也是是国家推进产品更新换代和绿色环保发展的新质指标。

4.2  试验方法

本标准要求指标的试验方法均有对应的国家标准和行业标准测试方法，所以本标准的试验方法均采用相应的国家标准和行业标准测试方法进行。

4.3  检验规则

根据产品标准的要求，兼顾生产方、买方及第三方的需求，既要保证判定的准确性又要力求可行，将判定规则分为出厂检验和型式检验，分别明确了检验项目、不合格分类及抽样方案和判定规则的确定。

4.4  标志、包装、运输、贮存

根据国家对产品的使用说明要求，标准规定了产品的使用说明应符合标准中的技术要求。

产品包装按规定执行，运输、贮存根据产品的需要作了相应的规定。

4.5  质量承诺

规定了产品保修期、维修服务和客户响应。

5  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准内容符合现行法律、法规。

6  标准的实施与宣贯

已批准发布的佛山标准，文本由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会在官方网站 （http://）上全文公布，供社会免费查阅。鼓励相关单位在标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明公开执行本标准。

7  其他应予说明的事项

标准不涉及专利。

《佛山标准 除螨机》标准研制工作组

2025年5月30日