团体标准

T/FSS XX-2025

佛山标准  蒸汽挂烫机

Foshan Standard Garment steamer

(讨论稿)

| - 2025-XX- XX 发布 | 2025-XX - XX 实施 |
| --- | --- |

佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会  发布

| ICS 97.100 |  |
| --- | --- |
| CCS Y 62 |  |

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：。

引言

佛山标准是佛山市为推动制造业高质量发展，打造的系列先进标准。

佛山标准倡导“标准决定质量，只有高标准才有高质量”的理念，坚持“国内领先、国际先进”定位，聚焦佛山制造业重点产业蒸汽挂烫机，对标国内国际先进标准，围绕消费升级方向，提升标准和质量水平，增加优质蒸汽挂烫机供给，以高标准打造中国制造品质高地，满足人民日益增长的美好生活需要。

佛山标准 蒸汽挂烫机

范围

本文件规定了蒸汽挂烫机（以下简称“挂烫机”）的分类与型号命名及正常工作条件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量承诺。

本文件适用于在家庭和类似场合使用，额定电压不超过250V的蒸汽挂烫机。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4214.1  家用和类似用途电器噪声测试方法 通用要求

GB 4343.1  家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求  第l部分：发射

GB/T 4343.2  家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度

GB 4706.1  家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求

GB 4706.84  家用和类似用途电器的安全 第84部分：织物蒸汽机的特殊要求

GB 17625.1  电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

GB/T 26125  电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 26572  电子电气产品中限用物质的限量要求

QB/T 5200—2017 蒸汽挂烫机

术语和定义

GB 4706.1、GB 4706.84、QB/T 5200界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 蒸汽挂烫机 garment steamer

通过电能由无熨烫底板产生蒸汽直接施加于悬挂的织物表面，以去除其褶皱的器具。

[来源：QB/T 5200—2017，3.1]

分类与型号命名及正常工作条件

分类与型号命名按QB/T 5200—2017中第4章的规定，正常工作条件按QB/T 5200—2017中5.2的规定。

要求

外观

外表面应光洁、色泽均匀，不应有明显变形、缩水、划痕、裂纹、披锋、顶白等。

涂层表面应平整光亮、色泽均匀，不应有流疤、划痕、麻坑、皱纹、起泡、脱落等缺陷。

电镀件的装饰镀层应光滑细密、色泽均匀，不应有斑点、针孔、气泡和镀层剥落等缺陷。

塑料件表面应平整光滑、色泽均匀，不应有裂痕、气泡、明显缩孔和变形等缺陷。

熨烫面应光滑，不应出现刮挂衣物的凸起物或尖锐物。

产品标志应清晰、耐久、正确。

安全

电气安全

    - 应符合GB 4706.1和 GB 4706.84的要求。

电磁兼容

    - 应符合GB 17625.1和GB 4343.1、GB/T 4343.2的要求。

蒸汽量

在试验条件下，产品最大档位的蒸汽量不应小于标称值的95%。

能源效率

常压式的不应高于0.870 kW·h/ kg。

注：压力式和二次及以上加热式不适用。

蒸汽出口温度

在试验条件下，出口温度不应小于95 ℃

蒸汽等待时间

在试验条件下，通电到喷出蒸汽的时间（t1）标称值不应大于150 s，测量值不应超过标称值+10 s。

连续蒸汽时间

在试验条件下，从水箱最大刻度到水箱缺水烧干的时间（t2）不应超过标称值土8 min。

除皱率

在试验条件下，除皱率不应小于93%。

除菌率

在试验条件下，除菌率不应小于99.99%。

耐高温

蒸汽喷头应具备耐高温能力，经过耐高温试验后应无色变或粘连。

蒸汽连续性

在试验条件下，工作10 min内，不应出现大于两次蒸汽中断，且每次蒸汽中断不应超过2 s。

待机功耗

带有待机功能的产品，其待机功耗应不大于0.5 W。

噪声

蒸汽挂烫机工作时的噪声声压级应不大于65 dB（A）。

异味

挂烫机在正常工作情况下不应出现三级、四级、五级异味。

- 一级：无异味；

- 二级：轻淡异味，不会引起不适感；

- 三级：较强异味或较强刺鼻气味；

- 四级：强烈刺鼻异味，引起轻微不适感；

- 五级：强烈刺鼻异味，引起强烈不适感。

寿命

按键开关寿命

在经过50000次按键开关寿命试验后，各按键开关不应出现失灵、程序错乱等现象，且功能正常。

整机寿命

在试验条件下，挂烫机累计工作时间不应少于600 h，测试完后仍能正常开机并喷出蒸汽，无电气不良。

电源线长度

应符合QB/T 5200—2017中5.13的要求。

支撑杆

应符合QB/T 5200—2017中5.14的要求。

蒸汽导管

应符合QB/T 5200—2017中5.15的要求。

跌落强度

应符合QB/T 5200—2017中5.16的要求。

耐压性能

压力式蒸汽挂烫机的耐压性能应符合QB/T 5200—2017中5.17的要求。

有害物质限量

应符合GB/T 26572的要求。

安全使用年限

应符合QB/T 5200—2017中5.18的要求。

试验方法

试验要求

    - 按QB/T 5200—2017中6.1和6.2的规定执行。

外观

采用目测、手感方法进行检查。

安全

电气安全

    - 按GB 4706.1和 GB 4706.84规定的试验方法进行。

电磁兼容

    - 按GB 17625.1和GB 4343.1、GB/T 4343.2规定的试验方法进行。

蒸汽量

按QB/T 5200—2017中6.3规定的试验方法进行。

能源效率

按QB/T 5200—2017中6.4规定的试验方法进行。

蒸汽出口温度

按QB/T 5200—2017中6.5规定的试验方法进行。

蒸汽等待时间

按QB/T 5200—2017中6.6规定的试验方法进行。

连续蒸汽时间

按QB/T 5200—2017中6.7规定的试验方法进行。

除皱率

按QB/T 5200—2017中6.8规定的试验方法进行。

除菌率

按QB/T 5200—2017中6.9规定的试验方法进行。

耐高温

按QB/T 5200—2017中6.10规定的试验方法进行。

蒸汽连续性

按QB/T 5200—2017中6.11规定的试验方法进行。

待机功耗

带有待机功能的产品，启动电源后，关闭所有的功能键和开关，测试产品非工作状态下30 min消耗的功率。

噪声

使挂烫机置于背景噪声不大于40 dB（A）的噪音室内和在最大档位状态下工作，在距离主机30 cm处放置噪音计，测得产品前、后、左、右、上五个方向的噪音，取五个噪音的平均值作为试验结果，测试方法按GB/T 4214.1的规定进行。

异味

将样机置于 20+2 0 m的密闭室内，开启样机正常工作30 min后，3名测试者分别进入室内对室内的气味进行判别。

判定时3名测试者均判定为合格，本测试样品才能判定为合格。若有一位测试者判定不合格，则需重新由另外3名测试者进行判定，若第二次判定仍然不合格，则本次测试样品不合格。

寿命

按键开关寿命

挂烫机以额定电压通电工作，蒸汽开关从接通到断开为一个试验周期，以30次/min的频率连续完成50 000个周期试验。

整机寿命

按QB/T 5200—2017中6.12规定的试验方法进行。

电源线长度

按QB/T 5200—2017中6.13规定的试验方法进行。

支撑杆

按QB/T 5200—2017中6.14规定的试验方法进行。

蒸汽导管

按QB/T 5200—2017中6.15规定的试验方法进行。

跌落强度

按QB/T 5200—2017中6.17规定的试验方法进行。

耐压性能

按QB/T 5200—2017中6.18规定的试验方法进行。

有害物质限量

按GB/T 26572和GB/T 26125规定的方法进行试验。

安全使用年限

以目视方法验证。

检验规则

    - 出厂检验和型检验项目及不合格分类按表1规定，其它检验规则按QB/T 5200—2017第7章的规定执行。

检验项目及其不合格分类

| - 序号 | - 检验项目 |  | - 要求 | - 试验方法 | - 出厂检验 | - 型式检验 | - 不合格分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - A | - B | - C |
| - 1 | - 外观 |  | - 5.1 | - 6.2 | - √ | - √ | - — | - — | - √ |
| - 2 | - 安全 | - 泄漏电流 | - 5.2 | - 6.3 | - √ | - √ | - √ | - — | - — |
|  |  | - 电气强度 |  |  | - √ | - √ | - √ | - — | - — |
|  |  | - 接地电阻 |  |  | - √ | - √ | - √ | - — | - — |
|  |  | - 其它安全要求 |  |  | - — | - √ | - √ |  | - — |
| - 3 | - 蒸汽量 |  | - 5.3 | - 6.4 | - — | - √ | - — | - √ | - — |
| - 4 | - 能源效率 |  | - 5.4 | - 6.5 | - — | - √ | - — | - √ | - — |
| - 5 | - 蒸汽出口温度 |  | - 5.5 | - 6.6 | - — | - √ | - — | - √ | - — |
| - 6 | - 蒸汽等待时间 |  | - 5.6 | - 6.7 | - — | - √ | - — | - √ | - — |
| - 7 | - 连续蒸汽时间 |  | - 5.7 | - 6.8 | - — | - √ | - — | - √ | - — |
| - 8 | - 除皱率 |  | - 5.8 | - 6.9 | - — | - √ | - — | - √ | - — |
| - 9 | - 除菌率 |  | - 5.9 | - 6.10 | - — | - √ | - — | - √ | - — |
| - 10 | - 耐高温 |  | - 5.10 | - 6.11 | - — | - √ | - — | - √ | - — |
| - 11 | - 蒸汽连续性 |  | - 5.11 | - 6.12 | - — | - √ | - — | - √ | - — |
| - 12 | - 待机功耗 |  | - 5.12 | - 6.13 | - — | - √ | - √ | - — | - — |
| - 13 | - 噪声 |  | - 5.13 | - 6.14 | - — | - √ | - √ | - — | - — |
| - 14 | - 异味 |  | - 5.14 | - 6.15 | - — | - √ | - — | - √ | - — |
| - 15 | - 寿命 |  | - 5.15 | - 6.16 | - — | - √ | - — | - √ | - — |
| - 16 | - 电源线长度 |  | - 5.16 | - 6.17 | - — | - √ | - — | - √ | - — |
| - 17 | - 支撑杆 |  | - 5.17 | - 6.18 | - — | - √ | - — | - √ | - — |
| - 18 | - 蒸汽导管 |  | - 5.18 | - 6.19 | - — | - √ | - — | - √ | - — |
| - 19 | - 跌落强度 |  | - 5.19 | - 6.20 | - — | - √ |  | - √ | - — |
| - 20 | - 耐压性能 |  | - 5.20 | - 6.21 | - — | - √ | - √ | - — | - — |
| - 21 | - 有害物质限量 |  | - 5.21 | - 6.22 | - — | - √ | - — | - √ | - — |
| - 22 | - 安全使用年限 |  | - 5.22 | - 6.23 | - — | - √ | - — | - — | - √ |

标志、包装、运输和贮存

标志

产品标志

按QB/T 5200—2017中8.1.1的规定执行。

包装标志

按QB/T 5200—2017中8.1.2的规定执行。

使用说明

按QB/T 5200—2017中8.1.3的规定执行。

包装

按QB/T 5200—2017中8.2的规定执行。

运输

按QB/T 5200—2017中8.3的规定执行。

贮存

按QB/T 5200—2017中8.4的规定执行。

质量承诺

  - 用户在遵守蒸汽挂烫机使用说明书规定的操作条件下，自购买蒸汽挂烫机之日起，商用冷柜质保期24个月。质保期间若因质量问题造成蒸汽挂烫机故障的，制造商应负责免费维修。

  - 如因操作不当或外部不可抗拒的因素所造成的非质量问题导致蒸汽挂烫机故障，或超过质保期的，制造商应提供售后服务。

  - 应在24 h内对客户诉求做出响应。