佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会

《佛山标准 蒸汽挂烫机》团体标准编制说明

1 项目背景

  - 产业背景

- 一、国内外情况

- 蒸汽挂烫机是一种通过在衣服和纺织物的表面直接施加蒸汽以去除褶皱的电器产品，被喻为“熨衣神器”。蒸汽挂烫机的出现确实大大便捷了我们打理衣物的工作，如今蒸汽挂烫机配备加大蒸汽面板和蒸汽熨衣板，让熨烫更加完整无死角，同时还有多档随心调控，针对不同的面料做出调整，保证面料在熨烫过程中不受损伤。

- 蒸汽挂烫机是通过灼热水蒸汽不断接触衣物，软化衣物的纤维组织的机器。通过“拉”、“压”的动作使衣物平整顺滑，灼热的水蒸汽更具有清洁消毒的作用，用于服装专卖店、宾馆、酒店、家庭等，使衣物平整、柔顺，无须烫衣板，省略了平时烫衣的繁琐步骤。产品适用于任何质料的衣服、窗帘、地毯的熨烫和消毒，使用简单、操作方便，节约能源和时间。

- 随着人们生活水平的不断提高，人们日益对健康的关注，更便捷、更时尚、更健康的挂烫机产品逐渐被人们认知、接纳，并在人们的生活中扮演着越来越重要的角色。它的出现可以说彻底的颠覆了家庭中以往对衣物的熨烫整理方式，极大的方便了生活。整体来看，挂烫机和电熨斗处在百元以下的产品仍旧占据主流，但随着消费分级趋势下，市场上不仅出现千元以上的高端手持挂烫机，衣物护理机、高端熨烫系统等产品也层出不穷，从产品的更新节奏看，手持式挂烫机产品更新节奏较快，立式挂烫机和电熨斗主销机型新品渗透不足。

- 近两年，手持挂烫机凭借其方便携带、出蒸汽速度快捷、不受空间限制等特点在市场中迅速发展，尤其受到年轻一代群体青睐。持式挂烫机在挂烫机整体中的比重在逐步提高，从线上市场来看，2019年1月至2020年11月，手持挂烫机在国内挂烫机整体市场中的销额占比基本维持在40%以上，在2018年初只有9%。

- 从产品价格段来看，线上市场方面，我国挂烫机以400元以下产品消费为主，2020年11月的销售占比达76.66%，较2019年11月占比提升8.34个百分点。从细分产品类型均价来看，立式挂烫机无论在线上市场还是线下市场，均价都高于手持式，并且，价格皆呈不同幅度上涨。2020年11月，挂烫机线上市场均价为243元，较去年同期增加3元；手持式挂烫机线上市场均价为123元，较去年同期增加13元。

- 据不完全统计，2019 年我国挂烫机行业市场规模更是达到34.7 亿元销量达到 1687.5 万台，同比增长率达 63.5%。

- 蒸汽挂烫机在2020年迎来高速的增长。数据显示，2020年挂烫机市场整体零售规模28.8亿元，同比下滑16.9%，零售量1546.2万台，同比下滑8.4%;电熨斗市场零售规模3.4亿元，同比下滑29.6%，零售量187.3万台，同比下滑34.2%。

- 2021年挂烫机零售额31.6亿元，同比增长9.8%，零售量1778万台，同比增长15%，其中，手持式挂烫机的比重将会进一步提升，预计在挂烫机整体中的比例超过50%以上。电熨斗零售额3.7亿元，同比增长6.0%，零售量197.2万台，同比增长5.3%，其中高端熨烫系统也会继续呈现上升趋势。

- 随着对个性化外观设计有特殊偏好的新一代“90后”和“95后”消费者逐渐成为消费市场的主力军，一些家电品牌推出了各种“潮流玩法”活动，品牌年轻化转型热度不断攀升。比如美的熨烫机推出的女朋友礼盒、小米熨烫机的专属礼盒、法国蒸汽熨烫机推出的国旗色+限量版礼盒，就完全契合了年轻市场。

- 随着中国渠道的多元化发展，以及小家电市场在二三线城市市场的日趋完善，我国是世界上最大的蒸汽挂烫机生产国，在当前形势下，价格战、概念战等初始的竞争手段已经落伍，唯有通过标准化战略掌握产品的市场话语权，通过对消费者的贴心服务解决他们的后顾之忧，才能形成核心竞争力。

从品牌的竞争上来看，国产品牌在蒸汽挂烫机具有绝对的优势。有数据显示，美的、松桥、飞利浦、莱克、红心、贝尔莱德分别排名市场一至六位，占据了大部分市场份额。蒸汽挂烫机前景广阔，但同时各大经销商也面临着品牌、技术、渠道和产品线上巨大的挑战。企业间围绕产品价格战的竞争将趋缓，而围绕产品功能和市场差异化的博弈则将加剧。在竞争日渐激烈的市场环境下，蒸汽挂烫机生产企业要想获取核心竞争力，靠价格战、概念战等初始的竞争手段显然已落伍，通过标准化战略掌握产品的市场话语权，通过对消费者的贴心服务解决他们的后顾之忧，以积极有效掌握市场竞争的主动权，抢占市场先机。

- 二、蒸汽挂烫机技术发展趋势

随着市场竞争的日趋激烈，以及消费者对产品性能要求的日益提高，挂烫机企业纷纷加大研发投入，致力于技术创新和产品升级。这种投入不仅体现在对新技术的研发上，也体现在对现有技术的持续优化上。企业通过对加热元件、蒸汽产生和回收系统等关键部件进行技术创新，提升产品的性能和稳定性，以满足市场多样化的需求。这种持续的研发投入不仅推动了行业技术的整体进步，也为企业带来了更多的竞争优势和市场机会。

1、智能化技术引领行业新潮流。在技术创新方面，智能化技术成为挂烫机行业发展的重要方向。企业通过引入智能控制系统、传感器等先进技术，实现了挂烫机的智能识别、自动调节、远程控制等功能。这种智能化技术的应用提升了用户的使用体验，也使得挂烫机的操作更加简便、安全。同时，随着人工智能技术的不断发展，未来挂烫机有望实现更高级别的智能化功能，如语音控制、智能推荐等，进一步满足用户个性化、多样化的需求。

2、节能环保技术助力绿色生产。在环保意识日益增强的今天，挂烫机企业也开始关注产品的节能环保性能。通过采用高效节能的加热元件、优化蒸汽产生和回收系统等方式，企业降低了产品的能耗和排放，实现了绿色生产。这种节能环保技术的应用不仅有助于降低企业的生产成本，也有助于提升企业的社会责任感和品牌形象。随着国家对环保政策的不断收紧，未来节能环保技术将成为挂烫机行业发展的重要趋势之一。

3、外观设计创新提升产品吸引力。除了技术性能的提升外，挂烫机的外观设计也成为企业创新的重要方向。通过引入时尚元素、个性化设计等方式，企业提升了产品的外观吸引力，满足了消费者的审美需求。这种外观设计的创新不仅增强了产品的市场竞争力，也为企业带来了更多的市场份额和用户群体。

4、多元化功能集成促市场增长。随着消费者对产品功能多样化的需求增加，未来挂烫机将逐渐实现多元化功能的集成。除了基本的熨烫功能外，挂烫机还可能集成烘干、除皱、除菌等功能，满足消费者更加多样化的需求。此外，随着智能家居的发展，挂烫机还可能与其他智能家居设备实现互联互通，为用户提供更加便捷、智能的家居体验。这种功能的集成不仅提升了产品的附加值，也拓宽了挂烫机的应用场景和市场空间。

挂烫机行业的技术发展正呈现出多元化、智能化的趋势。未来，随着技术的不断创新和应用，挂烫机行业将迎来更加广阔的发展前景和市场机会。同时，企业也需要不断加大研发投入，提升技术创新能力，以适应市场变化和满足消费者需求。

随着技术创新和研发投入的增加，挂烫机产品在性能、功能和外观等方面得到了显著提升，进一步提高了产品的竞争力。这主要得益于新技术、新材料和新工艺的应用，使得挂烫机在熨烫效果、节能环保和使用便捷性等方面有了质的飞跃。例如，一些先进的挂烫机采用了智能温控技术，能够根据不同的衣物材质自动调节熨烫温度，实现更加精准和高效的熨烫效果。一些挂烫机还配备了智能显示屏和蓝牙连接功能，使得用户可以更加方便地控制和使用产品，提高了用户的使用体验。这些技术创新和进步不仅使得挂烫机产品更具吸引力，也为企业赢得了更多的市场份额和利润。

技术创新和研发投入的增加不仅提升了挂烫机产品的性能和质量，还推动了整个行业的产业升级。通过引入新技术、新工艺和新材料，挂烫机行业在提高生产效率、降低生产成本、提高产品质量等方面取得了显著的进步。例如，一些企业采用了自动化生产线和智能化管理系统，提高了生产效率和产品质量;同时，一些企业还积极推广环保材料和节能技术，降低了产品的能耗和污染排放，促进了行业的可持续发展。这些技术创新和产业升级不仅提高了挂烫机行业的整体水平和竞争力，也为行业的可持续发展奠定了坚实的基础

5、消费者技术性需求引导产品消费方向。消费者对于挂烫机的期望不仅局限于基本功能，更追求高效、安全、便携以及多样化的使用体验。体现为（1）熨烫效果与效率：在熨烫效果方面，消费者对于挂烫机的性能有着严苛的要求。他们期望挂烫机能够迅速而有效地去除衣物上的皱褶，保持衣物的平整与美观。这不仅要求挂烫机具备强大的蒸汽产生能力和高效的熨烫技术，同时也对熨烫板的材质和设计提出了高标准。在效率方面，消费者希望挂烫机能够在短时间内完成熨烫工作，减少等待时间，从而提高生活的便捷性。（2）安全性能。安全性能是消费者在选择挂烫机时不可忽视的重要因素。由于挂烫机使用电力作为能源，因此其安全性能尤为重要。消费者希望挂烫机具备过热保护、防倾倒等安全功能，确保在使用过程中不会发生安全事故。挂烫机的电源线、插头等部分也应符合国家安全标准，确保使用的安全性。（3）便携性与易用性。随着生活节奏的加快，消费者对于挂烫机的便携性和易用性也提出了更高的要求。他们希望挂烫机能够轻便易携，方便在出差、旅行等场合使用。为此，挂烫机的设计应考虑到体积和重量的控制，以及携带的便利性。同时，挂烫机的操作也应简单易懂，方便用户快速上手。清晰的按键、指示灯以及使用说明书等都是提升易用性的关键因素。（4）附加功能。除了基本的熨烫功能外，消费者还希望挂烫机具备一些附加功能，以满足不同的衣物处理需求。例如，除皱功能能够进一步去除衣物上的顽固皱裙;消毒功能则能够杀灭衣物上的细菌和病毒:烘干功能则能够在熨烫后快速干燥衣物。这些附加功能不仅能够提升挂烫机的实用性和竞争力，还能够满足消费者多样化的需求。

1.2  提升方向

通过打造佛山标准，树立优质区域品牌形象，有助于进一步做大做强产业。进一步提高蒸汽挂烫机的产品质量，引导行业有序、健康发展，树立和提升区域品牌形象。团体标准的提升方向具体如下：

满足用户需求。随着产品品质的提高，用户不仅看重蒸汽挂烫机的基础功能，还更关注蒸汽挂烫机的质量稳定性、可靠性、节能性和多功能性，本标准编制过程充分考虑了用户的需求及提出的意见和建议。

符合政策要求。当前政策对于卫生安全、环保节能的要求不断提高，蒸汽挂烫机产品应注重卫生安全和环保性，符合政策导向和要求。本标准对蒸汽挂烫机产品的能源效率、待机功耗、噪声、安全、电磁兼容、限用物质等指标进行了考核。

适应产品发展需要。蒸汽挂烫机属于较为成熟且又具有高技术含量和技术创新发展的产品，市场竞争激烈。为保证佛山地区蒸汽挂烫机产品的竞争优势，更好地扩大影响力，抢占国内外市场份额，需要打造更高水平的标准，比现有国家、行业标准的要求更高，把中高端蒸汽挂烫机做好做强。

1.3  项目意义

为更好地发展佛山市重点产业、优势产品，本标准根据佛山标准要求，定位于“国内领先、国际先进”的水平，充分考虑行业发展情况，使标准编制更趋于合理、科学、先进。满足当前客户对蒸汽挂烫机的要求，提高产品国内外场竞争力，对行业健康、快速发展有促进和引领作用。执行本标准有助于提升产品质量水平，扩大品牌影响力，提高企业竞争力，带动和引领佛山市制造业向高水平领域发展，以实现我市产品质量水平明显提升，推动佛山品牌、佛山产品更好地走出去。

2    标准制定工作概况

2.1  准备工作

根据佛山市市场监督管理局对佛山标准推进工作的计划和时间要求，在佛山市佛山标准与卓越绩效管理促进会的指导和管理下，为更好地开展编制工作，广东美的、广东小熊、佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所到访企业召开标准起草讨论会，成立了标准工作组。

广东美的、广东小熊、佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所主要负责确定标准研制对应的产品类别，针对产品技术发展情况和用户痛点问题明确关键指标，收集企业现有产品技术性能参数，查阅国内外相关产品的技术文档、标准、专利，形成相关的标准集合。对比国内外等同类产品标准的有关条款，编制标准草案，组织工作人员到企业现场核实验证指标，策划标准研讨、公开征求标准意见等前期准备工作。并根据相关工作内容安排了工作计划，大致内容如下：

1）2024年6月调研与前期准备阶段：完成行业调研和相关标准、用户痛点问题的收集整理，并组织到访广东盛熙电器有限公司；

2）2024年7月标准起草阶段：编写标准草案（工作组讨论稿）、编写标准编制说明；

3）2024年7～8月研讨与征求意见阶段：组织标准讨论工作群及现场沟通，并征求工作组和行业协会、专家意见，完成标准送审稿及其他评审材料；

4）2024年8月评审与发布阶段：组织召开标准评审会，根据专家意见，修改完善形成标准报批稿并发布。

2.2  标准草案编制

于2024年5月启动标准草案研制工作，结合前期准备工作成果，征求起草单位意见，充分考虑佛山标准的编制要求、编制理念和定位要求等，体现了标准的先进性。具体说明如下：

- 优化基础指标，提升关键指标

结合相关标准及信息收集、分析、比对，主要在国家相关标准的基础上，对蒸汽等待时间、连续蒸汽时间、除皱率、整机寿命等指标进行提升，主要是为进一步保证产品稳定性、可靠性和节能性环保性和卫生安全性。

2）新增指标

结合消费者意见反馈、行业相关数据收集，在国家相关标准的基础上，新增了电磁兼容、待机功耗、噪声、异味、按键开关寿命、有害物质限量等指标，主要是为进一步体现产品的安全卫生性、绿色环保性、节能及使用可靠性。

3）规定试验方法

参照相关国家标准、行业标准，规定了试验方法。

2.3  标准草案研讨

于2024年6～7月组织了企业代表召开了线上线下标准讨论会、微信群内、电话讨论及企业现场讨论等方式，讨论主要内容如下：

- 讨论了指标优化和提升的可行性

针对标准草案中指标分类及提升哪几项关键指标等问题，企业代表一致认为可行，并逐一确认标准草案中提升的各个指标项。对于目前客户关注的蒸汽等待时间、连续蒸汽时间、除皱率、整机寿命等指标，企业代表结合最近几年的检测数据和经验积累，给出了专业性的调整建议。

2）讨论了指标新增的合理性

针对标准草案中增加的电磁兼容、待机功耗、噪声、异味、按键开关寿命、有害物质限量等相关指标，确认符合产品趋势、国家产业政策要求及市场导向，属合理增加项。

3）调整了部分试验方法

针对标准草案中的试验方法，提出了个别试验方法需要更新和调整，并对此给出了补充和修正的建议。

2.4  征求意见情况

标准研讨会议后，对标准进行了修改，并于2024年7月20日开始在佛山标准公共平台及团体标准公共服务平台进行公开征求意见。征求意见过程中未收到意见。

2.5  重大分岐情况

无

2.6  专家评审情况

于2024年XX月XX日，佛山市佛山标准与卓越绩效管理促进会组织专家召开了标准定会，专家组听取了编制组的汇报，审阅了相关资料，对标准文本进行了认真、细致和充分的讨论。最后，专家组认为该标准达到国内领先水平，一致同意标准通过审定。

3  标准编制原则、主要内容及确定依据

3.1  编制原则

标准编制遵循合规性、科学性、先进性、适用性并协调一致的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

3.2  主要参考依据

GB/T 4214.1  家用和类似用途电器噪声测试方法 通用要求

GB 4343.1  家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求  第l部分：发射

GB/T 4343.2  家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度

GB 4706.1  家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求

GB 4706.84  家用和类似用途电器的安全 第84部分：织物蒸汽机的特殊要求

GB 17625.1  电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

GB/T 26125  电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 26572  电子电气产品中限用物质的限量要求

QB/T 5200—2017 蒸汽挂烫机

4  标准主要内容

4.1  范围

本文件规定了蒸汽挂烫机的分类与型号命名及正常工作条件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量承诺。

本文件适用于在家庭和类似场合使用，额定电压不超过250V的蒸汽挂烫机。

4.2  要求

本标准包括了三部分，第一部分是基础性指标，是产品基本属性指标；第二部分是关键性指标，是消费者和企业都关注、体现产品竞争力的技术指标，指标提升，用户满意度会明显提升；第三部分是新增指标，新增指标是在行业标准的基础上，根据目前其他相关国行标准的最新要求和体现企业技术创新，指标确立，用户满意度显著提升。

本标准的基础性指标，包括了外观、电源线长度、支撑杆、蒸汽导管、跌落强度、安全使用年限等指标；关键性指标，包括了电气安全、蒸汽量、能源效率、蒸汽出口温度、蒸汽等待时间、连续蒸汽时间、除皱率、除菌率、耐高温、蒸汽连续性、整机寿命、耐压性能等指标；新增指标电磁兼容、待机功耗、噪声、异味、按键开关寿命、有害物质限量等指标。

标准指标比对表

| 指标 类型 | 指标项目 | 佛山标准 T/FSS XX-2025 | 国家标准 QB/T 5200—2017 | 比对情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础性指标 | 外观 | - 标准中4.16规定的外观要求 | —— | 新增 |
|  | 电源线长度 | 应符合QB/T 5200—2017中5.13的要求 | 标准中5.13的要求 | 一致 |
|  | 支撑杆 | 应符合QB/T 5200—2017中5.14的要求 | 标准中5.14的要求 | 一致 |
|  | 蒸汽导管 | 应符合QB/T 5200—2017中5.15的要求 | 标准中5.15的要求 | 一致 |
|  | - 跌落强度 | 应符合QB/T 5200—2017中5.16的要求 | 标准中5.16的要求 | 一致 |
|  | 安全使用年限 | 应符合QB/T 5200—2017中5.18的要求。 | 标准中5.18的要求。 | 一致 |
| 关键性 指标 | 电气安全 | 应符合GB 4706.1和 GB 4706.84的要求 | 应符合GB 4706.1和 GB 4706.84的要求 | 一致 |
|  | 蒸汽量 | 在试验条件下，产品最大档位的蒸汽量不应小于标称值的95% | 在试验条件下，产品最大档位的蒸汽量不应小于标称值的90% | 优于 |
|  | 能源效率 | 常压式的不应高于0.870 kW·h/ kg | 常压式的不应高于0.870 kW·h/ kg | 一致 |
|  | 蒸汽出口温度 | 在试验条件下，出口温度不应小于 95 ℃ | 在试验条件下，出口温度不应小于 95 ℃ | 一致 |
|  | 蒸汽等待时间 | 在试验条件下，通电到喷出蒸汽的时间（t1）标称值不应大于150 s，测量值不应超过标称值+10 s | 在试验条件下，通电到喷出蒸汽的时间（t1）标称值不应大于170 s，测量值不应超过标称值+10 s | 优于 |
|  | 连续蒸汽时间 | 在试验条件下，从水箱最大刻度到水箱缺水烧干的时间（t2）不应超过标称值土8 min | 在试验条件下，从水箱最大刻度到水箱缺水烧干的时间（t2）不应超过标称值土10 min | 优于 |
|  | 除皱率 | 在试验条件下，除皱率不应小93% | 在试验条件下，除皱率不应小于90% | 优于 |
|  | 除菌率 | 在试验条件下，除菌率不应小于99.99% | 在试验条件下，除菌率不应小于99.99% | 一致 |
|  | 耐高温 | 蒸汽喷头应具备耐高温能力，经过耐高温试验后应无色变或粘连 | 蒸汽喷头应具备耐高温能力，经过耐高温试验后应无色变或粘连 | 一致 |
|  | 蒸汽连续性 | 在试验条件下，工作10 min内，不应出现大于两次蒸汽中断，且每次蒸汽中断不应超过2 s。 | 在试验条件下，工作10 min内，不应出现大于两次蒸汽中断，且每次蒸汽中断不应超过2 s。 | 一致 |
|  | 整机寿命 | 在试验条件下，挂烫机累计工作时间不应少于600 h，测试完后仍能正常开机并喷出蒸汽，无电气不良 | 在试验条件下，挂烫机累计工作时间不应少于500 h，测试完后仍能正常开机并喷出蒸汽，无电气不良 | 优于 |
|  | 耐压性能 | 压力式蒸汽挂烫机的耐压性能应符合QB/T 5200—2017中5.17的要求 | 标准中5.17的要求 | 一致 |
| 创新性 指标 | 电磁兼容 | 应符合GB 17625.1和GB 4343.1、GB/T 4343.2的要求 | —— | 新增 |
|  | 待机功耗 | 带有待机功能的产品，其待机功耗应不大于0.5 W | —— | 新增 |
|  | 噪声 | 蒸汽挂烫机工作时的噪声声压级应不大于65 dB（A） | —— | 新增 |
|  | 异味 | 挂烫机在正常工作情况下不应出现三级、四级、五级异味: a)一级：无异味； b)二级：轻淡异味，不会引起不适感； c)三级：较强异味或较强刺鼻气味； d)四级：强烈刺鼻异味，引起轻微不适感； e)五级：强烈刺鼻异味，引起强烈不适感。 | —— | 新增 |
|  | 按键开关寿命 | 在经过50000次按键开关寿命试验后，各按键开关不应出现失灵、程序错乱等现象，且功能正常 | —— | 新增 |
|  | 有害物质限量 | 应符合GB/T 26572的要求 | —— | 新增 |

标准先进性说明：

1）电磁兼容、噪声：反映产品的安全卫生要求。

理由说明：电磁兼容优良的蒸汽挂烫机能保证产品使用不会受到外界电磁的干扰，同时也能确保自身发出电磁不会对周围产品使用生产不利影响，是国内外对电气电器产品的要求。蒸汽挂烫机为终端消费者使用，其噪声直接影响消费者的听力及其愉悦感。这两项技术指标性能的稳定性是产品先进性的体现，也是其它先进性指标具有可行性的前提，以确保产品工作能力、质量和可靠性的保障和提升。

2）蒸汽量、蒸汽等待时间、连续蒸汽时间、除皱率、整机寿命、按键开关寿命：反映产品使用性能和功能优良，且具有优良的产品稳定性和可靠性

蒸汽量、蒸汽等待时间、连续蒸汽时间、除皱率、整机寿命、按键开关寿命，是用户最关心的关键指标，是企业提高市场竞争力的核心，是产品技术提升的难点和痛点，也是佛山市蒸汽挂烫机能占据国内外市场的法宝。这些性能指标的提高并优于或新增于国标、行标，将为促进佛山市蒸汽挂烫机行业的高质量发展并引领行业的发展具有决定性作用，极大促进企业的市场品牌效应，是国家推进产品更新换代和绿色发展的新质指标。

3）待机功耗、异味、有害物质限量：反映产品节能性、绿色环保性。

理由说明：产品的节能、绿色环保性能指标是国家产品更新换代和高质量产品要求的重要内容，是国家在十四五规范中重要产品发展和标准化方向，是国家高质量发展和新质生产力发展的重要内容，集中反映出产品的高质量性和前瞻性，为产品的高质量发展提供了动力。

同时随着消费者对环保和健康的关注度不断提高，具备低有害物质含量的产品更容易受到市场的青睐。通过满足或超越相关标准和法规的要求，产品可以获得更多消费者的信任和认可，从而增强品牌影响力和市场份额，也是国家绿色环保发展法律法规和政策要求。国标、行标中没有规定这些指标，考虑到用户以及消费者特别关注此项指标，且为国家绿色产业发展的要求，增加了这些指标的考核，且该项指标不低于欧盟ROSH指令的要求，也是是国家推进产品更新换代和绿色环保发展的新质指标。

4.2  试验方法

本标准要求指标的试验方法均有对应的国家标准和行业标准测试方法，所以本标准的试验方法均采用相应的国家标准和行业标准测试方法进行。

4.3  检验规则

根据产品标准的要求，兼顾生产方、买方及第三方的需求，既要保证判定的准确性又要力求可行，将判定规则分为出厂检验和型式检验，分别明确了检验项目、不合格分类及抽样方案和判定规则的确定。

具体按按QB/T 5200—2017第7章的相关规定执行。

4.4  标志、包装、运输、贮存

根据国家对产品的使用说明要求，标准规定了产品的使用说明应符合标准中的技术要求。

产品包装按规定执行，运输、贮存根据产品的需要作了相应的规定。

具体按按QB/T 5200—2017第8章的相关规定执行。

4.5  质量承诺

规定了产品保修期、维修服务和客户响应。

5  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准内容符合现行法律、法规。

6  标准的实施与宣贯

已批准发布的佛山标准，文本由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会在官方网站 （http://）上全文公布，供社会免费查阅。鼓励相关单位在标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明公开执行本标准。

7  其他应予说明的事项

标准不涉及专利。

《佛山标准 蒸汽挂烫机》标准研制工作组

2024年8月20日