团体标准

T/FSS XX-2025

佛山标准  家用和类似用途真空吸尘器

Foshan Standard  Household and similar electrical vacuum cleaners

(征求意见稿)

| 2025-XX- XX 发布 | 2025-XX -XX 实施 |
| --- | --- |

佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会  发布

| ICS 97.080 |  |
| --- | --- |
| CCS Y 62 |  |

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

引言

佛山标准是佛山市为推动制造业高质量发展，打造的系列先进标准。

佛山标准倡导“标准决定质量，只有高标准才有高质量”的理念，坚持“国内领先、国际先进”定位，聚焦佛山制造业重点产业吸尘器，对标国内国际先进标准，围绕消费升级方向，提升标准和质量水平，增加优质吸尘器供给，以高标准打造中国制造品质高地，满足人民日益增长的美好生活需要。

佛山标准 家用和类似用途真空吸尘器

范围

本文件规定了家用和类似用途真空吸尘器（以下简称吸尘器）的产品分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输、贮存及质量承诺。

本文件适用于在家庭和类似场合下使用的电动干式真空吸尘器的生产、检验和销售等。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A： 低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.17 环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾

GB/T 2423.22 环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化

GB/T 4343.2 家用电器、电动工具和类似电烤箱的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度

GB/T 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分 通用要求

GB/T 4706.7 家用和类似用途电器的安全 第7部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求

GB/T 4857.5 包装 运输包装件 跌落试验方法

GB/T 4857.7 包装 运输包装件基本试验 第7部分：正弦定频振动试验方法

GB/T 5296.2 消费品使用说明 第2部分：家用和类似用途电器

GB 17625.1 电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）

GB/T 21551.2  家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 第2部分：抗菌材料的特殊要求

GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

QB/T 1562—2023 家用和类似用途真空吸尘器

QB/T 4986  家用和类似用途电器电磁场的安全评价和测量方法

OB/T 5363—2019 吸尘器

QB/T 5678—2022 家用和类似用途电器待机功率分级评价

术语和定义

QB/T 1562—2023界定的术语和定义适用于本文件。

产品分类与型号命名

分类

按QB/T 1562—2023中4.1的规定。

型号命名

按QB/T 1562—2023中4.2的规定。

正常使用条件

    - 吸尘器在下列条件下应能正常工作：

- 环境温度 5℃～40℃；

- 相对湿度不大于90％；

- 无显著振动、腐蚀性气体和易燃性物质的场所。

要求

外观与附件

外观

电镀件的镀层应光滑、细密，色泽均匀，不应有斑点、针孔、气泡和脱落，油漆件的表面漆膜应平整、光亮，色泽均匀，漆层牢固，其主要表面应无明显流漆、皱纹和脱落等缺陷。

塑料制件的表面应光滑，色泽均匀，不应有明显的斑痕、气泡、划痕及凹缩。

电镀件经盐雾试验后镀层上的金属锈迹，在其主要表面上不应多于2个/dm2；在其非主要表面上，不应多于4个/dm2。每个锈点、锈迹的面积均不应大于1mm2，当试件表面积小于1dm2时，则不应出现锈点、锈迹。

喷涂件经湿热试验后喷涂层上的气泡，在其主要表面上不应多于4个/dm2；在其非主要表面上,不应多于8个/dm2；气泡直径不应大于1mm，试件的边缘、角落、小孔处不应出现严重的漆层脱落。

各固定零件、部件之间的间隙不应大于0.15 mm，缝隙均匀度（最大缝隙与最小缝隙之差）不应大于0.1 mm；外观活动部件间隙不应大于0. 5mm，缝隙均匀度不应大于0.25 mm。

附件

吸尘器如配有软管、加长管、吸嘴等附件，其内部管路、内孔应畅通无阻，配合紧密，装卸方便。

安全

电气安全

应符合GB/T 4706.1和GB/T 4706.7的要求。

电磁兼容性

应符合GB 4343.1和GB 176251的要求。

电磁场辐射

应符合QB/T 4986的要求。

有害物质泄漏

应符合QB/T 1562-2023中5.18的要求。

噪声

吸尘器声功率级噪声（LW）不应大寸86 dB(A)。

吸尘器噪声的实测值不应大于明示值+3 dB(A)。

最大吸入功率和效率

吸尘器最大吸入功率(P2max)的实测值不应小于明示值的90%。

有线吸尘器的最大吸入效率不应小于12%。

除尘能力

吸尘器的除尘能力包括硬地板上的除尘能力、带有缝隙的硬地板上的除尘能力、地毯上的除尘能力，其实测值应符合表1的规定。

除尘能力

| - 供电连接方式 | - 无线 | - 有线 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 结构 | - —— | - 直立式/杆式 | - 卧式（桶式） |
| - 硬地板的除尘能力 ≤ | - 90% | - 90% | - 90% |
| - 带有缝隙的硬地板的除尘能力 ≤ | - 80% | - 85% | - 95% |
| - 地毯上的除尘能力 ≤ | - 55% | - 55% | - 65% |
| 以上各项除尘能力的限定值，仅适用于明示具有相应功能的吸尘器 |  |  |  |

如果在产品包装箱、铭牌或使用说明等处标识除尘能力，其实测值与明示值之差不应大于+3%。

集尘器带灰尘负载状态下的性能

加载灰尘状态下最大吸入功率的实测值，不应小于该状态下明示值的80%。

加载灰尘状态下除尘能力的实测值，应符合表2的规定。

加载灰尘状态下除尘能力

| - 供电连接方式 | - 无线 | - 有线 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 结构 | - —— | - 直立式/杆式 | - 卧式（桶式） |
| - 加载灰尘状态下硬地板的除尘能力 ≤ | - 75% | - 85% | - 85% |
| - 加载灰尘状态下带有缝隙的硬地板的除尘能力 ≤ | - 65% | - 80% | - 90% |
| - 加载灰尘状态下地毯上的除尘能力 ≤ | - 35% | - 50% | - 60% |
| 以上各项除尘能力的限定值，仅适用于明示具有相应功能的吸尘器 |  |  |  |

无线吸尘器充放电性能

无线吸尘器的充放电衰减率实测值应符合表3的规定。

无线吸尘器充放电衰减率

| - 充放电周期（个） | - 运行时间衰减率（%） | - 除尘能力衰减率（%） |
| --- | --- | --- |
| - 300 | - ≤30 | - ≤15 |
| “除尘能力”是指硬地板上的除尘能力。 |  |  |

年度能耗

吸尘器的年度能耗不应大于58 kW·h/a。

如果在产品包装箱、铭牌或说明书等位置标识年度能耗，其实测值不应超过明示值的1.1倍。

过滤效率

使用说明或制造商明示具有过滤功能的吸尘器，其过滤效率不应小于95%

如果在产品包装箱、铭牌或说明书等位置标识过滤效率,其实测值与明示值之差不应小于-0.5%。

过滤效率是指吸尘器在对外排气过程中分离过滤灰尘的能力。

吸力损耗

如果在产品包装箱、铭牌或使用说明等位置标识吸力损耗，其实测值与明示值之差不应大于+3%。

无线吸尘器运行时间

无线吸尘器运行时间应在铭牌或使用说明中明示,同时应标明该运行时间对应的功率挡位及设置方其实测值不应小于明示值的90%。

最大吸力持续能力

制造商明示具有最大吸力持续能力的吸尘器，其最大吸力衰减率的实测值与明示值之差不应大于+3%。

操作半径

如果在产品包装箱、铭牌或使用说明等位置标识操作半径，其实测值不应小于明示值的95%。

移动阻力

吸尘器的移动阻力应符合表4的规定。

移动阻力

| - 供电连接方式 | - 无线 | - 有线 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 结构 | - 手持式/杆式 | - 直立式 | - 卧式（桶式） |
| - 移动阻力（N） ≤ | - 45 | - 60 | - 45 |

寿命

整机寿命

吸尘器累计无故障运行时间应符合表6的要求。

累计无故障运行时间

| - 结构 | - 手持式/杆式 | - 直立式 | - 卧式（桶式） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 累计无故障运行时间（h） ≥ | - 300 | - 300 | - 300 |

卷线器寿命

吸尘器的卷线器应能经受住3000次拉线寿命试验。试验完成后，吸尘器应能正常工作。

生物去除

制造商明示具有抗菌功能的吸尘器，应符合 GB 21551.2的相关要求。

配有用于软表面清洁的清洁头，且器具使用说明或制造商明示具有除螨、除菌功能的吸尘器应分别符合OB/T 5363-2019中5.2、5.4 的要求。

有害物质限量

应符合GB/T 26572的要求。

耐气候环境性能

低温存储

带包装产品经过低温存储试验后，应符合下列要求：

- 各项功能能正常操作，外观及操作无显著变化，能正常使用；

- 铭牌、贴纸等标签类的物品无翘起、气泡等；

- 产品外壳无变形、开裂、变色、固化、缩水等异常。

高温高湿存储

带包装产品经过高温高湿存储试验后，应符合下列要求：

- 各项功能能正常操作，外观及操作无显著变化，能正常使用；

- 铭牌、贴纸等标签类的物品无翘起、气泡等；

- 产品外壳无变形、开裂、变色、固化、缩水等异常。

高低温循环存储

带包装产品经过高低温循环存储试验后，应符合下列要求：

- 各项功能能正常操作，外观及操作无显著变化，能正常使用；

- 铭牌、贴纸等标签类的物品无翘起、气泡等。

低温工作

有线产品经过低温工作试验后，应符合下列要求：

- 各项功能能正常操作，外观及操作无显著变化，能正常使用；

- 铭牌、贴纸等标签类的物品无翘起、气泡等；

- 电池或者电池组应无起火、爆炸、漏液等现象。

无线产品经过低温工作试验后，应符合下列要求：

- 各项功能能正常操作，外观及操作无显著变化，能正常使用；

- 铭牌、贴纸等标签类的物品无翘起、气泡等；

- 电池或者电池组应无起火、爆炸、漏液等现象。

高温工作

产品经过高温工作试验后，应符合下列要求：

- 各项功能能正常操作，外观及操作无显著变化，能正常使用；;

- 铭牌、贴纸等标签类的物品无翘起、气泡等；

- 电池或者电池组应无起火、爆炸、漏液等现象。

整机耐腐蚀性

产品经过盐雾试验后，产品各部件应无明显腐蚀或生锈。

耐机械环境性能

跌落

带包装跌落

带包装产品经过跌落试验后，包装盒不应出现撕裂、开胶等现象；产品不得有外观破损、变形、损坏，功能应完好不影响正常使用。

裸机跌落

裸机产品经过跌落试验后，不应出现零部件开裂、严重变形、不借助工具不能复位的零部件位移导致零部件无法组装现象的损坏，安全要求符合本文件要求，且能正常工作。

振动

带包装产品振动试验后，产品应包装应完整，内部样品无移位，无松动等现象，产品外观和功能应正常。

试验方法

试验的一般条件

按QB/T 1562—2023中6.1的规定。

试验用仪器和材料

按QB/T 1562—2023中6.2的规定。

外观与附件

缝隙使用精度不小于0.02 mm的游标卡尺测量，其他外观项目以目测、手感的方法进行。

安全

电气安全

按GB/T 4706.1和GB/T 4706.7规定的试验方法进行。

电磁兼容性

按GB 4343.1和GB 176251规定的试验方法进行。

电磁场辐射

按QB/T 4986规定的试验方法进行。

有害物质泄漏

按QB/T 1562—2023中6.18规定的试验方法进行。

噪声

按QB/T 1562—2023中6.5规定的试验方法进行。

最大吸入功率和效率

按QB/T 1562—2023中6.4规定的试验方法进行。

除尘能力

按QB/T 1562—2023中6.6规定的试验方法进行。

集尘器带灰尘负载状态下的性能

按QB/T 1562—2023中6.7规定的试验方法进行。

无线吸尘器充放电性能

按QB/T 1562—2023中6.8规定的试验方法进行。

年度能耗

按QB/T 1562—2023中6.9规定的试验方法进行。

过滤效率

按QB/T 1562—2023中6.10规定的试验方法进行。

吸力损耗

按QB/T 1562—2023中6.11规定的试验方法进行。

无线吸尘器运行时间

按QB/T 1562—2023中6.12规定的试验方法进行。

最大吸力持续能力

按QB/T 1562—2023中6.13规定的试验方法进行。

操作半径

按QB/T 1562—2023中6.14规定的试验方法进行。

移动阻力

按QB/T 1562—2023中6.15规定的试验方法进行。

寿命

整机寿命

按QB/T 1562—2023中6.16规定的试验方法进行。

卷线器寿命

按QB/T 1562—2023中6.17规定的试验方法进行。

生物去除

按QB/T 1562—2023中6.19规定的试验方法进行。

有害物质限量

按GB/T 26572和GB/T 26125规定的方法进行试验。

耐气候环境性能

低温存储

试验温度为-40 ℃±2 ℃，试验时间为72 h，恢复常温时间为2 h，按GB/T 2423.1（试验Ab）的规定进行带包装整机低温存储试验。

高温高湿存储

试验温度为70 ℃±2 ℃，相对湿度为93%±3%，试验时间为72 h，按GB/T 2423.3的规定进行带包装整机高温高湿存储试验。

高低温循环存储

-30 ℃±2 ℃下存储 2 h，切换到65 ℃±2 ℃下存储2 h，为一个周期，重复 10 个周期，按     GB/T 2423.22（试验 Na）规定的试验方法进行。

低温工作

有线产品：试验温度为-10 ℃±2 ℃，时间为16 h，在1.15 倍额定功率下通电工作测试，按GB/T 2423.1（试验Ab）规定的试验方法进行。

无线产品：无线产品产品在经受在 5 ℃±1 ℃的环境中正常充放电2个循环测试，按     GB/T 2423.1（试验Ab）规定的试验方法进行。

高温高湿工作

试验温度为 40 ℃±2 ℃，试验湿度为93%±3%，试验时间为16 h，在1.15 倍额定功率下工作，按GB/T 2423.3规定的试验方法进行。

无线产品在如上的环境中正常充放电2个循环测试。

整机盐雾测试

试验时间为48 h，按GB/T 2423.17规定的试验方法进行。

耐机械环境性能

跌落

带包装跌落

随机抽取3台带包装样品，跌落地面为金属铁板或水泥地面，跌落高度按表7的规定，将产品置于跌落试验机台上，按照 1角、三棱、六个面的跌落顺序进行跌落，具体按 GB/T 4857.5规定的试验方法进行。

带包装跌落试验高度

| - 包装质量/kg | - 跌落高度/mm |
| --- | --- |
| - ≤2 | - 1500 |
| - ＞2，＜5 | - 1200 |
| - ≥5 | - 1000 |

裸机跌落

裸机产品在正常使用的状态下，距离地面0.8 m的高度自由跌落在瓷砖或者水泥的地面上，前后左右上下各跌落1次。

振动

将带包装产品以正常运输位置，置于振动测试台上，运行30 min后转动 90°继续振动30 min，按GB/T 4857.7的规定进行试验。

检验规则

按QB/T 1562—2023中第7章的规定。

标志、使用说明书、包装、运输、贮存

标志

按QB/T 1562—2023中8.1的规定。

使用说明书

每台产品附有的使用说明书应符合QB/T 1562—2023中8.2的规定。

包装

按QB/T 1562—2023中8.3的规定。

运输

按QB/T 1562—2023中8.4的规定。

贮存

按QB/T 1562—2023中8.5的规定

质量承诺

用户在遵守吸尘器使用说明书规定的操作条件下，自购买吸尘器之日起，吸尘器质保期应不少于24个月。质保期间若因质量问题造成吸尘器故障的，制造商应负责免费维修。

如因操作不当或外部不可抗拒的因素所造成的非质量问题导致吸尘器故障，或超过质保期的，制造商应提供售后服务。

制造商或销售商应在24 h内对客户诉求做出响应。