佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会

《佛山标准 家用和类似用途真空吸尘器》团体标准编制说明

1 项目背景

  - 产业背景

- 家用吸尘器是一种专门用于清洁家庭环境的电器设备。家用吸尘器市场需求的变化下产品类型也更加丰富，对于吸尘器认知度的提高给家用吸尘器带来新的发展空间。

- 家用吸尘器产品主要定位于清洁地面、家具等家居环境，具备吸尘、拖地、除螨等多种功能，以满足消费者一站式清洁的需求。随着技术的不断进步，家用吸尘器行业不断推出创新产品，如智能吸尘器、无线手持吸尘器等，具备自主导航、智能识别地面材质、自动调整吸力等功能，提高了清洁效率和用户体验。家用吸尘器行业注重产品品质，通过采用优质材料、先进工艺和严格的质量控制体系，确保产品具备高性能、高耐用性和高安全性。

- 家用吸尘器行业主要面向广大消费者群体，包括家庭主妇、上班族、老年人等。这些消费者群体对家居清洁有不同的需求，如清洁效率、操作便捷性、价格等。因此，家用吸尘器行业需要根据不同消费者群体的需求，推出不同功能、不同价格区间的产品，以满足市场的多样化需求。家用吸尘器市场形成了以线上销售为主、线下销售为辅的格局。线上渠道如电商平台、品牌官网等为消费者提供了更加便捷、丰富的购物体验，成为家用吸尘器销售的重要渠道。而线下渠道如家电卖场、超市等则通过提供实物展示和售后服务，满足了消费者的实际体验和购买需求。

- 家用吸尘器的问世，能够高效解决家务烦恼，让人们体验了科技带来的清洁变革，吸尘器的市场渗透率日益增长。最新数据显示：2020年1-11月中国家用吸尘器累计产量为11843.2万台，而2015年全年，这个数字仅为8703.7万台。

- 1、全球市场情况

- 2015-2019年全球小家电总体市场一直处于稳步增长态势，2020年疫情期间全球小家电需求激增，全球小家电行业收入规模同比增加11%，据预测，2022年起全球小家电需求将逐步修复，且自23年起将恢复疫前约2.4%稳定增速。 据预测，美国立式吸尘器/洗地机品类规模将由21年的5.8/1.4亿美元，升至2025年的8.0/2.0亿美元，4年CAGR分别为8.4%/9.3%。考虑到公司小家电业务线产品主要为立式吸尘器，有望伴随品类需求释放带动主业收入快速攀升。

- 2023年全球家用吸尘器市场规模已达到约150亿美元，据权威预计到2028年将达到200亿美元，年均增长率约为5-7%。发达国家(如美国、欧洲国家)的家用吸尘器市场渗透率普遍较高，通常在60%-80%之间

- 中国市场情况

- 中国已从生产大国到消费大国，国内吸尘器市场正快速崛起。我国是全球吸尘器重要的制造中心，年产量超过8000万台，主要以海外出口为主。但最近几年随着中国居民收入水平的快速提升，80、90后消费观念的转变（其更加留意提升个人生活品质，家庭卫生清洁方面日益依靠吸尘器而不是传统方式清扫），以及近几年国内电商平台的飞速进展，中国吸尘器行业市场规模正在逐步扩大。

- 自2020年开始，产品功能创新带动清洁电器行业开启了新的增长通道。2021年，清洁电器行业延续高增长势头，数据显示，2021年清洁电器全渠道零售额309亿元，同比增长28.9%，零售量2980万台，同比增长2.6%。 2016年以来，中国吸尘器零售量呈现上涨趋势，市场发展空间广阔。据统计，2016-2021年，中国吸尘器市场零售量由1242.5万台增加至2274.9万台，CAGR为12.9%。 2015年至2021年，中国家用吸尘器产量也呈逐年上涨趋势。2015年产量为8703.7万台，2021年产量增至14413.7万台，同比增长7.7%。

- 据不完全市场统计,2022年中国吸尘器行业市场规模首次突破50 亿元，达到54.48亿元，2022年更是达成 70.91亿元，近三年行业复合增速超过30%。销量来看，2022年国内吸尘器零售量达成951万台，接近千万台。渗透率来看国内吸尘器家庭渗透率仅11%，与美国接近100%、日本96%、韩国80%左右的渗透率水平相比有巨大提升空间。

- 2023 中国吸尘器行业市场规模首次突破50亿元，到达54.48 亿元，2023年更是到达70.91亿元，近三年行业复合增速超过30%。销量来看，2023年国内吸尘器零售量到达951万台，接近千万台。渗透率来看，国内吸尘器家庭渗透率仅11%，当前的渗透率大约在15%-30%之间，但与美国接近100%、日本96%、韩国80%左右的渗透率水平相比有巨大提升空间。

- 3、进出口情况

- 我国为家用电器制造大国之一，吸尘器出口数量大于进口数量。2020年中国吸尘器出口数量为14773万台，同比增长25.7%。从月度数据来看，2020年1-2月中国吸尘器出口数量为1365万台；3-12月期间，中国吸尘器出口数量于12月达到最高值，为1592万台；在3月达到最低值，为688万台。2021年中国吸尘器出口数量为178279935台，同比增长11.5%；进口数量为5886017台，同比增长9.1%。

- 2022年越南已经成为美国家用吸尘器的第二大进口国，仅次于中国。2023年，越南出口美国的家用吸尘器数量首次超越了中国对美出口数量。具体表现为，今年2月，美国自越南进口家用吸尘器135.6万台，同比增幅高达54.1%；而自中国进口129.3万台，同比下降了51.7%。这是越南首次超越中国，成为家用吸尘器对美国出口数量最大的国家。

  - 发展趋势

- 家用吸尘器行业分析随着人工智能和物联网技术的不断发展，家用吸尘器将更加智能化，具备更多的智能功能，如自动导航、智能识别地面材质、自动调整吸力等，提高清洁效率和用户体验。家用吸尘器行业将不断推出多功能产品，如集吸尘、拖地、除螨等功能于一体的产品，以满足消费者对一站式清洁的需求。

- 1、人性化设计。吸尘器的主流基本配置是1200W可调功率、金属直管、HEPA过滤、无纺布尘袋、风动地刷或除螨地刷，附件则有沙发刷、圆刷、扁吸、挂架等；高端机型则更注重人性化设计，以提高使用者的乐趣，如折叠式手柄、震动地刷、脚踏式开关、防撞胶条等。

- 2、新技术开发与应用。随着生活质量的不断提高，人们对于居家电器的配置要求越来越高，吸尘器需要不断的开发新技术，以满足消费者的不同需求，如开发新型的能满足居家需要的各种吸嘴、开发各种辅加技术，如除臭、香味、负离子、光触媒等。此外，过滤方式也即将迎来一场变革，水过滤、离心甩尘、分阶段过滤等技术在近几年内将逐步面市并逐渐取代尘袋过滤成为市场主流。

- 3、个性化设计。不同的消费者对吸尘器的要求各不相同，如没有使用经验的消费者在选购吸尘器时会首先关注产品质量、品牌、功能等，而有使用经验的消费者则更关心降噪和过滤效果。

- 4、自动智能化。智能化吸尘器已日益成为代表吸尘器厂商竞技的平台，它代表了吸尘器生产厂商在这一行业所掌握的技术能力和专业制造能力。

- 5、简便小巧化。便携式吸尘器的销量一直在平稳上升，许多吸尘器生产厂商也纷纷加大了对小吸尘器的研发投入力度，未来消费者在选购吸尘器时更注重吸尘器操作的简便化、低噪化和小型化。

- 6、低噪音。吸尘器市场呈稳定状态多样化、智能化发展成行业新趋势。虽然吸尘器产品已被大众熟知，市场的发展目前呈稳定的状态，但是产品的普及度却并不高。最关键的是吸尘器的噪音一直是困扰众多消费者的问题，由于要产生超强的吸尘能力就必须有强劲的马达动力，电机的转速必须很高，因此会产生很大的噪音，导致了产品的关注度和普及度。所以，吸尘器的低噪音必定能够成为吸尘器未来发展的一大趋势。

- 综上所述，家用吸尘器行业在市场、产品、品牌、消费者和行业发展趋势等方面都有明确的定位。这些定位有助于企业更好地了解市场需求和消费者需求，从而制定更加精准的市场策略和产品策略，提升竞争力。

  - 提升方向

通过打造佛山标准，树立优质区域品牌形象，有助于进一步做大做强产业。进一步提高家用吸尘器的产品质量，引导行业有序、健康发展，树立和提升区域品牌形象。团体标准的提升方向具体如下：

满足用户需求。随着产品品质的提高，用户不仅看重家用吸尘器的基础功能，还更关注家用吸尘器的、除尘能力强、质量稳定性、可靠性和多功能性，本标准编制过程充分考虑了用户的需求及提出的意见和建议。

符合政策要求。当前政策对于卫生安全、环保节能的要求不断提高，家用吸尘器产品应注重卫生安全和环保性，符合政策导向和要求。本标准对家用吸尘器的电气安全、有害物质泄漏、噪声、最大吸入功率和效率、除尘能力、年度能耗、过滤效率、吸力损耗、无线吸尘器运行时间、最大吸力持续能力、寿命、生物去除、电磁兼容性、电磁场辐射、有害物质限量、耐气候环境性能、耐机械环境性能等指标进行了考核。

适应产品发展需要。家用吸尘器属于较为成熟且又具有高技术含量和技术创新发展的产品，市场竞争激烈。为保证佛山地区家用吸尘器产品的竞争优势，更好地扩大影响力，抢占国内外市场份额，需要打造更高水平的标准，比现有国家、行业标准的要求更高，把中高端家用吸尘器做好做强。

  - 项目意义

为更好地发展佛山市重点产业、优势产品，本标准根据佛山标准要求，定位于“国内领先、国际先进”的水平，充分考虑行业发展情况，使标准编制更趋于合理、科学、先进。满足当前客户对家用吸尘器的要求，提高产品国内外场竞争力，对行业健康、快速发展有促进和引领作用。执行本标准有助于提升产品质量水平，扩大品牌影响力，提高企业竞争力，带动和引领佛山市制造业向高水平领域发展，以实现我市产品质量水平明显提升，推动佛山品牌、佛山产品更好地走出去。

2 标准制定工作概况

2.1 准备工作

根据佛山市市场监督管理局对佛山标准推进工作的计划和时间要求，在佛山市佛山标准与卓越绩效管理促进会的指导和管理下，为更好地开展编制工作，佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所、广东德尔玛科技股份有限公司等到访企业召开标准起草讨论会，成立了标准工作组。

佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所、广东德尔玛科技股份有限公司主要负责确定标准研制对应的产品类别，针对产品技术发展情况和用户痛点问题明确关键指标，收集企业现有产品技术性能参数，查阅国内外相关产品的技术文档、标准、专利，形成相关的标准集合。对比国内外等同类产品标准的有关条款，编制标准草案，组织工作人员到企业现场核实验证指标，策划标准研讨、公开征求标准意见等前期准备工作。并根据相关工作内容安排了工作计划，大致内容如下：

1）2025年2月调研与前期准备阶段：完成行业调研和相关标准、用户痛点问题的收集整理，并组织到访广东德尔玛科技股份有限公司等；

2）2025年3～4月标准起草阶段：编写标准草案（工作组讨论稿）、编写标准编制说明；

3）2025年5～6月研讨与征求意见阶段：组织标准讨论工作群及现场沟通，并征求工作组和行业协会、专家意见，完成标准送审稿及其他评审材料；

4）2025年7月评审与发布阶段：组织召开标准评审会，根据专家意见，修改完善形成标准报批稿并发布。

2.2  标准草案编制

于2025年1月启动标准草案研制工作，结合前期准备工作成果，征求起草单位意见，充分考虑佛山标准的编制要求、编制理念和定位要求等，体现了标准的先进性。具体说明如下：

- 优化基础指标，提升关键指标

结合相关标准及信息收集、分析、比对，主要在行业标准的基础上，对除尘能力、寿命等指标进行提升，主要是为进一步保证产品的使用体验、稳定性、可靠性等。

2）新增指标

结合消费者意见反馈、行业相关数据收集，在国家标准的基础上，新增了电磁兼容性、电磁场辐射、有害物质限量、耐气候环境性能、耐机械环境性能等指标，主要是为进一步体现产品的使用安全性、可靠性和绿色环保性。

3）规定试验方法

参照相关国家标准、行业标准，规定了试验方法。

2.3  标准草案研讨

于2025年4～5月组织了企业代表召开了线上线下标准讨论会、微信群内、电话讨论及企业现场讨论等方式，讨论主要内容如下：

- 讨论了指标优化和提升的可行性

针对标准草案中指标分类及提升哪几项关键指标等问题，企业代表一致认为可行，并逐一确认标准草案中提升的各个指标项。对于目前客户关注的除尘能力、寿命等指标，企业代表结合最近几年的检测数据和经验积累，给出了专业性的调整建议。

2）讨论了指标新增的合理性

针对标准草案中增加的电磁兼容性、电磁场辐射、有害物质限量、耐气候环境性能、耐机械环境性能等相关指标，确认符合产品趋势、国家产业政策要求及市场导向，属合理增加项。

3）调整了部分试验方法

针对标准草案中的试验方法，提出了个别试验方法需要更新和调整，并对此给出了补充和修正的建议。

2.4  征求意见情况

标准研讨会议后，对标准进行了修改，并于2025年XX月XX日开始在佛山标准公共平台及团体标准公共服务平台进行公开征求意见。征求意见过程中收到意见  条。

2.5  重大分岐情况

无

2.6  专家评审情况

于2025年XX月XX日，佛山市佛山标准与卓越绩效管理促进会组织专家召开了标准定会，专家组听取了编制组的汇报，审阅了相关资料，对标准文本进行了认真、细致和充分的讨论。最后，专家组认为该标准达到国内领先水平，一致同意标准通过审定。

3  标准编制原则、主要内容及确定依据

3.1  编制原则

标准编制遵循合规性、科学性、先进性、适用性并协调一致的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

3.2  主要参考依据

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.17 环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾

GB/T 2423.22 环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化

GB/T 4343.2 家用电器、电动工具和类似电烤箱的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度

GB/T 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分 通用要求

GB/T 4706.7 家用和类似用途电器的安全 第7部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求

GB/T 4857.5 包装 运输包装件 跌落试验方法

GB/T 4857.7 包装 运输包装件基本试验 第7部分：正弦定频振动试验方法

GB/T 5296.2 消费品使用说明 第2部分：家用和类似用途电器

GB 17625.1 电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）

GB/T 21551.2 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 第2部分：抗菌材料的特殊要求

GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

QB/T 1562—2023 家用和类似用途真空吸尘器

QB/T 4986 家用和类似用途电器电磁场的安全评价和测量方法

OB/T 5363—2019 吸尘器

QB/T 5678—2022 家用和类似用途电器待机功率分级评价

4  标准主要内容

4.1  范围

本文件规定了家用和类似用途真空吸尘器的产品分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输、贮存及质量承诺。

本文件适用于在家庭和类似场合下使用的电动干式真空吸尘器的生产、检验和销售等

4.2  要求

本标准包括了三部分，第一部分是基础性指标，是产品基本属性指标；第二部分是关键性指标，是消费者和企业都关注、体现产品竞争力的技术指标，指标提升，用户满意度会明显提升；第三部分是新增指标，新增指标是在行业标准的基础上，根据目前其他相关国行标准的最新要求和体现企业技术创新，指标确立，用户满意度显著提升。

本标准的基础性指标，包括了外观与附件、集尘器带灰尘负载状态下的性能、无线吸尘器充放电性能、操作半径、移动阻力等指标；关键性指标，包括了电气安全、有害物质泄漏、噪声、最大吸入功率和效率、除尘能力、年度能耗、过滤效率、吸力损耗、无线吸尘器运行时间、最大吸力持续能力、寿命、生物去除等指标；新增指标为电磁兼容性、电磁场辐射、有害物质限量、耐气候环境性能、耐机械环境性能等指标。

标准指标比对表

| 指标 类型 | 指标项目 | 佛山标准 T/FSS XX-2025 |  |  |  |  |  |  | 行业标准 OB/T 5363—2019 |  |  |  |  |  |  |  | 比对情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础性指标 | 外观与附件 | 佛山标准中5.1 |  |  |  |  |  |  | 行业标准中5.20、5.21 |  |  |  |  |  |  |  | 一致 |
|  | 集尘器带灰尘负载状态下的性能 | 5.5.1加载灰尘状态下最大吸入功率的实测值，不应小于该状态下明示值的80%。 5.5.2加载灰尘状态下除尘能力的实测值，应符合表2的规定。 |  |  |  |  |  |  | 5.7.1加载灰尘状态下最大吸入功率的实测值，不应小于该状态下明示值的80%。 5.7.2加载灰尘状态下除尘能力的实测值，应符合表2的规定。 |  |  |  |  |  |  |  | 一致 |
|  | 无线吸尘器充放电性能 | 5.6无线吸尘器的充放电衰减率实测值应符合表3的规定。 |  |  |  |  |  |  | 5.8无线吸尘器的充放电衰减率实测值应符合表3的规定。 |  |  |  |  |  |  |  | 一致 |
|  | 操作半径 | 5.12如果在产品包装箱、铭牌或使用说明等位置标识操作半径，其实测值不应小于明示值的95%。 |  |  |  |  |  |  | 5.14如果在产品包装箱、铭牌或使用说明等位置标识操作半径，其实测值不应小于明示值的95%。 |  |  |  |  |  |  |  | 一致 |
|  | 移动阻力 | 5.13吸尘器的移动阻力应符合表4的规定。 |  |  |  |  |  |  | 5.15吸尘器的移动阻力应符合表4的规定。 |  |  |  |  |  |  |  | 一致 |
| 关键性指标 | 安全 | 电气安全 |  | 5.2.1应符合GB/T 4706.1和GB/T 4706.7的要求。 |  |  |  |  | 安全 |  | 5.3应符合GB/T 4706.1和GB/T 4706.7的要求。 |  |  |  |  |  | 一致 |
|  |  | 有害物质泄漏 |  | 5.2.4应符合QB/T 1562-2023中5.18的要求。 |  |  |  |  | 有害物质泄漏 |  | 5.18吸尘器本身所产生的有害物质应符合表6的规定。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 噪声 |  | 5.2.5.1吸尘器声功率级噪声（LW）不应大寸86 dB(A)。 5.2.5.2吸尘器噪声的实测值不应大于明示值+3 dB(A)。 |  |  |  |  | 噪声 |  | 5.5.1吸尘器声功率级噪声（LW）不应大寸86 dB(A)。 5.5.2吸尘器噪声的实测值不应大于明示值+3 dB(A)。 |  |  |  |  |  | 一致 |
|  | 最大吸入功率和效率 | 5.3.1吸尘器最大吸入功率(P2max)的实测值不应小于明示值的90%。 5.3.2有线吸尘器的最大吸入效率不应小于12%。 |  |  |  |  |  |  | 5.4.1吸尘器最大吸入功率(P2max)的实测值不应小于明示值的90%。 5.4.2有线吸尘器的最大吸入效率不应小于12%。 |  |  |  |  |  |  |  | 一致 |
|  | 除尘能力 | 5.4.1吸尘器的除尘能力包括硬地板上的除尘能力、带有缝隙的硬地板上的除尘能力、地毯上的除尘能力，其实测值应符合表1的规定。 |  |  |  |  |  |  | 5.6.1吸尘器的除尘能力包括硬地板上的除尘能力、带有缝隙的硬地板上的除尘能力、地毯上的除尘能力，其实测值应符合表1的规定。 |  |  |  |  |  |  |  | 优于 |
|  |  | 供电连接方式 |  | 无线 | 有线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供电连接方式 |  |  | 无线 |  | 有线 |  |  |  |
|  |  | 结构 |  | —— | 直立式/杆式 |  |  | 卧式（桶式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构 |  |  | —— |  | 直立式/杆式 |  | 卧式（桶式） |  |
|  |  | 硬地板的除尘能力≤ |  | 90% | 90% |  |  | 90% | 硬地板的除尘能力≤ |  |  | 80% |  | 90% |  | 90% |  |
|  |  | 带有缝隙的硬地板的除尘能力 ≤ |  | 80% | 85% |  |  | 95% | 带有缝隙的硬地板的除尘能力 ≤ |  |  | 70% |  | 85% |  | 95% |  |
|  |  | 地毯上的除尘能力≤ |  | 55% | 55% |  |  | 65% | 地毯上的除尘能力≤ |  |  | 40% |  | 55% |  | 65% |  |
|  |  | 5.4.2如果在产品包装箱、铭牌或使用说明等处标识除尘能力，其实测值与明示值之差不应大于+3%。 |  |  |  |  |  |  | 5.6.2如果在产品包装箱、铭牌或使用说明等处标识除尘能力，其实测值与明示值之差不应大于+3%。 |  |  |  |  |  |  |  | 一致 |
|  | 年度能耗 | 5.7.1吸尘器的年度能耗不应大于58 kW·h/a。 5.7.2如果在产品包装箱、铭牌或说明书等位置标识年度能耗，其实测值不应超过明示值的1.1倍。 |  |  |  |  |  |  | 5.9.1吸尘器的年度能耗不应大于58 kW·h/a。 5.9.2如果在产品包装箱、铭牌或说明书等位置标识年度能耗，其实测值不应超过明示值的1.1倍。 |  |  |  |  |  |  |  | 一致 |
|  | 过滤效率 | 5.8.1使用说明或制造商明示具有过滤功能的吸尘器，其过滤效率不应小于95% 5.8.2如果在产品包装箱、铭牌或说明书等位置标识过滤效率,其实测值与明示值之差不应小于-0.5%。 |  |  |  |  |  |  | 5.10.1使用说明或制造商明示具有过滤功能的吸尘器，其过滤效率不应小于95% 5.10.2如果在产品包装箱、铭牌或说明书等位置标识过滤效率,其实测值与明示值之差不应小于-0.5%。 |  |  |  |  |  |  |  | 一致 |
|  | 吸力损耗 | 5.9如果在产品包装箱、铭牌或使用说明等位置标识吸力损耗，其实测值与明示值之差不应大于+3%。 |  |  |  |  |  |  | 5.11如果在产品包装箱、铭牌或使用说明等位置标识吸力损耗，其实测值与明示值之差不应大于+3%。 |  |  |  |  |  |  |  | 一致 |
|  | 无线吸尘器运行时间 | 5.10无线吸尘器运行时间应在铭牌或使用说明中明示,同时应标明该运行时间对应的功率挡位及设置方其实测值不应小于明示值的90%。 |  |  |  |  |  |  | 5.12无线吸尘器运行时间应在铭牌或使用说明中明示,同时应标明该运行时间对应的功率挡位及设置方其实测值不应小于明示值的90%。 |  |  |  |  |  |  |  | 一致 |
|  | 最大吸力持续能力 | 5.11制造商明示具有最大吸力持续能力的吸尘器，其最大吸力衰减率的实测值与明示值之差不应大于+3%。 |  |  |  |  |  |  | 5.13制造商明示具有最大吸力持续能力的吸尘器，其最大吸力衰减率的实测值与明示值之差不应大于+3%。 |  |  |  |  |  |  |  | 一致 |
|  | 寿命 | 5.14.1整机寿命 吸尘器累计无故障运行时间应符合表6的要求。 |  |  |  |  |  |  | 5.16整机寿命 吸尘器累计无故障运行时间应符合表6的要求 |  |  |  |  |  |  |  | 优于 |
|  |  | 结构 | 手持式/杆式 |  |  | 直立式 | 卧式（桶式） |  | 结构 | 手持式/杆式 |  |  | 直立式 |  | 卧式（桶式） |  |  |
|  |  | 累计无故障运行时间（h） ≥ | 300 |  |  | 300 | 300 |  | 累计无故障运行时间（h） ≥ | 100 |  |  | 300 |  | 300 |  |  |
|  |  | - 5.14.2卷线器寿命 吸尘器的卷线器应能经受住3000次拉线寿命试验。试验完成后，吸尘器应能正常工作 |  |  |  |  |  |  | - 5.17卷线器寿命 吸尘器的卷线器应能经受住3000次拉线寿命试验。试验完成后，吸尘器应能正常工作 |  |  |  |  |  |  |  | 一致 |
|  | 生物去除 | 5.15.1制造商明示具有抗菌功能的吸尘器，应符合 GB 21551.2的相关要求。 5.15.2配有用于软表面清洁的清洁头，且器具使用说明或制造商明示具有除螨、除菌功能的吸尘器应分别符合OB/T 5363-2019中5.2、5.4 的要求。 |  |  |  |  |  |  | 5.19.1制造商明示具有抗菌功能的吸尘器，应符合 GB 21551.2的相关要求。 5.19.2配有用于软表面清洁的清洁头，且器具使用说明或制造商明示具有除螨、除菌功能的吸尘器应分别符合OB/T 5363-2019中5.2、5.4 的要求。 |  |  |  |  |  |  |  | 一致 |
| 创新性 指标 | 电磁兼容性 | 5.2.2应符合GB 4343.1和GB 176251的要求。 |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  | 新增 |
|  | 电磁场辐射 | 5.2.3应符合QB/T 4986的要求。 |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  | 新增 |
|  | 有害物质限量 | 应符合GB/T 26572的要求。 |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  | 新增 |
|  | 耐气候环境性能 | 佛山标准中5.17 |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  | 新增 |
|  | 耐机械环境性能 | 佛山标准中5.18 |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  | 新增 |

标准先进性说明：

1）电磁兼容性、电磁场辐射、电气安全：反映产品确保使用环境和使用者的安全要求。

理由说明：电磁兼容优良的吸尘器能保证产品使用不会受到外界电磁的干扰，同时也能确保自身发出电磁不会对周围产品使用生产不利影响，是国内外对电气电器产品的要求。电磁场辐射、电气安全直接保障使用者的完全，确保社会公共安全。这些技术指标的引用的标准是等同采用了国际标准或是新增指标，吸尘器这些安全指标的稳定性也是产品先进性的体现，也是其它先进性指标具有可行性的前提，以确保产品工作能力、质量和可靠性的保障和提升。

2）除尘能力、寿命、耐气候环境性能、耐机械环境性能：反映产品结构、材料和使用性能、功能优良

除尘能力、寿命、耐气候环境性能、耐机械环境性能最关心的关键指标，是企业提高市场竞争力的核心，是吸尘器产品技术提升的难点和痛点，也是佛山市吸尘器能占据国内外市场的法宝。这些性能指标的提高并优于或新增于国标、行标，将为促进佛山市吸尘器行业的高质量发展并引领行业的发展具有决定性作用，极大促进企业的市场品牌效应，是国家推进产品更新换代和绿色发展的新质指标。

3）限用物质、除菌性能、抗菌性能：反映产品卫生安全环保属性要求。

理由说明：随着消费者对环保和健康的关注度不断提高，具备低有害物质含量、除菌性能和抗菌性能的产品更容易受到市场的青睐。通过满足或超越相关标准和法规的要求，产品可以获得更多消费者的信任和认可，从而增强品牌影响力和市场份额，也是国家绿色环保发展法律法规和政策要求。抗菌指标，除菌性能指标优于行标要求，考虑到用户以及消费者特别关注此项指标，且为国家绿色产业发展的要求，增加和优化了此两项指标的考核，且限用物质指标不低于欧盟ROSH指令的要求，也是是国家推进产品更新换代和绿色环保发展的新质指标。

4.2  试验方法

本标准要求指标的试验方法均有对应的国家标准和行业标准测试方法，所以本标准的试验方法均采用相应的国家标准和行业标准测试方法进行。

4.3  检验规则

根据产品标准的要求，兼顾生产方、买方及第三方的需求，既要保证判定的准确性又要力求可行，将判定规则分为出厂检验和型式检验，分别明确了检验项目、不合格分类及抽样方案和判定规则的确定。

4.4  标志、包装、运输、贮存

根据国家对产品的使用说明要求，标准规定了产品的使用说明应符合标准中的技术要求。

产品包装按规定执行，运输、贮存根据产品的需要作了相应的规定。

4.5  质量承诺

规定了产品保修期、维修服务和客户响应。

5  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准内容符合现行法律、法规。

6  标准的实施与宣贯

已批准发布的佛山标准，文本由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会在官方网站 （http://）上全文公布，供社会免费查阅。鼓励相关单位在标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明公开执行本标准。

7  其他应予说明的事项

标准不涉及专利。

《佛山标准 家用和类似用途真空吸尘器》标准研制工作组

2025年5月30日