佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会

《佛山标准 快速冷却柜和快速冷冻柜》团体标准编制说明

1 项目背景

  - 产业背景

- 快速冷却柜和快速冷冻柜（以下简称速冻柜）是餐饮业、食品加工行业以及超市等场所重要的设备，它能够迅速降低食品温度以保持其新鲜度和质量。目前，市场上的商用速冻柜主要采用空气强制循环冷却技术，通过高效压缩机和优化设计的风道系统实现快速降温。近年来，随着消费者对食品安全和质量要求的提高，以及冷链物流行业的快速发展，对于商用速冻柜的需求也日益增加。同时，环保意识的提升促使商用速冻柜企业不断探索更节能、环保的制冷剂和技术，例如采用天然制冷剂如二氧化碳或氨等，以减少对环境的影响。此外，一些高端型号已经开始集成智能控制系统，允许用户远程监控冷冻过程，并根据实际需求调整运行参数，提高了操作便利性和能源效率

- 在市场规模和增长情况看，2024年，中国食品速冻柜市场规模达到了185亿元人民币，相较于2023年的167亿元人民币，同比增长了10.8%。这一增长主要得益于餐饮行业的复苏以及消费者对食品安全和品质要求的提升。预计到2025年，市场规模将进一步扩大至210亿元人民币，增长率保持在13.5%左右。

- 从产量来看，2024年中国食品速冻柜的总产量为120万台，比2023年的108万台增长了11.1%。随着技术的进步和生产效率的提高，预计2025年的产量将达到135万台，增幅约为12.5%。这表明市场不仅在需求端表现出强劲的增长势头，在供给端也具备足够的产能支撑。

- 在区域分布与市场需求看，华东地区是中国食品速冻柜最大的消费市场，占据了全国约40%的市场份额。2024年该地区的销售额达到了74亿元人民币，较2023年的67亿元人民币增长了10.4%。华南地区，占比约为25%，销售额为46亿元人民币，同比增长9.8%。华北地区排名占比 20%，销售额为37亿元人民币，同比增长11.6%。其他地区如华中、西南和东北地区的合计占比为15%，销售额为28亿元人民币，同比增长12.2%。这种区域分布反映了经济发展水平和人口密度对市场需求的影响。发达地区由于餐饮业繁荣、冷链物流完善等因素，对于食品速冻柜的需求更为旺盛。而随着中西部地区经济的快速发展和城镇化进程的加快，这些地区的潜在需求也在逐步释放，未来有望成为新的增长点。

- 截至2024年底，中国食品速冻柜行业内共有超过500家生产企业，其中规模以上企业(年主营业务收入达到2000万元以上)数量约为150家。海信容声海尔集团、美的集团等大型家电企业在市场上占据主导地位，三者合计市场份额超过了60%。

佛山的冷冻柜行业在广东及国内外都有一定实力和知名度，广东产量占全国30%左右，除美的外，佛山企业广东星星算后起之秀，近几年发展迅速，冷柜类产量在国内市场约占比18%。广东星星公司一家致力于商用厨房冷柜研发与制造、年生产能力50万台的民营企业，拥有U-STAR（优斯达）、GRISTA（格林斯达）两个知名品牌，厂房面积逾200,000平方米的现代化工厂，业界先进的专业生产线以及精密设备，拥有实力雄厚的技术、资深的生产管理团队及获得北美能源之星TMP认证的型式试验室，是全国最大的商用厨房冰箱生产基地之一。产品在国内获取较高市场占有率，又成功拓展了北美、欧洲、东南亚、澳洲及中东等国际市场。公司近年来销量稳步增长，居于行业前茅，公司大力开拓国外市场，出口量持续增长，公司产品销售至美国、澳大利亚、加拿大、英国、越南、墨西哥、东南亚等130多个国家和地区，是商用制冷领导品牌。国际市场年出口数量30万台，年出口额达1.66亿美元。

  - 速冻柜技术发展趋势

- 未来，速冻柜的发展将更加注重智能化与个性化定制。一方面，随着物联网(IoT)技术的普及，未来的速冻柜将能够与其他厨房设备无缝连接，形成一个智能化的食物管理系统，不仅能够自动调节温度，还能预测维护需求，提前预警潜在故障，从而大幅减少停机时间。另一方面，针对不同行业特定需求（如餐饮业、海鲜处理等）开发的专业化速冻解决方案也将成为发展趋势。这些定制化的速冻柜将根据不同的食材特性优化设计，确保最佳冷冻效果。此外，考虑到全球变暖和环境保护的压力，开发更加环保、低能耗的速冻技术将是研究的重点方向之一，旨在减少温室气体排放并提高资源利用效率。

- （一）技术创新趋势

- 1、速冻柜行业的技术创新趋势主要集中在节能降耗、智能化和环保材料的应用上。节能降耗方面，企业通过优化制冷系统、提高能效比等方式，降低产品能耗，满足市场需求。智能化方面，结合物联网、大数据等技术，实现远程监控、数据分析等功能，提升产品智能化水平。环保材料的应用，如使用环保制冷剂、可回收材料等，有助于减少产品对环境的影响。

- 2、在技术创新方面，速冻柜行业正朝着高效率、低噪音、长寿命的方向发展。例如，新型制冷技术的应用，如变频压缩机、多级压缩技术等，能够有效降低能耗，提高制冷效率。此外，轻量化设计和结构优化也成为了技术创新的重要方向，有助于减轻产品重量，降低运输成本。

- 3、随着新技术的不断涌现，速冻柜行业正逐渐从单一功能向多功能、个性化方向发展。例如，结合显示屏幕、触摸屏等智能交互技术，实现产品信息展示、广告宣传等功能。同时，针对不同应用场景，如医药、食品加工等行业，开发定制化产品，满足特殊需求。这些技术创新不仅提升了产品的市场竞争力，也为行业的发展注入了新的活力。

- （二）关键技术突破

- 1、速冻柜行业在关键技术突破方面取得了显著进展。其中，制冷技术是核心突破之一。新型制冷剂的研发和推广，如R290、R134a等环保制冷剂，不仅符合国际环保标准，而且能效比显著提升。此外，变频压缩机技术的应用，实现了制冷系统的精准控制和能效优化，有效降低了能耗。

- 2、在智能化领域，行业突破了传统速冻柜的局限，实现了远程监控、数据分析和智能控制等功能。通过集成传感器、无线通信模块等，用户可以实时了解设备的运行状态，实现远程故障诊断和维护。同时，智能控制系统可以根据环境变化自动调节制冷参数，提高能源利用效率。

- 3、材料技术的突破也为速冻柜行业带来了新的发展机遇。轻量化材料的应用，如铝合金、不锈钢等，不仅减轻了产品重量，提高了运输效率，还有助于降低能耗。此外，环保材料的使用，如可回收塑料、生物降解材料等，有助于减少产品生命周期内的环境影响，推动行业向可持续发展转型。

  - 提升方向

通过打造佛山标准，树立优质区域品牌形象，有助于进一步做大做强产业。进一步提高快速冷却柜和快速冻结柜的产品质量，引导行业有序、健康发展，树立和提升区域品牌形象。团体标准的提升方向具体如下：

满足用户需求。随着产品品质的提高，用户不仅看重快速冷却柜和快速冻结柜的基础功能，还更关注快速冷却柜和快速冻结柜的质量稳定性、可靠性和多功能性，本标准编制过程充分考虑了用户的需求及提出的意见和建议。

符合政策要求。当前政策对于卫生安全、环保节能的要求不断提高，快速冷却柜和快速冻结柜产品应注重卫生安全和环保性，符合政策导向和要求。本标准对快速冷却柜和快速冻结柜产品的耗电量、能效指数、噪声、安全、电磁兼容、限用物质、制冷剂类型、食品接触材料安全及抗菌等指标进行了考核。

适应产品发展需要。快速冷却柜和快速冻结柜属于较为成熟且又具有高技术含量和技术创新发展的产品，市场竞争激烈。为保证佛山地区快速冷却柜和快速冻结柜产品的竞争优势，更好地扩大影响力，抢占国内外市场份额，需要打造更高水平的标准，比现有国家、行业标准的要求更高，把中高端快速冷却柜和快速冻结柜做好做强。

  - 项目意义

为更好地发展佛山市重点产业、优势产品，本标准根据佛山标准要求，定位于“国内领先、国际先进”的水平，充分考虑行业发展情况，使标准编制更趋于合理、科学、先进。满足当前客户对快速冷却柜和快速冻结柜的要求，提高产品国内外场竞争力，对行业健康、快速发展有促进和引领作用。执行本标准有助于提升产品质量水平，扩大品牌影响力，提高企业竞争力，带动和引领佛山市制造业向高水平领域发展，以实现我市产品质量水平明显提升，推动佛山品牌、佛山产品更好地走出去。

2 标准制定工作概况

2.1 准备工作

根据佛山市市场监督管理局对佛山标准推进工作的计划和时间要求，在佛山市佛山标准与卓越绩效管理促进会的指导和管理下，为更好地开展编制工作，广东星星制冷设备有限公司、佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所到访企业召开标准起草讨论会，成立了标准工作组。

广东星星制冷设备有限公司、佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所主要负责确定标准研制对应的产品类别，针对产品技术发展情况和用户痛点问题明确关键指标，收集企业现有产品技术性能参数，查阅国内外相关产品的技术文档、标准、专利，形成相关的标准集合。对比国内外等同类产品标准的有关条款，编制标准草案，组织工作人员到企业现场核实验证指标，策划标准研讨、公开征求标准意见等前期准备工作。并根据相关工作内容安排了工作计划，大致内容如下：

1）2025年1月调研与前期准备阶段：完成行业调研和相关标准、用户痛点问题的收集整理，并组织到访广东星星制冷设备有限公司；

2）2025年2月标准起草阶段：编写标准草案（工作组讨论稿）、编写标准编制说明；

3）2025年4～6月研讨与征求意见阶段：组织标准讨论工作群及现场沟通，并征求工作组和行业协会、专家意见，完成标准送审稿及其他评审材料；

4）2025年7月评审与发布阶段：组织召开标准评审会，根据专家意见，修改完善形成标准报批稿并发布。

2.2  标准草案编制

于2025年1月启动标准草案研制工作，结合前期准备工作成果，征求起草单位意见，充分考虑佛山标准的编制要求、编制理念和定位要求等，体现了标准的先进性。具体说明如下：

- 优化基础指标，提升关键指标

结合相关标准及信息收集、分析、比对，主要在国家标准的基础上，对结构和材料、制冷系统的密封性、噪声、耐电压波动性能、启动性能等指标进行提升，主要是为进一步保证产品稳定性、可靠性和节能性环保性和卫生安全性。

2）新增指标

结合消费者意见反馈、行业相关数据收集，在国家标准的基础上，新增了空载降温、冷剂类型、限用物质、食品接触材料安全、抗菌、智能化等指标，主要是为进一步体现产品的安全卫生性和绿色环保性。

3）规定试验方法

参照相关国家标准、行业标准，规定了试验方法。

2.3  标准草案研讨

于2025年4～5月组织了企业代表召开了线上线下标准讨论会、微信群内、电话讨论及企业现场讨论等方式，讨论主要内容如下：

- 讨论了指标优化和提升的可行性

针对标准草案中指标分类及提升哪几项关键指标等问题，企业代表一致认为可行，并逐一确认标准草案中提升的各个指标项。对于目前客户关注的结构和材料、制冷系统的密封性、噪声、启动性能、耐电压波动性能指标，企业代表结合最近几年的检测数据和经验积累，给出了专业性的调整建议。

2）讨论了指标新增的合理性

针对标准草案中增加的空载降温冷剂类型、限用物质、食品接触材料安全、抗菌、智能化等相关指标，确认符合产品趋势、国家产业政策要求及市场导向，属合理增加项。

3）调整了部分试验方法

针对标准草案中的试验方法，提出了个别试验方法需要更新和调整，并对此给出了补充和修正的建议。

2.4  征求意见情况

标准研讨会议后，对标准进行了修改，并于2025年XX月XX日开始在佛山标准公共平台及团体标准公共服务平台进行公开征求意见。征求意见过程中收到意见  条。

2.5  重大分岐情况

无

2.6  专家评审情况

于2025年XX月XX日，佛山市佛山标准与卓越绩效管理促进会组织专家召开了标准定会，专家组听取了编制组的汇报，审阅了相关资料，对标准文本进行了认真、细致和充分的讨论。最后，专家组认为该标准达到国内领先水平，一致同意标准通过审定。

3  标准编制原则、主要内容及确定依据

3.1  编制原则

标准编制遵循合规性、科学性、先进性、适用性并协调一致的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

3.2  主要参考依据

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829—2002 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB 3096 声环境质量标准

GB 4343.1 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求  第l部分：发射

GB/T 4343.2 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度

GB/T 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第l部分：通用要求

GB/T 4706.102 家用和类似用途电器的安全带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求

GB 4806.1 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.5 玻璃制品

GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.9 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB 4806.10 食品接触用涂料及涂层

GB/T 8059  家用和类似用途制冷器具

GB/T 9237-2017  制冷系统及热泵 安全与环境要求

GB 16798-2023  食品机械安全要求

GB 17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

GB/T 18517 制冷术语

GB/T 21001.2—2015 快速冷却柜和快速冻结柜 第2部分：分类、要求和试验条件

GB 21551.1 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能通则

GB 21551.2 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能抗菌材料的特殊要求

GB 21551.4 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 电冰箱的特殊要求

GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

SB 10424 家用和类似用途电器的安全自携或远置冷机组或压缩机的商用制冷器具的特殊

要求

SB/T 10794.2—2012 商用冷柜 第2部分：分类、要求和试验条件

SB/T 11048—2013 快速冷却柜和快速冻结柜

4  标准主要内容

4.1  范围

本文件规定了快速冷却柜和快速冻结柜的型式和基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、制造商所提供的信息、包装、运输、贮存及质量承诺。

本文件适用于由电机驱动压缩冷凝机组制冷，采用强制风冷的、用于快速冷却和快速冻结食物的商用和类似用途的快速冷却柜和快速冻结柜。

本文件不适用于连续式快速冷却和快速冻结设备。

本文件不适用于真空冷却和真空冻结设备。

本文件不适用于家用电冰箱（GB/T 8059）和商用冷柜（SB/T 10794.2）。

4.2  要求

本标准包括了三部分，第一部分是基础性指标，是产品基本属性指标；第二部分是关键性指标，是消费者和企业都关注、体现产品竞争力的技术指标，指标提升，用户满意度会明显提升；第三部分是新增指标，新增指标是在行业标准的基础上，根据目前其他相关国行标准的最新要求和体现企业技术创新，指标确立，用户满意度显著提升。

本标准的基础性指标，包括了结构和材料、外观、蒸发器结霜、门和盖的密封、制冷系统安全、机械安全和电气安全等指标；关键性指标，包括了制冷系统的密封性、耗电量、噪声、耐电压波动性能、启动性能、速冻性能降温等指标；创新性（新增）指标，包括了空载降温、电磁兼容、与食品接触材料安全、抗菌、限用物质、制冷剂类型、智能化功能等指标。

标准指标比对表

| 指标 类型 | 指标项目 | 佛山标准 T/FSS XX—2025 |  |  |  | 国家标准 SB/T 11048—2013 |  |  | 比对情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础性指标 | 结构和材料 | 5.1.1快速冷却柜和快速冻结柜品所用的材料、配套件均应符合国家标准、行业标准的规定。 5.1.2所用材料应满足食品卫生要求并保证安全，正常使用条件下，与食品接触的材料应无毒无污染,接触面的各类材料如不锈钢、铝合金、焊接材料等金属原材料均应符合GB 16798—2023中第4章有关规定。 5.1.3快速冷却柜和快速冻结柜产品的金属材质部分应具有耐腐性。内壁及暴露在低温环境中的材料、焊料及焊缝等，其机械性能和物理性能应能保证产品正常使用。 5.1.4快速冷却柜和快速冻结柜产品内、外表面应耐磨且易于清洁。 5.1.5其他结构和材料要求应符合SB/T 11048—2013中5.1的要求。 |  |  |  | SB/T 11048—2013中5.1的规定。 |  |  | 优于 |
|  | 外观 | 标准中5.2规定的外观要求 |  |  |  | —— |  |  | 新增 |
|  | 蒸发器结霜 | 5.5蒸发器的设计应防止快速冷却柜和快速冻结柜在正常使用时受到损坏。热交换器表面应采用耐腐蚀材料制造,或表面采用防锈、无毒涂层,以承受在结霜与除霜状态交替变化下的温度变化。融霜完毕,快速冷却柜和快速冻结柜应能自动恢复正常运行,且蒸发器表面及排水管路中不应残留影响正常工作性能的霜和冰。 |  |  |  | 5.2.3蒸发器的设计应防止快速冷却柜和快速冻结柜在正常使用时受到损坏。热交换器表面应采用耐腐蚀材料制造,或表面采用防锈、无毒涂层,以承受在结霜与除霜状态交替变化下的温度变化。融霜完毕,快速冷却柜和快速冻结柜应能自动恢复正常运行,且蒸发器表面及排水管路中不应残留影响正常工作性能的霜和冰。 |  |  | 一致 |
|  | 门和盖的密封 | 5.10所有的门和盖应密封以保证制冷空间封闭,防止环境空气非正常渗人。进行试验时,纸带不能自由下落 |  |  |  | 5.2.8所有的门和盖应密封以保证制冷空间封闭,防止环境空气非正常渗人。进行试验时,纸带不能自由下落 |  |  | 一致 |
|  | 制冷系统安全 | 5.11.1快速冷却柜和快速冻结柜配有的机械制冷系统安全性能应符合GB 9237的有关要求 |  |  |  | 5.3.1快速冷却柜和快速冻结柜配有的机械制冷系统安全性能应符合GB 9237的有关要求 |  |  | 一致 |
|  | 机械安全和电气安全 | 5.11.2快速冷却柜和快速冻结柜应符合的GB/T 4706.1、SB 10424的要求 |  |  |  | 快速冷却柜和快速冻结柜应符合的SB 10424的要求 |  |  | 一致 |
| 关键性 指标 | 制冷系统的密封性 | 5.3快速冷却柜和快速冻结柜的制冷系统(包括系统中各零部件)不应有制冷剂泄漏。进行单点检漏时,制冷剂年泄漏量不大于2 g |  |  |  | 5.2.1快速冷却柜和快速冻结柜的制冷系统(包括系统中各零部件)不应有制冷剂泄漏。进行单点检漏时,制冷剂年泄漏量不大于3 g |  |  | 优于 |
|  | 耗电量 | 实测耗电量不应大于额定值的110% |  |  |  | 实测耗电量不应大于额定值的110% |  |  | 一致 |
|  | 噪声 | 快速冷却柜和快速冻结柜正常运行,试验时, 快速冷却柜和快速冻结柜其噪声声压级不得高于表2规定的数值。快速冷却柜和快速冻结柜及机组运行时的噪声对周围环境的影响应符合GB 3096的规定。其运行时的噪声超过GB 3096要求时,应采取措施隔离噪声,使之满足GB 3096要求 |  |  |  | 快速冷却柜和快速冻结柜正常运行,试验时, 快速冷却柜和快速冻结柜其噪声声压级不得高于表2规定的数值。快速冷却柜和快速冻结柜及机组运行时的噪声对周围环境的影响应符合GB 3096的规定。其运行时的噪声超过GB 3096要求时,应采取措施隔离噪声,使之满足GB 3096要求 |  |  | 优于 |
|  |  | 冷凝机组及风扇/kW | 噪声声压级，dB（A） |  |  | 冷凝机组及风扇功率/kW | 噪声声压级，dB（A） |  |  |
|  |  |  | 不带冷却风扇的冷凝机组 |  | 带冷却风扇的冷凝机组 |  | 不带冷却风扇的冷凝机组 | 带冷却风扇的冷凝机组 |  |
|  |  | ≤0.75 | ≤60 |  | ≤62 | ≤0.75 | ≤62 | ≤64 |  |
|  |  | ＜0.75～1.5 | ≤61 |  | ≤63 | ＜0.75～1.5 | ≤63 | ≤65 |  |
|  |  | ＜1.5～2.2 | ≤63 |  | ≤65 | ＜1.5～2.2 | ≤65 | ≤67 |  |
|  |  | ＜2.2～3.0 | ≤66 |  | ≤68 | ＜2.2～3.0 | ≤68 | ≤70 |  |
|  |  | ＜3.0～4.0 | ≤68 |  | ≤70 | ＜3.0～4.0 | ≤70 | ≤72 |  |
|  |  | ＜4.0～5.5 | ≤70 |  | ≤72 | ＜4.0～5.5 | ≤72 | ≤74 |  |
|  |  | ＜5.5～7.5 | ≤73 |  | ≤76 | ＜5.5～7.5 | ≤75 | ≤76 |  |
|  | 耐电压波动性能 | 5.7应能适应电网电压的波动，快速冷却柜和快速冻结柜应运行正常，机组各部件不能出现故障，不应出现热过载保护，柜内温度应能保持正常。 （试验时使电压为额定电压的85%及115%条件下各运行1 h） |  |  |  | 5.2.5应能适应电网电压的波动，快速冷却柜和快速冻结柜应运行正常，机组各部件不能出现故障，不应出现热过载保护，柜内温度应能保持正常 （试验时使电压为额定电压的90%及110%条件下各运行1 h） |  |  | 优于 |
|  | 启动性能 | 5.8应具有良好的启动性能，进行降电压15%启动试验时，快速冷却柜和快速冻结柜应能正常起动降温，装在快速冷却柜和快速冻结柜上的任何保护装置不应动作 |  |  |  | 5.2.6冷柜在工作温度范围的上限温度下应能运行并制冷。按6.2.6进行试验时,冷柜应能正常启动,装在冷柜上的任何保护装置不应动作。 （试验时的启动试验电压为降电压10%） |  |  | 优于 |
|  | 速冻性能降温 | 5.9.1.1快速冷却柜将一定量的70℃高温食品在90 min规定的时间内冷却食品时，食品物料的中心温度应≤3 ℃；用户有特殊要求除外。 5.9.1.2快速冻结柜将一定量的70 ℃高温食品在240 min规定的时间内速冻食品时，食品物料的中心温度应≤-18 ℃；用户有特殊要求除外。 |  |  |  | 5.2.7快速冷却柜能够在 90min内,快速冻结柜能够在240min内,或在制造商指定的时间内(以时间较短者为准),快速冷却柜能将食品中心温度从70℃降低至3℃,且为非冻结状态:快速冻结柜能将食品内部温度从 70 ℃降低至一18 ℃或以下,按照6.2.7进行试验,降温时间不高于规定值,且食品内部温度符合要求。 |  |  | 一致 |
|  | 空载降温 | 5.9.2进行空载降温试验时，快速冷却柜和快速冻结柜产品内循环气流温度从环境温度降至-30 ℃ 所需的时间≤50 min。 |  |  |  | —— |  |  | 新增 |
| 创新性 指标 | 电磁兼容 | 应符合GB 17625.1和GB 4343.1、GB/T 4343.2的要求 |  |  |  | —— |  |  | 新增 |
|  | 与食品接触材料安全 | 应符合GB 4806.1和表3的要求 |  |  |  | —— |  |  | 新增 |
|  |  | 部件/部位 |  | 要求及其试验方法 |  |  |  |  |  |
|  |  | 塑料材料及制品 |  | GB 4806.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 玻璃制品 |  | GB 4806.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金属材料及制品 |  | GB 4806.9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 涂料及涂层 |  | GB 4806.10 |  |  |  |  |  |
|  | 抗菌 | 具有抗菌功能的商用冷柜或其应用抗菌材料生产的主要部件，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抗菌率不应小于97% |  |  |  | —— |  |  | 新增 |
|  | 限用物质 | 应符合GB/T 26572的要求 |  |  |  | —— |  |  | 新增 |
|  | 制冷剂类型 | 应采用ODP值为0且GWP值不大于100的制冷剂，且充注量应符合GB 4706.102的相关要求 |  |  |  | —— |  |  | 新增 |
|  | 智能化功能 | 带智能功能的陈列柜应包括且不限于以下智能化功能： a)远程定位功能：通过客户终端可查看到陈列柜位置； b)远程控制功能：通过客户终端实现温度、湿度控制功能； c)远程巡检功能：通过客户终端查看陈列柜的运行状态、储物情况等。 |  |  |  | —— |  |  | 新增 |

标准先进性说明：

1）电磁兼容、食品接触材料安全：反映产品的安全卫生要求。

理由说明：电磁兼容优良的商用冷柜能保证产品使用不会受到外界电磁的干扰，同时也能确保自身发出电磁不会对周围产品使用生产不利影响，是国内外对电气电器产品的要求。食品接触材料安全是保障用户的食品安全。这两项技术指标即是基础性指标，其性能的稳定性也是产品先进性的体现，也是其它先进性指标具有可行性的前提，以确保产品工作能力、质量和可靠性的保障和提升。

2）速冻性能降温、空载降温、耗电量、噪声、启动性能、抗菌：反映产品结构、材料和绝热及运行功能优良

速冻性能降温、空载降温、耗电量、噪声、耐电压波动性能、启动性能、抗菌，是用户最关心的关键指标，是企业提高市场竞争力的核心，是快速冷却柜和快速冻结柜产品技术提升的难点和痛点，也是佛山市快速冷却柜和快速冻结柜能占据国内外市场的法宝。这些性能指标的提高并优于或新增于国标、行标，将为促进佛山市快速冷却柜和快速冻结柜行业的高质量发展并引领行业的发展具有决定性作用，极大促进企业的市场品牌效应，是国家推进产品更新换代和绿色发展的新质指标。

3）智能化性能：反映产品高质量性和前瞻性。

理由说明：产品智能化是国家产品更新换代和高质量产品要求的重要内容，是国家在十四五规范中重要产品发展和标准化方向，是国家高质量发展和新质生产力发展的重要内容，集中反映出产品的高质量性和前瞻性，为产品的高质量发展提供了动力。

4）限用物质、制冷剂类型：反映产品安全环保属性要求。

理由说明：随着消费者对环保和健康的关注度不断提高，具备低有害物质含量的产品更容易受到市场的青睐。通过满足或超越相关标准和法规的要求，产品可以获得更多消费者的信任和认可，从而增强品牌影响力和市场份额，也是国家绿色环保发展法律法规和政策要求。国标、行标中没有规定此两项指标，考虑到用户以及消费者特别关注此项指标，且为国家绿色产业发展的要求，增加了此两项指标的考核，且该项指标不低于欧盟ROSH指令的要求，也是是国家推进产品更新换代和绿色环保发展的新质指标。

4.2  试验方法

本标准要求指标的试验方法均有对应的国家标准和行业标准测试方法，所以本标准的试验方法均采用相应的国家标准和行业标准测试方法进行。

4.3  检验规则

根据产品标准的要求，兼顾生产方、买方及第三方的需求，既要保证判定的准确性又要力求可行，将判定规则分为出厂检验和型式检验，分别明确了检验项目、不合格分类及抽样方案和判定规则的确定。

4.4  标志、包装、运输、贮存

根据国家对产品的使用说明要求，标准规定了产品的使用说明应符合标准中的技术要求。

产品包装按规定执行，运输、贮存根据产品的需要作了相应的规定。

4.5  质量承诺

规定了产品保修期、维修服务和客户响应。

5  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准内容符合现行法律、法规。

6  标准的实施与宣贯

已批准发布的佛山标准，文本由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会在官方网站 （http://）上全文公布，供社会免费查阅。鼓励相关单位在标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明公开执行本标准。

7  其他应予说明的事项

标准不涉及专利。

《佛山标准 快速冷却柜和快速冷冻柜》标准研制工作组

2025年5月28日