团体标准

T/FSS XX-2025

佛山标准  家用和类似用途洗地机

Foshan Standard Household and similar use electrical floor washer

(征求意见稿)

| - 2025-XX- XX 发布 | 2025-XX - XX 实施 |
| --- | --- |

佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会  发布

| ICS 97.080 |  |
| --- | --- |
| CCS Y 62 |  |

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：。

引言

佛山标准是佛山市为推动制造业高质量发展，打造的系列先进标准。

佛山标准倡导“标准决定质量，只有高标准才有高质量”的理念，坚持“国内领先、国际先进”定位，聚焦佛山制造业重点产业洗地机，对标国内国际先进标准，围绕消费升级方向，提升标准和质量水平，增加优质洗地机供给，以高标准打造中国制造品质高地，满足人民日益增长的美好生活需要。

佛山标准 家用和类似用途洗地机

范围

本文件规定了家用和类似用途洗地机（以下简称“洗地机”）的分类与型号命名及正常工作条件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量承诺。

本文件适用于带真空吸力的家用和类似用途的硬地面洗地机。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1354 大米

GB/T 2423.3 环境试验第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验

GB/T 2423.17 环境试验第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾

GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 4100—2015 陶瓷砖

GB/T 4214.1 家用和类似用途电器噪声测试方法 通用要求

GB/T 4214.2 家用电器及类似用途器具噪声测试方法 真空吸尘器的特殊要求

GB 4343.1 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第l部分：发射

GB/T 4343.2 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度

GB/T 4706.1 家用和类似用途电器的安全、第1部分通用要求

GB/T 4706.7 家用和类似用途电器的安全,真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求

GB/T 4706.57 家用和类似用途电器的安全地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求

GB/T 4706.61 家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求

GB/T 5296.2 消费品使用说明第2部分：家用和类似途电器

GB 17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

GB 21551.2 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 抗菌材料的特殊要求

GB/T 22939.3 家用和类似用途电器包装真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

GB 28235 紫外线消毒器卫生要求

GB/T 39560.1（所有部分） 电子电气产品中某些物质的测定

GB/T 38048.2—2021 表面清洁器具 第2部分：家用和类似用途千式真空吸尘器 性能测试方法

GB/T 38048.4—2024 表面清洁器具第4部分：家用和类似用途无线干式真空吸尘器 性能测试方法

QB/T 1562  家用和类似用途真空吸尘器

QB/T 5363-2019 除螨机

QB/T 5426-2019 家用和类似用途蒸汽拖把

ISO 12103-1 道路车辆 滤清器评定的试验粉尘 第1部分：亚利桑那试验粉尘（Road vehicles – Test dust for filter evaluation – Part1：Arizona test dust）

IEC 62885-4:2020 表面清洁器具 第4部分：家用和类似用途无线干式真空吸尘器 性能测试方法

（Surface cleaning appliances–Part 4: Cordless dry vacuum cleaners for household or similar use–Methods for measuring the performance）

IEC/ASTM 62885-6:2023 表面清洁器具 第6部分：家用和类似用途湿式硬地面清洁器具 性能测试方法（Surface cleaning appliances–Part 6: Wet hard floor cleaning appliances for household or similar use – Methods for measuring the performance）

IEC 62885-7 表面清洁器具 第7部分：家用和类似用途干式清洁机器人 性能测试方法（Surface cleaning appliances –Part 7: Dry cleaning robots for household or similar use – Methods for measuring the performance）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 洗地机electrical floor washer

带有动力清洁头，可单独使用水、或洗涤剂溶液混合物去除硬地面的湿或干污渍和污垢（如饮料和食品污渍、地板污垢等）的一种电动器具，并可利用器具内真空等方式，使去除的物质收集在装置中。

[来源：IEC/ASTM 62885-6:2023，3.1，有修改]

  - 清洁头 cleaning head

连接到洗地机上、作用于待清洁表面的动力吸嘴。

[来源：IEC/ASTM 62885-6:2023，3.4，有修改]

  - 清洁效果 cleaning effect

通过洗地机运行，去除硬地面的湿或干污渍和污垢（如饮料和食品污渍、地板污垢等）所能达到的清洁程度。

标准运行模式 standard operation mode

洗地机按照使用说明或制造商明示设置为标准挡位的运行模式。如无相关说明，则使用器具的开机默认挡位。

最大运行模式 maximum operating mode

洗地机按照使用说明或制造商明示设置为最高功率状态的清洁运行模式，如果无相关说明，则使用清洁运行模式的最大挡位，并开启所有可同时运行的附加功能。

注：除清洁运行模式外，器具可能还设置有吸水、烘干、自清洁等模式。

轨道清洁宽度 track cleaning width

WT

洗地机清洁头所使用的清洁垫或清洁刷的最大测量宽度。

[来源：IEC/ASTM  62885-6:2023，3.7，有修改]

  - 清洁头宽度 cleaning head width

清洁头外部最大宽度。

  - 清水箱 clean water tank

安装或连接于洗地机机身盛有清洁水源的容器。

  - 污水箱 dirty water tank

安装或连接于洗地机用于盛放洗地机吸收脏污的容器。

  - 动力吸嘴 active nozzle

带有动力扰动装置以帮助去除脏污的清洁头。

  - 自驱动清洁头self-propelled cleaning head

带有推进机构的清洁头。

  - 往复运行 double stroke

清洁头向前和返回完成一次轨迹相同的运动。

  - 运行速度 stroke speed

清洁头移动的速度。

  - 清洁周期 cleaning cycle

对于给定的测试，根据选定的运行模式，按规定运行的速度在被测区域上进行向前和返回运行模。

分类与型号命名及正常使用环境

分类

按电源性质分为：

- 交流洗地机；

- 直流洗地机；

- 交直流两用洗地机。

按供电连接方式分为：

- 有线洗地机；

- 无线洗地机。

按清洁方式分为：

- 真空吸污洗地机；

- 粘附去污洗地机；

- 其他洗地机。

正常使用环境

- 洗地机应能在下列环境条件下正常使用：

- 环境温度：5 ℃～40 ℃；

- 相对湿度：不大于90%；

- 大气压：86 kPa～106 kPa；

- 无显著振动、腐蚀性气体和易燃性物质的场所。

要求

外观

洗地机表面应色泽均匀，无划伤、裂纹、锈蚀、凹坑、毛边等缺陷。

洗地机手柄应表面光滑，杆件顺直。

涂层应附着牢固，漆膜光滑平整，无流痕、鼓包、裂纹和明显刷痕。

塑料件颜色应均匀，边缘光滑，无毛刺、锐边。

洗地机上各种标志应粘贴牢固、平整，无翘边和损坏。

安全

电气安全

    - 应符合GB/T 4706.1、GB/T 4706.7（如适用）和GB/T 4706.57（如适用）、GB/T 4706.61（如适用）要求。

电磁兼容

    - 应符合GB 17625.1和GB 4343.1、GB/T 4343.2的要求。

噪声

洗地机声功率级噪声不应大于86 dB（A），且洗地机噪声的实测值不应大于明示值+3 dB（A）。

有害物质泄漏量

    - 带有UV灯或其它可能产生臭氧、紫外线单元的，洗地机本身所产生的有害物质泄漏量应符合表1的规定。

有害物质泄漏量

| 有害物质 | 泄漏量 |
| --- | --- |
| 臭氧浓度（出风口5 cm处），mg/m3 | ≤0.10 |
| 紫外线强度（洗地机周边5 cm处），μW/cm3 | ≤5 |

最大吸入功率

    - 洗地机最大吸入功率的实测值不应小于明示值的90%。

运行时间

正常运行时间

    - 无线洗地机正常运行时间的实测值不应小于明示值的90%。

清水箱续航时间

    - 洗地机的清水箱续航时间的实测值不应小于明示值的90%。

清洁效果

    - 明示具有相应清洁功能的洗地机，按相应试验方法的硬地面清洁效果应符合表2的要求。

清洁效果

| 污渍类型 | 清除物质 | 清洁效果 |
| --- | --- | --- |
| 固态颗粒 | 大米粒 | ≥92% |
| 液态污渍 | 番茄酱 | 不应大于20次往复运行 |
|  | 咖啡、高岭土 | 不应大于13次往复运行 |
| 毛发 | 假发 | ≥90% |
| 边、角清洁 | —— | 两侧边和前端未清除笔迹宽度的实测值与明示值之差均不应大于+2 mm |

过滤效率

    - 明示具有干式吸尘功能且对灰尘排放有过滤功能的洗地机，其过滤效率不应小于99%，且实测值与明示值之差不应大于0.5%。

水残留量

    - 洗地机清洁硬地面后，残留硬地面的水量不应大于0.5 g。

    - 注：不适用无自动喷水功能的洗地机。

水回收率

    - 洗地机清洁硬地面后，水回收率不应低于85%，且实测值不应小于明示值的90%。

干燥时间

    - 洗地机清洁硬地面后，硬地面干燥时间应不大于3 min。

整机寿命

    - 在最大吸力(以最大吸入功率表征)衰减不超过20%的前提下，洗地机的无故障运行时间应不小于300 h。

生物去除

抗菌性能

明示有抗菌功能的洗地机，其抗菌材料应符合GB 21551.2中的抗菌要求，且抗菌率不应小于99%。

除菌性能

明示有作菌功能的洗地机，其除菌率不应小于99%。

有害物质限量

应符合GB/T 26572的要求。

耐气候环境性能

低温存储

带包装产品经过低温存储试验后，应符合下列要求：

- 各项功能能正常操作，外观及操作无显著变化，能正常使用；

- 铭牌、贴纸等标签类的物品无翘起、气泡等；

- 产品外壳无变形、开裂、变色、固化、缩水等异常。

高温高湿存储

带包装产品经过高温高湿存储试验后，应符合下列要求：

- 各项功能能正常操作，外观及操作无显著变化，能正常使用；

- 铭牌、贴纸等标签类的物品无翘起、气泡等；

- 产品外壳无变形、开裂、变色、固化、缩水等异常。

高低温循环存储

带包装产品经过高低温循环存储试验后，应符合下列要求：

- 各项功能能正常操作，外观及操作无显著变化，能正常使用；

- 铭牌、贴纸等标签类的物品无翘起、气泡等。

低温工作

有线产品经过低温工作试验后，应符合下列要求：

- 各项功能能正常操作，外观及操作无显著变化，能正常使用；

- 铭牌、贴纸等标签类的物品无翘起、气泡等；

- 电池或者电池组应无起火、爆炸、漏液等现象。

无线产品经过低温工作试验后，应符合下列要求：

- 各项功能能正常操作，外观及操作无显著变化，能正常使用；

- 铭牌、贴纸等标签类的物品无翘起、气泡等；

- 电池或者电池组应无起火、爆炸、漏液等现象。

高温工作

产品经过高温工作试验后，应符合下列要求：

- 各项功能能正常操作，外观及操作无显著变化，能正常使用；;

- 铭牌、贴纸等标签类的物品无翘起、气泡等；

- 电池或者电池组应无起火、爆炸、漏液等现象。

整机耐腐蚀性

产品经过盐雾试验后，产品各部件应无明显腐蚀或生锈。

耐机械环境性能

跌落

带包装跌落

带包装产品经过跌落试验后，包装盒不应出现撕裂、开胶等现象；产品不得有外观破损、变形、损坏，功能应完好不影响正常使用。

裸机跌落

裸机产品经过跌落试验后，不应出现零部件开裂、严重变形、不借助工具不能复位的零部件位移导致零部件无法组装现象的损坏，安全要求符合本文件要求，且能正常工作。

振动

带包装产品振动试验后，产品应包装应完整，内部样品无移位，无松动等现象，产品外观和功能应正常。

试验方法

试验要求

电源电压

- 试验电源电压波动应满足额定电压的士1%以内；

- 试验电源频率波动应满足额定频率的士1%以内。

试验环境条件

    - 除非另有规定，否则试验应在以下环境条件中进行：

- 环境温度：23 ℃士2 ℃；

- 相对湿度：50%士5%；

- 大气压：86 kPa～106 kPa；

- 照度：不低于250 1x；

- 无强对流空气。

试验仪器

    - 试验仪器精度应符合表3要求。

试验仪器精度

| 试验仪器名称 | 精度 |
| --- | --- |
| 电气测量仪器 | 准确度不低于0.5级,空气数据测量时电压表不低于 0.2 级 |
| 温度测量仪器 | 允许误差为±1 ℃ |
| 湿度测量仪器 | 允许误差为±3%RH |
| 长度测量仪器 | 精度不低于1 mm |
| 压力表（压力计） | 大气压力测量，允许误差为±0.2 kPa；真空度测量，允许误差为±0.05 kPa。分辨率不低于0.01 kPa |
| 电子天平 | 允许误差为±0.05 g，分度值不低于0.01 g |
| 机械操作装置 | 符合GB/T 38048.2—2021的规定，行程长度建议1.5 m |
| T形装置 | 符合GB/T 38048.2—2021中5.4.1的规定 |
| 表面粗糙度仪 | 瓷砖表面粗糙度测量，示值误差不大于±10%，分辨率不低于0.01 μm |
| 粒子计数器 | 符合GB/T 38048.2—2021的规定 |
| 时间测量仪器 | 精确度为0.1 s |
| 照度测量仪器 | 精确度为0.1 lx |
| 推拉力计 | 精确度为 0.1 N |
| 可调移液器 | 量程（100～1000）μL |

试验用材料

试验用材料应符合表4的要求。

试验用材料

| 试验用材料名称 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 试验地板 |  | 符合GB/T 38048.2—2021的规定，尺寸为 0.5 m×2.0 m |
| 试验用瓷砖 |  | 白色或浅色陶瓷砖（纯色无图案），符合GB/T 4100—2015中附录G规定的干压陶瓷砖（E≤0.5%BIa 类）； - 平均粗糙度（Ra）：大于 2μm，用于硬表面毛发去除率试验；不大于0.5μm，用于其他项目试验； - 清洁效果推荐尺寸为（400±20）mm×（400±20） mm，其他项目建议试验区域内没有拼接缝 |
| 标准试验灰尘 |  | - 硬地板除尘率和缝隙地板除尘率的标准试验灰，符合 GB/T 38048.2—2021 的规定； - 过滤效率标准试验灰，符合 ISO 12103-1规定的试验灰尘（A2 试验细灰）。 |
| 试验用水 |  | 硬度（1.50±0.10）mmol/L，水温（20±10）℃；按GB/T 23119的规定制备 |
| 吸水纸 |  | 符合GB/T 26174，原生木浆，推荐尺寸为210 mm×210 mm（品牌为维达） |
| 标准物质 | 螺杆 | 符合 IEC 62885-7要求的中尺寸螺杆（类型：M3×6，开槽平头螺丝；标准：ISO 4766；材料：PA 6.6；颜色：自然色） |
|  | 大米 | 珍品香米（配料：大米），质量等级：一级（籼米），符合GB/T 1354要求 |
|  | 番茄酱 | 配料：水、番茄酱、白砂糖、酿造食醋、食用盐、洋葱粉、食用香精，推荐使用亨氏番茄酱，规格：320 g |
|  | 咖啡混合物 | 4 g 速溶咖啡（配料：咖啡豆（50%来自阿拉比卡咖啡豆），推荐使用雀巢经典速溶咖啡）+10 g 咖啡奶油球（配料：水、植物油、白砂糖、食品添加剂（乳化剂（酪蛋白酸钠、472e、471）酸度调节剂（340ii）、着色剂（天然胡萝卜素））、食用香精，1.3 g脂肪含量）+200 mL水（50°C）+5 g 糖（配料：绵白糖，符合 GB/T 1445 要求），按 IEC/ASTM 62885—6:2018的规定进行制备 |
|  | 高岭土混合物 | 水+高岭土+橙色着色剂（配比：75%，23%，2%），混合均匀后实验室环境下静置 1 h，然后开始污染物的涂覆，涂覆后静置 4 h再开始清洁试验。 |

试验区域和运行长度

试验区域的长度（700±5）mm，宽度等于轨道清洁宽度。

试验区域的前后应分别增加至少200 mm 和 300 mm的运行长度用于清洁头的加速和减速，即对于给定试验长度 700 mm，运行长度至少为 1200 mm。

在行程开始时，清洁头的前边缘的中心线对准加速区起始位置的中心线。试验过程中清洁头应以（0.2±0.02）m/s 的速度通过整个试验区域。为了留有适当的距离用于减速，清洁头有效深度的后边缘至少通过试验区域末端200 mm。

返回运行采用相同的方式直至清洁头的前边缘返回到试验区域前的加速区的起始位置。

试验前准备

在对新的有线洗地机进行第一次试验之前，在喷洒清洁液等的同时，洗地机应保持至少 30 min 的运行，以确保充分的预热。如果洗地机采用真空方式，则预处理时间应为 2 h，预处理期间洗地机应在无限制空气流速下运行。洗地机的扰动装置应运行但不能接触试验表面。

在对新的无线洗地机进行第一次试验之前，应按照使用说明规定的方法充满电或充电至指示灯显示充满（取最先发生的情况），在无限制空气流速条件下放电运行至自行停止，如果过程中出现清水箱缺水的情况，补水后继续运行至自行停止，搁置至少 30 min，重复上述操作，完成两个充放电循环。间隔期间不得进行任何操作。洗地机的扰动装置应运行但不能接触试验表面。

预处理后，洗地机按照使用说明规定的方法充满电或充电至指示灯显示充满（取最先发生的情况），搁置 30 min，按照使用说明的要求给清水箱加额定容量的水，启动样机在硬地面预热至少 2 min，以确保地刷充分打湿，然后开始试验。

使用制造商规定的挡位进行试验。若制造商没有说明，则使用最大运行模式（如无，则使用标准运行模式）进行试验。

在进行每项试验前应确保试验区域无污渍残留，使其自然晾干，试验过程中确保清洁头和地面良好接触。

外观

采用目测、手感方法进行检查。

安全

电气安全

    - 按GB/T 4706.1、GB/T 4706.7（如适用）和GB/T 4706.57（如适用）、GB/T 4706.61（如适用）规定的试验方法进行。

电磁兼容

    - 按GB 17625.1和GB 4343.1、GB/T 4343.2规定的试验方法进行。

噪声

    - 按GB/T 4214.1和GB/T 4214.2的规定进行试验，以自清洁状态及标准状态运行，，用半球法进行试验。

有害物质泄漏量

    - 按GB 28235规定的试验方法进行。

最大吸入功率

有线洗地机的最大吸入功率按QB/T 1562—2023中6.4.1规定的试验方法进行。

无线洗地机的最大吸入功率按QB/T 1562—2023中6.4.2规定的试验方法进行。

运行时间

正常运行时间

    - 无线洗地机按照制造商规定的方法充满电或充电指示灯指示充满（取最先发生的情况），搁置 30 min，使用明示的功率挡位在硬表面上按照 0.2 m/s 的速度往复运行至洗地机自行停止，记录放电运行时间。 试验过程中，手柄应保持在试验地板上方（800±50）mm 的高度，以便于正常操作.

    - 在运行过程中，因倾倒污水、水箱加水需要停机的时间不统计在内.

清水箱续航时间

    - 洗地机按照说明书规定的充电方法进行充电，直至洗地机达到满电状态，将清水箱水量添加至最大刻度线，将洗地机放置在木地板上，开启标准工作状态运行，直至清水箱内水全部用完,记录续航时间,进行三次试验，取三次的平均值，记为清水箱续航时间。

清洁能力

固体颗粒清洁

螺杆去除能力

使用符合 6.1.4中表4 要求的螺杆，以 200 g/m2 的密度尽可能均匀覆盖所有的试验面积。试验螺杆的质量按式（1）计算。

………………………………………………（1）

式中：

m——螺杆的质量，单位为克（g）；

WT——轨道清洁宽度，单位为米（m）；

0.7——试验区域长度，单位为米（m）；

200——螺杆的分布密度，单位为克每平方米（g/m2）。

    - 试验前，称量质量为 m 的螺杆备用。试验后，收集试验台面上剩余的螺杆，放进烘箱，50 ℃下烘干10 min，称重。

    - 有线洗地机按照 GB/T 38048.2—2021 中 5.1的方法进行试验，运行速度为0.2 m/s。

    - 无线洗地机按照 IEC 62885-4：2020中 5.1的方法进行试验，运行速度为0.2 m/s。

大米去除能力

使用符合 6.1.4中表4 规定的大米和6.1.5规定的试验区域和运行长度，以200 g/m2的密度尽可能均匀覆盖所有的试验面积。试验大米的质量按式（1）计算。

有线洗地机按 GB/T 38048.2—2021中 5.1的方法进行试验，运行速度修改为 0.2 m/s。

无线洗地机按IEC 62885-4：2020中 5.1的方法进行试验，运行速度修改为 0.2 m/s。

试验后，收集试验台面上剩余的大米，放进烘箱，50 ℃下烘干10 min，称重。

    - 按式(2)计算大米粒清洁率。

………………………………………………（2）

    - 式中：

    - η1——大米粒清洁率，单位为百分数（%）；

    - m1——试验所需的大米粒质量，单位为克(g)；

    - m2——试验后地面剩余大米粒质量，单位为克(g)。

    - 按照上述试验步骤，试验三次后，计算平均值，即为生米粒清洁率，以百分数表示，保留小数点后两位。

液态污渍清洁

按IEC/ASTM 62885-6：2018规定的方法进行试验。选用6.1.4要求的标准污染物（番茄酱、咖啡混合物高岭土混合物），并依据轨道清洁宽度选择适用的污染物应用模板。

毛发清洁

毛发试验区域和运行长度按GB/T 38048.2—2021中5.1.2的规定。

取300 mm长度的头发，100根，按图1的方式进行摆放，应尽量均匀覆盖所有试验面积。

图1 头发布置示意图

- 应分别进行3次试验，每次试验包含2次往复运行。每次试验后，在样机关闭之前清洁头应抬升至清洁表面以上至少50 mm。

每次试验后，用有良好沾灰能力的合适干布擦拭试验板表面,收集试验板上的毛发并进行计数，被推出试验区域的毛发也应包含。按式（3）计算毛发去除率，取三次试验的平均值作为试验结果。

………………………………………………（3）

式中：

η2——毛发去除率，以百分数（%）表示；

n1——试验台上分布的毛发数量，单位为根；

n2——试验运行后的残余毛发数量，单位为根。

当平均值小于90%，且三次测试值的分布高于三个百分点时，需要增加2次测试并且以所有测试平均值作为检测结果。

当平均值等于或大于90%，且三次测试值的分布高于0.3×（100%—平均值）时，需增加2次测试并且以所有测试值的平均值作为检查结果。

边、角清洁效果

使用T字形直角器放在光滑的瓷砖上，如果需要，使用夹紧装置或配重。在T字形直角器的两侧边50 cm各四等分点位置，横梁30 cm的五等分点位置，用白板笔各画5道线，如图2所示。清洁头以（0.2±0.02）m/s的速度分别沿T字形直角器长端的两侧进行5次往复运行，在向前运行至终端时暂停2 s～3 s，以确定前端清洁的极限。

未清洁的可视区域的宽度是沿着T形装置的长端和横梁未被清洁到的笔迹的垂直距离进行测量，精确到毫米，记录清洁头两侧和前端未清除的笔迹宽度，按公式分别计算两侧和前端笔迹宽度，其算术平均值作为最终的试验结果。超出洗地机地刷宽度的部分视为无法清洁到的区域，无需测量笔迹宽度。

两侧未清除的笔迹宽度分别按公式（4）和（5）计算。

………………………………………………（4）

………………………………………………（5）

式中：

Lr——长端右侧未清除的笔迹宽度，单位为毫米（mm）；

Ll——长端左侧未清除的笔迹宽度，单位为毫米（mm）；

i——第i个侧边宽度，i=1,2,3，…,5。

横梁前端未清除的笔迹宽度按公式（6）计算。

………………………………………………（6）

式中：

Wi——横梁未清除的笔迹宽度，单位为毫米（mm）；

i——第i个横梁宽度，i=1,2,3，…,n。

n——有效个横梁宽度。

500

500

30

50

500

- 图2 污染物涂覆示意图

过滤效率

按GB/T 38048.6-2024规定的方法进行测试。

水残留量

试验区域的长度为2000 mm+10 mm，试验区域宽度为清洁头宽度，试验区域前后分别增加至少200 mm和300 mm的运行长度用于清洁头的加速和减速。

将试验用吸水纸放置在50 ℃烘箱内，处理10 min，取出后称取纸张重量m1。

在木地板地面进行清洁作业，将洗地机充电完毕后，开启标准工作状态，确保清洁头和木地板地面之间能良好接触，每前进0.5 m需往复运动一次。清洗完毕后，取千燥的吸水纸对清洁区域木地板进行迅速擦拭，确保所有测试地面均被擦拭，称取纸张重量。按式(7)计算单次水残留量。

………………………………………………（7）

    - 式中：

    - wg——水残留量，单位为克(g)；

    - m1——未吸水前纸巾纸质量，单位为克(g)；

m2——吸水后纸巾纸质量，单位为克(g)。

按照上述试验步骤，试验三次后，计算平均值即为水残留量，单位为g，保留小数点后两位。

水回收率

试验区域和长度

试验区域的长度(700±5)mm，宽度等于有效清洁头宽度。试验区域的前后应分别增加至少200 mm和 300 mm的运行长度用于清洁头的加速和减速。因此，对于给定试验长度700 mm，运行长度至少为1200 mm。在行程开始时，清洁头的前边缘的中心线对准加速区起始位置的中心线，准许有200 mm的距离用于加速。试验过程中清洁头应以(0.2±0.02) m/s通过整个试验区域，为了留有适当的距离用于减速，清洁头有效深度的后边缘至少通过试验区域末端200 mm。

返回行程采用相同的方式直至清洁头的前边缘返回到试验区域前的加速区的起始位置。

试验方法

按下列步骤进行试验：

- 清水箱中加入制造商规定的最大水量，污水箱不加水；

- 洗地机按制造商的声明进行预热。如无相关声明，则进行1 min的往复运行；

- 分别称重清水箱和污水箱，质量分别为 mq0和 mw0；

- 洗地机以(0.2士0.02) m/s的速度往复运行8个清洁周期；

- 分别称重清水箱和污水箱，质量分别为mq1和 mw1。

水回收率计算

按公式(8)进行计算。

………………………………………………（8）

式中：

kh——水回收率，单位为百分数（%）；

mq0——预热后清水箱质量，单位为克（g）；

mw0——预热后污水箱质量，单位为克（g）；

mq1——试验后清水箱质量，单位为克（g）；

mw1——试验后污水箱质量，单位为克（g）。

干燥时间

测试地面为B（清洁头宽度）×L(700 mm)的符合GB/T 4100要求的瓷砖试验硬地面。将试验硬地面和样机在测试环境下静置8 h，确保测试区域内干净、干燥。

测试前以额定电压供电，样机充分运行使得滚刷处于正常使用状态。

将样机放置测试区域前端，以(0.2±0.02) m/s的速度清洁测试区域。对测试区域进行1个往复运行清洁动作。

清洁后，使用冷光源（照度条件≥800lux），观察地面的水痕，记录直至干燥的时间。

重复以上测试三次，取三次干燥时间平均值作为测试结果。

整机寿命

试验前检查洗地机装配是否正常，然后将其放在实验台上启动。按照说明书推荐的标准工作模式以60 min运行，30 min停止的方式循环至累计连续工作时间300 h后检查洗地机状况。

生物去除

抗菌性能

按GB 21551.2规定的试验方法进行。

除菌性能

按QB/T 5426-2019中附录C规定的方法进行试验，样机运行速度为(0.2+0.02 0)m/s。

有害物质限量

按GB/T 39560（所有部分）规定的试验方法进行。

耐气候环境性能

低温存储

试验温度为-40 ℃±2 ℃，试验时间为72 h，恢复常温时间为2 h，按GB/T 2423.1（试验Ab）的规定进行带包装整机低温存储试验。

高温高湿存储

试验温度为70 ℃±2 ℃，相对湿度为93%±3%，试验时间为72 h，按GB/T 2423.3的规定进行带包装整机高温高湿存储试验。

高低温循环存储

-30 ℃±2 ℃下存储 2 h，切换到65 ℃±2 ℃下存储2 h，为一个周期，重复 10 个周期，按     GB/T 2423.22（试验 Na）规定的试验方法进行。

低温工作

有线产品：试验温度为-10 ℃±2 ℃，时间为16 h，在1.15 倍额定功率下通电工作测试，按GB/T 2423.1（试验Ab）规定的试验方法进行。

无线产品：无线产品产品在经受在 5 ℃±1 ℃的环境中正常充放电2个循环测试，按     GB/T 2423.1（试验Ab）规定的试验方法进行。

高温高湿工作

试验温度为 40 ℃±2 ℃，试验湿度为93%±3%，试验时间为16 h，在1.15 倍额定功率下工作，按GB/T 2423.3规定的试验方法进行。

无线产品在如上的环境中正常充放电2个循环测试。

整机盐雾测试

试验时间为48 h，按GB/T 2423.17规定的试验方法进行。

耐机械环境性能

跌落

带包装跌落

随机抽取3台带包装样品，跌落地面为金属铁板或水泥地面，跌落高度按表5的规定，将产品置于跌落试验机台上，按照 1角、三棱、六个面的跌落顺序进行跌落，具体按 GB/T 4857.5规定的试验方法进行。

带包装跌落试验高度

| - 包装质量 / kg | - 跌落高度/mm |
| --- | --- |
| - ≤2 | - 1500 |
| - ＞2，＜5 | - 1200 |
| - ≥5 | - 1000 |

裸机跌落

裸机产品在正常使用的状态下，距离地面0.8 m的高度自由跌落在瓷砖或者水泥的地面上，前后左右上下各跌落1次。

振动

将带包装产品以正常运输位置，置于振动测试台上，运行30 min后转动 90°继续振动30 min，按GB/T 4857.7的规定进行试验。

检验规则

出厂检验

在生产过程的末端对每台洗地机进行检验，检验合格后，并附上出厂检验合格证书方能出厂

出厂检验项目见表6。

出厂检验中，若出现不合格项，则判该样品不合格。若不合格项为外观，则允许返修合格重新提交检验。

检验项目及其不合格分类

| - 序号 | - 检验项目 |  |  | - 要求 | - 试验方法 | - 出厂检验 | - 型式检验 | - 不合格分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - A | - B | - C |
| - 1 | - 外观 |  |  | - 5.1 | - 6.2 | - √ | - √ | - — | - — | - √ |
| - 2 | - 安全 | - 电气安全 | - 泄漏电流 | - 5.2.1 | - 6.3.1 | - √ | - √ | - √ | - — | - — |
|  |  |  | - 电气强度 |  |  | - √ | - √ | - √ | - — | - — |
|  |  |  | - 接地电阻 |  |  | - √ | - √ | - √ | - — | - — |
|  |  |  | - 其它电气安全要求 |  |  | - — | - √ | - √ |  | - — |
|  |  | - 电磁兼容 |  | - 5.2.2 | - 6.3.2 | - — | - √ | - — | - √ | - — |
|  |  | - 噪声 |  | - 5.2.3 | - 6.3.3 | - — | - √ | - — | - √ | - — |
| - 3 | - 最大吸入功率 |  |  | - 5.3 | - 6.4 | - — | - √ | - — | - √ | - — |
| - 5 | - 运行时间 |  |  | - 5.4 | - 6.5 | - — | - √ | - — | - √ | - — |
| - 6 | - 清洁能力 |  |  | - 5.5 | - 6.6 | - — | - √ | - — | - √ | - — |
| - 7 | - 过滤效率 |  |  | - 5.6 | - 6.7 | - — | - √ | - — | - √ | - — |
| - 8 | - 水残留量 |  |  | - 5.7 | - 6.8 | - — | - √ | - — | - √ | - — |
| - 9 | - 水回收率 |  |  | - 5.8 | - 6.9 | - — | - √ | - — | - √ | - — |
| - 10 | - 干燥时间 |  |  | - 5.9 | - 6.10 | - — | - √ | - √ | - — | - — |
| - 11 | - 整机寿命 |  |  | - 5.10 | - 6.11 | - — | - √ | - √ | - — | - — |
|  | - 有害物质泄漏 |  |  | - 5.11 | - 6.12 |  |  |  |  |  |
| - 12 | - 生物去除 |  |  | - 5.12 | - 6.13 | - — | - √ | - — | - √ | - — |
| - 15 | - 有害物质限量 |  |  | - 5.13 | - 6.14 | - — | - √ | - — | - √ | - — |
| - 16 | - 耐气候环境性能 |  |  | - 5.14 | - 6.15 | - — | - √ | - — | - √ | - — |
| - 17 | - 耐机械环境性能 |  |  | - 5.15 | - 6.16 | - — | - √ |  | - √ | - — |

型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品定型或产品转厂生产的试制定型鉴定时；

- 正式生产后，如果重要结构、材料、工艺有较大变更，可能影响产品性能时；

- 合同用户提出要求时；

- 市场监督管理部门提出型式检验时。

型式检验项目及其不合格分类见表6。

型式检验的样品根据抽样检验标准，按照GB/T 2829判别水平Ⅱ的二次抽样方案进行，见表7。

抽样方案

| 判别水平 | 抽样方案 二次抽样 | 样本大小 | 不合格质量水平 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类（RQL=65） |  | B类（RQL=80） |  | C类（RQL=100） |  |
|  |  |  | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re |
| Ⅱ | 第一次 | n1=3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 |
|  | 第二次 | N2=3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |

标志、包装、运输和贮存

标志

产品本体应在明显位置粘贴耐用铭牌，铭牌信息应包括以下内容：

- 产品名称、型号或系列号；

- 制造商或责任承销商的名称、商标或识别标志；

- 额定电压或额定电压范围，单位为伏(V)；

- 电源性质的符号，标有额定频率的除外；

- 额定输入功率，单位为瓦(W)或额定电流，单位为安(A)；

- 防水等级的IP代码，IPX0不标出；

- Ⅱ类器具的符号，仅在Ⅱ类器具上标出。

使用说明书

使用说明书应符合GB/T 5296.2至少包括如下内容：

- 产品名称；

- 制造商名称、地址、联系方式；

- 商标或识别标志；

- 产品技术参数；

- 执行标准号；

- 警示内容；

- 售后服务。

包装

包装箱上的储运图示标志应符合GB/T 191的相关要求。

包装箱内应附有合格证(或合格标志)、使用说明等随机文件和必需的附件

包装箱外表面应至少清晰标明下述内容：

- 产品名称、商标、规格型号；

- 制造商名称、地址、邮政编码、服务电话；

- 毛重、净重；

- 包装箱外形尺寸(长x宽x高)；

- 包装储运图示标志。

包装箱内应附有下列技术文件：

- 装箱单(设备清单)；

- 使用说明书，其编写应符合GB/T 5296.2的要求；

- 产品合格证、保修卡。

运输

在运输途中，应防止剧烈碰撞、摔跌，避免雨雪淋袭和化学物品侵害。

贮存

产品的贮存环境条件应符合GB/T 4798.1的规定，应贮存在干燥通风、周围无腐蚀性及有害气体的仓库。

产品包装经拆装后续继续贮存时应重新包装。

质量承诺

  - 用户在遵守洗地机使用说明书规定的操作条件下，自购买蒸汽挂烫机之日起，商用冷柜质保期24个月。质保期间若因质量问题造成洗地机故障的，制造商应负责免费维修。

  - 如因操作不当或外部不可抗拒的因素所造成的非质量问题导致洗地机故障，或超过质保期的，制造商应提供售后服务。

  - 应在24 h内对客户诉求做出响应。