佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会

《佛山标准 家用和类似用途洗地机》团体标准编制说明

1 项目背景

  - 产业背景

- 家用洗地机是一种集吸尘、拖地和干燥于一体的清洁设备，特别适合硬质地面的清洁保养，是一种专门设计用于家庭环境的清洁设备，用于清洁和维护各种类型的地面，如硬木地板、瓷砖大理石、地毯等。

- 随着生活水平的提高和智能家居概念的流行，家用洗地机凭借其高效便捷的清洁能力，成为了现代家庭清洁工具的重要成员。目前，市场上出现了多种类型的产品，包括无线手持式、机器人式和推车式洗地机，满足不同家庭的清洁需求。同时，智能规划、自动充电和远程控制等功能的加入，提升了用户体验。家用洗地机具有以下功能和特征：

- 1、家庭使用。家用洗地机主要针对家庭用户，设计上更注重便携性、易用性和噪音控制；2、多功能性。许多家用洗地机具备多种清洁模式，可以适应不同类型的地面和污渍；3自动化程度.从简单的手动操作到完全自动化的机器人洗地机，家用洗地机的自动化程度不同；4、清洁效果。家用洗地机旨在提供高效的清洁效果，去除地面上的灰尘、污渍和细菌。5、维护简便。家用洗地机设计上考虑到了用户的维护便利性，易于清洁和更换部件。6、安全性。家用洗地机在设计时会考虑到安全性，确保在使用过程中不会对用户或家具造成损害；7、环保节能。许多现代家用洗地机采用节能技术，减少能源消耗和环境影响智能化；8、智能化。随着技术的发展，一些家用洗地机开始集成智能功能，如通过手机应用控制、自动导航和清洁计划等。

- 数据显示，2019年我国洗地机市场规模仅为0.7亿元，2020年新冠疫情以来，我国洗地机市场规模快速增长，达12.9亿元，增速为1742.86%。因而从2020年的销售额可以看出洗地机呈现阶梯状上升趋势，2020年12月份的销量占比为12%，全年销量在清洁电器中占比已高达6.2%，洗地机已成清洁电器重要品类。

- 2021年我国洗地机市场规模达58亿元，增速为349.61%。2022年，我国洗地机市场规模突破100亿元，达105亿元，同比增长81%。随着行业规模高速增长，规模效应带动产品降本空间扩大，洗地机均价整体下降。

- 2023年中国清洁电器市场零售额为344亿元，同比增长6.8%，扫地机器人和洗地机成为市场的增长双擎。其中，扫地机器人零售额为137亿元，同比增长10%;洗地机零售额为122亿元，同比增长22%。

- 2024年中国清洁电器市场零售额规模将达到380.1亿元，同比增长5%。细分品类来看，其中国内洗地机市场快速扩容，2024年销额已达141亿元，出货量663 万台，洗地机还成为拉动清洁电器增长的主要引擎之一，从2020年的15亿元增长至2024年的143亿元，增幅在15%左右，销量达到659万台，同比增长29%，市场呈现出稳定增长的趋势。当前洗地机仍然是清洁电器行业最火热的品类之一，但渗透率却不足4%，未来无论是新增需求还是替代需求都有非常大的增长潜力。

- 总之，国产洗地机同质化极为严重。而国外的优质品牌又在不断的冲击中国市场，中国的民族品牌可谓内外交困。为了突破这一局面，就必须击破同质化的壁垒，走向产品自主研发的道路。自主研发更需要把握市场脉动，了解消费者对清洁设备的需求。只有深刻满足消费者的需求，才能在市场中站稳脚跟。随着人们对高质量生活环境和洁净的生产环境的追求使洗地机越来越广泛的应用于生活和生产的各个领域。加之我国经济持续稳定地增长，市场对洗地机的需求量越来越大，人们从陌生到认识、从认识到应用，必将迎来普及化大发展。

  - 发展趋势

- 未来清洁家电的发展必然是向着更智能、更便捷、清洁能力更综合方面发展，核心技术依旧会是比拼的关键，新智能化产品洗地机出现使清洁工作变得简单经济，给整个清洁行业带来一次大升级，发展也是十分猛烈。从手推式到驾驶式，近几年无人洗地机逐渐走进人们的视野，与科技融合，搭载运动交互技术，内置激光、视觉、防撞、防跌等数十个各式传感器，保证障碍避免的准确性，配备智能算法，自动针对不同场景和污渍做出不同处理，清洁力度更高，更加智能化。从市面上的产品来看，洗地机具备LED屏显智能感应脏污、自动调节吸力和水量等、干湿分离、清洁力度强、噪音低等优势。

- 1、新技术应用。随着科技的不断进步，用户对洗地机的性能、效率和智能化要求也在不断提高，厂商需要不断进行技术创新来适应市场需求。这些新技术主要包括：（1）物联网技术。随着物联网技术的发展，未来洗地机将更加智能化，可以通过物联网技术实现远程控制和数据收集分析等功；（2）人工智能技术。人工智能技术可以进一步提高洗地机的自动化程度和智能化水平，例如自动规划清沽路线、自动识别污演等；（3）新能源技术。未来洗地机将更加注重环保和节能，采用新能源技术可以降低能耗和排放，例如采用太阳能等可再生能源。

- 2、产品质量和可靠性。洗地机是一种需要长时间连续运行的设备，用户对其质量和可靠性要求较高，任何质量问题都可能导致用户流失和声誉受损。

- 3、高效性。现代洗地机技术已经能够实现高效清洗，通过优化设计和选用高性能部件，提高了清洁效率。

- 4、环保性，随者环保点识的提高，洗地机技术越来越注重节能和环保，例如采用史高效的电机和节能技术。

- 5、智能化。现代洗地机技术已经能够实现智能化控制，例如自动感知、自动调节等功能，提高了操作使捷性和安全性。

- 6、低噪音。洗地机工作时会产生很大的噪音，导致了产品的关注度和普及度。所以，吸尘器的低噪音必定能够成为吸尘器未来发展的一大趋势。

- 综上所述，洗地机行业在市场、产品、品牌、消费者和行业发展趋势等方面都有明确的定位。这些定位有助于企业更好地了解市场需求和消费者需求，从而制定更加精准的市场策略和产品策略，提升竞争力。

  - 提升方向

通过打造佛山标准，树立优质区域品牌形象，有助于进一步做大做强产业。进一步提高家用洗地机的产品质量，引导行业有序、健康发展，树立和提升区域品牌形象。团体标准的提升方向具体如下：

满足用户需求。随着产品品质的提高，用户不仅看重家用洗地机的基础功能，还更关注家用洗地机的质量稳定性、可靠性和多功能性，本标准编制过程充分考虑了用户的需求及提出的意见和建议。

符合政策要求。当前政策对于卫生安全、环保节能的要求不断提高，家用洗地机产品应注重卫生安全和环保性，符合政策导向和要求。本标准对家用洗地机的电气安全、噪声、有害物质泄漏量、清洁能力、水残留量、水回收率、干燥时间、整机寿命、抗菌性能、电磁兼容、过滤效率、除菌性能、限用物质等指标进行了考核。

适应产品发展需要。家用洗地机属于较为成熟且又具有高技术含量和技术创新发展的产品，市场竞争激烈。为保证佛山地区家用洗地机产品的竞争优势，更好地扩大影响力，抢占国内外市场份额，需要打造更高水平的标准，比现有国家、行业标准、团体标准的要求更高，把中高端家用洗地机做好做强。

  - 项目意义

为更好地发展佛山市重点产业、优势产品，本标准根据佛山标准要求，定位于“国内领先、国际先进”的水平，充分考虑行业发展情况，使标准编制更趋于合理、科学、先进。满足当前客户对家用洗地机的要求，提高产品国内外场竞争力，对行业健康、快速发展有促进和引领作用。执行本标准有助于提升产品质量水平，扩大品牌影响力，提高企业竞争力，带动和引领佛山市制造业向高水平领域发展，以实现我市产品质量水平明显提升，推动佛山品牌、佛山产品更好地走出去。

2 标准制定工作概况

2.1 准备工作

根据佛山市市场监督管理局对佛山标准推进工作的计划和时间要求，在佛山市佛山标准与卓越绩效管理促进会的指导和管理下，为更好地开展编制工作，佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所、广东德尔玛科技股份有限公司等到访企业召开标准起草讨论会，成立了标准工作组。

佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所、广东德尔玛科技股份有限公司主要负责确定标准研制对应的产品类别，针对产品技术发展情况和用户痛点问题明确关键指标，收集企业现有产品技术性能参数，查阅国内外相关产品的技术文档、标准、专利，形成相关的标准集合。对比国内外等同类产品标准的有关条款，编制标准草案，组织工作人员到企业现场核实验证指标，策划标准研讨、公开征求标准意见等前期准备工作。并根据相关工作内容安排了工作计划，大致内容如下：

1）2025年2月调研与前期准备阶段：完成行业调研和相关标准、用户痛点问题的收集整理，并组织到访广东德尔玛科技股份有限公司等；

2）2025年3～4月标准起草阶段：编写标准草案（工作组讨论稿）、编写标准编制说明；

3）2025年5～6月研讨与征求意见阶段：组织标准讨论工作群及现场沟通，并征求工作组和行业协会、专家意见，完成标准送审稿及其他评审材料；

4）2025年7月评审与发布阶段：组织召开标准评审会，根据专家意见，修改完善形成标准报批稿并发布。

2.2  标准草案编制

于2025年2月启动标准草案研制工作，结合前期准备工作成果，征求起草单位意见，充分考虑佛山标准的编制要求、编制理念和定位要求等，体现了标准的先进性。具体说明如下：

- 优化基础指标，提升关键指标

结合相关标准及信息收集、分析、比对，主要在国家标准、团体标准的基础上，对清洁能力、水残留量、水回收率、干燥时间、整机寿命、抗菌性能等指标进行提升，主要是为进一步保证产品稳定性、可靠性和节能性环保性和卫生安全性。

2）新增指标

结合消费者意见反馈、行业相关数据收集，在国家标准的基础上，新增了电磁兼容、过滤效率、除菌性能、限用物质、耐气候环境性能、耐机械环境性能等指标，主要是为进一步体现产品的安全卫生性和绿色环保性。

3）规定试验方法

参照相关国家标准、行业标准，规定了试验方法。

2.3  标准草案研讨

于2025年4～5月组织了企业代表召开了线上线下标准讨论会、微信群内、电话讨论及企业现场讨论等方式，讨论主要内容如下：

- 讨论了指标优化和提升的可行性

针对标准草案中指标分类及提升哪几项关键指标等问题，企业代表一致认为可行，并逐一确认标准草案中提升的各个指标项。对于目前客户关注的清洁能力、水残留量、水回收率、干燥时间、整机寿命、抗菌性能等指标，企业代表结合最近几年的检测数据和经验积累，给出了专业性的调整建议。

2）讨论了指标新增的合理性

针对标准草案中增加的电磁兼容、过滤效率、除菌性能、限用物质、耐气候环境性能、耐机械环境性能等相关指标，确认符合产品趋势、国家产业政策要求及市场导向，属合理增加项。

3）调整了部分试验方法

针对标准草案中的试验方法，提出了个别试验方法需要更新和调整，并对此给出了补充和修正的建议。

2.4  征求意见情况

标准研讨会议后，对标准进行了修改，并于2025年XX月XX日开始在佛山标准公共平台及团体标准公共服务平台进行公开征求意见。征求意见过程中收到意见  条。

2.5  重大分岐情况

无

2.6  专家评审情况

于2025年XX月XX日，佛山市佛山标准与卓越绩效管理促进会组织专家召开了标准定会，专家组听取了编制组的汇报，审阅了相关资料，对标准文本进行了认真、细致和充分的讨论。最后，专家组认为该标准达到国内领先水平，一致同意标准通过审定。

3  标准编制原则、主要内容及确定依据

3.1  编制原则

标准编制遵循合规性、科学性、先进性、适用性并协调一致的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

3.2  主要参考依据

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2423.3 环境试验第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验

GB/T 2423.17 环境试验第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾

GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 4100-2015 陶瓷砖

GB/T 4214.1 家用和类似用途电器噪声测试方法 通用要求

GB/T 4214.2 家用电器及类似用途器具噪声测试方法 真空吸尘器的特殊要求

GB 4343.1 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第l部分：发射

GB/T 4343.2 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度

GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全、第1部分通用要求

GB 4706.7 家用和类似用途电器的安全,真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求

GB 4706.57 家用和类似用途电器的安全地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求

GB/T 5296.2 消费品使用说明第2部分：家用和类似途电器

GB 17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

GB/T 19266 地理标志产品五常大米

GB 21551.2 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 抗菌材料的特殊要求

GB/T 22939.3 家用和类似用途电器包装真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

GB 28235-2020 紫外线消毒器卫生要求

GB/T 39560.1（所有部分） 电子电气产品中某些物质的测定

GB/T 38048.2-2021 表面清洁器具 第2部分：家用和类似用途千式真空吸尘器 性能测试方法

GB/T 38048.4-2024 表面清洁器具第4部分：家用和类似用途无线干式真空吸尘器　性能测试方法

QB/T 1562  家用和类似用途真空吸尘器

QB/T 5363-2019 除螨机

QB/T 5426-2019 家用和类似用途蒸汽拖把

4  标准主要内容

4.1  范围

本文件规定了家用和类似用途洗地机的分类与型号命名及正常工作条件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量承诺。

本文件适用于带真空吸力的家用和类似用途的硬地面洗地机。

4.2  要求

本标准包括了三部分，第一部分是基础性指标，是产品基本属性指标；第二部分是关键性指标，是消费者和企业都关注、体现产品竞争力的技术指标，指标提升，用户满意度会明显提升；第三部分是新增指标，新增指标是在行业标准的基础上，根据目前其他相关国行标准的最新要求和体现企业技术创新，指标确立，用户满意度显著提升。

本标准的基础性指标，包括了外观、最大吸入功率、正常运行时间、清水箱续航时间等指标；关键性指标，包括了电气安全、噪声、有害物质泄漏量、清洁能力、水残留量、水回收率、干燥时间、整机寿命、抗菌性能等指标；创新性指标（新增指标）为电磁兼容、过滤效率、除菌性能、限用物质、耐气候环境性能、耐机械环境性能等指标。

标准指标比对表

| 指标 类型 | 指标项目 | 佛山标准 T/FSS XX—2025 |  |  |  | 国家标准 T/CHEAA 0018—2021《家用和类似用途洗地机》 （注：中国家用电器协会团体标准） |  |  |  | 比对情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础性指标 | 外观 | 5.1外观 5.1.1洗地机表面应色泽均匀，无划伤、裂纹、锈蚀、凹坑、毛边等缺陷。 5.1.2洗地机手柄应表面光滑，杆件顺直。 5.1.3涂层应附着牢固，漆膜光滑平整，无流痕、鼓包、裂纹和明显刷痕。 5.1.4塑料件颜色应均匀，边缘光滑，无毛刺、锐边。 5.1.5洗地机上各种标志应粘贴牢固、平整，无翘边和损坏。 |  |  |  | 5.14外观 5.14.1 洗地机手柄应表面光滑，杆件顺直;表面应色泽均匀，无空白、沉淀物光斑点、擦伤及锈蚀、凹坑等缺陷。 5.14.2塑料件颜色应均匀，边缘光滑，无毛刺、锐边。 5.14.3 洗地机上各种标志应粘贴牢固、平整，无翘边和损坏。 |  |  |  | 一致 |
|  | 最大吸入功率 | 5.3洗地机最大吸入功率的实测值应不小于明示值的90% |  |  |  | 5.4洗地机最大吸入功率的实测值应不小于明示值的90% |  |  |  | 一致 |
|  | 运行时间 | 5.4.1正常运行时间 无线洗地机正常运行时间的实测值应不小于明示值的90%。 |  |  |  | 5.10.1正常运行时间 无线洗地机正常运行时间的实测值应不小于明示值的90%。 |  |  |  | 一致 |
|  |  | 5.4.2清水箱续航时间 洗地机的清水箱续航时间的实测值应不小于明示值的90%。 |  |  |  | 5.10.2清水箱续航时间 洗地机的清水箱续航时间的实测值应不小于明示值的90%。 |  |  |  | 一致 |
| 关键性 指标 | - 安全 | 电气安全 | 5.2.1应符合GB 4706.1、GB 4706.7和GB 4706.57的要求。 |  |  | 电气安全 | 5.2应符合GB 4706.1、GB 4706.7和GB 4706.57的要求。 |  |  | 一致 |
|  |  | 噪声 | 5.2.3洗地机声功率级噪声应不大于86 dB（A） |  |  | 噪声 | 5.3洗地机声功率级噪声应不大于86 dB（A） |  |  |  |
|  |  | 有害物质泄漏量 | 5.2.4带有UV灯或其它可能产生臭氧、紫外线单元的，洗地机本身所产生的有害物质泄漏量应符合表1的规定 |  |  | 有害物质泄漏量 | 5.12带有UV灯或其它可能产生臭氧、紫外线单元的，洗地机本身所产生的有害物质泄漏量应符合表2的规定 |  |  |  |
|  | 清洁能力 | 5.5洗地机在硬地面上每个清洁周期的清洁能力应符合表2的要求。 |  |  |  | 5.5洗地机在硬地面上每个清洁周期的清洁能力应符合表2的要求。 |  |  |  | 优于（表述和项数有差异，但总体优于） |
|  |  | 污渍类型 |  | 清除物质 | 清洁能力 | 污渍类型 |  | 清除物质 | 清洁效率(%)/清洁周期(个) |  |
|  |  | 固态颗粒 |  | 大米粒 | ≥92% | 固态颗粒 |  | 生米粒 | ≥90% |  |
|  |  | —— |  | —— | —— | 粉料 |  | 米粉 | ≥90% |  |
|  |  | 液态污渍 |  | 番茄酱 | 不应大于20次往复运行 | 液态污渍 |  | 番茄酱 | ≥70% |  |
|  |  |  |  | 咖啡、高岭土 | 不应大于13次往复运行 |  |  | 咖啡 | ≤20个 |  |
|  |  | —— |  | —— | —— | 混合污渍 |  | 鸡蛋液+方便面 | ≥90% |  |
|  |  | 毛发 |  | 假发 | 95% | —— |  | —— | —— |  |
|  |  | 边、角清洁 |  | —— | 两侧边和前端未清除笔迹宽度的实测值与明示值之差均不应大于+2 mm | —— |  | —— | —— |  |
|  | 水残留量 | 5.7洗地机清洁硬地面后，残留硬地面的水量应不大于0.5 g |  |  |  | 5.7洗地机清洁硬地面后，残留硬地面的水量应不大于1 g |  |  |  | 优于 |
|  | 水回收率 | 5.8洗地机清洁硬地面后，水回收率应不低于85% |  |  |  | 5.8洗地机清洁硬地面后，水回收率应不低于85% |  |  |  | 一致 |
|  | 干燥时间 | 5.9洗地机清洁硬地面后，硬地面干燥时间应不大于3 min。 |  |  |  | 5.9洗地机清洁硬地面后，硬地面干燥时间应不大于10 min。 |  |  |  | 优于 |
|  | 整机寿命 | 5.10在最大吸力(以最大吸入功率表征)衰减不超过20%的前提下，洗地机的无故障运行时间应不小于300 h。 |  |  |  | 5.10在最大吸力(以最大吸入功率表征)衰减不超过20%的前提下，洗地机的无故障运行时间应不小于250 h。 |  |  |  | 优于 |
|  | 抗菌性能 | 5.11.1明示有抗菌功能的洗地机，其抗菌材料应符合GB 21551.2中的抗菌要求，且抗菌率不应小于99%。 |  |  |  | 5.13明示有抗菌功能的洗地机，其抗菌材料应符合GB 21551.2中的抗菌要求 |  |  |  | 优于 |
| 创新性 指标 | 电磁兼容 | 5.2.2应符合GB 17625.1和GB 4343.1、GB/T 4343.2的要求。 |  |  |  | —— |  |  |  | 新增 |
|  | 过滤效率 | 5.6明示具有干式吸尘功能且对灰尘排 放有过滤功能的洗地机，其过滤效率应不小于99% |  |  |  | —— |  |  |  | 新增 |
|  | 除菌性能 | 5.11.2明示有作菌功能的洗地机，其除菌率不应小于99% |  |  |  | —— |  |  |  | 新增 |
|  | 限用物质 | 5.12应符合GB/T 26572的要求 |  |  |  | —— |  |  |  | 新增 |
|  | 耐气候环境性能 | 5.13规定的低温存储、高温高湿存储、高低温循环存储、低温工作、高温工作 |  |  |  | —— |  |  |  | 新增 |
|  | 耐机械环境性能 | 5.14规定的带包装跌落、裸机跌落、振动 |  |  |  | —— |  |  |  | 新增 |

标准先进性说明：

1）电磁兼容、安全要求：反映产品确保使用环境和使用者的安全要求。

理由说明：电磁兼容优良的洗地机能保证产品使用不会受到外界电磁的干扰，同时也能确保自身发出电磁不会对周围产品使用生产不利影响，是国内外对电气电器产品的要求。电气安全直接保障使用者的完全，确保社会公共安全。这些安全技术指标的引用的标准是等同采用了国际标准，洗地机这安全指标的稳定性也是产品先进性的体现，也是其它先进性指标具有可行性的前提，以确保产品工作能力、质量和可靠性的保障和提升。

2）清洁能力、水残留量、干燥时间、整机寿命、过滤效率、耐气候环境性能、耐机械环境性能：反映产品结构、材料和使用性能、功能优良

清洁能力、水残留量、干燥时间、整机寿命、过滤效率、耐气候环境性能、耐机械环境性能是消费者和市场最关心的关键指标，是企业提高市场竞争力的核心，是家用洗地机产品技术提升的难点和痛点，也是佛山市家用洗地机能占据国内外市场的法宝。这些性能指标的提高并优于或新增于团标，将为促进佛山市家用洗地机行业的高质量发展并引领行业的发展具有决定性作用，极大促进企业的市场品牌效应，是国家推进产品更新换代和绿色发展的新质指标。

3）限用物质、除菌性能、抗菌性能：反映产品卫生安全和环保属性要求。

理由说明：随着消费者对环保和健康的关注度不断提高，具备低有害物质含量、除菌性能和抗菌性能的产品更容易受到市场的青睐。通过满足或超越相关标准和法规的要求，产品可以获得更多消费者的信任和认可，从而增强品牌影响力和市场份额，也是国家绿色环保发展法律法规和政策要求。国标、行标、团标中没有规定除菌指标，抗菌性能指标优于团标要求，考虑到用户以及消费者特别关注这些指标，且为国家绿色产业发展的要求，增加和优化了此两项指标的考核，且限用物质指标不低于欧盟ROSH指令的要求，也是是国家推进产品更新换代和绿色环保发展的新质指标。

4.2  试验方法

本标准要求指标的试验方法均有对应的国家标准和行业标准测试方法，所以本标准的试验方法均采用相应的国家标准和行业标准测试方法进行。

4.3  检验规则

根据产品标准的要求，兼顾生产方、买方及第三方的需求，既要保证判定的准确性又要力求可行，将判定规则分为出厂检验和型式检验，分别明确了检验项目、不合格分类及抽样方案和判定规则的确定。

4.4  标志、包装、运输、贮存

根据国家对产品的使用说明要求，标准规定了产品的使用说明应符合标准中的技术要求。

产品包装按规定执行，运输、贮存根据产品的需要作了相应的规定。

4.5  质量承诺

规定了产品保修期、维修服务和客户响应。

5  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准内容符合现行法律、法规。

6  标准的实施与宣贯

已批准发布的佛山标准，文本由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会在官方网站 （http://）上全文公布，供社会免费查阅。鼓励相关单位在标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明公开执行本标准。

7  其他应予说明的事项

标准不涉及专利。

《佛山标准 家用和类似用途洗地机》标准研制工作组

2025年5月21日